## Analyses des données de départ

- : expliquer les différences entre les véhicules de catégories M1 et N1.
M1 : transport de passagers : 8 passagers maxi (+conducteur)
N1 : transport marchandise, PTAC < 3.5t

- : le document DT1 détaille la fiscalité des véhicules société. A partir de ce document, expliquer quels sont les avantages fiscaux que procurent à un artisan l’achat et l’utilisation d’un véhicule utilitaire équipé d’une cabine approfondie plutôt qu’une automobile pour transporter des personnes.
la TVA est déductible sur l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion.
Récupération à 100% de la TVA si le véhicule consomme du gazole  (80% pour VP)
Pas de taxe sur les véhicules de société (TVS).

## Analyse fonctionnelle

- : compléter le diagramme pieuvre.

- : définir dans la partie « Formalisation des fonctions », les nouvelles fonctions trouvées.

- : compléter enfin la partie « Critères et niveaux » pour ces fonctions.

## *Analyse de la concurrence

- : Dans chaque partie entourée, surligner ou colorier en bleu les éléments identiques au cahier des charges du système « Modul-Cab » et surligner ou colorier d’une autre couleur les éléments différents ou non précisés explicitement dans le cahier des charges.

Voir corrigés suivants

## Analyse fonctionnelle

### Diagramme « pieuvre » :

Volume utile du véhicule

Personnes à transporter

Utilisateur

Véhicule utilitaire N1

Règlementation

Modul-Cab

# Fp1

# Fp2 et Fp3

Fc2

Fc3

Fc1

Concessionnaires

# Fp42

Marchandises à transporter

Fc4

Fc5

Q3, Q4 et Q5

### Formalisation des fonctions (FP : fonction principale et FC : fonction contrainte) :

FP1 : Transporter occasionnellement jusqu’à 3 personnes supplémentaires sur la base d'un véhicule utilitaire de catégorie N1

FP2 : Conserver le volume utile du véhicule en démontant les sièges arrière

Fp3 : Moduler le volume utile du véhicule suivant plusieurs configurations

Fp4 : Séparer la zone de transport de matériel de la zone passagers

Fc1 : Doit s’adapter au véhicule utilitaire N1

Fc2 : Respecter la réglementation en vigueur

Fc3 : Assurer le confort des personnes à transporter

Fc4 (ou Fp4) : Permettre au conducteur de voir les marchandises transportées

Fc5 : Permettre le montage par le réseau de distribution de la marque

### Critères et niveau des différentes fonctions :

|  | Fonction | Critères | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Transporter occasionnellement jusqu’à 3 personnes supplémentaires sur la base d'un véhicule utilitaire de catégorie N1 | Assises en 2/3 – 1/3 : le 2/3 côté gauche et le 1/3 côté droit |  |
|  |  | Ceintures de sécurité 3 points |  |
| FP2 | Conserver le volume utile du véhicule en démontant les sièges arrière | Possibilité, en option, de déplacer le siège et la banquette à l'aide d'un diable et d'une rampe d’accès |  |
|  |  | Démontage aisé sans outillage spécifique | Aide au relevage de la banquette |
|  |  | Facilité de déverrouillage sous assise siège et banquette par poignée de manœuvre |  |
| FP3 | Moduler le volume utile du véhicule suivant plusieurs configurations | Conformité à la directive sur la modularité |  |
|  |  | Ergonomie | Aide au déplacement de la banquette |
|  |  | Facilité de déverrouillage / verrouillage sous assise siège et banquette par poignée de manœuvre |  |
| FP4 | Séparer la zone de transport de matériel de la zone passagers | Mise en place d’une cloison |  |
|  |  | Sécurisation des passagers vis-à-vis du déplacement des matériels | selon NF ISO 27956 |
|  |  | Esthétisme |  |
|  |  | Isolation acoustique, thermique et vis à vis des odeurs |  |

| FC1 | Doit s’adapter au véhicule utilitaire | Montage sur véhicules compacts | Vito (Mercedes), T5 (Volkswagen), G9 (Peugeot), X83 (Nissan), Transit CP (Ford) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Montage sur véhicules 3.5 T | X2 50, X71, NCV3, Transit M |
|  |  | Fixation uniquement sur le plancher (pas sur les montants) | Socle métallique et système d’ancrage rapide |
| FC2 | Respecter la réglementation en vigueur | Conformité à la directive 2007/46/CE |  |
| FC3 | Assurer le confort des personnes à transporter | Ergonomie adaptée au 50ème percentile | Proche d'un véhicule particulier de catégorie M1 |
|  |  | Dossiers inclinables | Débattement angulaire compris entre 0 et 25° par rapport à la verticale |
|  |  | Appuie-têtes réglables |  |
|  |  | Accoudoirs |  |
| FC4 | Permettre au conducteur de voir les marchandises transportées | Mise en place d’ouverture permettant au conducteur de voir le chargement |  |
| FC5 | Permettre le montage par le réseau de distribution de la marque | Livraison sous forme de Kit |  |
|  |  | Temps de pose du kit | Maxi 3h sauf sur T5 où ce temps est porté à 4h30 |
|  |  | Montage sans outillage spécifique |  |
|  |  | Notice de montage précise avec photos, cycles à respecter, matériels et matériaux nécessaires |  |
|  |  | Adaptation du kit en fonction des options d'habillage du pavillon et des panneaux latéraux |  |
|  |  | Optimisation de la masse et du volume |  |

Q6

# Documentation  de la société BV productions sur les cabines Conforis

Q6

# Documentation  de la société CAvime sur les cabines GRIsLY

- : Déduire de l’étude précédente le (ou les 2) point(s) fort(s) qui démarque(nt) chacune des 3 entreprises sur ce marché de l’aménagement des cabines approfondies sur des véhicules de catégorie N1.
BV productions : 3 sièges, sièges en tissus constructeur
Cavime : 3 sièges, sièges en tissus constructeur, accoudoirs relevables, système de fixation rapide.
Gruau : Appuie- têtes réglables, cloison respectant norme NF ISO 27956, ouverture dans la cloison, déplacement banquette, facilité de déverrouillage des assises.

- : Compléter, sur du document DR2.2, le tableau d’évaluation en notant chaque critère et niveau pour les 3 entreprises par une note de 1 à 5 (5 étant la meilleure note). En utilisant la pondération calculer la note globale (sur 5). Conclure sur la validité du projet de l’entreprise Gruau.

Voir également corrigé sur fichier excel "Tableau de validation du Cdcf"

partie 2 : analyse des solutions concernant l’inclinaison des sièges et la mise en place d’une cloison.

## recherche de principes  de solutions

- : calculer la distance J + r qu’il est nécessaire de prévoir entre le dossier en position verticale et la cloison.
J + r  = J + OC1 sin 25 = 50 + 900 sin 25 = 430 mm

- : donner la nature des liaisons entre ces blocs.
Pivot glissante entre S0 et S3, (D, z)
Pivot entre S3 et S2 (A, y)
Pivot entre S2 et S1  (O, y)
Glissière entre S0 et S1 (B, x)

- : représenter sur le schéma 2 du document DR3, le système pour une inclinaison de 25° du siège.

Voir corrigé page suivante

Q11

C0

O

Cloison

S1

S2

S3

Schéma 2

25°

C0

C1

h

r

J

O

Cloison

Schéma 1

- : comparer cette solution par rapport à la précédente.
La perte de place est réduite au jeu J soit 50mm.

- : par une étude en 3D, calculer le degré d’hyperstatisme de ce système.
h = -6p + L + Ms + Mi = - 6x3 + (3x5 + 4) + 1 – 0 = 2

- : proposer une modification de la liaison entre S0 et S3 permettant de rendre ce système isostatique.
Pour assembler S3 à S0 (une fois toutes les autres liaisons réalisées) il manque une mobilité suivant Ty et Rx. Il faut modifier la liaison entre S0 et S3 pour obtenir les mobilités suivantes : Ty, Tz, Rx et Rz . Une liaison linéaire rectiligne d axe z assure cette contrainte.

- : Proposer sous forme d’un schéma cinématique une nouvelle solution permettant d’obtenir une rotation du dossier à partir du mouvement de translation de l’assise.

## Analyse de brevets concernant LA FIXATION RAPIDE DE SIEGES ARRIERES SUR PLANCHER.

- répondre aux questions suivantes :

- de quelle pièce est solidaire le pêne 26 ? corps de siège 22

- de quelle pièce est solidaire la gâche 32 ? plancher 12 (44, 46)

- Colorier le corps de verrouillage 28 sur les deux vues.

DT4

- : Compléter le tableau en indiquant par 0 ou 1 les mobilités des pièces principales du mécanisme d’encliquetage.

| Pièce | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levier 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aiguille 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Douille d’appui 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Billes 54 | 1 | 0 | 0 | (1) | (1) | (1) |

- : Si la dernière annuité de 430 euros a été réglée le 30/06/2011, ce brevet est-il utilisable par l’entreprise ?

Oui même avant le délai de 20 ans puisque nous sommes plusieurs années après le dernier règlement

## Analyse d’UNe conception de liaison au plancher.

- : On donne les entraxes suivant l’axe y : banquette 793 mm et siège 355 mm

Sur le document réponse DR5, tracer à main levée les alésages de diamètre 20 mm à usiner dans chaque gâche solidaire du faux plancher (ou assise) permettant de recevoir les verrous de la banquette et du siège. Coter les entraxes.

Voir également corrigé sur fichier CATIA DR5

- : Compléter le schéma du DR6 par la représentation complète de cet obturateur ainsi que sa liaison avec le coulisseau en position siège interdit puis par la représentation de cet obturateur dans la position coulisseau position siège autorisé.

Voir également corrigé sur fichier CATIA DR6

- : Sur le document réponse DR7, tracer le mécanisme de déverrouillage des verrous dans la position déverrouillée sachant qu’un déplacement vers le haut de 22 mm est nécessaire au niveau du verrou avant droit.

Voir également corrigé sur fichier CATIA DR7

## Analyse d’UN PRINCIPE D’aide au deplacement transversal et au relevAGE de la banquette.

- : Sur le document DR8, répondre aux questions suivantes :

- quelle est la valeur du déplacement vertical de la banquette 1 ?

320.4 – 289 = 31.4 mm

- si la position de départ est banquette relevée et si la longueur du vérin 3+4 dans cette position est de 267 mm, quelle est la longueur de ce vérin en position banquette verrouillée ?

267 – 41.3 = 225.7 mm

- : Sur le document DR8, indiquer l’effort maxi que doit fournir le vérin 3+4 et indiquer, en le justifiant, le cas de simulation qui permettra de choisir ce vérin.

Effort maxi à prendre : 463.5 N

CAS 2 le vérin choisi sera un peu moins gros, intérêt économique

# Partie 4 : homologation du véhicule amenage en cabine approfondie

## Détermination du poids à vide pour le véhicule équipé du Modul-Cab.

Le poids à vide du véhicule équipé correspond au poids à vide du véhicule d’origine plus le poids du Modul-Cab : PV = PVorigine + P Mod. De la  même manière, les poids sous l’essieu avant et arrière se calculent de la manière suivante :

- PV AR = PV AR origine + PV AR Mod

- PV AV = PV Av origine + PV AV Mod

- : Déterminer le poids à vide PV (en Kg) du véhicule équipé.
PV = 1795 + 150 = 1945 Kg

- : Montrer que : PV AR Mod  87.5 Kg  et que PV AV Mo = 62.5 Kg.

PV AR Mod * 3430 = 150 * 2000

PV AV Mod = 150 – 87.5 = 62.5 Kg

- : En déduire les valeurs de PV, PV AR et PV AV et compléter la page 9 du DR4 en reportant ces valeurs.
PV AV = 1065 + 62.5 = 1127.5 Kg,            PV AR = 730 + 87.5 = 817.5 Kg

## Vérification des pTAC

- : Compléter la première page du DR9 en indiquant uniquement les valeurs de F, F’ (=F ), Y, F’ – Y et du PTAC. Attention : pour utiliser les formules utilisant Y, on considèrera Y comme une valeur négative car le chargement est en porte à faux. Par conséquence, F’-Y sera plus grand que F’.

F – Y = 2528 + 1862 / 2 = 3459

Y = 3430 – 3459 = -29 mm attention négatif

PTAC = 2940 Kg

- : Compléter la page 2 du document DR9 en renseignant toutes les valeurs des poids hormis les PT AV et AR minimale qui ne sont pas fournis. (rappel : Y < 0)

Voir corrigés pages suivantes

- : Conclure sur la conformité du véhicule vis-à-vis de la règlementation.
PT AV total < PT AV maximale et PT AR total < PT AR maximale donc le véhicule est conforme vis-à-vis de la répartition des charges sur les essieux

3.43

3.43

-0.029

3.459

2940

270.5

179.5

450

6

1945

1127.5

817.5

545

-4.6

549.6

1127.5

270.5

-4.6

1393.4

1550

1550

817.5

179.5

549.6

1546.6