AMELIORATION DES COMMANDES DE GAUCHISSEMENT SUR BI-REACTEUR LEGER CORRIGÉ

Proposition de barème :

Partie 1 : Thermodynamique : 15 points

Partie 2 : Méca RDM : 16 points

Partie 3 : Electricité : 16 points

Partie 4 : Méca Flux : 8 points

Partie 5 conclusion : 5 points

Total sur 60 points

PARTIE 1 - THERMODYNAMIQUE

La qualité de la rédaction et de la présentation de la copie sera prise en compte dans la notation.

Les croquis notamment devront être soignés et spontanément présents s’ils aident à la compréhension des explications.

Les hypothèses simplificatrices seront écrites et assumées par le candidat.

Schématisation du TurboFan

| Question 1.1 : | S4 |
| --- | --- |

Répartition 2 moteurs

| Question 1.2 : | Les 2 moteurs contribuant à la poussée totale appliquée à l'aéronef : Chaque moteur fournira un supplément de 420/2=210 N 210 / 10 560 N = 1,99 soit 2 % de traînée supplémentaire due au nouveau tab. |
| --- | --- |

Pompage

| Question 1.3 : | Le pompage turbine est un phénomène qui se traduit par une fluctuation de puissance. Cela peut-être lié à un décrochage du compresseur. Si on laisse ces oscillations se produire et s'amplifier, cela peut créer des fluctuations de puissance et de températures hors limites et donc des dommages irréversibles à la turbine. |
| --- | --- |

Dispositifs de correction du pompage

| Question 1.4 : | Systèmes VBV (Variable Bleed Valve) Décharge par soupape (clapet taré à un certain seuil d’ouverture) Les valve VBV permettent par leur ouverture de faire chuter la pression au sein du compresseur et donc d’éviter le retournement du flux provoquant le pompage. |
| --- | --- |

Diagramme Pression Volume

| Question 1.5 : |  |
| --- | --- |

Température T3

| Question 1.6 : | T0 = 252 K à 18 000 ft en conditions ISA (288 K à l’altitude 0) En conditions isentropiques (dans le flux chaud) T3/T0 = (P3/P0) exposant (1,4-1)/1,4 Donc T3 = 378 K Wcomp= m.cp .(T3 – T1) = 24,45 x 1000 x (378 – 252) = 3,106 MJ |
| --- | --- |

Combustion et température T4 initiale

| Question 1.7 : | La chaleur fournie par la combustion peut s’écrire : Qcomb = qc x Pci = qmair x Cpair (T4 – T3) Donc T4 = T3 + ((qc x Pci)/(qmair x Cpair)) = 378 + 558 = 936 K |
| --- | --- |

Evolution de la consommation

| Question 1.8 : | Si l’on remplace qc = 0,310 kg/s par qcbis = 0,315 kg/s, on obtient à présent : T4 = 378 + 567 = 945 K soit une augmentation de la température turbine de 9 K. Ceci va donc contribuer à augmenter le fluage des aubes de turbine. |
| --- | --- |

Consommation spécifique Cs

| Question 1.9 : | Cs = qc / poussée = 0,315 / (11050 / 2) = 5,7 . 10-5 kg.s-1.N-1 |
| --- | --- |

| Question 1.10 : | Oui, risque de déformation des aubes. |
| --- | --- |

Distance franchissable

| Question 1.11 : | Une simple règle de trois permet de répondre : 2200 x (0,31/0,315) = 2165 km Donc le % recherché est obtenu ainsi : (2200 – 2165) / 2200 = 1,59 % On constate qu’il est nettement inférieur aux 4 % imposé comme limite. La solution est donc valide ! |
| --- | --- |

PARTIE 2 – MECANIQUE - RDM

Pour info :Fmaxi=1200 Ncorrespond à une pression uniformément répartie sur le tab de

p=120070.10-3 × 700.10-3≈24490 N/m²≈0,24 bar

| Question 2.1 : | E1, S3→ S5 = 800 N Voir corrigé page CORRIGE 11/12 |
| --- | --- |
| DR 1/4 |  |

| Question 2.2 : | Compression Simple |
| --- | --- |
| DR 1/4 |  |

Pour info :

CD (CD=32mm) et CB (CB= 62mm)

| Question 2.3 : |  |
| --- | --- |

| Question 2.4 : | Unités Forces : N Moment d’action mécanique : N.mm |
| --- | --- |

| Question 2.5 : | La trajectoire du point B appartenant au renvoi de commande de tab repère S2 dans son mouvement par rapport à l’aileron gauche repère S4 est un arc de cercle de centre C et de rayon [CB]. |
| --- | --- |
| DR 2/4 |  |

| Question 2.6 : | Voir corrigé page CORRIGE 12/12 |
| --- | --- |
| DR 2/4 |  |

| Question 2.7 : | L’expression littérale de la course de la tige de l’actionneur linéaire électrique du système trim tab commandé est : Ctige=AB2-AB1 |
| --- | --- |
| DR 2/4 |  |

| Question 2.8 : | Ctige=AB2-AB1≈211-180≈31 mm |
| --- | --- |
| DR2/4 |  |

| Question 2.9 : | Vmoyenne tige=Ctigetmaxi=3215≈2,13 mm/s |
| --- | --- |

| Question 2.10 : | Quel que soit la position angulaire du tab +15° ou-15° la valeur maximale de l’effort que doit exercer l’action linéaire électrique pour manœuvrer le tab est de : FActionneur maxi = 550 N |
| --- | --- |

| Question 2.11 : | PActionneur mini=FActionneur maxi × Vmoyenne tige PActionneur mini=550 × 2,13.10-3≈1,16 W |
| --- | --- |

Pour info :

ωnom=π × Nnom30=π × 780030≈816,8 rad/s

Pnom=Cnom × ωnom=50.10-3 ×816,8=40,84 W

ηélec=PuPa=40,8428×1,82≈0,8

| Question 2.12 : | D’après les trois critères énoncés ci-dessus le modèle d’actionneur linéaire électrique qui convient est :ALE-28DC82W50 |
| --- | --- |

PARTIE 3 – Electricité Théorique

Etude de la modification du câblage et des protections

| Question 3.1 : | Fil en toron dans une gaine, régime continu : Densité maxi = 5 A/mm² Smini=IDensité max=3,645=0,73 mm² |
| --- | --- |

| Question 3.2 : | Pour une section minimale de 0,73 mm², il faut prendre un câblage de jauge 18 (0,82 mm²) |
| --- | --- |

| Question 3.3 : | Non, cette jauge n’est pas compatible avec celle actuellement sur avion qui est en jauge 20 (0,52 mm²). |
| --- | --- |

Chute de tension en ligne

| Question 3.4 : | Chute de tension Umax=Rligne max×Imax Rligne max=UmaxImax=0,53,64=0,13736 Ω Rligne max=ρ×LmaxSmini Smini=ρ×LmaxRligne max=1,7.10-8×80,13736=9,9.10-7m²=0,99 mm² |
| --- | --- |

| Question 3.5 : | Pour une section minimale de 0,99 mm², il faut prendre une jauge de câble de 16 (1,31 mm²) |
| --- | --- |

| Question 3.6 : | En fonction des jauges de câble que vous avez trouvées aux questions 3.2 et 3.5, donner celle qu’il faut utiliser sur avion pour l’application de la solution 1. |
| --- | --- |

Question 3.8 : Jauge 18 mini (0,82 mm²)

Question 3.11 : Jauge 16 mini (1,31 mm²)

On installera donc sur avion la section la plus grande c’est-à-dire la jauge 16 sinon la chute de tension en ligne sera trop grande par rapport à celle défini dans le cahier des charges.

Etude de la chaine de mesure de position du tab

Etude avant modification (Actionneur ALE-28DC41W40 et Potentiomètres P1 et P2 réglés sur 10 KΩ)

| Question 3.7 : | Sachant que le potentiomètre de l’actionneur à une course utile de +/- 15 mm par rapport à son point milieu, calculez les tensions générées vers l’afficheur pour le point milieu et les 2 points extrêmes. |
| --- | --- |
| DT 4/11 |  |

P2

Pactionneur

P1

28 Vdc

Tensions Générées

Potentiomètre Pactionneur = 40 KΩ pour 40 mm de course.

Par rapport à la masse, il y aura 3 valeurs de résistance suivant le réglage de l’actionneur.

Au point bas, Requivalent=Ractionneur+P2=540Pactionneur+P2=540*40000+10000=15 000 Ω

Au point milieu, Requivalent=Ractionneur+P2=2040Pactionneur+P2=2040*40000+10000=30 000 Ω

Au point haut, Requivalent=Ractionneur+P2=3540Pactionneur+P2=3540*40000+10000=45 000 Ω

Au point bas, Tensions générées = 28*RéquivalentRtotal=28*15 00060 000=7 V

Au point milieu, Tensions générées = 28*RéquivalentRtotal=28*30 00060 000=14 V

Au point haut, Tensions générées = 28*RéquivalentRtotal=28*45 00060 000=21 V

Etude après modification (Actionneur ALE-28DC82W50)

| Question 3.8 : | Sachant que le potentiomètre de l’actionneur à une course utile de +/- 15 mm par rapport à son point milieu, calculez le réglage des potentiomètres P1 et P2 pour que les tensions générées vers l’afficheur au 3 points étudiés à la question 3.7 soient identiques. |
| --- | --- |
| DT 4/11 |  |

P2

Pactionneur

P1

28 Vdc

Tensions Générées

Potentiomètre Pactionneur = 50 KΩ pour 50 mm de course.

Pour que les tensions générées soient les mêmes, il faut que les valeurs de résistance équivalente aux 3 points soient identiques.

Au point bas,

Requivalent=Ractionneur+P2=1050Pactionneur+P2=15 000 Ω

P2=15 000-1050Pactionneur=15 000- 1050*50 000=5 000 Ω

Les potentiomètres P1 et P2 doivent être réglés à 5 KΩ

PARTIE 4 – Mécanique des fluides

| Question 4.1 : | Donner l’équation littérale permettant de calculer le diamètre du piston du vérin. Faire l’application numérique en arrondissant votre résultat au mm. |
| --- | --- |

| Question 4.2 : | Calculer le débit volumique du fluide dans l’alimentation de la chambre B du vérin. On prendra un diamètre de piston de 45mm. |
| --- | --- |

| Question 4.3 : | Calculer le diamètre de la tuyauterie d’alimentation de la chambre HP du vérin. Si la vitesse du fluide est au maximum de 0,5 m. s-1 dans la tuyauterie, le diamètre de la tuyauterie devra-t-il être supérieur ou inférieur à la valeur calculée ? |
| --- | --- |

| Question 4.4 : | Calculer le nombre de Reynolds de l’écoulement dans la tuyauterie d’alimentation de la chambre HP du vérin et en déduire le type d’écoulement. |
| --- | --- |

| Question 4.5 : | Calculer les pertes de charges linéaires en Joule/kg et en Pascal dans cette tuyauterie HP. |
| --- | --- |

| Question 4.6 : | Calculer la puissance hydraulique de la pompe après avoir noté, sur le document réponse DR 4/4, les points 1 et 2 de départ et d’arrivée de la résolution. |
| --- | --- |

| Question 4.7 : | Calculer la puissance électrique consommée par le moteur électrique qui entraîne cette pompe. |
| --- | --- |

PARTIE 5 – Conclusion

| Question 5.1 : | En fonction de vos résultats trouvés aux questions précédentes, quelle solution vous parait la plus adaptée si l’on considère que le but du constructeur est un gain de fiabilité et de poids. |
| --- | --- |

Le changement du moteur électrique de tab (solution 1) entraine une surconsommation de 41 W et le changement d’une jauge de câble alors que la solution 2 (par hydraulique) entraine la mise en place d’une pompe électrique de 2570 W et l’installation de tuyauteries donc c’est la solution 1 qui est la plus adaptée par rapport au modification à envisager.

| Question 2.1 : | Déterminer graphiquement sur le schéma cinématique du système trim tab commandé proposé sur le document réponse DR 1/4, dans la position qu’occupe le système sur le document, l’effort exercé par le sous ensemble tab repère S5 (de nouvelle génération) sur la biellette de commande de tab repère S3.Nous noterons cet effort : |
| --- | --- |
| DR 1/4 |  |

| Question 2.6 : | Déterminer et positionner sur le document réponse DR 2/4le point B1 (Vérin rentré) et le point B2 (vérin sorti) appartenant au renvoi de commande de tab repère S2 correspondant aux deux positions extrêmes qu’occupe ce dernier de part et d’autre de sa position neutre B0. Nous supposerons que le débattement angulaire du renvoi de commande de tab repère S2 est de +15° et -15° autour de la position neutre B0. |
| --- | --- |