BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

ÉPREUVE E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME
AUTOMATIQUE

Session 2016

___________

Durée : 4 h 30

Coefficient : 3

Matériel autorisé :

- toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999) ;

- aucun document n’est autorisé.

Dès que le sujet est remis, s’assurer qu’il soit complet.

Le sujet se compose de 21 pages, numérotées de 1 à 21.

REQUILLEUR DE BOWLING

Présentation générale	(Feuilles blanches)	pages 2 à 4.

Travail demandé	(Feuilles jaunes)	pages 5 à 11.

Documents ressources	(Feuilles vertes)	pages 12 à 18.

Dossier réponses	(Feuilles bleues)	pages 19 à 21.

PRéSENTATION GéNéRALE

## Introduction

La fédération française de bowling et de sport de quilles dénombre  plus de 170 installations de bowling homologuées et un très grand nombre de licenciés.

## Principe

Le bowling est un jeu d’adresse qui consiste à renverser 10 quilles en faisant rouler une boule sur une piste. Chaque partie comprend 10 séquences de jeu. Pour chaque séquence, le joueur dispose au maximum de 2 lancers pour renverser la totalité des quilles.

S’il renverse les 10 quilles lors de son premier essai, il effectue un « strike » et il n'y a pas de deuxième lancer.

Si des quilles sont encore debout sur la piste, le joueur lance sa deuxième boule afin de les renverser. En cas de succès, le joueur effectue un « spare » ; en cas d’échec, c'est un « trou », même s’il n’en reste qu’une debout.

## Description de l’installation

Dans un bowling, les pistes de jeu sont implantées par paire et peuvent varier de 4 à 32 par site, toutes conçues selon le modèle ci-dessous.

requilleur

écran 
joueur

Distributeur

Rideaux de parement

élévateur

Table de pose

Joueur en action

Console joueur

Détection de    la boule

Goulotte

(Retour de la boule)

Râteau

Zone de dépose des quilles

Fosse à boules

Accélérateur

Zone requilleur

(environ 6 m)

Zone piste

(environ 18 m)

Zone joueur

(environ 5 m)

Le renvoi de la boule, la mise en place des quilles sur la zone de dépose après chaque lancer et leur détection pour la gestion des scores se font par un système automatique appelé requilleur.

## Besoin

Les exploitants de bowling recherchent en permanence à améliorer la satisfaction des clients. Cela passe par une réduction du temps d’attente des joueurs entre 2 lancers, une information toujours plus attrayante sur les parties en cours et une fiabilisation accrue des installations.

## Étude

## Mission (norme ISO 15288 - 2002)

Req [Modèle] Requilleur [Mission]

Requilleur de bowling

Problème

Temps d’occupation des pistes trop long par les joueurs.

B1 - Mission

Réduire la durée du cycle du requilleur

Diminuer la durée de mise à disposition  des quilles tout en gardant la précision existante.

B0 - Finalité

Améliorer la satisfaction du client

Il faut réduire les temps morts durant les parties tout en gardant la fiabilité et la sécurité.

## Contexte du requilleur en phase d’exploitation

Requilleur de bowling

Deux jeux de quilles utilisés comprenant chacun 10 quilles

bdd [Diagramme de contexte] Requilleur de bowling

Agent d’exploitation

Piste

Environnement

Quilles

Exploitant

Boules

Règlementation et Normes

Joueur

## Nouveaux besoins

Req [Modèle] Requilleur [Nouvelles contraintes]

« Besoin Performance »

Communiquer avec le joueur.

« B1 - Mission »

Réduire la durée du cycle du requilleur

Diminuer la durée de mise à disposition  des quilles tout en gardant la précision existante.

Fiabiliser les solutions.

« Besoin Performance »

Réduire le temps de cycle de 10%.

« Besoin Performance »

## Architecture du requilleur existant

Le diagramme de structure, donné ci-dessous, présente les différents sous-systèmes du requilleur et les opérations associées.

bdd [Diagramme de structure] Requilleur

« Sous-système »

Console joueur

Opération(s)

Paramétrer la partie ()

« Sous-système »

Écran joueur

Opération(s)

Afficher les informations ()

Opération(s)

Balayer les quilles de la piste ()

« Sous-système »

Râteau

« Sous-système »

Détecteur de boules

Opération(s)

Détecter le passage de la boule ()

Requilleur de bowling

« Sous-système »

Table de pose

Opération(s)

Déposer les quilles sur la piste ()

« Sous-système »

Élévateur

Opération(s)

Monter les quilles ()

« Sous-système »

Accélérateur

Opération(s)

Renvoyer la boule au joueur ()

« Sous-système »

Fosse à boules

Opération(s)

Récupérer la boule et les quilles ()

Séparer la boule des quilles ()

« Sous-système »

Distributeur

Opération(s)

Distribuer les quilles ()

Stocker un jeu de quilles ()

## Définition et positionnement des quilles

Une quille a une masse comprise entre 1,53 kg et 1,64 kg et une hauteur de 381 mm (15 pouces). Elle est en général réalisée en bois d’érable protégé par une couche de nylon.

La quille  dont la base fait 57,2 mm (2,25 pouces) de diamètre bascule si son inclinaison par rapport à la verticale dépasse 9 degrés.

La position des quilles sur la zone de dépose est définie par une réglementation très stricte des fédérations sportives de bowling.

Les quilles sont disposées sur un triangle équilatéral de 914,4 mm (36 pouces) de côté, séparées entre elles de 304,8 mm (12 pouces). Elles sont repérées par un numéro suivant la figure ci-dessous. La base de chaque quille doit se situer dans un cercle de ø 63,5 mm (2,5 pouces) soit une tolérance de position au rayon admise de 3 mm.

Définition temporelle du requilleur existant

Afin de réduire le temps d’occupation des pistes par les joueurs, un relevé des durées des opérations sur l’installation existante a été réalisé.

## Analyse temporelle

Le document ressource 1 indique la répartition des temps en fonction des différentes opérations à réaliser pour la mise à disposition des quilles suite à un lancer de boules.

### Identifier l’opération et le sous-système le plus chronophage.

- La suite de l’étude ne portera que sur le fonctionnement du distributeur de quilles.

## Analyse du processus existant

Les quilles renversées arrivent en vrac dans la fosse à boules. Un élévateur vertical monte ces quilles une par une jusqu’à l’entrée du distributeur de quilles présenté sur la figure ci-dessous. Le distributeur déplace les quilles horizontalement, dans le plan {X0,Y0}, jusqu’à ce qu’elles arrivent dans les 10 alvéoles (repérées de 1 à 10) en attente de transfert sur la table de pose. A chaque alvéole est associé un taquet qui, lorsqu’il n’est pas escamoté, fait tomber la quille dans l’alvéole. Au début du remplissage, les alvéoles sont vides et les taquets sont non escamotés.

Un aiguilleur dirige les quilles vers la voie 1 ou la voie 3. La chute de la quille dans son alvéole provoque mécaniquement l’escamotage du taquet associé libérant ainsi la voie pour la quille suivante. En bout des voies 1 et 3, les quilles sont dirigées vers les voies 2 et 4.

200 mm

264 mm

264 mm

264 mm

264 mm

354 mm

Fin voie 2 et  voie 4.

Positions alvéoles 4, 5, et 6.

Positions alvéoles 7, 8, 9 et 10.

Positions alvéoles 2 et 3.

Position alvéole 1.

Début  voie 1 et voie 3.

Y0

Fin voie 1 et  voie 3.

Début  voie 2 et voie 4.

Passage de la voie 3 à la voie 4.

10

9

8

4

5

6

2

Voie 3

3

Voie 4

1

X0

Quille en cours de transfert vers l’alvéole n° 4.

Voie 1

Aiguilleur en voie 3.

Voie 2

7

: Flux des quilles sur le distributeur

Remarque : Les taquets ne sont pas représentés.

Passage de la voie 1 à la voie 2.

Arrivée des quilles depuis l’élévateur.

Voie 1

Voie 3

Pour amener une quille dans une alvéole à partir de la zone de sortie de l’élévateur, plusieurs procédés élémentaires, listés ci-dessous, sont mis en œuvre :

| - Transférer une quille dans l’alvéole 1 | - Transférer une quille dans l’alvéole 7 |
| --- | --- |
| - Transférer une quille dans l’alvéole 2 | - Transférer une quille dans l’alvéole 8 |
| - Transférer une quille dans l’alvéole 3 | - Transférer une quille dans l’alvéole 9 |
| - Transférer une quille dans l’alvéole 4 | - Transférer une quille dans l’alvéole 10 |
| - Transférer une quille dans l’alvéole 5 | - Aiguiller sur la voie 1 |
| - Transférer une quille dans l’alvéole 6 | - Aiguiller sur la voie 3 |

À partir de cette liste de procédés, il est possible d’imaginer différents processus permettant de réaliser le remplissage des 10 alvéoles pour un jeu de quilles. Le processus actuel de remplissage, nommé « processus 1 », est modélisé ci-dessous :

Transférer une quille dans l’alvéole 5

Transférer une quille dans l’alvéole 8

Aiguiller sur la voie 1

Aiguiller sur la voie 3

Transférer une quille dans l’alvéole 9

Transférer une quille dans l’alvéole 2

Aiguiller sur la voie 1

Aiguiller sur la voie 3

Transférer une quille dans l’alvéole 6

Transférer une quille dans l’alvéole 1

Aiguiller sur la voie 1

Transférer une quille dans l’alvéole 3

Aiguiller sur la voie 3

Aiguiller sur la voie 1

Transférer une quille dans l’alvéole 10

Transférer une quille dans l’alvéole 7

Processus 1

Transférer une quille dans l’alvéole 4

Aiguiller sur la voie 3

### En utilisant les procédés élémentaires listés en page 5, proposer un autre processus possible pour le distributeur existant.

## Calcul du temps de cycle du « processus 1 »

Il est nécessaire de définir plus précisément la durée des différentes opérations décrites par le « processus 1 ».

Sur le document réponse page 19, le synoptique des mouvements nécessaires pour réaliser ce processus est ébauché. Ces mouvements seront répertoriés et caractérisés dans le tableau défini sur ce document réponse.

La vitesse moyenne retenue pour les déplacements sur les différentes voies est de 0,5 m/s.

La durée de basculement d’une quille dans une alvéole est estimée à 0,1 s.

Le mouvement de l’aiguillage se fait en temps masqué.

La cadence d’arrivée des quilles est d’une quille par seconde.

La distance pour passer de la voie 1 à la voie 2 ou de la voie 3 à la voie 4 est de 409 mm.

### Compléter, sur le document réponse page 19, le synoptique montrant les différents flux de transfert des quilles dans les alvéoles, ainsi que les 2 premières colonnes du tableau pour le « processus 1 ». Les tracés seront faits à main levée et le plus clairement possible.

### Sur le document réponse page 19, compléter les 2 dernières colonnes du tableau avec les valeurs des courses et des durées des mouvements de transfert.

### Sur le document réponse page 20, compléter le diagramme de Gantt du « processus 1 » en tenant compte du cadencement donné.

### En conservant l’architecture actuelle du distributeur, lister des solutions techniques permettant de diminuer la durée du remplissage des 10 alvéoles.

Nouvelle architecture du distributeur

Pour simplifier le dispositif de distribution des quilles dans les alvéoles, un système combinant un mouvement de rotation et un mouvement de translation est envisagé. Ce système comporte une voie unique pour alimenter les 10 alvéoles. La voie pivote et s’adapte en longueur pour atteindre l’alvéole selon la chronologie de remplissage proposée sur le schéma ci-dessous. L’axe de rotation de la voie est porté par l’axe Z0. Cette solution sera nommée « processus 2 ».

Y0

10

9

8

7

4

5

6

3

2

1

Axe de rotation de la voie

X0

Chronologie de remplissage

Exemple :

Voie en position pour transfert vers l’alvéole n°4

Exigences techniques :

- la vitesse maxi de déplacement de la quille sur la voie est de 0,5 m/s ;

- la vitesse moyenne ω de rotation de la voie est de 0,27 rad/s ;

- les mouvements de rotation et de translation de la voie peuvent être combinés ;

- la cadence d’arrivée en fin de voie est d’une quille par seconde.

## Calcul du temps de cycle du « processus 2 »

### En tenant compte des données, calculer sur feuille de copie les durées des mouvements de rotation de la voie puis les reporter dans la dernière colonne du tableau sur le document réponse page 21.

### À partir du tableau document réponse page 21, vérifier et justifier que le positionnement et l’adaptation de la voie pour passer d’une alvéole à l’autre est compatible avec la cadence de l’arrivée des quilles.

### Après avoir calculé la durée d’acheminement de la 1ére quille dans l’alvéole 1, trouver le temps nécessaire pour remplir le distributeur.

Sachant que la durée du cycle avant étude était de 14,5 s, le gain de temps répond-il au besoin du cahier des charges ?

## Architecture matérielle du « processus 2 »

Le procédé de récupération des quilles en sortie de l’élévateur et de dépose dans les alvéoles utilisé dans le « processus 2 » est réalisé par un système à 2 axes :

La position d’une alvéole est définie par :

- une longueur associée Li ;

- un angle associé i.

Exemple, pour l’alvéole n°4 : L4 = 1425,05 mm et 4 = -12,35° (voir document réponse page 21).

4

er

Y0

4

X0

10

9

8

7

4

5

6

3

2

1

L4

eθ

## Architecture matérielle – Étude des paramètres influents

### Déterminer les limites de l’amplitude du mouvement angulaire et les limites de l’amplitude du mouvement linéaire en utilisant le document réponse page 21.

### La précision de la position d'arrêt souhaitée pour l’axe linéaire doit être de ± 1 mm. Quelles indications sur les documents ressources pages 13 à 16 permettent de vérifier cette contrainte et de valider l’amplitude du mouvement linéaire ?

## Choix du type de technologie pour l’axe linéaire

L'architecture envisagée du système combinant un mouvement de rotation et un mouvement de translation pour la dépose des quilles dans les alvéoles, est détaillée sur la figure ci-dessous. Il se compose d’une embase rotative, de bandes transporteuses et d’un axe numérique.

αi

Li

Bande transporteuse fixe

er

Z0

Axe numérique linéaire

Bande transporteuse mobile

Bâti

Embase rotative

eθ

Parmi les 4 technologies proposées sur les documents ressources pages 13 à 16, un choix technologique est à effectuer pour l’axe numérique linéaire.

Les contraintes, pour le choix de cet axe numérique sont les suivantes :

- masse totale à déplacer (bande transporteuse + quille) : 8 kg ;

- nombre de positions à atteindre : 6 ;

- course utile : 800 mm ;

- vitesse maxi : 1000 mm/s ;

- accélération/décélération maxi : 10 m/s² ;

- précision de positionnement :  ±1 mm ;

- type porte à faux.

### Choisir une des 4 solutions. Justifier ce choix.

## Choix d’une configuration matérielle pour la partie commande

L’architecture de commande retenue pour l’ensemble des axes linéaires est disponible sur les documents ressources pages 17 et 18.

Elle se compose :

- d’un automate programmable (API) intégrant des ports de communication pour gérer le contrôle des différents axes linéaires ;

- d’un écran tactile de 7,5 ” assurant l’interface homme machine (IHM) ;

- d’un ordinateur connectable à tout moment via un réseau internet.

Chaque axe sera piloté par un contrôleur d’axe Festo CMMP-AS-M3.

### En utilisant les documents ressources, calculer les coûts associés aux 3 solutions fournisseurs pour un bowling de 4 pistes et pour un bowling de 32 pistes.

### Choisir et justifier la solution retenue pour la configuration matérielle pour 4 pistes et pour 32 pistes.

Solution n° 1 : Axe électrique à chariots mobiles, type portique

Aperçu du dispositif

| Axe : EGC-80-800-TB-KF-0H-GV Kit axial : EAMM-A-L48-80P | Moteur : EMME-AS-80-M-LS-AM Réducteur : Aucun | Contrôleur : CMMP-AS-C5-3A-M3 |
| --- | --- | --- |

Caractéristiques techniques du dispositif :

- technologie axe : courroie crantée ;	- guidage à circulation de billes ;

- type de moteur : servomoteur de type AC ;	- température ambiante maximale : 60 °C ;

- position de montage de l’axe : horizontal ;	- course possible : 8500 mm ;

- précision répétitive : ± 0,08 mm ;	- masse déplacée maximale : 40 kg ;

- vitesse de déplacement maxi : 3,26 m/s ;	- accélération / décélération maxi : 21 m/s².

Chiffrage du dispositif

Solution n° 2 : Axe électrique à bras mobiles, type porte à faux

Aperçu du dispositif

| Axe : EGSL-BS-75-300-20P Kit axial : EAMM-A-D60-60G | Moteur : EMMS-AS-55-S-LS-TS Réducteur : EMGA-60-P-G3-SAS-55 | Contrôleur : CMMS-AS-C4-3A-G2 |
| --- | --- | --- |

Caractéristiques techniques du dispositif

- technologie axe : vis à billes ;	- guidage à circulation de billes ;

- type de moteur : servomoteur de type AC ;	- température ambiante maximale : 60 °C ;

- position de montage de l’axe : horizontal ;	- course possible : 300 mm ;

- précision répétitive : ± 0,015 mm ;	- masse déplacée maximale : 14 kg ;

- vitesse de déplacement maxi : 0,394 m/s ;	- accélération / décélération maxi : 13 m/s².

Chiffrage du dispositif

Solution n° 3 : Axe électrique à bras mobile, type porte à faux

Aperçu du dispositif

| Axe : DGEA-40-800-ZR-GVL | Moteur : EMME-AS-100-S-HS-AM | Contrôleur : CMMP-AS-C5-3A-M3 |
| --- | --- | --- |

Caractéristiques techniques du dispositif

- technologie axe : courroie crantée ;	- guidage à circulation de billes ;

- type de moteur : servomoteur de type AC ;	- température ambiante maximale : 60 °C ;

- position de montage de l’axe : horizontal ;	- course possible : 3000 mm ;

- précision répétitive : ± 0,1 mm ;	- masse déplacée maximale : 50 kg ;

- vitesse de déplacement maxi : 1,5 m/s ;	- accélération / décélération maxi : 18 m/s².

Chiffrage du dispositif

Solution n° 4 : Axe pneumatique proportionnel à chariots mobiles,

type portique

Aperçu du dispositif

| Vérin linéaire : DGCI-25-850-KF | Distributeur proportionnel : VPWP-6-L-5-Q8-10-E-F | Contrôleur : CPX-CMAX-C1-1 |
| --- | --- | --- |

Caractéristiques techniques du dispositif

- diamètre de piston : 25 mm ;	- guidage à circulation de billes ;

- pression de service : de 2 à 8 bars ;	- température ambiante maximale : 60 °C ;

- guidage : recirculation de billes ;	- course possible : 2000 mm ;

- précision répétitive : ± 0,1 mm ;	- masse déplacée maximale : 30 kg ;

- vitesse de déplacement maxi : 5 m/s ;	- mesure : sans contact et intégrée.

Chiffrage du dispositif

Pc

Bus 1

Bus 1

Routeur Internet

IHM

Bus 1

Switch

Bus 1

Automate

Bus 2

Axe 1

Contrôleur 1

Moteur 1

Axe 2

Contrôleur 2

Moteur 2

Axe 32

Contrôleur 32

Moteur 32

Axe 1

3 tarifs fournisseurs de matériels sont envisagés :

FESTO : Bus 1 : Ethernet TCP/IP et Bus 2 : EtherCat

API CECX-X-M1 Ethernet TCP/IP et EtherCat		coût : 2530,39 € HT

IHM CDPX-X-A-W-7 (Ethernet - 7,5’’ couleur)		coût : 1144,25 € HT

Switch Ethernet - 5 ports		coût :   115,69 € HT

SCHNEIDER ELECTRIC : Bus 1 : Ethernet TCP/IP et Bus 2 : CANopen

API M340 MODbus Ethernet TCP/IP et CANopen	coût : 2135,68 € HT

IHM GTO5310 (Ethernet - 7,5’’ couleur)		coût :   710,05 € HT

Switch Ethernet - 5 ports		coût :   113,18 € HT

SIEMENS : Bus 1 : PROFINET (TCP/IP) et Bus 2: PROFIBUS-DP

API SIMATIC S7-1500 PROFINET TCP/IP et PROFIBUS-DP		coût : 1737,18 € HT

IHM SIMATIC TP 700 (PROFINET - 7,5’’ couleur)		coût :   647,34 € HT

Switch Ethernet - 5 ports		coût :   284,14 € HT

Q3 : Synoptique - Flux de produit.

Q4 :

| Question Q3 |  | Question Q4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions | Ensemble concerné | Courses (mm) | Durées (s) |
| 1 Transfert | Voie {1} | 450 | 0,9 |
| Basculement | Alvéole 8 |  | 0,1 |
| 2 Transfert | Voie {1} | 714 | 1,428 |
| Basculement | Alvéole 5 |  | 0,1 |
| 3 Transfert | Voie {3} | 450 | 0,9 |
| Basculement | Alvéole 9 |  | 0,1 |
| 4 Transfert | Voie {1} | 978 | 1,956 |
| Basculement | Alvéole 2 |  | 0,1 |
| 5 Transfert | Voie {3} | 714 | 1,428 |
| Basculement | Alvéole 6 |  | 0,1 |

Q 5 :

Q 7 :