BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

ÉPREUVE E5

SOUS ÉPREUVE E52

CONCEPTION DÉTAILLÉE D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE

Session 2015

___________

                - Durée : 4 h 00

                - Coefficient : 3

Matériel autorisé :

- toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/2099) ;

- aucun document n’est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 22 pages, numérotées de 1 à 22.

REQUILLEUR  DE  BOWLING

Présentation générale	(feuilles blanches)	pages   1	à   3.

Travail demandé	(feuilles jaunes)	pages   4	à   8.

Documents ressources	(feuilles vertes)	pages  9	à  18.

Documents réponses	(feuilles bleues)	pages  19	à  22.

PRéSENTATION GéNéRALE

## Introduction

La fédération française de bowling et de sport de quilles dénombre  plus de 170 installations de bowling homologuées et un très grand nombre de licenciés.

## Principe

Le bowling est un jeu d’adresse qui consiste à renverser 10 quilles en faisant rouler une boule sur une piste. Chaque partie comprend 10 séquences de jeu. Pour chaque séquence, le joueur dispose au maximum de 2 lancers pour renverser la totalité des quilles.

S’il renverse les 10 quilles lors de son premier essai, il effectue un « strike » et il n'y a pas de deuxième lancer.

S’il ne renverse pas les 10 quilles lors de son premier essai, après enlèvement des quilles tombées, le joueur lance sa deuxième boule afin de renverser celles restant debout. En cas de succès, le joueur effectue un « spare » ; en cas d’échec, c'est un « trou », même s’il n’en reste qu’une debout.

## Description de l’installation

Dans un bowling, les pistes de jeu sont implantées par paire et peuvent varier de 4 à 32 par site, toutes conçues selon le modèle ci-dessous.

requilleur

écran 
joueur

Distributeur

Rideaux de parement

élévateur

Table de pose

Joueur en action

Console joueur

Détection de    la boule

Goulotte

(Retour de la boule)

Râteau

Zone de dépose des quilles

Fosse à boules

Accélérateur

Zone joueur

(environ 5 m)

Zone requilleur

(environ 6 m)

Zone piste

(environ 18 m)

Le renvoi de la boule, la mise en place des quilles sur la zone de dépose après chaque lancer et leur détection pour la gestion des scores se font par un système automatique appelé requilleur.

## Le besoin

Les exploitants de bowling recherchent en permanence à améliorer la satisfaction des clients. Cela passe par une réduction du temps d’attente des joueurs entre 2 lancers, une information toujours plus attrayante sur les parties en cours et une fiabilisation accrue des installations.

## L’étude

## La mission (norme ISO 15288 - 2002)

Req [Modèle] Requilleur [Mission]

Requilleur de bowling

Problème

Temps d’occupation des pistes trop long par les joueurs.

B1 - Mission

Réduire la durée du cycle du requilleur

Diminuer la durée de mise à disposition  des quilles tout en gardant la précision existante.

B0 - Finalité

Améliorer la satisfaction du client

Il faut réduire les temps morts durant les parties tout en gardant la fiabilité et la sécurité.

## Contexte du requilleur en phase d’exploitation

Requilleur de bowling

Deux jeux de quilles utilisés comprenant chacun 10 quilles

bdd [Diagramme de contexte] Requilleur de bowling

Agent d’exploitation

Piste

Environnement

Quilles

Exploitant

Boules

Règlementation et Normes

Joueur

## Les nouveaux besoins

Req [Modèle] Requilleur [Nouvelles contraintes]

« Besoin Performance »

Communiquer avec le joueur.

« B1 - Mission »

Réduire la durée du cycle du requilleur

Diminuer la durée de mise à disposition  des quilles tout en gardant la précision existante.

Fiabiliser les solutions.

« Besoin Performance »

Réduire le temps de cycle de 10%.

« Besoin Performance »

## Architecture du requilleur existant

Le diagramme de structure, donné ci-dessous, présente les différents sous-systèmes du requilleur et les opérations associées.

bdd [Diagramme de structure] Requilleur

« Sous-système »

Console joueur

Opération(s)

Paramétrer la partie ()

« Sous-système »

Écran joueur

Opération(s)

Afficher les informations ()

Opération(s)

Balayer les quilles de la piste ()

« Sous-système »

Râteau

« Sous-système »

Détecteur de boules

Opération(s)

Détecter le passage de la boule ()

Requilleur de bowling

« Sous-système »

Table de pose

Opération(s)

Déposer les quilles sur la piste ()

« Sous-système »

Élévateur

Opération(s)

Monter les quilles ()

« Sous-système »

Accélérateur

Opération(s)

Renvoyer la boule au joueur ()

« Sous-système »

Fosse à boules

Opération(s)

Récupérer la boule et les quilles ()

Séparer la boule des quilles ()

« Sous-système »

Distributeur

Opération(s)

Distribuer les quilles ()

Stocker un jeu de quilles ()

## Définition et positionnement des quilles

Une quille a une masse comprise entre 1,53 kg et 1,64 kg et une hauteur de 381 mm (15 pouces). Elle est en général réalisée en bois d’érable protégé par une couche de nylon.

La quille  dont la base fait 57,2 mm (2,25 pouces) de diamètre bascule si son inclinaison par rapport à la verticale dépasse 9 degrés.

La position des quilles sur la zone de dépose est définie par une réglementation très stricte des fédérations sportives de bowling.

Les quilles sont disposées sur un triangle équilatéral de 914,4 mm (36 pouces) de côté, séparées entre elles de 304,8 mm (12 pouces). Elles sont repérées par un numéro suivant la figure ci-dessous. La base de chaque quille doit se situer dans un cercle de ø 63,5 mm (2,5 pouces) soit une tolérance de position au rayon admise de 3 mm.

Élaboration de l’information sur la vitesse de la boule

L’écran joueur, représenté sur le schéma page1, fournit des informations sur la partie en cours.

Afin d’améliorer la convivialité, la conception d’un nouvel écran doit permettre d’afficher la vitesse de la boule lancée.

Pour déterminer la vitesse de la boule, le principe de mesure de la durée de passage de celle-ci devant un détecteur en bord de piste est retenu.

Toutes les boules ont un diamètre D de 21,6 cm.

Q1. Donner la hauteur de détection par rapport à la piste pour obtenir la meilleure précision de mesure.

Q2. Sur le document réponse page 19, établir un schéma représentant la boule en début et en fin de détection. Indiquer les cotes et les informations nécessaires. Donner la relation donnant la vitesse v en fonction du diamètre D de la boule et du temps t de passage de la boule devant le détecteur.

Pour l’acquisition de l’information t, une temporisation T1 est utilisée. Cette temporisation ne s’écoule que pendant le temps où le détecteur de passage noté DP1 est au niveau logique 1.

Q3. Tracer l’algorigramme du calcul de l’information « vitesse de lancer ».

Pour simplifier la maintenance, sont  utilisés :

- des constituants à connecteurs ;

- une carte d’acquisition avec commun des entrées à 0 volt ;

- différents détecteurs présentés dans les documents ressources pages 9 et 10.

L’atmosphère dans la salle de bowling est sèche et non-poussiéreuse.

Q4. Choisir un détecteur capable de détecter le passage d’une boule. Justifier la réponse.

Visualisation des quilles sur la zone de dépose

Afin de donner au joueur une image sur le nombre et la position des quilles restantes, une solution de détection par caméra est envisagée (document ressource page 11).

Q5. Justifier la position du point cible de détection

Le document ressource page 11 fait apparaître des différences de niveau de luminosité lors de la détection des quilles.

Q6. Justifier ces variations.

Q7. Sur le document réponse page 19, une analyse des niveaux de luminosités d’un cliché est donnée. En déduire le numéro des quilles restantes sur la piste.

Conception du châssis de la caméra, de sa carte électronique et du détecteur de passage de boule

Afin de simplifier le montage et la maintenance de la caméra, de sa carte électronique et des détecteurs de passage de boule sur 2 pistes, un boitier unique comportant ces éléments définis sur les documents ressources pages 12 et 13, est installé entre 2 pistes.

Q8. Concevoir le châssis supportant les éléments et sa fixation sur la tôle entre les 2 pistes (dessin d’intention) sur le document réponse page 20.

# Définition du nouvel écran d’affichage pour le joueur

Zone A

Zone B

# La valeur de la vitesse de la boule est affichée dans la zone A de l’écran joueur. La vitesse maximale des boules est de 60,00 km/h. Cette information transmise à l’afficheur est encapsulée dans une trame Ethernet TCP/IP.

# Cette valeur est codée en binaire selon l’un des formats décrits par la norme IEEE 754 (document ressources page 14).

# Q9. Quel format est suffisant pour coder dans la trame la valeur de la vitesse à afficher en zone A sur l’écran ?

# L’information issue du traitement de l’image de la caméra précisant le nombre et la position des quilles restantes est codée sur 10 bits. Un bit au niveau logique 1 correspond à la présence d’une quille. Cette information transmise à l’afficheur est encapsulée dans une trame Ethernet TCP/IP. L’image affichée sur l’écran en zone B est fonction de cette information.

# Q10. Donner une solution pour la construction de l’image des quilles de la zone B.

# Définition de l’architecture du réseau informatique

# Deux architectures de réseau sont retenues.

# La première architecture (figure ci-dessous) met en œuvre un switch central avec un nombre de ports suffisamment important afin de pouvoir recevoir :

- une unité de sauvegarde ;

- un ordinateur de gestion ;

- un ordinateur central ;

- une connexion par ilot de 2 pistes (possibilité de 4 à 32 pistes).

# La deuxième architecture (figure ci-après) met en œuvre plusieurs switchs connectés entre eux. Le switch principal  reçoit :

- une unité de sauvegarde ;

- un ordinateur de gestion ;

- un ordinateur central ;

- une connexion pour la liaison avec un autre switch.

# Les autres switchs permettront la connexion :

- de la cascade de switchs ;

- de 2 ilots de 2 pistes.

# Q11. À partir des documents constructeurs et des longueurs données dans les documents ressources pages 15 et 16,  faire une étude comparative chiffrée entre les deux architectures pour un ensemble de 4 pistes, puis de 32 pistes.

# Conclure par rapport aux coûts et à la mise en œuvre des réseaux.

# Sécurité

Informations générales relatives à la sécurité et mesures de protection pour un ilot de 2 pistes

Après avoir réalisé une analyse des risques sur le requilleur, une solution mettant en œuvre une démarche de prévention intrinsèque n’est pas envisageable. C’est donc une solution par protection collective autour d’un ilot de 2 pistes qui est retenue afin de limiter l’accès aux pièces en mouvement.

Les dispositifs de protection par carters sont installés (document réponse page 21).

Les dispositifs d’arrêts d’urgence, de détection d’ouverture de protection et de protection de passage sont :

- 1 barrière photoélectrique de protection de la zone de dépose de quilles. Celle-ci est positionnée afin de ne pas détecter le passage des boules mais tout élément de hauteur supérieure (partie d’un corps humain) ;

- 1 interrupteur de sécurité d’ouverture du rideau de parement ;

- 3 interrupteurs de sécurité d’ouverture de porte ;

- 3 arrêts d’urgence : 1 pour chaque piste à l’extérieur de l’enceinte et 1 à l’intérieur pour la passerelle ;

- 3 boutons de réarmement à clé placés à proximité des arrêts d’urgence.

Q12. Préciser sur le document réponse page 21, avec une flèche et une légende, l’emplacement envisageable de chacun des éléments de sécurité proposés.

Fonctionnement de la sécurité : (documents ressources pages 17 et 18)

Sur le relais de sécurité seront câblés :

- les boutons d’arrêt d’urgence et les interrupteurs de sécurité entre les bornes S21 et S22 ;

- la barrière immatérielle ;

- les contacteurs Ka1 et Ka2 ;

- les 3 boutons à clé de réarmement ;

- un voyant VAU1 indiquant le déclenchement du relais de sécurité.

Q13. Compléter le schéma de câblage du relais de sécurité, sur le document réponse page 22, en intégrant :

- les arrêts d’urgence et les interrupteurs de sécurité ;

- la barrière immatérielle ;

- la boucle de réarmement ;

- le câblage du voyant VAU1.

Détecteurs réflex

Détecteurs barrage

Visualisation des quilles sur la zone de dépose

# Principe de détection par caméra

# La caméra est installée sur le terreplein entre deux pistes de façon à visualiser la totalité des deux jeux de quilles.

Un masque est placé sur l’image de la caméra. Il définit pour chaque quille une zone de détection, un point cible et un repérage (n° de la quille).

Numéro de la quille

Point cible

Zone de détection

Le point cible est défini dans la zone de détection (figure ci-dessus).

La présence de quille est validée par le niveau de luminosité élevé du point cible dans la zone de détection. à l’inverse, en l’absence d’une quille, l’arrière-plan foncé a une luminosité faible. Ce paramètre est réglable pour un ensemble de quilles sur un même cliché.

Seuil minimum de luminosité

Définition de la caméra, de sa carte électronique et du détecteur de boule

Détecteur de passage de boule

Émission du laser

Objectif

TRAME  ETHERNET

## Représentation d'un nombre réel

Il s'agit d'aller représenter un nombre binaire à virgule (par exemple 5,25 en décimal). Une norme IEEE définit la façon de coder un nombre réel et définit trois composantes :

- le signe est représenté par un seul bit, le bit de poids fort (celui le plus à gauche) ;

- l'exposant est codé sur les X bits consécutifs au signe ;

- la mantisse (les bits situés après la virgule) sur les Y bits restants.

Représentation de trois formats :

Schéma d’implantation

Tableau des switchs

| Référence | Ports | Caractéristiques | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| # Cisco Small Business SG100D-05 | 5 | Rackable Non Manageable Non PoE (Power over Ethernet) Non. | 44€90 |
| # D-Link DGS-105 | 5 | Rackable Non Manageable Non PoE (Power over Ethernet) Non. | 22€90 |
| # Cisco Small Business SG 100-16 | 16 | Rackable Non Manageable Non PoE (Power over Ethernet) Non. | 134€95 |
| # D-Link DGS-1016D | 16 | Rackable Non Manageable Non PoE (Power over Ethernet) Non. | 87€95 |
| # Cisco Small Business SG102-24 | 24 | Rackable Non Manageable Non PoE (Power over Ethernet) Non. | 149€95 |
| # D-Link DGS-1100-24 | 24 | Rackable Non Manageable Non PoE (Power over Ethernet) Non. | 129€95 |

Tableau des câbles

| Référence | Caractéristiques | Prix |
| --- | --- | --- |
| # Câble RJ45 catégorie 6 FTP 10 m (Beige) | Câble RJ45 catégorie 6 FTP (Beige) Type de câble Cordon Catégorie 6 Longueur du câble 10 m Croisé : Non Type de blindage : FTP (gaine blindée) Connecteur(s) : RJ45 Mâle | 14€90 |
| # Câble RJ45 catégorie 6 FTP 20 m (Beige) | Câble RJ45 catégorie 6 FTP (Beige) Type de câble Cordon Catégorie 6 Longueur du câble 20 m Croisé : Non Type de blindage : FTP (gaine blindée) Connecteur(s) : RJ45 Mâle. | 26€90 |
| # Câble RJ45 catégorie 6 FTP 30 m (Beige) | Câble RJ45 catégorie 6 FTP (Beige) Type de câble Cordon Catégorie 6 Longueur du câble 30 m Croisé : Non Type de blindage : FTP (gaine blindée) Connecteur(s) : RJ45 Mâle. | 29€90 |
| # Câble RJ45 catégorie 6 SFTP40 m (Beige) | Câble RJ45 catégorie 6 FTP (Beige) Type de câble Cordon Catégorie 6 Longueur du câble 40 m Croisé : Non Type de blindage : FTP (gaine blindée) Connecteur(s) : RJ45 Mâle. | 41€67 |
| # Câble RJ45 catégorie 6 SFTP50 m (Beige) | Câble RJ45 catégorie 6 FTP (Beige) Type de câble Cordon Catégorie 6 Longueur du câble 50 m Croisé : Non Type de blindage : FTP (gaine blindée) Connecteur(s) : RJ45 Mâle. | 54€90 |
| # Câble RJ45 catégorie 6 SFTP 60 m (Beige) | Câble RJ45 catégorie 6 FTP (Beige) Type de câble Cordon Catégorie 6 Longueur du câble 60 m Croisé : Non Type de blindage : FTP (gaine blindée) Connecteur(s) : RJ45 Mâle. | 149€ |

# Sécurité

Descriptif des éléments de sécurité pour un ilot de 2 pistes

Le niveau de  sécurité sera de catégorie 4 selon EN 954-1 (redondance et auto contrôle).

Interrupteur magnétique de sécurité

Certaines passerelles et carters peuvent être ouverts ou déposés sans outils spécifiques en cas de besoin de maintenance ou de réglage. Ces éléments sont équipés d’interrupteurs magnétiques qui détectent ces ouvertures ou déposes.

La rupture de l’un des champs magnétiques coupe la puissance  des 2 pistes associées.

Boutons « Arrêt d’urgence » et « réarmement »

Il y a 3 boutons « arrêt d’urgence » et 3 boutons « réarmement » par ilot de 2 pistes.

L’appui sur l’un des trois boutons d’ARU coupe l’alimentation électrique de puissance des 2 pistes associées.

Barrière optique de sécurité

Elle est fixée au-dessus du passage des boules, sur les montants du mécanisme du rideau de parement.

Si le faisceau est interrompu, alors l’alimentation électrique de la puissance des 2 pistes associées est coupée.

Relais de sécurité UE 48-2 OS

Les relais de sécurité UE 48 sont utilisés comme modules de contrôle pour :

- Commutateur d’arrêt d’urgence (EN 418), une ou deux voies ;

- Interrupteur de sécurité (EN 1088), une ou deux voies ;

- Tapis sensibles selon DIN EN 1760 en technique à 4 conducteurs ;

- Équipements de protection avec sorties statiques autocontrôlées ;

Caractéristiques :

- Commande mono ou bivoie ;

- Détection de court-circuit interne en mode bivoie ;

- Sorties   2 contacts NO, 1 contact NF;

- 3 LED : Tension d’alimentation, relais K1 et K2 ;

- Réarmement automatique ou manuel ;

- Contrôle des contacteurs commandés.

Schémas de câblage relais de sécurité UE48-2OS

Q2.

Relation vitesse v  :

Q7

| 7 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 8 |  | 5 |  | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Numéros des quilles restantes :

Q8

Pistes

Portes d’accès

Mécanisme de levée du rideau de parement

Passage des boules

Q12

Passage des boules

Mécanisme de levée du rideau de parement

Pistes

Mécanisme de levée du rideau de parement

Passage des boules

Passerelle de maintenance

Q 13