BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Options : Voitures particulières - Véhicules industriels - Motocycles

SESSION 2016

ÉPREUVE E11

ANALYSE D’UN SYSTÈME TECHNIQUE

Durée : 3 heures							Coefficient : 2

CORRIGÉ

Le dossier corrigé comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11.

Il est accompagné d’une grille d’évaluation (par candidat)

Problématique :  	Un client constate une lenteur lors de l’ouverture du toit

escamotable de sa 307cc.

Diagnostic :   	Une fuite est constatée sur un des deux vérins permettant l’ouverture

du toit.

Objectif : 	Après le changement du vérin hydraulique, vérifier que le système répond

bien au cahier des charges fonctionnel.

Démarche :	1ère  partie : Comprendre le fonctionnement du système (Analyse)

2ème partie : Vérifier la pression du vérin (Etude statique)

3ème partie : Vérifier la vitesse d’ouverture du toit (Etude cinématique)

1ère partie : Analyse fonctionnelle (temps conseillé 50 minutes)

Objectif : 	Comprendre le fonctionnement global du système

On donne : 	La mise en situation et la présentation du mécanisme (DR page 2 sur 10)

Le cycle d'ouverture du toit (DR page 3 sur 10)

La description du système hydraulique (DR page 4 sur 10)

Question 1.1 :

À l'aide de la mise en situation, citer un avantage du toit escamotable rigide.

2pts

-  ne nécessiter aucune intervention manuelle

ou / et - véhicule plus sûr

Question 1.2 :

Compléter la fonction globale de l’actigramme A-0 du système :

W : Energie hydraulique

C : Information conducteur

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ESCAMOTER / OUVRIR  LE TOIT

Toit fermé

Toit ouvert

Toit escamotable

2pts

Question 1.3 :

Indiquer l’ordre chronologique pour passer de la position coupé à la position cabriolet

A

E

D

C

B

A

D

E

B

C

#### Réponse :

4pts

Question 1.4 : (voir DR page 4 sur 10)

Compléter le schéma bloc ci-dessous, à l’aide des 6 informations suivantes :

EI

EM

Energie électrique d’information                             Energie mécanique

EC

EH

Energie électrique de commande                           Energie hydraulique

COFFRE						     SERRURE DE PAVILLON

CONDUCTEUR

Energie

manuelle

Bouton de commande

EI

Pompe Hydraulique

Réservoir d’huile

Capteurs / Informations

Vitesse de la voiture

Position toit

Pression d’huile

Etc…….

EC

EI

CALCULATEUR ELECTRONIQUE

Groupe hydraulique de commande

2 vérins

2 vérins

1 vérin

EH

EM

EM

EM

3.5pts

TOIT ESCAMOTABLE

SERRURE DE PAVILLON

COFFRE

Question 1.5 : Lecture d’un schéma hydraulique

À l'aide de la schématisation hydraulique (DR page 10 sur 10), compléter les  quatre repères et les quatre désignations des composants hydrauliques manquants, dans le tableau ci-dessous :

4pts

| Rep | Désignations |
| --- | --- |
| 6 | Distributeur 3/2 à commande électrique rappel par ressort |
| 5 | Moteur électrique |
| 4 | Pompe hydraulique à cyl fixe à 2 sens de flux |
| 1 | Réservoir à l'air libre |
| 2 | Vanne réglable |
| 3 | Limiteur de pression |
| 7 | Clapet de non-retour |
| 8 | Limiteur de débit réglable |
| 9 | Vérin hydraulique double effet |

9

8

7

6

2

5

1

3

4

On donne : 	Le fonctionnement du demi-mécanisme (DR page 5 sur 10)

Le dessin d'ensemble du vérin (DR page 6 sur 10)

Le tableau des liaisons mécaniques (DR page 9 sur 10)

#### Question 1.6 :

#### Repérer les différentes classes d’équivalence CEC sur le schéma cinématique, ci-dessous.

2pts

CEC7

CEC5

CEC6

CEC3

CEC2

CEC0

CEC4

CEC1

CEC 0 : (bâti 0)

CEC 1 : (vérin corps 1)

CEC 2 : (vérin tige 2)

CEC 3 : (biellette 3)

CEC 4 : (levier 4)

CEC 5 : (bras moteur 5)

CEC 6 : (bras auxiliaire 6)

CEC 7 : (pavillon 7)

4pts

Z

X

Y

#### Question 1.7:

#### Dessiner la liaison mécanique

#### manquante dans le rectangle

Question 1.8 :

Donner la nature du mouvement et la liaison entre le corps 26 et la tige 32 (voir DR page 6 sur 10) en complétant le tableau ci-dessous :

Tige 32

Corps 26

Mouvement possible : inscrire 1, pas de mouvement : inscrire 0

Y

| Mouvement Corps / Tige |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Translation |  |  | Rotation |  |  |
| Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Liaison : PIVOT-GLISSANT |  |  |  |  |  |

4pts

Z

Corps 26

X

3pts

Question 1.9 :

Sur les dessins ci-contre colorier les surfaces fonctionnelles entre le corps 26 et la tige 32.

Question 1.10 :

À l'aide du tableau sur les ajustement (DR page 7 sur 10), cocher ci-dessous, l'ajustement entre le corps 26 et la tige 32.

Ø 20 H6k5

Ø 20 H7g6

Ø 20 H7p6

2pts

2ème partie : Vérifier la pression du vérin (Etude statique)

Démarche : Etude de l’étanchéité, Isolement du pavillon 7, Isolement du vérin 1 + 2 ;

Calcul de la pression du vérin

4pts

Question 2.1 : Etude de l’étanchéité (voir DR page 6 sur 10)

Compléter le tableau ci-dessous, en donnant les types d’étanchéité des pièces étudiées, ainsi que les repères des joints correspondants :

| Pièces étudiées | Type d’étanchéité (cocher les bonnes réponses) | Repère du joint |
| --- | --- | --- |
| 26 et 32 | STATIQUE DYNAMIQUE DIRECTE INDIRECTE | 33 |
| 28 et 32 | STATIQUE DYNAMIQUE DIRECTE INDIRECTE | 30 |

Question 2.2 : On isole le pavillon 7   (voir DR page 8 sur 10 : Hypothèses statique)

5pts

Bilan des actions mécaniques extérieures sur le pavillon 7.

Compléter le tableau ci-dessous. Mettre un ? lorsque la réponse est inconnue.

| Actions | Point d’application | Direction / Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P TOIT/7 | ### G |  |  | ### 250 N |
| B 6/7 | B |  | ? | ? |
| C 5/7 | C | ? | ? | ? |

Question 2.3 : Réaliser le dynamique des forces ci-dessous

4pts

Dynamique des forces

Echelle des forces :

1mm           10 N

Origine du dynamique

×

G

B

C

7

Direction de l’action en B

P TOIT/7

B 6/7

C 5/7

P toit/7

Point Intersection

1 point

Effort P à l’échelle : 1 point

Report des directions : 1 point

Indication des sens : 1 point

3.5pts

Question 2.4 : Après résolution, compléter entièrement le tableau dessous :

| Actions | Point d’application | Direction / Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P TOIT/7 | ### G |  |  | ### 250 N |
| B 6/7 | B |  |  | ### 700 N |
| C 5/7 | C |  |  | ### 610 N |

Après l’étude statique des pièces 3 à 6, on détermine l’effort en I0/1, soit 3000 N

Étude du vérin hydraulique 1 + 2, dans la position isolée, ci-dessous :

I

F

F 4+3/2

Question 2.5 :

Sachant que la biellette 3 et le levier 4 agissent en F sur la tige du vérin 2 comme une seule force notée : : F (4+3)/2.

En fonction de la représentation de l’effort en I, représenter à l’échelle, sur le dessin ci-contre, l’effort  F 4+3/2.

Question 2.6 :

À quelle sollicitation est soumis le vérin 1+2 ?

Entourer la bonne réponse.

Cisaillement     -     Traction    -           Flexion

Compression     -    Torsion

2pts

F

2

2

1

1

I

I 0/1

1pt

Question 2.7 :  (voir DR Page 4 sur 10 et DR page 7 sur 10)

À l’aide des dimensions du vérin et du formulaire, calculer la surface active du piston.

S =

Π x D²

4

………………………..…………………………….………………………………………………..

...……………………..…………………………….………………………………………………................

S =

Π x 20²

4

Réponse :  Surface active du piston = 314 mm²

…...…………………..……………

2pts

Puis calculer la pression nécessaire lors de la sortie de la tige.

………………………..…………………………….………………………………………………..

F_

S

pression =

...……………………..…………………………….………………………………………………...

…...…………………..…………………………….………………………………………………...........................

Réponse :  pression = 9,55 MPa

pression =

3000___

314

2pts

Question 2.8 : VÉRIFICATION / CONCLUSION  (voir DR page 4 sur 10)

Non

Oui

Le changement du vérin répond-il au cahier des charges fonctionnel ?

Justifier :

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

La pression maxi doit être de 14 MPa donc > à 9,55 MPa

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

………………………..…………………………….………………………………………………..

2pts

3ème partie : Vérifier la vitesse d’ouverture du toit  (temps conseillé 60 minutes)

Objectif : 	La vitesse d’ouverture du toit doit être inférieure à  2,1 tour/min.

Vérifier que le système répond bien au cahier des charges fonctionnel.

Démarche :	Étude du vérin 1+2 et du levier 4, Etude du bras moteur 5

Etude du vérin hydraulique 1+2 et du levier 4 (voir DR Page 8 sur 10 : Hypothèses cinématique)

V F4/0

V F1/0

TRANSLATION RECTILIGNE

ROTATION en E

Question 3.1 : Donner le mouvement de 2 par rapport à 1 : ……………………………

2pts

║V F2/1 ║= 9 mm/s

Question 3.2 : Sachant que la  vitesse de sortie de la tige 2 est de

2pts

Tracer et repérer, sur la figure1, V F2/1.

2pts

Question 3.3 : Donner le mouvement de 4 par rapport à 0 : ……………………………

V F4/0 .

1pt

Question 3.4 : Tracer et repérer, sur la figure 1, le support de la vitesse

V F1/0

V F4/0

V F1/0

Question 3.5 : On donne le support de            et la composition des vitesses au point F.

Déterminer graphiquement, sur la figure 1, les vitesses            et

V F4/0

V F1/0

F

1

2

4

E

Support de

V F1/0

0

V F4/0

V F1/0

V F2/1

Composition des vitesses en F :                =              +

V F2/1

Composition des vitesses en F :               =               +

11 mm/s

V F2/1

4pts

Echelle des vitesses : 1 mm         0,2 mm/s

║ V F4/0 ║ = …………………

Réponses :

Figure 1

║ V F1/0 ║ = …………………

6 mm/s

Après l’étude de la biellette 3 et du bras moteur 5 , on détermine la vitesse en C entre 5 et 0 soit 0,17 m/s

Etude du bras moteur 5    (voir DR Page 8 sur 10 : Hypothèses cinématique)

ROTATION en D

2pts

Question 3.6 : Donner le mouvement de 5 par rapport à 0 : ……………………………

Question 3.7 :  Sachant que le point D est le Centre Instantané de Rotation (CIR) du bras moteur 5 par rapport au bâti 0,

et que ǁVC5/0ǁ = 0,17 m/s  = 170 mm/s

3pts

Compléter le tableau ci-dessous :

| Vitesse étudiée | Point d’application | Support de la vitesse | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VC5/0 | C Perpendiculaire au rayon DC |  |  | 0.17 m/s |

Question 3.8 : Tracer et repérer  VC5/0  sur la figure 2.

Echelle des vitesses : 1 mm             4,25 mm/s

VC 5/0

(40 mm sur le dessin)

C

H

D

5

0

V H 5/0

2pts

N5/0 ou ω5/0

Figure 2

Question 3.9 : Sachant que DC = 860 mm et que et que ǁVC5/0ǁ = 0,17 m/s

Calculer la vitesse angulaire ω5/0 : (arrondir à 10 ˉ³)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

V  =  ω x R

0.17_

0.86

ω =

C

H

D

5

0

V H 5/0

Réponse :  ω5/0  = 0.198 rad/s

2pts

N5/0 ou ω5/0

Calculer la vitesse de rotation N5/0 :

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

N = 60 x ω

2 x π

N = 60 x 0.198

2 x π

Réponse :  N5/0  = 1.89 tour/min

2pts

Question 3.10 : CONCLUSION

Non

Oui

En fonction de la vitesse de rotation N5/0, trouvée à la question 3.9,

peut-on valider le changement  du vérin ?

Justifier :

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

La vitesse d'ouverture du toit doit être inférieure à 2.1 tour/min

donc 1.89 tour/min <   2.1 tour/min

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

…...…………………..…………………………….………………………………………………...

………………………..…………………………….………………………………………………..

2pts