Baccalauréat Professionnel

U.22 : Préparation d’intervention

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2016

DOSSIER SUJET

Présentation du sujet

A partit du dossier technique le candidat devra être capable de : - Prendre en charge l’installation de production d’eau chaude solaire - Prendre en charge l’installation d’une centrale de ventilation double flux VIM - Préparer une intervention préventive et corrective

Préparation d’une intervention préventive et corrective

| Les situations professionnelles |  | Temps conseillé | Pages |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | - Préparation maintenance préventive | 1 h | 2/3 |
| S2 | - Préparation maintenance corrective | 1 h | 2/3 à 3/3 |

Sous-épreuve E.22  -  Unité U.22

N.B : Les candidats devront remettre l’ensemble de tous les  dossiers à la fin de l’épreuve

| S1 | Situation professionnelle |
| --- | --- |

Préparation maintenance préventive

Contexte :

Dans le cadre de votre travail, vous avez la charge d’assurer la maintenance préventive de la centrale de ventilation double flux VIM. Avant de procéder à l’intervention sur site, vous devez établir la liste des différentes opérations de maintenance à effectuer conformément au programme de maintenance du produit.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Du schéma de principe de l’installation général  DT2 ;

- Du programme de maintenance de la Centrale de ventilation  double flux  du  Dossier Technique  (DT 9 à  12) ;

- Du Dossier Réponses  DR1 page 2 /7 à page 3/7.

| Vous devez :(travail demandé) - Renseigner le tableau de suivi des opérations de maintenance sur la centrale double flux. - Préciser les trois précautions préalables à respecter avant toute opération de maintenance sur la Centrale de ventilation double flux. - Lister les composants de la centrale de ventilation double flux concernés par la maintenance semestrielle et préciser les différentes opérations de maintenance ainsi que les actions à réaliser pendant cette période. | Réponse sur : Doc. Réponse DR1 Page 2/4 Doc. Réponse DR 1 Page 2/4 Doc. Réponse DR1 Page 2/4 |
| --- | --- |

Critères d’évaluation : - La date de mise en service, la date du 1er entretien et la date de l’intervention sur la centrale de ventilation double flux sont correctes et sans erreur. - Les trois précautions préalables à respecter avant toute intervention sur la centrale de ventilation double flux sont correctes et sans erreur. - Les composants de la centrale de ventilation double flux et les différentes opérations semestrielles de maintenance ainsi que les actions à réaliser listées sont corrects et sans erreur.

| S2 | Situation professionnelle |
| --- | --- |

Préparation maintenance corrective

Contexte :

Suite à l’appel du centre de dialyse qui n’a plus d’eau chaude sanitaire. On vous demande d’intervenir, après vérification de l’ensemble de l’installation solaire. Après contrôle, vous constatez que la pompe est endommagée et le glycol s’est dégradé. Vous décidez donc de les remplacer. On vous demande de préparer l’intervention.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Le schéma électrique du circuit de puissance de la pompe de circulation : DT10 ;

- Les différentes opérations à effectuer pour réaliser cette intervention ;

jusqu’à la mise en service de l’installation solaire : Dossier Réponses DR2 page 7/7;

- Les fiches sécurité INRS  de consignation électrique des machines : DT11 ;

- L’extrait de la fiche de sécurité sur les panneaux solaires thermiques : DT11 ;

- Du Dossier Réponses : DR2  page 6/7 à page 7/7.

| Vous devez :(travail demandé) Indiquer sur le schéma de principe: la pompe du circuit solaire A concernée et l’élément B permettant sur le circuit solaire le prélèvement du glycol. - Repérer sur le schéma électrique du circuit de puissance de la pompe du circuit solaire, l’appareil qu’il faut manœuvrer avant l’opération de consignation électrique. - Indiquer dans l’ordre les différentes étapes d’une procédure de consignation électrique de l’équipement pour réaliser le remplacement de la pompe de circulation en toute sécurité, le niveau d’habilitation requis et sa dénomination - Choisir les équipements de protection individuelle à utiliser lors de la consignation de la pompe de circulation. - Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la chronologie des opérations à effectuer pour réaliser cette intervention jusqu’à la mise en service de l’installation. | Réponse sur : Doc. Réponse DR2 page 3/4 Doc. Réponse DR 2 page 3/4 Doc. Réponse DR2 page 3/4 Doc. Réponse DR2 page 3/4 Doc. Réponse DR2 page 4/4 |
| --- | --- |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES | DOSSIER SUJET | ÉPREUVE U22 | PAGE 2/3 |
| --- | --- | --- | --- |

| S2 | Situation professionnelle (suite) |
| --- | --- |

| Vous devez :(travail demandé) - Préciser la précaution à prendre pendant la manipulation de l’antigel. - Expliquer les actions à mettre en œuvre après récupération du fluide caloporteur dans le circuit solaire lors de cette intervention, pour respecter les réglementations en vigueur concernant l’élimination de l’antigel FS. | Réponse sur : Doc. Réponse DR2 page 4/4 Doc. Réponse DR2 page 4/4 |
| --- | --- |

Critères d’évaluation : - La pompe du circuit solaire et l’élément sont bien identifiés sur le schéma. - L’appareil à manœuvrer est correctement repéré sur le schéma électrique. - Les cinq différentes étapes de consignation indiquées sont dans l’ordre, le niveau. d’habilitation et sa dénomination corrects et sans erreur. - Le choix des équipements à utiliser est correct et sans erreur. - Toutes les opérations sont décrites dans l’ordre et sans erreur. - La précaution à prendre est correcte et sans erreur. 7) Les actions à mettre en œuvre pour l’élimination de l’antigel FS sont correctes.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES | DOSSIER SUJET | ÉPREUVE U22 | PAGE. 3/3 |
| --- | --- | --- | --- |