DOSSIER REALISATION

Nom  Candidat :  Poste N°:

SOMMAIRE

Description de l’épreuve de réalisation……………	DR3

Chronologie des étapes de la réalisation ……   DR4 à DR6

Fiche d’auto contrôle ………………………….    DR7 à DR8

DESCRIPTION DE L’EPREUVE DE REALISATION

Mise en situation

La nouvelle implantation et les nouveaux schémas sont validés par le responsable projet ERM. Le temps attribué pour cette réalisation est de 8 heures.

Afin de faciliter le contrôle qualité de la machine et d’optimiser le temps de réalisation, la mise en œuvre  doit suivre le planning de phases déterminé par la société ERM.

Réalisation (mercredi 25 mai  et jeudi 26 mai  Durée : 8 heures)

- Raccorder les composants du système en respectant la chronologie des étapes définies dans le planning de phases (DR5 à DR7).

Consignes à respecter

- Surligner les conducteurs sur le schéma au fur et à mesure de leur  câblage.

- Repérer les câbles avec une étiquette autocollante, visible sous la goulotte de fond d’armoire.

- Repérer les câbles et les conducteurs au fur et à mesure du câblage.

- Utiliser des embouts (ou des cosses) pour chaque conducteur.

- Repérer chaque conducteur sauf PE (tenant / aboutissant) en respectant un même sens de lecture.

- Séparer les circuits dans les goulottes, puissance au fond et commande en avant.

- Raccorder tous les conducteurs repérés 105, 106, 107 ou 112 au bornier XR.

- Réaliser des torons réguliers et correctement maintenus pour tous les conducteurs hors des goulottes avant l’implantation dans l’armoire.

- Fixer la masse du câble WS13 sur le fond de grille.

- Implanter le chemin câble vertical : longueur en maille entière environ 700mm.

- Effectuer  un tri sélectif des déchets en séparant dans les différents containers :

          - Les chutes de conducteurs,

          - Les papiers et cartons,

          - Les plastiques.

- Rassembler et classer toutes les notices techniques dans le classeur prévu à cet effet.

- Utiliser les photographies des dossiers pour reproduire le passage des câbles dans l’armoire.

Documents ressources

- Un dossier de présentation,

- Un dossier technique Dosaxe Argouges,

- Un dossier de réalisation,

- Les notices des matériels sur clé USB.

CHRONOLOGIE DES ETAPES DE LA REALISATION

OU PLANNING DE PHASES.

| 1 - Câblage de la grille hors de l’armoire (conducteurs H07VK) et du câble variateur WS13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) Puissance 1h15min Commande hors câbles 2h Câble WS13 30min | Points de contrôle : - Respect des sections et des couleurs - Serrage des connexions - Repère des conducteurs - Nombre de conducteurs par connexion Fixation de la masse du câble WS13 sur le fond de grille (voir photo dossier technique page DTA7) Avertir le jury pour l’évaluation |  |

| 2 - Câblage du câble Profibus W10 (du variateur V20 à l’automate mod2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) 15 min | Points de contrôle : - Dégainage du câble W10 Avertir le jury pour l’évaluation du dégainage - préparation de la reprise de masse du câble - Serrage des connexions - Conformité du câblage par rapport au schéma - Conformité du repérage Avertir le jury pour l’évaluation |  |

| 3 - Implantation de la grille dans l’armoire |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) 5 min | Demander l’aide du jury pour l’implantation de la grille dans l’armoire. |  |

| 4 - Câblage de l’alimentation de l’armoire (sectionneur et interrupteur Q0 Q1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) 10 min | Points de contrôle : - Respect des sections et des couleurs - Serrage des connexions - Repère des conducteurs - Nombre de conducteurs par connexion Avertir le jury pour l’évaluation |  |
| 5 - Implantation du chemin de câbles vertical |  |  |
| (Temps indicatif) 15 min | Points de contrôle : - utilisation de la zone mécanique - Respect de l’implantation - Fixation du chemin de câbles - Alignement et fixation des câbles |  |

| 6 - Réalisation du toron et passage des câbles W4 W5 W7 W6 WS3 WS4 W3 W8 dans l’armoire |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) 30 min | Points de contrôle : - Etanchéité du fond d’armoire préservée - Câbles lovées proprement dans la goulotte - Câbles repérés en fond d’armoire Avertir le jury pour l’évaluation |  |

| 7 - Câblage des câbles de la partie opérative (W2, W3, W6, W7, W8, WS3,WS4, WS5, WS6) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) 2h | Points de contrôle : - Serrage des connexions - Nombre de conducteurs par connexion - Repère des conducteurs - Organisation des câbles dans l’armoire - Aspect mécanique des goulottes préservé Avertir le jury pour l’évaluation |  |

| 8 - Câblage de la porte (W4) et du câble RJ45 (WS8) avec une gaine tressée. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) 45 min | Points de contrôle : - Dégainage du câble Avertir le jury pour l’évaluation du dégainage - Serrage des connexions - Repère des conducteurs - Organisation des conducteurs dans l’armoire - Pose de la gaine tressée (passe fils) |  |

| 9 - Câblage du câble de l’arrêt d’urgence (W5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) 10 min | Points de contrôle : - Dégainage du câble Avertir le jury pour l’évaluation du dégainage - Serrage des connexions - Conformité du câblage par rapport au schéma - Repères des conducteurs |  |

| 10 - Câblage des câbles communication switch (WS7 et WS9) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Temps indicatif) 5 min | Points de contrôle : - Fixation - Esthétisme - Conformité du câblage par rapport au schéma Avertir le jury pour l’évaluation |  |

Fiche d’autocontrôle

- Contrôle Visuelle de l’armoire électrique :

| Points de vérification | Conformité |  | Précisions éventuelles |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oui | non |  |
| Aspect général de l’armoire |  |  |  |
| Implantation et repérage du matériel sur profilé (Implantation conforme et étiquettes présentes sur constituants). |  |  |  |
| étiquetage des voyants (conforme au plan) |  |  |  |
| Présence des clés d’armoire |  |  |  |
| Intérieur du coffret propre |  |  |  |
| Passe câbles fond armoire correctement serrés |  |  |  |
| Fixation plaques de fond correcte |  |  |  |
| Présence plaque signalétique ( CE ) Type : N°: |  |  |  |
| Présence autocollants ERM |  |  |  |
| Présences des étiquettes sécurité (rouge sur fond blanc) conformément à la nomenclature |  |  |  |
| Aspect peinture de l’armoire correct (pas de rayures, pas de tâches) |  |  |  |
| Aspect peinture du châssis correct |  |  |  |
| Contrôle du câblage de l’armoire |  |  |  |
| Câblage du circuit de puissance conformément aux schémas, en surlignant ce qui est fait (fil noir et bleu clair) |  |  |  |
| Câblage du circuit de commande conformément aux schémas, en surlignant ce qui est fait (fil bleu foncé) |  |  |  |
| Repérage des embouts de fil (présent, dans le bon sens, biens orientés) |  |  |  |
| Repérage des fils avec cosses (présent, dans le bon sens, biens orientés) |  |  |  |
| Vérification de l’ensemble des borniers à partir du plan de bornier. |  |  |  |

Contrôle des connexions de l’armoire :

| Points de vérification | Conformité |  | Précisions éventuelles |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oui | non |  |
| Contrôle des connexions de l’armoire |  |  |  |
| Tenue mécanique de toutes les terres : essais de traction sur les conducteurs et vérification du serrage des vis aux 2 extrémites. |  |  |  |
| Tenue mécanique des fils de puissance sur les composants et embouts bien sertis (tester la tenue des fils à la traction sur 10% des conducteurs de l’armoire, en cas d’anomalie, procéder au resserrage de toutes les connections de l’armoire) |  |  |  |
| Câbles blindés W2 moteur convoyeur M1 (vérifier la tenue mécanique des reprises de masse) |  |  |  |
| Câbles blindés W10 Uss control (vérifier la tenue mécanique des reprises de masse) |  |  |  |
| Câbles blindés WS6 moteur axe chariot M2 (vérifier la tenue mécanique des reprises de masse) |  |  |  |
| Câbles WS13 (vérifier la tenue mécanique du connecteur) |  |  |  |
| Câbles WS5 (vérifier la tenue mécanique du connecteur) |  |  |  |