BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

Session 2015

- ÉTUDE DES MOTEURS

- U51 – EXPLOITATION D’ESSAIS MOTEUR

Durée : 3 heures – Coefficient : 3

Documents et matériels autorisés :

Aucun document autre que le sujet n’est autorisé.

Moyens de calculs autorisés :

Matériel autorisé

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 12 pages numérotées de la façon suivante :

- La présentation de l’étude et les objectifs des différentes parties : page 2

- Le texte du sujet : pages 3 à 6

- Les documents de données techniques, DT1 et DT2 : pages 7 et 8

- Les documents réponses à rendre obligatoirement référencés DR1, DR2.1, DR2.2, DR2.3 : pages 9 à 12

| CODE ÉPREUVE : 1506MOE5EEM |  | EXAMEN : BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR |  |  | SPÉCIALITÉ : MOTEURS À COMBUSTION INTERNE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| session 2015 | SUJET |  | ÉPREUVE: ÉTUDE DES MOTEURS EXPLOITATION D'ESSAIS MOTEURS - U51 |  |  | Calculatrice autorisée : oui |
| Durée : 3h | Coefficient : 3 |  |  | Code sujet : 09ED15 |  | Page : 1/12 |

Analyse moteur

Présentation

Un motoriste développe un moteur gaz naturel pour des tracteurs grands routiers à partir d’une base moteur diesel. Ce projet en GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) a pour objectif d’atteindre une puissance forte (Pression Moyenne Effective de 24 bars) et de respecter le norme EURO VI.

L’objectif de l’étude est de choisir l’excès d’air de fonctionnement, sur un point faiblement chargé avec une PME de 5 bars au régime de 1500 tr/min, par rapport à un cahier des charges pour respecter la norme antipollution.

Lecture du sujet 10 minutes

L’étude comprend quatre parties indépendantes :

- Première partie : Étude du carburant (Méthane et GNV)			50 min

- Deuxième partie : Calcul des performances moteur en fonction du balayage de l’excès d’air lambda 							40 min

- Troisième partie : Calcul et analyse des émissions spécifiques de polluants			50 min

- Quatrième partie : Choix du lambda à partir du cahier des charges 		30 min

La clarté des réponses, la précision de l’argumentation et la présentation seront prises en compte dans la notation.

1ére partie : Étude du carburant (DT1 et DR1)

Dans cette partie, on assimilera le GNV à du méthane pur à 100 % (CH4).

L’objectif est de calculer les caractéristiques associées au méthane.

Des informations indispensables sont données dans le tableau de valeurs générales du document technique 1.

Questions :

1.1 - Calculer la masse volumique du méthane « CH4 » , en g par dm3, dans les conditions normales à 0°C et 1013 mbar.

1.2 - Calculer le pouvoir calorifique inférieur du CH4 en kWh par normal litre (kWh/NL) ; c’est l’énergie contenue dans un litre de carburant sous forme gazeuse dans les conditions normales (0°C et 1013 mbar).

1.3 - Calculer la masse de CH4, en g, nécessaire pour produire un kWh.

1.4 - Écrire l'équation de la combustion à la stœchiométrie ( = 1) et en déduire le pouvoir comburivore « PCO » du méthane.

1.5 - Calculer le dosage volumique « dv » à partir de l’équation de combustion entre le méthane et l’air  puis en déduire  la place prise par le méthane par rapport à l’air en % pour un   = 1.

1.6 - À partir de l’équation de combustion, calculer le rapport masse de CO2 sur masse de carburant et à partir de la réponse à la question 1.3 en déduire la masse de CO2 en g par kWh dégagée par la combustion stœchiométrique avec l’air standard.

Reporter les résultats précédents dans le tableau 1 du document réponse 1.

1.7- À partir du tableau 1 du document réponse 1, expliquer pourquoi les valeurs caractéristiques  du GNV et du méthane sont différentes en 2 lignes maximum.

1.8- À partir du tableau 1 du document réponse 1, donner deux avantages et un  inconvénient du GNV par rapport à l’essence.

2éme partie : Performances moteur (DT1 et DR1)

Calcul des performances moteur en fonction de la variation de l’excès d’air à iso PME et iso régime. Le carburant utilisé est le GNV.

Toutes les valeurs numériques seront à calculer pour un lambda de 1,04 et elles seront à reporter dans le tableau 2 du document réponse 1.
Des informations indispensables sont données dans le tableau valeurs générales du document technique 1 et dans le tableau 2 du document réponse 1.

Énergie introduite :

2.1 - Écrire la relation entre le débit massique de GNV (qmGNV) fonction du débit massique d’air (qmair) puis calculer le débit massique de GNV en g/s à partir des données du tableau 2 pour un lambda de 1,04.

2.2 - Écrire la définition du remplissage en air standard (rst)(phrase + unités) puis calculer cette valeur pour un lambda de 1,04.

2.3 - Expliquer sur quels paramètres on agit pour faire varier le  tout en restant à iso PME sur cet essai (3 lignes maximum).

Rendement  et énergie de sortie :

2.4 - Calculer la valeur du couple effectif (Ce) en daN.m  imposé par le cahier des charges de l’essai (PME de 5 bars).

2.5 - Donner les définitions du rendement effectif (ηe) et de la consommation spécifique effective (Cse) (relations + unités), et calculer ces 2 valeurs dans l’ordre de votre choix pour un lambda de 1,04.

2.6 - Donner les définitions par des relations du rendement indiqué (ηi) et du rendement mécanique (ηm) et calculer le rendement indiqué et  le rendement mécanique pour un lambda de 1,04 dans l’ordre de votre choix.

Bilan thermique :

Pour mieux analyser l’influence du balayage de l’excès d’air, le constructeur réalise un bilan thermique en puissance. Toutes les valeurs numériques seront à calculer pour un lambda de 1,04.

2.7 - Donner la définition d’un bilan thermique au niveau du vilebrequin et citer six puissances usuelles qui le composent.

2.8 - Écrire la définition de la puissance introduite (Pint) (relations + unités) appelée aussi puissance calorifique (Pcal) et retrouver cette valeur pour un lambda de 1,04.

2.9 - Calculer la puissance effective (Pe) et retrouver le % de la puissance effective au vilebrequin pour un lambda de 1,04.

2.10 - Calculer le % de la puissance thermique ou puissance sensible à l’échappement  (PSens Echap) pour un lambda de 1,04 en expliquant votre démarche (5 lignes minimum).

2.11 -  Remplir le tableau 2 du DR1 en reportant les valeurs calculées précédemment.

3ème  partie : Calculs et analyse des polluants en fonction de lambda (DT1, DT2, DR2.1, DR2.2)

L’objectif de cette partie est d’exprimer les émissions de polluants, en particulier des oxydes d’azote (NOx), en g/kWh à partir des concentrations mesurées avec la baie pollution et de commenter l’évolution des polluants en fonction de l’excès d’air lambda. L’essai est toujours réalisé à iso PME (5bars) et iso régime (1500 tr/min).

La concentration de NOx est mesurée en gaz secs (vapeur d’eau condensée avant analyse des gaz).

Toutes les valeurs numériques seront à calculer pour un lambda de 1,12.

Des informations indispensables sont données dans le tableau valeurs générales du document technique 1 et dans le tableau d’essai du document technique 2 .

Questions :

3.1- Formuler l‘hypothèse qui vous permettra de calculer le débit massique d’échappement en supposant que le débit de blow-by est négligé.

3.2- Exprimer le débit massique en base humide des gaz d’ échappement (qméchH) en g/s à partir des données du tableau du DT2. Calculer sa valeur pour le point correspondant à un lambda de 1,12.

3.3- Exprimer le débit massique en base sèche des gaz d’ échappement (qméchS) en g/s. Calculer sa valeur pour le point de fonctionnement correspondant à un lambda de 1,12.

- Commenter l’évolution du débit massique  d’H20 de l’air ambiant, présent dans les gaz d’échappement (qmEauAirAmb) en fonction de lambda. Justifier son évolution par un argument.

- Commenter l’évolution du débit massique d’H20 de combustion (qmEauComb) en fonction de lambda. Justifier son évolution par un argument.

3.4- Détermination du débit massique de NOx en base sèche

Le débit massique de NOx en base sèche s’exprime de la manière suivante :

qmNOx=qméchSρéchap×NOx×ρNOx×10-6

- Que représente	 qméchSρéchap×NOx ?		 Expliquez en 2 lignes maximum.

- Exprimer la relation entre la masse volumique d’un gaz et sa masse molaire.

- En déduire l’expression du qmNOx en prenant en compte les masses molaires.

- Calculer sa valeur pour le point de fonctionnement correspondant à un lambda de 1,12.

3.5- Calculer l’émission spécifique de NOx en g/kWh pour le lambda de 1,12 et positionner ce point sur le graphe NOx = f(λ) du document réponse 2.2.

3.6- Commenter et justifier l’allure des NOx = f(λ) en 3 lignes maximum (DR2.2).

3.7- Dans les HC totaux, on distingue les HC méthaniques (HCMéth) qui sont du CH4 et les HC non méthaniques (NMHC) qui regroupent l’ensemble des autres HC.

Commenter l’allure des HC totaux = f(λ) et des HCMéth = f(λ) en 3 lignes maximum  (DR2.2).

Justifier l’origine de cette évolution.

3.8- Comparer les évolutions du CO2 en g/kWh et de la Cse en g/kWh en f(λ) (DR2.1).

Pour 2 valeurs de λ de votre choix calculer le rapport CO2/Cse puis conclure.

4ème  partie : Choix de la valeur de lambda à retenir pour ce point de fonctionnement (indépendamment du dispositif de post traitement)

À partir du cahier des charges donné ci-dessous,

4.1- Positionner les différentes limites sur les graphes (DR2.1, DR2.2, DR2.3).

4.2- Choisir la valeur de lambda à retenir en justifiant votre choix en 5 lignes maximum.

Cahier des charges : Sans ordre de priorité

- Instabilité maximum  < 5%

- CO maximum < à 12 g/kWh

- HC méthanique maximum < à 8 g/kWh

- HC Totaux maximum < à 8,2 g/kWh

- NOx maximum < à 18 g/kWh

- Température avant turbine maximale :  TavTurbine < 750°c

- Température maximale de combustion : 2400 K

- Cse : Valeur minimum

Document technique 1 (DT1)

Valeurs générales

Caractéristiques du moteur :

- Moteur 6 cylindres,  4 temps, suralimenté, allumage commandé

- Cylindrée totale : VT = 9,36 dm3

- Rapport volumétrique :  = 10,3

Conditions d’essais :

- Régime de l’essai : N = 1500 tr/min

- Excès d’air des différents essais : 1 <  < 1,5

- PME = 5 bars

- Essai réalisé à Avance à l’Allumage optimale

Conditions d'essais standards :

- Pression atmosphérique humide : P1 = 105  Pa

- Température de l'air d'admission : 1 = 25 °C

Caractéristiques des gaz parfaits :

- Constante universelle des gaz parfaits : R = 8,31 J.mol-1.K-1

- Masse atomique : C = 12, H = 1, O = 16 et N = 14

Caractéristiques de l’air :

- Constante d’état de l’air : rair = 287 J.kg-1.K-1

- Air standard : O2 + 3,78.N2

Caractéristiques du méthane CH4 :

- Le méthane est considéré comme un gaz parfait

- Pouvoir calorifique inférieur du CH4 : PCI CH4 = 50000 J/g

Caractéristiques du GNV :

- Pouvoir calorifique inférieur en kWh par normal m3 : PCI GNV = 10,1 kWh / Nm3

- Pouvoir calorifique inférieur du GNV : PCI GNV = 48500 J/g

- Pouvoir comburivore : PCO = 16,7

Caractéristiques des gaz d’échappement :
- Masse molaire échappement : Méchap = 28 g/mol

- Chaleur massique à pression constante : Cp = 1000 J/ kg.°C

- Masse molaire des NOx : MNOX = 46 g/mol

Document technique 2 (DT2)

| N | Ce | λ | qmair | qmGNV | [CO] | [CO2] | [NOx] | [HC] Méth | [NMHC] | [HC] Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr/min | daN.m | . | g/s | g/s | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm |
| 1498 | 37,21 | 1,04 | 77,95 |  | 1887 | 11,34 | 2916 | 1299 | 13,25 | 1565 |
| 1498 | 36,79 | 1,12 | 82,4 | 4,389 | 762,8 | 10,29 | 2976 | 965 | 12,9 | 1149 |
| 1498 | 37,02 | 1,24 | 89,47 | 4,316 | 959,4 | 9,198 | 1899 | 1093 | 13,08 | 1297 |
| 1497 | 36,78 | 1,36 | 96,71 | 4,269 | 1094 | 8,136 | 839 | 1546 | 13,28 | 1793 |
| 1497 | 37,36 | 1,49 | 107,9 | 4,334 | 897,4 | 7,415 | 219 | 1951 | 13,15 | 2229 |
| 1497 | 36,19 | 1,60 | 126,7 | 4,747 | 902,4 | 6,666 | 57 | 2870 | 8,825 | 3162 |

| N | Ce | λ | Humidité AirAmb | qm EauAirAmb | Qm EauComb | qmEchH | qmEchS | Pe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr/min | daN.m | . | gEau/kgAir | g/s | g/s | g/s | g/s | kW |
| 1498 | 37,21 | 1,04 | 5,662 | 0,439 | 9,942 | 82,434 | 72,053 | 58,34 |
| 1498 | 36,79 | 1,12 | 5,660 | 0,464 | 9,736 |  |  | 57,68 |
| 1498 | 37,02 | 1,24 | 5,577 | 0,496 | 9,574 | 93,788 | 83,718 | 58,04 |
| 1497 | 36,78 | 1,36 | 5,534 | 0,532 | 9,470 | 100,981 | 90,979 | 57,63 |
| 1497 | 37,36 | 1,49 | 5,648 | 0,606 | 9,614 | 112,236 | 102,016 | 58,54 |
| 1497 | 36,19 | 1,60 | 5,578 | 0,703 | 10,530 | 131,449 | 120,216 | 56,70 |

| N | Ce | λ | qmCO | qmCO2 | qmNOx | qmHC Méth | qmNMHC | qmHC Totaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr/min | daN.m | . | g/s | g/s | g/s | g/s | g/s | g/s |
| 1498 | 37,21 | 1,04 | 0,13596 | 12,839 | 0,34514 | 0,06119 | 0,00062 | 0,0641 |
| 1498 | 36,79 | 1,12 | 0,05842 | 12,384 |  | 0,04786 | 0,00064 | 0,0500 |
| 1498 | 37,02 | 1,24 | 0,08032 | 12,100 | 0,26121 | 0,05858 | 0,00070 | 0,0617 |
| 1497 | 36,78 | 1,36 | 0,09953 | 11,631 | 0,12543 | 0,08921 | 0,00076 | 0,0928 |
| 1497 | 37,36 | 1,49 | 0,09155 | 11,887 | 0,03672 | 0,12513 | 0,00084 | 0,1293 |
| 1497 | 36,19 | 1,60 | 0,10848 | 12,592 | 0,01127 | 0,21558 | 0,00066 | 0,2162 |

| N | Ce | λ | CO | CO2 | NOx | HC Méth | NMHC | HC Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr/min | daN.m | . | g/(kW.h) | g/(kW.h) | g/(kW.h) | g/(kW.h) | g/(kW.h) | g/(kW.h) |
| 1498 | 37,21 | 1,04 | 8,390 | 792,3 | 21,297 | 3,776 | 0,0383 | 3,957 |
| 1498 | 36,79 | 1,12 | 3,646 | 772,9 |  | 2,987 | 0,0397 | 3,123 |
| 1498 | 37,02 | 1,24 | 4,982 | 750,5 | 16,201 | 3,633 | 0,0433 | 3,830 |
| 1497 | 36,78 | 1,36 | 6,218 | 726,6 | 7,835 | 5,573 | 0,0476 | 5,795 |
| 1497 | 37,36 | 1,49 | 5,630 | 731,0 | 2,258 | 7,695 | 0,0516 | 7,953 |
| 1497 | 36,19 | 1,60 | 6,887 | 799,5 | 0,715 | 13,686 | 0,0419 | 13,724 |

Document réponse 1 (DR1)

Tableau 1 : caractéristiques carburants

|  | essence | GNV | méthane |
| --- | --- | --- | --- |
| État à 25 °C et 1 bar | liquide | gaz | gaz |
| Masse volumique en g/dm3 Conditions de mesure | 750 15°C et 1 bar | 0,751 0°C et 1 atm | 0°C et 1 atm |
| PCI en J/g | 42900 | 48500 | 50000 |
| PCI en kWh/NL | 9 | 0,0101 |  |
| PCO | 14,6 | 16,7 |  |
| g de CO2 par kWh | 270 | 230 |  |
| Indice d’octane | 95 | 110 | 120 |

Tableau 2 : performances moteur

| N | Ce | λ | PMI | rst | ηi | ηm | ηe | Cse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr/min | daN.m | . | bars | % | % | % | % | g/kWh |
| 1498 | 37,21 | 1,04 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1498 | 36,79 | 1,12 | 5,9 |  |  |  |  |  |
| 1498 | 37,02 | 1,24 | 5,96 |  |  |  |  |  |
| 1497 | 36,78 | 1,36 | 5,91 |  |  |  |  |  |
| 1497 | 37,36 | 1,49 | 5,97 |  |  |  |  |  |
| 1497 | 36,19 | 1,60 | 5,93 |  |  |  |  |  |

| N | Ce | λ | qmair | qmGNV | Téchap | T air entrée moteur | Pint Pcal | Pe | PSens Echap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tr/min | daN.m | . | g/s | g/s | °C | °C | kW | % | % |
| 1498 | 37,21 | 1,04 | 77,95 |  | 673 | 25 |  |  |  |
| 1498 | 36,79 | 1,12 | 82,4 | 4,389 | 652 | 25 |  |  |  |
| 1498 | 37,02 | 1,24 | 89,47 | 4,316 | 618 | 25 |  |  |  |
| 1497 | 36,78 | 1,36 | 96,71 | 4,269 | 583 | 25 |  |  |  |
| 1497 | 37,36 | 1,49 | 107,9 | 4,334 | 562 | 25 |  |  |  |
| 1497 | 36,19 | 1,60 | 126,7 | 4,747 | 553 | 25 |  |  |  |

Document réponse 2.1 (DR2.1)

Document réponse 2.2 (DR2.2)

Document réponse 2.3 (DR2.3)