Ce dossier technique comporte 20 pages, numérotées de 1 / 20 à 20 / 20

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

DOSSIER TECHNIQUE

BaccalaurÉat Professionnel

AÉRONAUTIQUE

OPTION : AVIONIQUE

ÉPREUVE E2 – EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

SOMMAIRE

| ANNEXE 1 | PRÉSENTATION DE L’AVION - CARGO |
| --- | --- |
| ANNEXE 2 | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE CHARGEMENT CARGO |
| ANNEXE 3 | PRÉSENTATION DES PDU – ATA 25 |
| ANNEXE 4 | LOCALISATION DES PDU |
| ANNEXE 5 | TRAIN ENGRENAGE PDU |
| ANNEXE 6 | FORMULE DU CALCUL DE RAPPORT DE RÉDUCTION |
| ANNEXE 7 | CONVERSION tr/min rad/s-1 |
| ANNEXE 8 | VUE ÉCLATÉE DU TAMBOUR |
| ANNEXE 9 | FORMULAIRE DE MÉCANIQUE |
| ANNEXE 10 | INFORMATIONS DÉTECTION INCENDIE SUR POSTE DE PILOTAGE |
| ANNEXE 11 | SYNOPTIQUE GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE |
| ANNEXE 12 | BOITIER DÉTECTION INCENDIE FDU |
| ANNEXE 13 | DÉTECTION SURCHAUFFE / INCENDIE |
| ANNEXE 14 | FONCTIONNEMENT CARTE ÉLECTRONIQUE BOITIER DE DÉTECTION |
| ANNEXE 15 | SCHEMA SIMPLIFIE CARTE ÉLECTRONIQUE BOITIER DE DÉTECTION |

ANNEXE 1 : PRÉSENTATION DE L’AVION - CARGO

Cet avion est spécialement construit pour le transport de fret et de charges exceptionnelles (satellites, véhicules militaires, …), il peut être aussi utilisé pour des opérations humanitaires.

Le fuselage de ce gros porteur comprend une porte principale (main entrance door), une sortie de secours (crew door), trois portes de soutes cargo (cargo doors), des portes de trains d’atterrissage et des portes nécessaires au servicing de l’avion et à la maintenance.

CONSTITUTION

MAIN CARGO DOOR : CARGO COMPARTMENT

Généralités :

La soute principale est équipée d’un système de transport qui se compose :

- de 2 glissières (rails)

- des rouleaux et des PDU (Power Drive Units)

- des PLU (Power Locking Units) pour verrouiller les charges

- d’un panneau de surveillance CLS (Cargo Loading System)

- d’un panneau de commande fixe

- d’un panneau de commande mobile

Ce système permet de charger ou décharger des bâtis de transport appelés TCU (Transport Cargo Unit) depuis une plate-forme de chargement externe CL (Cargo Loader) ou vice-versa.  Les TCUs sont chargés / déchargés par la porte cargo principale située au-dessus du poste de pilotage.

Le déplacement des bâtis de transport est assuré par un système de galets motorisés (PDU) et le blocage des charges est assuré par des PLU.

L'ensemble bâtis de transport / charge est maintenu en toute sécurité pendant le vol et manœuvres au sol.

Les PDU sont installés sur les 2 rails et sont espacés d’environ 1 mètre. Entre chaque PDU se trouvent les PLU fixés sur la paroi équipée de rails.

Les PLU peuvent être rentrés manuellement à l’aide d’un outillage.

Avant d’effectuer les opérations de chargement ou de déchargement, l’avion doit être stabilisé et en position horizontale.

Un système de levage permet de soulever l’avion en position quasi horizontale et de le soutenir lors des opérations de chargement.

PLAN CHARGEMENT

CL

ANNEXE 2 : ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE CHARGEMENT CARGO

25-52-00 EQUIPEMENT CARGO LOADING POWER SUPPLY

ANNEXE 3 : PRÉSENTATION DES PDU – ATA 25

La soute est utilisée pour le transport des unités de chargement ULD (Unit Load Device).

Les ULD sont transférées vers ou depuis la zone de la porte et de la soute grâce à des PDU électriques (POWER DRIVE UNIT).

ANNEXE 4 : LOCALISATION DES PDU

LEGENDE :               = PDU

ANNEXE 5 : TRAIN ENGRENAGE PDU

1

2

3

4

5

6

ANNEXE 6 : FORMULE DU CALCUL DE RAPPORT DE RÉDUCTION

NSORTIE : vitesse de sortie en tr/min

NENTREE : vitesse d’entrée en tr/min

n = nombre de contacts extérieurs

| n | nombre de contact extérieurs entre roues |
| --- | --- |
| roue menante | Roue menante : roue motrice dans un engrenage |
| roue menée | Roue menée : roue réceptrice dans un engrenage |

< 1c’est une réduction la vitesse de sortie est inférieure à la vitesse d’entrée

> 1 c’est une multiplication la vitesse de sortie est supérieure à la vitesse d’entrée

ANNEXE 7 : CONVERSION tr/min    rad/s-1

ANNEXE 8 : VUE ECLATÉE DU TAMBOUR

ANNEXE 9 : FORMULAIRE DE MÉCANIQUE

CALCUL DU POIDS (FORCE)

P en N

m en kg

g = 9.81 m/s2

Rappel : 1 T = 1000 kg

CALCUL DU COUPLE DE SORTIE

C en N.m

a en m/s 2

R en m

CALCUL DE PUISSANCE MÉCANIQUE

C : en N.m

Pméca : puissance en W

en rad/s

P sortie en W

P entrée en W

 : rendement

CALCUL DE RENDEMENT

CALCUL DE CONTRAINTE DE CISAILLEMENT

: contrainte de cisaillement en MPa

F : Force de cisaillement en N

S : surface cisaillée en mm2

RÉSISTANCE PRATIQUE AU CISAILLEMENT

CONDITION DE RÉSISTANCE

: contrainte de cisaillement en MPa

Rpg :résistance pratique au glissement

 RPg   condition vérifiée

  RPg  condition non  vérifiée

ANNEXE 10 : INFORMATIONS DÉTECTION INCENDIE SUR POSTE DE PILOTAGE

Le système de protection incendie permet via les informations données par les ECAMs de détecter et de localiser le commencement d'un feu ou d'une fumée et si possible de le neutraliser rapidement afin de réduire les conséquences possibles de feu sur l'avion.

LOOP

APU  LOOP B  IS FAULT

- Le voyant MASTER CAUTION est allumé

- Le voyant MASTER WARNING est éteint

- Le gong monocoup retentit

VOYANT ALARME

AMBRE ALLUME

ON

OFF

VOYANT BLANC

ALLUME SUR OFF

ANNEXE 11 : SYNOPTIQUE GÉNÉRATION ÉLECTRIQUE

9XU

10XU

3XG

12XU

3XS

11XU

INV

4XE

1PC

TR

1PU

TR

Protection incendie pour les moteurs et l’APU / CARGO

ANNEXE 12 : BOITIER DÉTECTION INCENDIE FDU

EXTRAIT PROCÉDURE TEST HORS TENSION BOÎTIER DE DÉTECTION SURCHAUFFE / INCENDIE

ANNEXE 13 : DÉTECTION SURCHAUFFE / INCENDIE

APU et SOUTE

Les compartiments APU et SOUTE sont équipés d’un système de détection incendie comportant deux boucles de détection identiques (A et B) montées en parallèle et connecté au boîtier de commande de détection incendie (FDU).

Chaque boucle de détection comporte un élément sensible qui chemine dans la SOUTE et dans le compartiment APU.

Principe de fonctionnement de l’élément de détection:

L’élément de détection incendie est un système qui consiste en un tube rempli d’hélium sous pression.

A l’intérieur du tube passe un fil central en titane contenant de l’hydrogène. Le système est équipé de deux capteurs de pression :

- un "alarm switch pressure" (normalement ouvert)

- un "integrity switch pressure" (normalement fermé).

En cas d’augmentation de température, le tube est chauffé et l’augmentation de la pression de l’hélium ferme

"alarm switch". Quand la température diminue, la pression de l’hélium chute et "alarm switch" s’ouvre et l’alarme s’arrête.

Une rupture dans une boucle n’affecte pas le circuit d’alarme.

Quand "alarm switch" se ferme, un signal est transmis au warning system. Le warning apparaît dans le cockpit pour avertir l’équipage. L’engine fire warning system génère deux warnings différents :

- le FIRE warning (rouge)

- le LOOP warning (ambre)

Architecture

ARINC429

CFDIU

Boucle en fonctionnement normal :

Différents défauts des boucles :

SURCHAUFFE

Quand l'élément de détection est soumis à une augmentation de la température au-dessus d'une certaine

longueur, la pression interne de l'hélium augmente en proportion. Quand la pression atteint la valeur

préréglée de détection, les contacts branchés aux bornes A et D du répondeur ferment et laissent passer

le 28 V DC dans les circuits d'alarme de l'avion.

Quand la température diminue, la pression chute, le contact d'avertissement s'ouvre et l'avertissement

est annulé. Ce cycle peut être répété indéfiniment sans changer l'élément et le répondeur de détection.

Cette opération correspond à une détection de surchauffe.

FEU

Quand l'élément de détection est soumis à une température locale élevée (en cas de flamme) avec une valeur

plus grande que celle pré-programmée, le fil central de titane à l'intérieur de l'élément de détection

dégage un volume considérable d'hydrogène qui augmente rapidement la pression interne de l'hélium.

Le contact d'avertissement se ferme comme dans le cas précédent. Dès que la température chutera au-dessous

de la valeur pré-déterminée (disparition de la flamme), le tube de titane absorbe l'hydrogène qui a été dégagé, la pression chute et l'avertissement est annulé.

Ce cycle est réversible et peut être répété indéfiniment. Ce mode correspond à la détection conventionnelle d'un feu.

CIRCUIT DE DÉFAUT

Contact d’intégrité

Le contact dit d'intégrité sur le même pressostat (mano-contacteur) permet à l'élément de détection d'être vérifié pour

assurer son état correct.

Cet interrupteur est branché aux circuits de détection d'autocontrôle d'élément (circuit de DÉFAUT) ;

il sert également à vérifier l'opération correcte des boucles de détection pendant le test avant le vol.

ANNEXE 14 : FONCTIONNEMENT CARTE ÉLECTRONIQUE BOITIER DE DÉTECTION

1er cas :  surchauffe prolongée (contamination)

Lorsque la pression augmente et atteint la valeur prédéfinie de l’élément sensible (surchauffe peu élevée), le contact connecté entre les bornes A et D se ferme et alimente le circuit d'avertissement de l'aéronef.

Une des deux boucles se trouve en défaut donc la résistance équivalente change, elle diminue. D’environ 1,5K elle passe à une valeur inférieure à 1,3K. La tension de seuil de l’ampli A2 (1.6V) franchie commande la base du transistor Q3 qui allume la LED jaune.

2er cas :haute température – feu (flamme)

En cas de feu (haute température par flamme), la résistance équivalente diminue fortement et tombe en dessous de 80Ω, la tension de seuil de l’ampli A1 (5.29V) franchie commande la base du transistor Q2 qui allume la LED rouge et donne l’alarme (relais K1 excité).

Défaut du circuit :

Lorsqu’un défaut apparait sur l'élément sensible (niveau de pression), ouverture du contact d'intégrité

(coupure de résistance boucle 2,26K ou 4,5K), ou perte du signal électrique, alors cela provoque l'augmentation de la résistance équivalente au-delà de 1,85K (elle est normalement à 1,5K).

En cas de surchauffe (mais pas de flamme), la résistance équivalente tombe en dessous de 1,3 K et la tension à la borne B est supérieure à 1,6 V, l'amplificateur A2 commande la base du transistor Q3 qui transmet un signal de défaut à la sortie J.

Nota : la diode CR2 évite la signalisation de défaut interne (LED FAULT) (verrouillage)

Si la résistance équivalente est supérieure à 1,85KΩ ou perte du signal électrique alors le contact d’intégrité s’ouvre et quand la tension est inférieure à 1,22V à l’entrée de l’ampli op A3, la sortie de A3 commande la base de Q3 qui donne l’alarme (point J).

ANNEXE15 : SCHÉMA SIMPLIFIÉ CARTE ÉLECTRONIQUE BOITIER DE DÉTECTION