| NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE | Académie : Session : Juin 2016 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : Brevet d’Études Professionnelles Système Électroniques Numériques Série : |  |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : EP1 |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : Partie Électronique |  |
|  | NOM : |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
|  | Appréciation du correcteur Note : |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

ÉPREUVE EP1

ÉTUDE D’UN SYSTÈME

Partie Électronique

« Mairie de Villette sur Aube »

DOSSIER SUJET

# Notes à l’attention du candidat

- Vous devrez répondre directement sur les documents du dossier sujet dans les espaces prévus.

- Vous devrez rendre l’intégralité du dossier sujet à l’issue de l’épreuve.

- Il est conseillé de consacrer 30 min à la lecture du dossier avant de répondre aux questions.

- Calculatrice de poche à fonctionnement autonome autorisée (cf. circulaire n° 99-186 du 16-11-1999).

Partie 1.	Description des matériels du système technique

### Description des matériels du système technique

  - Description du vidéoprojecteur de la salle des associations

    - Indiquer la référence du vidéoprojecteur utilisé dans la salle des associations.

    - Préciser la technologie de ce vidéoprojecteur.

    - Donner les deux types de positionnement d'un vidéoprojecteur.

    - Identifier le positionnement utilisé pour la salle des associations.

    - Déduire des réponses précédentes les manipulations à effectuer sur l'image.

    - Indiquer la résolution du vidéoprojecteur.

Désigner le type de technologie 3D utilisée par ce vidéoprojecteur en entourant la réponse choisie.

Passive	Active

    - Renseigner dans le tableau ci-dessous le rôle des éléments fléchés (9, 10, 11).

| Numéro | Rôle |
| --- | --- |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |

    - Compléter, à partir de la vue des connecteurs du vidéoprojecteur, le tableau page suivante.

| Numéro | Nom du connecteur | Types de signaux |  |  | Sens de circulation des signaux |  |  | Nature des signaux |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Audio | Vidéo | Audio et vidéo | Entrée | Sortie | Entrée et sortie | Analogique | Numérique |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Description de l'écran de projection de la salle des associations.

    - Identifier la hauteur et la largeur de l'écran de la salle des associations.

    - Indiquer le format de l'écran correspondant en entourant la réponse adaptée. Justifier votre choix par un calcul.

### 4/3	16/10	16/9

    - Calculer la diagonale de l'écran en cm puis en pouce. (Rappel 1 pouce = 2,54cm)

    - Vérifier la compatibilité de l'écran avec le vidéoprojecteur sachant que l'on souhaite projeter une image de 120'' de diagonale.

    - Identifier la distance minimale de projection de l'installation pour une image de 120'' de diagonale indiquée dans la documentation technique du vidéoprojecteur.

### Description de l'installation home cinéma 5.1

    - Énoncer la signification des chiffres 5.1 pour une installation home cinéma.

    - Donner la correspondance des abréviations suivantes : (cocher la case correspondante pour chaque ligne)

|  | FL | FR | C | SL | SR | SW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enceinte avant droite |  |  |  |  |  |  |
| Enceinte arrière droite |  |  |  |  |  |  |
| Enceinte centrale |  |  |  |  |  |  |
| Enceinte avant gauche |  |  |  |  |  |  |
| Enceinte arrière gauche |  |  |  |  |  |  |
| Caisson de basse |  |  |  |  |  |  |

### Description de la Livebox pro

    - Décrire la fonction des éléments repérés ci-dessous (1, 2, 3, 4, 5, 6) dans le tableau suivant.

| Repère | Description |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

    - Donner la procédure permettant de réinitialiser la Livebox aux paramètres d'usine.

    - Indiquer les deux méthodes permettant la configuration de la Livebox.

### Description de l'imprimante multifonction MFC-9330CDW

    - Citer les fonctions pouvant être réalisées par cette imprimante.

    - Indiquer les différentes méthodes de connexion possibles pour cette imprimante.

    - Indiquer la méthode de connexion à privilégier lors du transfert de fichiers volumineux. Justifier votre réponse.

    - Donner la résolution maximale non interpolée du scanner.

    - Calculer pour une telle résolution le nombre de points correspondants sur une feuille de format A4 (21cm x 29,7cm).

## Partie 2.	Mise en œuvre de l’installation

### Mise en œuvre des l'installation

  - Câblage du système home cinéma.

    - Donner le nom du câble qui sera utilisé pour connecter l'amplificateur home cinéma sur le vidéoprojecteur.

    - Identifier ce câble parmi les images ci-dessous. Entourer la bonne réponse.

    - Représenter (en vert) la liaison précédente sur le schéma de câblage page suivante.

    - Représenter (en bleu) la liaison entre le lecteur Blu-ray et l'amplificateur.

    - Représenter les liaisons entre les enceintes et l'amplificateur pour une installation 5.1. (bornes + en rouge / bornes - en noir / liaison avec le caisson de basse en pointillés bleus)

    - Donner le nom du câble qui sera utilisé pour connecter l'amplificateur sur le caisson de basse.

    - Identifier ce câble parmi les images ci-dessous. Entourer la bonne réponse.

### Schéma de câblage

C	FL	FR	SL	SR	SW

### Câblage de la partie réseau de l'installation

    - Indiquer le nom du câble nécessaire pour une connexion filaire entre la Livebox et chacun des équipements suivants : l'imprimante, le PC du maire et le PC de la secrétaire.

    - Préciser s'il s'agit d'un câble droit ou croisé.

    - Représenter en bleu sur le schéma de câblage ci-dessous les liaisons entre la Livebox, l'imprimante, le PC du maire et le PC du secrétariat.

    - Compléter sur le schéma de câblage en noir les liaisons des équipements restants.

Remarques : la mairie dispose d'un service de téléphonie par internet et les portables seront connectés en Wi-Fi.

Schéma de câblage.

PC Portable

Conseil

PC Portable

Associations

Prise téléphone

Copieur

multifonction

Filtre ADSL

Téléphone

Mairie

PC Mairie

PC Secrétariat

Téléphone

secrétariat

# Partie 3.	Paramétrage de l’installation

### Paramétrage réseau de l'installation domestique.

On souhaite paramétrer le réseau de l'installation afin d'établir une communication entre les différents équipements.

Les deux PC portables se connecteront à la Livebox via le réseau sans-fil suivant :

- nom :	Wi-Fi_mairie et sera visible.

- canal :	auto

- mode de sécurité : WPA-PSK/TKIP

- clé d'accès Wi-Fi  : Ty2Kz78R

- mode :	a/b/g

Tous les équipements du réseau disposent d’une adresse IP statique, sauf les ordinateurs portables qui reçoivent leur configuration en dynamique.

- Une plage d'adresses est réservée aux ordinateurs fixes : 192.168.1.5 à 192.168.1.20

- Une plage d'adresses est réservée aux imprimantes : 192.168.1.21 à 192.168.1.25

- Une plage d'adresses est réservée aux portables connectés en Wi-Fi : 192.168.1.26 à 192.168.1.50

  - Donner l'adresse IP par défaut à taper dans le navigateur web afin de pouvoir configurer la Livebox.

  - Compléter l'écran de configuration du Wi-Fi de la Livebox ci-dessous.

  - Donner la signification du sigle « DHCP ».

  - Préciser le rôle d'un serveur DHCP.

  - Compléter la partie DHCP LAN de l'écran de configuration ci-dessous :

  - Indiquer la commande à taper sur les portables pour tester la communication avec la Livebox.

  - Compléter les écrans de configuration ci-dessous pour les ordinateurs du réseau. PC portable associations	PC portable conseil

PC maire	PC secrétariat

  - Compléter le plan d'adressage de l'installation ci-dessous.

| Nom | Adresse IP | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- |
| Livebox | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC secrétariat |  |  |
| PC maire |  |  |
| imprimante |  |  |
| PC portable associations |  |  |
| PC portable conseil |  |  |