DOSSIER REPONSES 1ère PARTIE

Elimination des défauts de qualité des produits

302

301

303

300

Demande de stockage d’une pile

304

306

305

307

308

A1/ Déplacement porteur vers étuve de destination

A1/ Déplacement  porteur en P7

B1/ Prise pile en P7 et retour sur porteur

A3/Rotation porteur vers étuves

A2/ Rotation porteur vers fabrication

B5/ Positionnement fourche pour pose niveau destination fabrication

B5/ Positionnement fourche pour prise en P7

B2/ Stockage pile et retour sur porteur

X105 . X115 . X83

X11

X105 . X125 . X83

X31

1.1-Analyse du grafcet du cycle de stockage d’une pile

Actions proposées

A1/ Déplacement  porteur en P7

A2/ Rotation porteur vers fabrication

B5/ Positionnement fourche pour prise en P7

B1/ Prise pile en P7 et retour sur porteur

A1/ Déplacement porteur vers étuve de destination

A3/Rotation porteur vers étuves

B5/ Positionnement fourche pour pose niveau destination fabrication

B2/ Stockage pile et retour sur porteur

1.2- Vérification des accélérations subies par les produits

B5/ Positionnement fourche niveau destination fabrication

1.2.1 ANALYSE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION LE LONG DE L’AXE Z (Phase 5 sur DT7)

Q1.2.1.1 Vitesses de sortie de tige  Vtige et vitesse d’élévation de la pile VZ pile:

Vtige = Q/S = (50.10-3/60)/(.0,12/4) = 0.11 m.s-1

VZ pile = 2 . Vtige = 0.22 m.s-1

Q1.2.1.2 Accélération aZ:

az = 2 . atige = 2. Vtige / Δt = 2.0,11/0,5 = 0,44m.s-2

Q1.2.1.3 Conclusion :

L’accélération est compatible avec l’accélération maximale

1.2.2 ÉTUDE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION LE LONG DE L’AXE X (PHASE 6 sur DT7)

Q1.2.2.1 Calcul de l’accélération  aX:

a6.1 = 0,6/3 = 0,2 m.s-2

Q1.2.2.2 Conclusion :

a6.1 est supérieur à l’accélération maximale autorisée (0.11m.s-2) est doit être abaissée à cette valeur.

Q1.2.2.3 Calcul de T6 :

(1) T6 = 2.T1+T2 avec T6 = 28s

Q1.2.2.4 Expression de Vmax :

(2) Vmax = amax . T1 avec amax = 0.11m.s-2

Q1.2.2.5 Calcul de x6 :

(3) x6 = 2.(1/2. amax . T12) + Vmax.T2 = amax . T12 + amax . T1.T2 = amax . T1. (T1+T2) avec x6 = 15m

X6=Vmax . (T1+T2) avec x6 = 15m

Q1.2.2.6 Calcul de T1 et T2 :

amax  . T1. (T1+T2) = 21 et 2.T1+T2 = 28 => T2=38-2.T1 => T1.(-T1 + 28)-15/ amax = 0

=> T12 -28.T1 +15/ amax = 0 => Δ=484 T1=6.3s (ou 21.7 impossible avec T2>0)  T2=15.4s

Q1.2.2.7 Calcul de Vmax :

Vmax = amax . T1 = 0,11 x 6,3 = 0.69 m.s-1

Translation du PORTEUR sur l’axe X

Période

6.3

Période

6.1

X (m)

T6 = 28s

T1=6.3s

t (s)

VX   (m.s-1)

t (s)

Période 6.2

0,6

T1=3s

0,8

0,69

T1=3s

x6=15

6.3s

21,7s

x6.3=12.8

x6.1=2.2

Q1.3.1 Calcul de Fmot :

Vmax

(m.s-1)

Ωroues

(rad.s-1)

Ωréd

(rad.s-1)

Ωmot

(rad.s-1)

Fmot

(Hz)

|  | Valeur / Détail du calcul éventuel |
| --- | --- |
| Vmax | Imposé par l'énoncé 0,74 m/s |
| Ωroues | Ωroues = Vmax/R = 0,74/0,2 = 3,7 rad/s |
| Ωréd | Même valeur que Ωroues car la transmission chaînes-pignons présente un rapport de réduction de 1 |
| Ωmot | Ωmot = Ωréd * 16,1 = 59,57 rad/s soit Nmot = 568,85 tr/mn |
| Fmot | 1480 tr/mn@50 Hz donc Fmot = 568,85*50/1480 = 19,2Hz |

Q1.3.2 Paramètres du variateur :

|  | Justification / Détail du calcul éventuel |
| --- | --- |
| nsP | Donné dans DP5 : 1480 tr/mn |
| FrS | Donné dans DP5 : 50 Hz |
| ACC et dEC | ACC = DEC La valeur de 6,3s pour ∆f = 19,2 Hz est à corriger pour ∆f = FrS soit 50 Hz On trouve ACC = DEC = 6,3*50/19,2 = 16,4s |
| rPt | Donné dans l'énoncé : LIN |

Le moteur est en sous-vitesse, donc en incapacité de se refroidir correctement.

Il est impératif d'adjoindre une ventilation forcée du moteur.

Q1.3.3 Conséquence technologique :

DOSSIER REPONSES 2ème PARTIE

2.2.1 Vérin élévateur du chariot PORTÉ

Q2.2.1.1 Nombre d’heures de fonctionnement annuel de la ligne :

Heures de production annuelles = 3 x 8 x 5x 48 = 5760h/an

Q2.2.1.2 Production annuelle de la ligne :

Nombre de dalles =	5760 x 700 = 4 032 000 dalles/an

Nombre de piles = Nombre de dalles / 40 = 100 800 piles/an

Q2.2.1.3-Q2.2.1.4 Graphe des mouvements sur l‘axe Z

ETUVAGE

Situation initiale des fourches

Légende

1645

80

375

Stockage au niveau 1 (stockage précédent au niveau 2)

Stockage au niveau 2

Déstockage du niveau 1

Déstockage du niveau 2

Campagne de stockage

Campagne de déstockage

temps

1990

425

345

50

2150

2140

850

3440

Axe Z (mm)

75

75

Position haute Niveau 2

Position basse Niveau 1

2065

Position basse Niveau 2

80

345

345

80

375

80

Position haute P1 ou P7

1645

1640

1640

Position basse P1 ou P7

50

50

Position haute Niveau 1

0

Cumul des distances (mm)

Moyenne (par pile) des distances parcourues sur Z (mm)

4290

Q2.2.1.5 Nombre de cycles du vérin

Pour le stockage d’une pile =	2 		Pour le déstockage d’une pile =	2

Nombre de cycle annuel = 4 x 100 800 = 403 200 cycles/an

Remarque : Il y a 2 piles dans le graphe ci-dessus, 1 cycle = 2 mouvements avec arrêt

Q2.2.1.6 Distance en Km parcourue par la tige du vérin en un an.

Nombre de Km parcourus par an = 4290.10-6 x 100800 / 2 = 216 Km/an

Q2.2.1.7 Encadrement de la durée de vie (en année)

Critère nombre de cycles : 9.9 ans < durée de vie < 14.9 ans

Critère Km parcourus : 6.9 ans < durée de vie < 13.9 ans

Q2.2.1.8 Conclusion

La durée de vie minimale du point de vue nb de cycle non atteinte, mais celle du critère Km parcouru sera atteinte dans l’année,  il faudra donc remplacer le vérin.

2.2.2 Roulement à rouleaux croisés de chariot porteur

Q2.2.2.1 Données du roulement RB 80070THK

d = 800 mm			D =  950 mm			dp = 868.1 mm		C = 468 kN

Q2.2.2.2 Coefficient X et Y

Fa / (Fr + 2 x M/dp) = 50 / (1.5 + 2 x 14000/868) = 1.48

X = 1				Y = 0.45

Q2.2.2.3 Charge radiale équivalente

Pc = X . (Fr + 2 . M/dp) + Y . Fa  =  1 . (1.5 + 2 . 14000/868) + 0.45 . 50  =  56.25 kN

Remarque : 14000 N.m = 14000 kN.mm

Q2.2.2.4 Durée de vie

Nb révolutions = L = [fT . C / (fW . Pc)] 10/3  =  [1 x 468 / (3 x 56.25)] 10/3   = 29.96 millions de tours

Nb d’heures de fonctionnement = Nb tours / (N.60)  = 29,96.106 / (6.2 . 60) =  80537 h

Q2.2.2.5 Conclusion

Durée de vie en années = 80 537/2000 =  40 ans

2.3- Analyse du graissage et des lubrifications

2.3.1 Vérification des butées latérales de maintien de la pile sur le chariot PORTÉ

Q2.3.1.1 Schéma cinématique du sous ensemble butée latérale

Ns=2

Ns=2

Ns=2

Ns=2

Q2.3.1.2 - Q2.3.1.3 Isostatisme du mécanisme et faisabilité de l’étude

H = m - 3(p -1) + ΣNs	= 1 – 3 x (4-1) + (2 + 2 + 2 + 2 ) = 0 => le système est isostatique

- Absence de contraintes de positionnement des pièces => fabrication simplifiée

- Toutes les actions mécaniques transmissibles par les liaisons sont déterminées.

Q2.3.1.6 Bilan des actions

Toutes les articulations ayant les mêmes dimensions, l’articulation C est la plus chargée.

Q2.3.1.7 Pression diamétrale de l’articulation la plus chargée

P = F / S = F / (D.L) = 736/ (20.20) = 1.8 daN.mm-2

Q2.3.1.8 Conclusion

La pression diamétrale est trop élevée pour la graisse utilisée. Il convient de trouver une graisse plus performante ou de modifier les articulations (ajout de coussinets par exemple).

ETUDE STATIQUE DES BUTEES LATERALES

FC0/1 = 534daN

FB2/1 =736daN

2.3.2 Vidange des motoréducteurs

Q2.3.2.1 Quantité de lubrifiant

Position M1, référence réducteur R87 => 2.3litres

Q2.3.2.2 Référence à commander

SHELL OMALA S4 WE220

Q2.3.2.3 Durée de vie de l’huile

26000

17000

75 °C

17000 h < intervalle de remplacement de l’huile < 26000h

Q2.3.2.4 Périodicité des vidanges

A 6000h/an => 2.8 ans < périodicité des vidanges < 4.3 ans

DETAIL DU FREIN MOTEUR

49

68

53

54

51

265

66

Q2.3.3.2 Justification du contrôle périodique de l’entrefer  et l’épaisseur des garnitures de frein :

Q2.3.3.3 Valeur à contrôler, instrument

Entrefer : entre 0.3 et 0.7

Jeu de cales d’épaisseurs

Cote mini garnitures : 10 mm

Pied à coulisse

L’usure excessive des garnitures peut : rendre le freinage insuffisant ou au contraire rendre le déblocage du frein impossible à cause d’un entrefer trop grand ou

70

71

65

95

59

73

67

60

61

DOSSIER REPONSES 3ème PARTIE

Suppression des transitoires hydrauliques

3.1-Analyse de l'existant

Q3.1.1 Analyse de l'impact du démarrage existant sur le couple moteur

- Déterminer le moment du couple nominal du moteur.

Pn=Tn . ωn => Tn = 60 . Pn/(Nn.2.)

En triangle  comme en étoile

Tn=60x18,5x103/(1456.2.) =121.33 mN

- Surligner la trajectoire du point de fonctionnement sur le repère Tmoteur = f(Nmoteur) pendant la phase de démarrage (fig.1)

- Calculer le moment du couple de démarrage

- Calculer le moment du couple maxi qui apparait lors du démarrage.

- Conclure sur la progressivité du démarrage de la solution existante.

en étoile

Au démarrage

Tdem = 0.5 x Tn = 60.7 m.N

Tmax = 0.75 x Tn = 91 m.N

En triangle

Tmax = 2 x Tn = 242 m.N

Manque de progressivité => besoin du démarreur

fig.1

Q3.1.2 Etude de la séquence de démarrage existante

- Exploiter les schémas existants pour compléter le chronogramme.

(temporisation réglée à 2s)

t

présence 110Vac sur

le fil 20716

t

KM01L+T

t

KM01S

t

KM01D

2s

retard additionnel du contact 67-68

Q3.2.1	Hiérarchiser les démarreurs selon les critères suivants

Critères :		Poids :

marque connue →  oui : 3, un peu : 1, pas du tout : 0

prix pour 1 moteur → < 500 € : 2, entre 500 €  et 800 €  : 1, au-dessus de 800 €  : 0

tension de contrôle → source de tension disponible dans l'armoire, oui : 2, non : 0

puissance du démarreur ajustée au moteur  → oui : 1, non : 0

modification du programme API nécessaire → : oui : -2, non : 0

| AB150-C37NBD |  |
| --- | --- |
| Marque connue | 1 |
| Prix | 2 |
| Tension de contrôle | 2 |
| Puissance ajustée | 1 |
| Modification programme API | 0 |
| total : | 6 |

| ATS48D38Q |  |
| --- | --- |
| Marque connue | 3 |
| Prix | 2 |
| Tension de contrôle | 0 |
| Puissance ajustée | 1 |
| Modification programme API | -2 |
| total : | 4 |

| ATS22D47Q |  |
| --- | --- |
| Marque connue | 3 |
| Prix | 1 |
| Tension de contrôle | 0 |
| Puissance ajustée | 0 |
| Modification programme API | 0 |
| total : | 4 |

| ATS01N244LY |  |
| --- | --- |
| Marque connue | 3 |
| Prix | 1 |
| Tension de contrôle | 2 |
| Puissance ajustée | 0 |
| Modification programme API | 0 |
| total : | 6 |

Q3.2.2 Argumentez le choix final.

ATS01N244LY car coût mini et marque mieux connue du service.

DOSSIER REPONSES 4ème PARTIE

4.1-Amélioration de la communication Porteur-porté

Q4.1.1 Avantage de la solution bus industriel

Maintenabilité améliorée car réduction et simplification du câblage et surveillance intégrée.
Baisse de la criticité car les équipements sont plus autonomes.

4.2.1 Etude hydraulique préalable

Q4.2.1.1 composant 3D et 4D

4D et un distributeur 4/3 centre tandem. 3D est un distributeur proportionnel

Q4.2.1.2 composant 7F10 et 7F11

7F10 : Système de réchauffage du fluide (résistance 3kW sur DT10)

7F11 : Système de refroidissement du fluide.

Justification : Une régulation de température est nécessaire car en hydraulique proportionnelle,

la température du fluide influe sur le comportement du système

4.2.2 Amélioration du blocage du mouvement vertical

Q4.2.2.1 Référence distributeur

La référence DKZOR-A-171-S5-18 a les mêmes caractéristiques avec un centre fermé.

4.2.3 Amélioration de la commande d’élévation

Q4.2.3.1 Intérêt de l’amplificateur proportionnel

Ce composant gère les rampes d’accélération.

Q4.2.3.4 Caractère d’un asservissement

Précision : Ecart entre la consigne et la mesure après stabilisation = erreur statique faible

Stabilité : Caractère non oscillant de la réponse à un changement de consigne

Rapidité : Temps mis pour obtenir un changement de consigne = temps de réponse faible

COM

- , A

-‘ , A’

+ , B

+‘ , B’

COM

IN

GND

OUT/WARM

Vin

PE

COM

- , A

-‘ , A’

+ , B

+‘ , B’

COM

IN

GND

OUT/WARM

Vin

PE

1

2

3

4

On

Off

S3

1

0

Term

Off

On

S2

IN

Off

On

S1

1

2

3

4

On

Off

S3

1

0

Term

Off

On

S2

IN

Off

On

S1

24V

0V

Alimentation 24V= (6A)

PE

24V

0V

Alimentation 24V= (6A)

PE

D+

D-

blindage

Partie de câble réseau FIPWAY (paire torsadée blindée) reliant les deux chariots porteur et porté. Elle est située dans l’enrouleur motorisé du chariot porté, et doit être remplacée par la liaison optique sans fil.

Embase TELEFAST raccordée au module 1 de l’automate du porteur

16 entrées TOR

%I1.0 à %I1.15

Embase TELEFAST raccordée au module 1 de l’automate du porté

16 entrées TOR

%I1.16 à %I1.31

D+

D-

blindage

DDLS200-1

DDLS200-2

Chariot PORTEUR

Chariot PORTÉ

3

1

2

4

Q4.2.2.2

Q4.2.3.5 Intérêt d’un PID

Le PID permet de réagir aux écarts entre consigne et mesure Proportionnellement à l’écart (variable P), à son Intégrale (variable I) ou sa Dérivé (variable D).

Si P  la rapidité  au risque de rendre instable.

Si I  la précision et la stabilité .

Si D  la réactivité  au risque de rendre instable.

Automate : TSX 37

Carte de comptage rapide

CTZ2A

Compteur

%ID5.1

P

I

D

Q4.2.3.6 Mise en œuvre du correcteur PID programmé de l’automate

Position fourche

Ecart  ε

Consigne destination Z

Vitesse Vz

2

1

3

4

Carte de sortie analogique

ASZ200

%QW3.1

(-5000 , +5000)

Légende

Electrovanne proportionnelle

DKZO-173

1

Module

Amplificateur

Proportionnel

E-BM-AC-05F

2

Transmission

A chaine

Pignon Dp=203.56

3

Codeur incrémental

2048 imp/tr

4

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

B

C

E

A

F

D

Asservissement de l’axe Z du mouvement des fourches du chariot PORTÉ

Automate : TSX 37

Carte de sortie analogique

ASZ200

%QW3.1

(-5000 , +5000)

Carte de comptage rapide

CTZ2A

Compteur

%ID5.1

Module

Amplificateur

Proportionnel

E-BM-AC-05F

Codeur incrémental

2048 imp/tr

Electrovanne proportionnelle

DKZO-173

Vérin

D 100

Transmission

A chaine

Pignon Dp=203.56

Consigne de tension + / - 5V

Courant

(mA)

Débit d’huile (L/min)

Fréquence d’impulsions

 pignon = vitesse fourche / Rp

Vitesse fourche =

2 x vitesse vérin

Position fourche

Vitesse et position fourches sur axe Z

Position destination

Consigne VZ

Mécanisme Fourche

Consigne de tension + / - 5V

Courant

(mA)

Débit d’huile (L/min)

Vitesse fourche =

2 x vitesse vérin

 pignon = vitesse fourche / Rp

Fréquence d’impulsions

Q4.2.3.2 – Q4.2.3.3