DOSSIER REPONSES 1ère PARTIE

Elimination des défauts de qualité des produits

302

301

303

300

Demande de stockage d’une pile

304

306

305

307

308

1.1-Analyse du grafcet du cycle de stockage d’une pile

Actions proposées

A1/ Déplacement  porteur en P7

A2/ Rotation porteur vers fabrication

B5/ Positionnement fourche pour prise en P7

B1/ Prise pile en P7 et retour sur porteur

A1/ Déplacement porteur vers étuve de destination

A3/Rotation porteur vers étuves

B5/ Positionnement fourche pour pose niveau destination fabrication

B2/ Stockage pile et retour sur porteur

1.2- Vérification des accélérations subies par les produits

1.2.1 ANALYSE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION LE LONG DE L’AXE Z (Phase 5 sur DT7)

Q1.2.1.1 Vitesses de sortie de tige  Vtige et vitesse d’élévation de la pile VZ pile:

Vtige =

VZ pile =

Q1.2.1.2 Accélération aZ:

Q1.2.1.3 Conclusion :

1.2.2 ÉTUDE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION LE LONG DE L’AXE X (PHASE 6 sur DT7)

Q1.2.2.1 Calcul de l’accélération  aX:

Q1.2.2.2 Conclusion :

Q1.2.2.3 Calcul de T6 :

(1)

Q1.2.2.4 Expression de Vmax :

(2)

Q1.2.2.5 Calcul de x6 :

(3)

Q1.2.2.6 Calcul de T1 et T2 :

Q1.2.2.7 Calcul de Vmax :

Translation du PORTEUR sur l’axe X

VX   (m.s-1)

T6 = 28s

Période 6.2

0,8

0,6

Période

6.3

Période

6.1

t (s)

X (m)

x6=15

T1=3s

t (s)

T1=3s

Q1.3.1 Calcul de Fmot :

Vmax

(m.s-1)

Ωroues

(rad.s-1)

Ωréd

(rad.s-1)

Ωmot

(rad.s-1)

Fmot

(Hz)

|  | Valeur / Détail du calcul éventuel |
| --- | --- |
| Vmax |  |
| Ωroues |  |
| Ωréd |  |
| Ωmot |  |
| Fmot |  |

Q1.3.2 Paramètres du variateur :

|  | Justification / Détail du calcul éventuel |
| --- | --- |
| nsP |  |
| FrS |  |
| ACC et dEC |  |
| rPt |  |

Q1.3.3 Conséquence technologique :

DOSSIER REPONSES 2ème PARTIE

2.2.1 Vérin élévateur du chariot PORTÉ

Q2.2.1.1 Nombre d’heures de fonctionnement annuel de la ligne :

Q2.2.1.2 Production annuelle

Q2.2.1.3-Q2.2.1.4 Graphe des mouvements sur l‘axe Z

ETUVAGE

Situation initiale des fourches

Légende

1645

80

375

Stockage au niveau 1 (stockage précédent au niveau 2)

Stockage au niveau 2

Déstockage du niveau 1

Déstockage du niveau 2

Campagne de stockage

Campagne de déstockage

temps

1990

425

345

50

2150

Axe Z (mm)

Position haute Niveau 2

Position basse Niveau 1

2065

Position basse Niveau 2

Position haute P1 ou P7

Position basse P1 ou P7

50

Position haute Niveau 1

0

Cumul des distances (mm)

Moyenne (par pile) des distances parcourues sur Z (mm)

Q2.2.1.5 Nombre de cycles du vérin

Pour le stockage d’une pile =     			Pour le déstockage d’une pile =

Nombre de cycle annuel =

Q2.2.1.6 Distance en Km parcourue par la tige du vérin en un an.

Q2.2.1.7 Encadrement de la durée de vie (en année)

Critère nombre de cycles :

Critère Km parcourus :

Q2.2.1.8 Conclusion

2.2.2 Roulement à rouleaux croisés de chariot porteur

Q2.2.2.1 Données du roulement RB 80070THK

d = 				D =  				dp = 				C =

Q2.2.2.2 Coefficient X et Y

X = 				Y =

Q2.2.2.3 Charge radiale équivalente

Q2.2.2.4 Durée de vie

Nb révolutions =

Nb d’heures de fonctionnement =

Q2.2.2.5 Conclusion

2.3- Analyse du graissage et des lubrifications

2.3.1 Vérification des butées latérales de maintien de la pile sur le chariot PORTÉ

Q2.3.1.1 Schéma cinématique du sous ensemble butée latérale

Q2.3.1.2-Q2.3.1.3 Isostatisme du mécanisme et faisabilité de l’étude

H =

Q2.3.1.6 Bilan des actions

Q2.3.1.7 Pression diamétrale de l’articulation la plus chargée

Q2.3.1.8 Conclusion

ETUDE STATIQUE DES BUTEES LATERALES

2.3.2 Vidange des motoréducteurs

Q2.3.2.1 Quantité de lubrifiant

Q2.3.2.2 Référence à commander

Q2.3.2.3 Durée de vie de l’huile

Q2.3.2.4 Périodicité des vidanges

DETAIL DU FREIN MOTEUR

49

68

53

54

51

265

66

Q2.3.3.3 Justification du contrôle périodique de l’entrefer  et l’épaisseur des garnitures de frein :

Q2.3.3.3 Valeur à contrôler, instrument

Entrefer :

Cote mini garnitures :

70

71

65

95

59

73

67

60

61

DOSSIER REPONSES 3ème PARTIE

Suppression des transitoires hydrauliques

3.1-Analyse de l'existant

Q3.1.1 Analyse de l'impact du démarrage existant sur le couple moteur

- Déterminer le moment du couple nominal du moteur.

- Surligner la trajectoire du point de fonctionnement sur le repère Tmoteur = f(Nmoteur) pendant la phase de démarrage (fig.1)

- Calculer le moment du couple de démarrage

- Calculer le moment du couple maxi qui apparait lors du démarrage.

- Conclure sur la progressivité du démarrage de la solution existante.

fig.1

Q3.1.2 Etude de la séquence de démarrage existante

- Exploiter les schémas existants pour compléter le chronogramme.

(temporisation réglée à 2s)

t

présence 110Vac sur

le fil 20716

t

KM01L+T

t

KM01S

t

KM01D

Q3.2.1	Hiérarchiser les démarreurs selon les critères suivants

Critères :		Poids :

marque connue →  oui : 3, un peu : 1, pas du tout : 0

prix pour 1 moteur → < 500 € : 2, entre 500 €  et 800 €  : 1, au-dessus de 800 €  : 0

tension de contrôle → source de tension disponible dans l'armoire, oui : 2, non : 0

puissance du démarreur ajustée au moteur  → oui : 1, non : 0

modification du programme API nécessaire → : oui : -2, non : 0

| AB150-C37NBD |  |
| --- | --- |
| Marque connue |  |
| Prix |  |
| Tension de contrôle |  |
| Puissance ajustée |  |
| Modification programme API |  |
| total : |  |

| ATS48D38Q |  |
| --- | --- |
| Marque connue |  |
| Prix |  |
| Tension de contrôle |  |
| Puissance ajustée |  |
| Modification programme API |  |
| total : |  |

| ATS22D47Q |  |
| --- | --- |
| Marque connue |  |
| Prix |  |
| Tension de contrôle |  |
| Puissance ajustée |  |
| Modification programme API |  |
| total : |  |

| ATS01N244LY |  |
| --- | --- |
| Marque connue |  |
| Prix |  |
| Tension de contrôle |  |
| Puissance ajustée |  |
| Modification programme API |  |
| total : |  |

Q3.2.2 Argumentez le choix final.

DOSSIER REPONSES 4ème PARTIE

4.1-Amélioration de la communication Porteur-porté

Q4.1.1 Avantage de la solution bus industriel

4.2.1 Etude hydraulique préalable

Q4.2.1.1 composant 3D et 4D

Q4.2.1.2 composant 7F10 et 7F11

7F10 :

7F11 :

Justification :

4.2.2 Amélioration du blocage du mouvement vertical

Q4.2.2.1 Référence distributeur

4.2.3 Amélioration de la commande d’élévation

Q4.2.3.1 Intérêt de l’amplificateur proportionnel

Q4.2.3.4 Caractère d’un asservissement

COM

- , A

-‘ , A’

+ , B

+‘ , B’

COM

IN

GND

OUT/WARM

Vin

PE

COM

- , A

-‘ , A’

+ , B

+‘ , B’

COM

IN

GND

OUT/WARM

Vin

PE

1

2

3

4

On

Off

S3

1

0

Term

Off

On

S2

IN

Off

On

S1

1

2

3

4

On

Off

S3

1

0

Term

Off

On

S2

IN

Off

On

S1

D+

D-

blindage

Chariot PORTEUR

Chariot PORTÉ

Partie de câble réseau FIPWAY (paire torsadée blindée) reliant les deux chariots PORTEUR et PORTÉ. Elle est située dans l’enrouleur motorisé du chariot porté, et doit être remplacée par la liaison optique sans fil.

Embase TELEFAST raccordée au module 1 de l’automate du porteur

16 entrées TOR

%I1.0 à %I1.15

Embase TELEFAST raccordée au module 1 de l’automate du porté

16 entrées TOR

%I1.16 à %I1.31

D+

D-

blindage

DDLS200-1

DDLS200-2

24V

0V

Alimentation 24V= (6A)

PE

24V

0V

Alimentation 24V= (6A)

PE

3

1

4

Q4.2.3.5 Intérêt d’un PID

Automate : TSX 37

Carte de comptage rapide

CTZ2A

Compteur

%ID5.1

P

I

D

Q4.2.3.6 Mise en œuvre du correcteur PID programmé de l’automate

Ecart  ε

Consigne destination Z

Vitesse Vz

Q4.2.2.2

Carte de sortie analogique

ASZ200

%QW3.1

(-5000 , +5000)

Légende

2

Position fourche

Electrovanne proportionnelle

DKZO-173

1

Module

Amplificateur

Proportionnel

E-BM-AC-05F

2

Transmission

A chaine

Pignon Dp=203.56

3

Codeur incrémental

2048 imp/tr

4

A

B

C

D

E

F

Asservissement de l’axe Z du mouvement des fourches du chariot PORTÉ

Automate : TSX 37

Carte de sortie analogique

ASZ200

%QW3.1

(-5000 , +5000)

Carte de comptage rapide

CTZ2A

Compteur

%ID5.1

Vérin

D 100

Position fourche

Vitesse et position fourches sur axe Z

Consigne VZ

Mécanisme Fourche

Consigne de tension + / - 5V

Courant

(mA)

Débit d’huile

(L/min)

Vitesse fourche =

2 x vitesse vérin

 pignon = vitesse fourche / Rp

Fréquence d’impulsions

Q4.2.3.2 – Q4.2.3.3

Position destination