# BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR

# Conception et Réalisation de Carrosseries

### Épreuve E4 : Conception préliminaire de produits carrossés

REMORQUE PORTE-TOURET

# DOSSIER TECHNIQUE

Dossier technique :   8 pages numérotées de  DT1 à DT8.

DOSSIER TECHNIQUE DT1

- Caractéristiques techniques des remorques -

Garde au sol touret

BALANCIER en forme de « V »

VERIN de chargement (nombre : 1 ou 2, suivant le type)

ESSIEU

Touret déchargé :

en pointillé

Touret chargé

| - PTAC : de 500 kg à 3300 kg. - Charge utile : 350 kg à 2500 kg environ. - Chargement et déchargement par rotation du balancier en forme de « V » autour de l'essieu. - La remorque devant être attelée au véhicule tracteur par l’intermédiaire d’un timon pour le chargement ou le déchargement. |  |
| --- | --- |

Rotation hydraulique du touret :

- PTAC < 750 kg : manuelle par pompe à main.

- PTAC > 750 kg : par vérins hydrauliques et pompe à main.

Freinage :

- 490 kg < PTAC < 3500 kg : à inertie conforme au code de la route en vigueur.

- système de freinage de stationnement fonctionnant lorsque la remorque est séparée du véhicule tracteur.

Attelage :

- Anneau normalisé réglable par boulons.

Signalisation :

- Conforme au code de la route en vigueur. Feux protégés

Équipement :

- 1 arbre de touret et 2 bagues d'arrêt latéral.

- une béquille ou une roue jockey avant de dételage.

- garde-boue.

- câble de sécurité pour rupture d'attelage.

- pare choc AR articulé conforme à la directive européenne. Pare-cyclistes.

DOSSIER TECHNIQUE DT2

- Dimensions des tourets -

DIMENSIONS DES TOURETS NORMALISES

| Type de touret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation selon NF B 55-007 |  | XBN | ABN | BBN | CBN | DBN | EBN | FBN | GBN | HBN | IBN |
| MÉTROPOLE | Diamètre des joues D, mm | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 1650 | 1900 | 2000 | 2600 |
|  | Diamètre du tambour d, mm | 350 | 350 | 450 | 550 | 650 | 800 | 960 | 1200 | 1400 | 1600 |
|  | Largeur utile Lu, mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 950 | 1000 | 1000 |
|  | Largeur utile hors tout L, mm | 385 | 435 | 555 | 555 | 705 | 720 | 735 | 1150 | 1220 | 1260 |
|  | Diamètre du trou d’axe, mm | 42 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  | Tare approximative, Kg | 25 | 35 | 73 | 85 | 125 | 190 | 290 | 475 | 690 | 1050 |
| EXPORTATION | Diamètre des joues douvées, mm | 640 | 790 | 940 | 1090 | 1250 | 1450 | 1700 | 1960 | 2260 | 2660 |
|  | Largeur hors tout, mm | 380 | 430 | 540 | 540 | 700 | 710 | 730 | 1100 | 1170 | 1200 |
|  | Cubage parallélépipède, m3 | 0,16 | 0,27 | 0,48 | 0,64 | 1,09 | 1,49 | 2,11 | 4,23 | 5,98 | 8,49 |
|  | Tare approximative, Kg | 24 | 38 | 65 | 76 | 124 | 176 | 252 | 500 | 667 | 1054 |
| Charge maximale, Kg |  | 200 | 500 | 700 | 800 | 1200 | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 7000 |

Remarque :

Pour des câbles destinés à l’exportation, il est souvent prévu une protection renforcée ou constituée par des douves en bois placées à la périphérie des joues.

DIMENSIONS DES TOURETS SPECIAUX

| Type de touret |  | IP X B Bois | 26 F 16 X 12 Fer | 30 F 20 X 10 Fer | 30 F 10 X 13 Fer | 34 F 17 X 15 Fer | 34 F 24 X 17 Fer | 40 F 26 X 19 Fer | 40 F 28 X 19 Fer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tourets spéciaux |  |  |  |  |  |  |  |
| METROPOLE | Diamètre des joues D, mm | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 4000 | 4000 |
|  | Diamètre du tambour d, mm | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 1700 | 2400 | 2600 | 2800 |
|  | Largeur utile Lu, mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1360 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 |
|  | Largeur utile hors tout L, mm | 1250 | 1360 | 1200 | 1600 | 1700 | 1950 | 2150 | 2150 |
|  | Diamètre du trou d’axe, mm | 110 | 110 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Tare approximative, Kg | 1050 | 600 | 680 | 740 | 1000 | 1150 | 2000 | 2200 |
| Charge maximale, Kg |  | 7000 | 8000 | 12000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 |

DOSSIER TECHNIQUE DT3

- Extrait des réglementations en vigueur sur les ensembles attelés -

| Dimension (hauteur) maximale autorisée en circulation zone Euro (en mètre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT Autriche | BE Belgique | BG Bulgarie | CZ R.Tcheque | DE Allemagne | DK Danemark | ES Espagne | EE Estonie | FR France | IT Italie |
| 4 | 4 | 4 | 4,2 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | Non limitée | 4 |

Dimensions des véhicules remorques en circulation zone France

Code de la route : - ARRETE : 25/06/97 - DIRECTIVE : 97/27/CEE niveau 2003/19 et 96/53/CEE niveau 2002/7/CE - DECRET : 2003-468 du 28 mai 2003

Remarque : en France, il n’y a pas de hauteur maximum ; toutefois, les obstacles supérieurs à 4,2 m ne sont pas obligatoirement signalés.

Masses admissibles

Code de la route : - ARRETE : 04/12/12 - DIRECTIVE : 96/53/CE - DECRET : 2012-1359 du 4 décembre 2012

Véhicule à moteur : (Art 312-4 code de la route) - à 2 essieux : 19 tonnes - à 3 essieux : 26 tonnes - à 4 essieux : 32 tonnes (avec 2 essieux directeurs) Véhicules remorques : (Art 312-4 code de la route) - remorque à 2 essieux : 19 tonnes - remorque à 3 essieux : 26 tonnes En circulation : (Art 312-3 code de la route) - le poids réel de la remorque ne peut pas dépasser 1,3 fois le poids réel du tracteur (sauf condition spéciale de vitesse) Essieux : (Art 312-5 code de la route) - charge maximum de l’essieu le plus chargé : 13 tonnes - charge maximum par essieu dans un groupe d’essieux : en fonction de la distance entre les essieux du groupe

DOSSIER TECHNIQUE DT4

- Extrait des règlementations en vigueur sur les remorques -

PTAC

Réception par la DRIRE : - si le PTAC de la remorque est inférieur à 500 kg : réception par la DRIRE non obligatoire - si le PTAC de la remorque est supérieur ou égal à 500 kg : réception par la DRIRE obligatoire Freinage : - si le PTAC de la remorque est inférieur ou égal à 750kg et inférieur ou égal à la moitié du PV (poids à vide) du véhicule tracteur : système de freinage pas obligatoire - pour tous les autres cas, le système de freinage est obligatoire Système de freinage : - le système de freinage par inertie est autorisé uniquement sur les remorques de PTAC ne dépassant pas 3,5 T - il doit agir sur toutes les roues de la remorque - il doit être réparti de façon symétrique entre les roues d’un même essieu - il doit permettre l’arrêt automatique de la remorque en cas de rupture de l’attelage pendant la circulation ; cette directive ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu dont le poids maximal est inférieur 1,5 T, si la remorque est équipée d’une attache secondaire (chaîne, câble …). Dans ce cas de figure, cette attache secondaire doit empêcher le timon de toucher le sol en cas de rupture de l’attelage principal et permettre un guidage résiduel de la remorque. - la remorque doit être équipée d’un système de freinage de stationnement fonctionnant lorsque la remorque est séparée du véhicule tracteur. Ce système doit pouvoir être actionné par une personne à terre.

Permis de conduire

- Le permis BE est nécessaire pour la conduite des véhicules de catégorie B attelés d'une remorque ou semi-remorque lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur à 3500 kg et que la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 4250 kg. - Le permis CE autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes (catégorie C) et qui sont attelés d'une remorque ou semi-remorque dont le PTAC dépasse 750 kg. - Le permis C1E permet de conduire : - des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes (catégorie C1) attelés d'une remorque ou semi-remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, - des véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou semi-remorque dont le PTAC est supérieur à 3500 kg.

DOSSIER TECHNIQUE DT5

- Principe de fonctionnement du système de chargement -

SOLUTION 1 :

Ancrage avec l’axe du touret

(à encoche unique)

Vérin

Hydraulique

Balancier

Sol

Remorque

Roue

A

B

C

G

DOSSIER TECHNIQUE DT6

- Simulation numérique -

20200

19150

12740

8050

5700

4500

2752

7

6

C

5

4

D

3

BALANCIER

(formes géométriques non définies)

αC

2

1

Z

A

B

XX

α = 0° : position chargée (haute)

Effort développé par les 2 vérins en fonction des tourets, de leurs masses et de leurs positions sur le balancier (Newton)

Angle de rotation α du balancier (degré)

DOSSIER TECHNIQUE DT7

- Caractéristiques techniques vérins -

DOSSIER TECHNIQUE DT8

Détail de l’extrémité de la tige du vérin (point C) :

Tige du vérin

Détail de la zone d’articulation entre le balancier et le bâti de la remorque (point B) :

Axe de la liaison pivot entre le bâti de la remorque et le balancier

Elément constitutif du bâti de la remorque

Détail de la zone d’ancrage de l’axe du touret sur le balancier (point G) :

Détail du balancier

Axe touret

Lorsque le système est dit « à encoche unique » cela signifie que le balancier possède une seule zone d’ancrage comme celle-ci.