NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE

| Académie : | Session : Septembre 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Examen : Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques |  | Série : |  |
| Spécialité/option : Audiovisuel professionnel | Repère de l’épreuve : E2 |  |  |
| Épreuve/sous épreuve : Analyse d’un système Électronique |  |  |  |
| NOM : |  |  |  |
| (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) |  |  |  |
| Prénoms : | N° du candidat |  |  |
| Né(e) le : |  |  |  |
|  | (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |

Appréciation du correcteur

Note :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

Champ professionnel : Audiovisuel professionnel

ÉPREUVE E2

ANALYSE D’UN SYSTÈME ÉLECTRONIQUE

Durée 4 heures – coefficient 5

Notes à l’attention du candidat :

le sujet comporte 3 parties différentes

- partie 1 : mise en situation avec présentation du projet d’installation ;

- partie 2 : questionnement tronc commun ;

- partie 3 : questionnement spécifique, lié au champ professionnel.

vous devez répondre directement sur les documents du dossier sujet dans les espaces prévus, en apportant un soin particulier dans la rédaction des réponses aux différentes questions ;

vous ne devez pas noter vos nom et prénom sur ce dossier hormis dans la partie anonymat en haut de cette page;

vous devez rendre l’ensemble des documents du dossier sujet en fin d’épreuve ;

calculatrice de poche à fonctionnement autonome autorisée (cf. circulaire n° 99-186 du 16-11-1999).

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | 1506-SEN T | Session Juin 2016 | Dossier Sujet |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE E2 | Durée : 4H | Coefficient : 5 | Page S2 /62 |

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Partie 1 : Mise en situation et présentation du projet

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes (Alpes Maritimes) se présente comme le deuxième centre de congrès de France, après Paris. Il compte parmi les dix plus importantes destinations de tourisme d’affaires en Europe.

Outil des plus performants dans sa catégorie, il reçoit chaque année le Festival de Cannes (évènement le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques) et assure également la tenue d’évènements d’envergure internationale tels que : MIDEM, MIPTV, MIPCOM, TAX FREE World Exhibition.

En 2013, il a accueilli plus de 245 000 congressistes pour 39 manifestations professionnelles.

L’histoire du Palais des Festivals et des Congrès est intimement liée à celle du Festival International du Film qui débute en 1946.

Afin d’accueillir cet évènement, une première structure fut construite en 1949 sur le boulevard de la Croisette.

Face au succès grandissant du Festival, un nouveau Palais fut construit en 1979.

Le bâtiment imaginé par les architectes Bennet et Druet fut inauguré en 1982 et se développa en 1999 avec la construction de l’Espace Riviera (une nouvelle surface de 10 000 m²) puis en 2006 la rotonde Lérins permis une surélévation du bâtiment Riviera de 2 600 m².

Le Palais des Festivals et des Congrès compte en moyenne 272 salariés à l’année pour gérer les quelques 35 000 m² de surfaces d’expositions ainsi que les multiples salles.

Le Palais est une SEM (Société d’Économie Mixte) régie à la fois par des règles de droit public et privé. Cette société mixte porte le nom de S.E.M.E.C (Société d'Économie Mixte pour les Événements Cannois), dont les trois principaux pôles sont :

- la gestion du Palais, de son office du tourisme et des bureaux satellites,

- la commercialisation et la promotion de la ville dans le domaine du tourisme d’affaires et des loisirs,

- l’animation événementielle de la cité.

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques | SUJET | Session 2016 | Épreuve E2 | Page S3 / 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

1.1 Audiovisuel Professionnel

Parmi les nombreuses manifestations qui animent le Palais des Festivals, on peut trouver entre autres la tenue de concerts qui se tiennent principalement dans le grand auditorium « Louis Lumière ».

La capacité de cette salle est de 2309 places.

L’étude portera sur une configuration son et lumière de cette salle qui a pu être menée lors d’un concert pop-rock qui s’est déroulé en octobre 2014.

Durant ce spectacle, le plan de scène était le suivant :

1.2 Télécommunications et Réseaux

Le Palais des Festivals de Cannes possède un réseau informatique dédié à son personnel.

Le réseau de la SEMEC possède des postes informatiques, des imprimantes réseau et des serveurs.

Les services administratifs de la SEMEC ont besoin d’ajouter un nouveau serveur afin d’augmenter leur capacité de travail en vue de l’arrivée de nouveaux évènements au sein du Palais des Festivals.

Vous êtes chargé, en tant que nouveau technicien dans la SEMEC, d’appréhender le câblage du réseau et de paramétrer l’adressage du nouveau serveur qui va être mis en service.

1.3 Électronique Industrielle Embarquée

Le personnel technique du Palais des Festivals utilise des appareils radios portatifs pour communiquer sur les zones de travaux et lors des rondes de sécurité. Ces appareils assurent également la fonction PTI (Protection du Travailleur Isolé).

Un renouvellement de ces appareils obsolètes est à l’étude. Vous êtes chargé, en tant que technicien, de choisir un modèle d’appareil radio portatif et une batterie optionnelle qui répondent aux spécifications techniques définies par la direction.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S3 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

1.4 Audiovisuel Multimédia

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes reçoit régulièrement des vedettes et peut proposer, à leur demande, une réception de programmes de télévision, au sein de leur loge.

Dans cette étude, il s’agit de :

remettre en service la distribution collective du Palais afin que les loges des artistes puissent recevoir l’ensemble des chaînes de la TNT et des chaines étrangères à partir du satellite Hot bird.

installer un ensemble home cinéma et un téléviseur 3D.

- Électrodomestique

Les installations d’équipements électroménagers équipent notamment le foyer du personnel qui se situe

au deuxième étage.

De plus, des équipements supplémentaires sont loués à une société d'électroménager et installés au sein du Palais des Festivals, dans une zone VIP, ceci dans le but de proposer une collation lors de congrès et forums.

Cette disposition particulière nécessite l'utilisation d'un four, d'une plaque de cuisson et d'un réfrigérateur.

1.6 Alarme Sécurité Incendie

Les problématiques de la protection des personnes, évidentes pour ce genre d’établissement, sont résolues par la mise en place d’un système de sécurité incendie.

De plus, le Palais des Festivals est équipé d’un système de vidéosurveillance permettant de filmer :

à l’intérieur du palais (technologie numérique et câblée en IP),

les différentes entrées des bâtiments (technologie analogique et câblée en coaxial).

Les séquences vidéo sont affichées et enregistrées dans le poste de sécurité. Ce poste n’est accessible qu’aux seules personnes habilitées à visionner les images.

Enfin, un local hautement protégé est réservé afin de mettre en sécurité les supports cinématographiques, lors du Festival du Film.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S4 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Partie 2 : Questionnement tronc commun

- Audiovisuel Professionnel

La fiche technique du régisseur « son » fait apparaître la demande suivante :

Système de diffusion de type 3 voies actives, adapté à la capacité de la salle et pouvant fournir une pression acoustique de 105 dB SPL (A) sans distorsion et avec une réponse spectrale uniforme en tout point de la salle.

Question 2.1.1

Citer le numéro de l’article du texte de loi vous permettant de justifier la valeur de 105dB.

Question 2.1.2

Définir ce que représente un système de diffusion de type 3 voies actives.

Question 2.1.3

Le micro choisi par le chanteur est un modèle AUDIX OM7.

Indiquer pourquoi ce micro n'a pas besoin d'alimentation phantom pour pouvoir fonctionner.

Question 2.1.4

On considère qu'une onde sonore de fréquence 1kHz arrive avec un angle de 90° par rapport à l'axe du micro et que le chanteur chante dans l'axe longitudinal du micro.

Définir (à +/-2dB) l'atténuation subie par ce signal.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S5 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.1.5

Donner l'intérêt pour le chanteur d'avoir un micro avec une directivité hyper cardioïde.

Question 2.1.6

Mettre une croix sur le plan suivant, pour indiquer l’emplacement optimum de la régie retour afin de répondre à la fiche technique fournie en ANNEXE N°3.

Question 2.1.7

Des projecteurs robotisés alpha spot HPE 700 ont été choisis pour assurer une partie de l'éclairage de la scène mais vous constatez qu’ils ne s’allument pas lorsque vous les branchez.

Préciser les causes de pannes possibles en vous aidant de l’ANNEXE N°5.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S6 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

- Télécommunications et Réseaux

Vous êtes chargé, en tant que nouveau technicien dans la SEMEC, d’appréhender le câblage du réseau et de paramétrer l’adressage du nouveau serveur qui va être mis en service.

L’infrastructure du réseau du Palais des Festivals est donnée en ANNEXE N°6.

Question 2.2.1

Compléter le tableau suivant pour le segment réseau contenant les serveurs.

Adresse du réseau

Adresse de la première machine

Adresse de la dernière machine

Adresse de broadcast

Question 2.2.2

Déterminer combien de machines peuvent s’implanter sur ce réseau.

Question 2.2.3

Proposer une solution de configuration réseau pour ce nouveau serveur en remplissant le paramétrage ci-contre en considérant les adresses déjà affectées aux autres équipements.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S7 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.2.4

Afin de sécuriser l’accès au réseau de l’administration, un filtrage d’adresse MAC est utilisé.

Le filtrage par adresse MAC permet de n’autoriser que les machines dont l’adresse MAC a été choisie par l’administrateur réseau à se connecter au réseau.

Donner le nombre d’octets et de bits qu’il y a dans une adresse MAC en vous aidant de l’ANNEXE N°7.

Question 2.2.5

Entourer les octets qui identifient le constructeur de la carte réseau sur l’adresse MAC suivante.

00-E0-4C-01-12-20

Question 2.2.6

Trouver le nom du fabricant de la carte réseau du serveur en vous aidant de l’ANNEXE N°7.

Question 2.2.7

Le réseau utilise la norme 100BaseT, détaillée dans l’ANNEXE N°8

Donner le débit d’émission et la longueur maximum de cette norme.

Question 2.2.8

Donner le type de câble dont l’utilisation est recommandée pour la norme 100BaseT.

Question 2.2.9

Donner le nombre de paires utilisées dans un câble à la norme 100BaseT pour transmettre des données.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S8 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

- Électronique Industrielle Embarquée

Le personnel technique du Palais des Festivals utilise des appareils radios portatifs pour communiquer sur les zones de travaux et lors des rondes de sécurité.

Un renouvellement de ces appareils est à l’étude. Une attention particulière sera apportée à la robustesse et à l’autonomie du matériel, ainsi qu’à la présence d’une fonction Protection du Travailleur Isolé - PTI - (Man Down en anglais). Cette fonction permet notamment de transmettre une alarme au PC sécurité en cas de perte de verticalité du travailleur.

Problématique :

Une première sélection, en termes de coût et de robustesse, porte sur la gamme d’appareils de la série APX 6000 produite par Motorola. Vous êtes chargé, en tant que technicien, de choisir un modèle de cette série et une batterie optionnelle qui répondent aux spécifications techniques définies par la direction et de justifier ces choix.

Question 2.3.1

Choisir un modèle qui intègre la fonction Protection du Travailleur Isolé.

Question 2.3.2

L’écran de l’appareil doit-être capable d’afficher au moins 50 caractères.

Vérifier si le modèle choisi respecte le cahier des charges, justifier la réponse.

Question 2.3.3

Donner la capacité de la batterie d’origine de l’APX 6000.

Question 2.3.4

L’APX 6000 a une consommation moyenne de 350mA en mode émission/réception. On rappelle la formule : Q = I x t

Calculer l’autonomie de la batterie d’origine, exprimée en heures.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S9 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.3.5

On souhaite porter l’autonomie à 8 heures en mode émission/réception.

Exprimer puis calculer la capacité de la batterie qui permet de respecter le cahier des charges.

Question 2.3.6

Le prix d’une batterie est proportionnel à sa capacité. Dans un souci de maîtrise des coûts on choisira le modèle qui présente une capacité juste suffisante.

Donner la référence (part Number) de la batterie qui permet de respecter le cahier des charges au meilleur coût.

Question 2.3.7

Le matériel doit être étanche à la poussière et résister à une immersion de courte durée.

Vérifier si l’APX 6000 respecte le cahier des charges et justifier la réponse en vous aidant de l’ANNEXE N°10

- Audiovisuel Multimédia

Sur la demande de l’artiste, un système home cinéma fonctionnant avec un téléviseur devra être installé pour que celui-ci puisse regarder la télévision ou écouter de la musique avant et après son concert.

Pour répondre à ses exigences, le téléviseur devra posséder la technologie 3D. Afin de le rendre le plus discret possible, il devra se situer dans une niche dont les dimensions sont de 120cm maximum de largeur et 95cm de hauteur. Il sera fixé au mur à l’aide d’un support seulement inclinable.

Les programmes TV diffusés dans la loge sont distribués par le satellite pour les chaines étrangères et par la TNT pour les chaines françaises.

La radio est diffusée en FM.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S10 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.4.1

Donner la signification de l’abréviation TNT.

Question 2.4.2

Donner, à l’aide du document technique présent en ANNEXES N°11 et N°12, les noms des bandes de fréquences et leurs valeurs de fréquences minimales et maximales, pour une réception en TNT.

Question 2.4.3

Calculer à l’aide du document  la largeur en MHz d’un canal TNT.

Question 2.4.4

Donner à l’aide des ANNEXES N°12 et 13, la fréquence du multiplex R5 et le contenu des programmes dans ce multiplex.

Question 2.4.5

Choisir le(s) modèle(s) de téléviseur(s) (proposés en ANNEXE N°14) qui répond(ent) au cahier des charges énoncé. Préciser les raisons de votre choix en complétant le tableau ci-dessous.

|  | Modèle |  |  | Citer une raison pour laquelle |  |  | Placer une croix pour le(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ce téléviseur ne convient pas |  |  | modèle(s) retenu(s) |  |
|  | LG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55LB650V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PHILIPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42PFK7109 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESSENTIELB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kea 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMSUNG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UE48H6400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOSHIBA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55L5445D |  |  |  |  |  |  |  |

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S11 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Pour la suite de l’étude, on utilisera le modèle : « SAMSUNG UE48H6400 ».

Question 2.4.6

Choisir le modèle de support mural devant équiper le téléviseur en vous aidant de l’ANNEXE N°15. Justifier votre choix.

Question 2.4.7

Expliquer quel(s) est (sont) les avantages du système home cinéma HT5550W par rapport au HT5550 en vous référant à l’ANNEXE N°16.

Question 2.4.8

Compléter le devis suivant (en complétant les cases grisées) qui sera ensuite remis au client.

| Désignation | Référence | Prix unitaire HT | Quantité | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (euros) |  | (euros) |
| Téléviseur | UE48H6400 |  | 1 |  |
|  | éco-participation |  | 1 |  |
|  | livraison |  | 1 |  |
| Support mural |  |  |  |  |
| Paire de lunettes 3D | SSG-3570CR/XC | 49,90 | 5 |  |
| Home cinéma | HT5550W | 419,00 | 1 |  |
| Main d’œuvre | installation | 42,00 | 4 |  |
|  |  | Prix total HT |  | euros |
|  |  | Montant TVA (20%) |  | euros |
|  |  | Prix total TTC |  | euros |

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S12 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.4.9

Il s’agit maintenant de s’intéresser aux différents branchements entre le téléviseur et le home-cinéma pour une configuration de loge bien particulière. Volontairement, on ne s’intéressera pas dans cette partie à aborder les câblages entre le téléviseur et les différentes antennes ni celui du réseau électrique 230V.

Représenter sur le schéma ci-dessous les interconnections entre le téléviseur, le système home cinéma et les différentes enceintes.

Caisson de basses

Enceinte avant (gauche)	Enceinte avant (droite)

Enceinte centrale

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S13 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

- Électrodomestique

Le technicien doit mettre en service les différents appareils électroménagers qui lui sont confiés. Pour se faire, il se doit de rajouter un deuxième rail sur le tableau d’abonné (ANNEXE N°18) afin d’effectuer les différents raccordements. Il implante des équipements supplémentaires (Q7, Q8, Q9 et Q10) qui assureront la protection de ces appareils.

Le technicien doit choisir les références des disjoncteurs employés en consultant l’ANNEXE N°19, sachant que :

| . la table vitrocéramique AKT 8130/NE | est connectée sur Q8. |  |
| --- | --- | --- |
| . le four vapeur AMW 598 IX | est connecté | sur Q9. |
| . le réfrigérateur WME36962 X | est connecté | sur Q10. |

Question 2.5.1

Compléter le tableau suivant en remplissant d’une croix les cases qui vous semblent correspondre.

|  | Type de différentiel |  |  | Assure la protection des : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Différentiel |  | Magnétothermique | Installations | Personnes |

Q7

Q8

Q9

Q10

Question 2.5.2

Préciser, à l’aide des ANNEXES N°17 et 18, le calibre de ces quatre disjoncteurs.

|  | Disjoncteur différentiel |  |  | Disjoncteur magnétothermique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calibre en mA |  | Calibre en A | Calibre en A |

Q7

Q8

Q9

Q10

Question 2.5.3

Préciser la référence (en 6 chiffres) de ces disjoncteurs, en vous aidant de l’ANNEXE N°19.

Référence

Q7

Q8

Q9

Q10

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S14 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.5.4

Compléter le tableau en précisant le nombre et la section des conducteurs utilisés pour connecter Q8, Q9 et Q10 aux différents appareils électroménagers.

| Disjoncteur | Nombre de conducteurs | Section des conducteurs |
| --- | --- | --- |
| Q8 |  |  |
| Q9 |  |  |
| Q10 |  |  |

Après avoir effectué les différents branchements, le technicien constate qu’à la mise sous tension d’un appareil branché sur la prise alimentée par Q2, le différentiel Q1 seul disjoncte.

Il décide donc de déceler la panne.

Question 2.5.5

Noter les causes probables de cette panne en entourant les bonnes réponses.

|  | Court-circuit entre |  |  | Fils non connectés |  |  |  |  |  | Courant de fuite entre |  | Inversion entre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | neutre et | phase et |  | phase |  | neutre |  | terre |  | phase et terre |  | phase et neutre |
|  | terre | terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Appareillages défectueux |  |  |  |  |  |  |
|  | Q7 défectueux |  |  |  | Q1 défectueux |  |  |  |  | Q2 défectueux |  | Appareil branché |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sur Q2 défectueux |

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S15 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.5.6

Dresser le schéma de test utilisant le FLUKE 1652C afin de vérifier le bon fonctionnement de Q1 pour ce cas de panne.

Question 2.5.7

Le testeur indique une valeur de 28,4 mA.

Indiquer si cette valeur vous semble correcte et permet de confirmer le bon fonctionnement de Q1. Justifier votre réponse.

- Alarme Sécurité Incendie

À l’aide de la présentation du Palais ainsi que des différentes données concernant l’utilisation des espaces du Palais, il vous est demandé de répondre au choix du matériel incendie qu’impose la loi française, en vous aidant des ANNEXES N°1 et 21.

Question 2.6.1

Décrire l’activité du Palais.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S16 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.6.2

Préciser le type du bâtiment.

Question 2.6.3

Donner la capacité d’accueil totale du bâtiment Riviera (Hall + Rotonde).

Question 2.6.4

Le schéma de principe de la protection incendie est le suivant :

Donner la signification des sigles SDI et SMSI.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S17 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.6.5

Préciser pour chaque appareil ci-dessous : son sigle, son appellation et sa fonction.

|  | Sigle | Appellation | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |

Le Palais des Festivals est équipé d’un système de vidéosurveillance permettant la surveillance des abords et de l’intérieur du Palais.

Les séquences vidéo sont affichées et stockées sur un enregistreur numérique (DVR), au sein du poste de sécurité. Seuls quelques responsables sont habilités à visionner les images depuis le poste de sécurité.

Problématique :

Les caméras filmant 24h/24h les zones sensibles sont placées en hauteur pour éviter les actes de malveillance.

Dans le but de s’adapter aux différentes modulations des espaces du Palais, les caméras doivent être déplaçables sans pour autant devoir les reconfigurer et avoir des problèmes d’alimentation.

Question 2.6.6

Cocher la(les) bonne(s) définition(s) du terme « distance focale ».

Plus la valeur de la distance focale est faible, plus l’angle de vision est grand.

Plus la valeur de la distance focale est grande, plus l’angle de vision est grand.

La distance focale ne détermine pas l’angle de vision.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S18 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 2.6.7

Cocher l’expression concernant la sensibilité (exprimé en Lux) qui est juste.

Plus la valeur est faible, plus la sensibilité est grande et donc la vision nocturne possible.

Plus la valeur est faible, plus la sensibilité est faible et donc la vision nocturne impossible.

Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité est grande et donc la vision nocturne possible

Question 2.6.8

Donner la définition du sigle « PoE » utilisé pour certaines caméras IP, et préciser l’avantage principal d’une caméra IP PoE par rapport à une caméra IP « sans PoE ».

Question 2.6.9

Choisir la référence de la caméra (parmi celles proposées dans l’ANNEXE N°22) qui correspondrait le mieux aux exigences techniques du palais : POE, filmer dans l’obscurité totale et avec le plus grand angle possible.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S19 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Partie 3 : Questionnement spécifique

Vous allez participer à la mise en œuvre (câblage et configuration) des matériels nécessaires à la représentation du concert (captation du son, diffusion sonore retours et façade, éclairage).

- Captation du son

Question 3.1.1

Indiquer l’utilisation principale des micros de type OM7 en vous référant à la fiche de patch en ANNEXE N°24.

Question 3.1.2

Directivité et sensibilité du micro.

Justifier pourquoi le type OM7 est très peu sensible au phénomène de Larsen.

Question 3.1.3

Lors des premiers tests de retours effectués on constate un non fonctionnement du microphone de la caisse claire (snare 1 top).

Entourer sur l’illustration ci-dessous le bouton de la console de mixage dont vous devez vérifier la position.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S20 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 3.1.4

Préciser si celui-ci doit être activé ou non. Justifier en tenant compte du type de micro utilisé.

Question 3.1.5

Vous devez raccorder le parc microphones ainsi que les boites DI "instrument direct" au multipaire numérique SD RACK digico.

Indiquer le type de connectique que vous devez choisir.

Question 3.1.6

Indiquer sur quelle carte du SD RACK (flécher ou entourer) ce raccordement sera réalisé.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S21 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 3.1.7

Sur la carte de raccordement MIC/LINE il est indiqué "ADC".

Donner la signification de cet acronyme et en déduire la fonction électronique remplie par cette carte.

- Étude de la diffusion retour

Question 3.2.1

Pour compléter le matériel de scène, on a choisi des enceintes NEXO PS15. La fiche technique son fait apparaître une demande concernant une taille de 15 pouces.

Montrer que la PS15 répond à ce critère particulier en indiquant à quoi correspond cette taille.

Question 3.2.2

Indiquer comment configurer l’enceinte en mode actif.

Question 3.2.3

Préciser le rôle des broches utilisées du connecteur speakon permettant le fonctionnement en mode actif.

Question 3.2.4

Indiquer le numéro du schéma de câblage correspondant aux connexions internes du câble d'enceintes que vous devez utiliser (ANNEXE N°29)

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S22 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 3.2.5

La longueur maxi des câbles d’enceintes nécessaires est de 15 m. Le constructeur préconise des longueurs maxi en fonction de l’impédance de la charge et d’un facteur d’amortissement de 25.

Indiquer alors la section de câblage recommandé par le constructeur pour le haut-parleur dédié aux basses fréquences.

Question 3.2.6

Énumérer les différentes fonctions du contrôleur NX241.

Question 3.2.7

Indiquer la configuration utilisée par le NX241 pour permettre le fonctionnement en bi-amplification des enceintes PS15 via les amplificateurs.

Question 3.2.8

Les racks de retours sont équipés d’amplificateurs CAMCO TECTON 32.4 et d’un contrôleur NX241 NEXO.

Pour cette question, vous vous référerez aux documents annexes en sachant qu’on utilise des câbles d’enceintes 4 conducteurs .

Représenter page suivante le raccordement nécessaire entre l’arrivée des deux MIX et les Wedges (enceintes de retour PS15) correspondants. (MIX1 en vert et MIX2 en bleu)

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S23 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

MIX 1

MIX 2

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S24 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

- Étude de la diffusion façade

Vous allez participer à la mise en œuvre du système de diffusion façade et interconnecter les différents éléments. Pour une vue d’ensemble voir le schéma de principe simplifié de l’installation sonore en ANNEXE N°46.

Question 3.3.1

Justifier le nombre d’entrées  MIC/LINE pour réaliser le patch audio avec le SD RACK.

.

Question 3.3.2

Relever le nombre de canaux transmis sur une entrée-sortie numérique du SD RACK.

Question 3.3.3

Vous devez connecter le multi paire numérique entre le SD RACK et la console de mixage façade SD8

DIGICO.

Indiquer quel type de câble et de connectique choisir, combien faut-il de câbles en tenant compte du nombre d’entrées nécessaires spécifiées sur le patch audio scène

Question 3.3.4

Vous vous référerez pour cette question aux spécifications des enceintes Y-10 et Y-10 sub de la diffusion

LINE ARRAY.

Définir l'impédance de chaque type de haut-parleur (HF, MF, LF et sub).

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S25 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 3.3.5

Vous allez raccorder les enceintes Y10 par bloc de 4 suivant le schéma donné en annexe.

Calculer l'impédance équivalente par voies HF, MF, LF de chaque bloc, sachant que les 2 hauts parleurs LF d'une enceinte sont mis en parallèle dès le rack d'amplification.

Question 3.3.6

Vous allez raccorder les enceintes Y10 sub par bloc de 2 suivant le schéma donné en ANNEXE N°34.

Calculer l'impédance équivalente de chaque bloc.

Question 3.3.7

Les amplificateurs FP3400 et FP6400 sont utilisés en mode parallèle.

Dessiner la position des commutateurs DIP assurant ce mode selon l’exemple à gauche.

Question 3.3.8

Le raccordement de la face arrière de l'AID n'est pas terminé.

Dessiner, sur la page suivante, le câblage qu'il reste à faire pour les différentes voies, en vous aidant des informations de la configuration du processeur et des annexes 38, 39 et 40. Voie HF en Vert et Voie MF en Bleu.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S26 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

HI

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S27 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 3.3.9

On considère qu’à la sortie de l'amplificateur FP6400 pour la voie LF la charge raccordée est équivalente à 2 ohms. La puissance maximum RMS admise par chaque enceinte Y-10 pour la voie LF est de 300W. On considère que le mode parallèle est identique au mode stéréo sur l'amplificateur, la seule différence étant la position des DIPS link/bridge.

Donner la configuration en dB des commutateurs MLS (Entourer la bonne configuration) en tenant compte de ces 3 paramètres.

- Étude de l'éclairage scénique

Le plan de scène prévoit l’utilisation de découpes 614 ou 714 en face et en contre de chaque musicien.

Question 3.4.1

Donner le nom de l’équipement situé entre la table de commande et le projecteur de découpe et permettant de faire varier l’intensité lumineuse de ce dernier.

Question 3.4.2

Le projecteur de découpe "face guitare côté jardin" éclaire une surface circulaire au sol d'environ 3m de diamètre. Celui-ci est équipé d’une lampe CP70.

Indiquer le type de projecteur correspondant.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S28 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 3.4.3

Donner la valeur approximative de l’éclairement au sol prévu par le constructeur.

Pour créer des rideaux de lumière on utilise des herses SVOBODA.

Question 3.4.4

Indiquer le modèle utilisé en s’appuyant sur la fiche de patch éclairage.

Question 3.4.5

Indiquer le nombre de lampes et la façon dont elles sont câblées.

Question 3.4.6

Calculer la puissance totale dissipée par une herse.

On utilise des lumières aveuglantes de type MOLEFAY FLASH 4000.

Question 3.4.7

Indiquer la conséquence sur le projecteur si une lampe est grillée.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S29 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 3.4.8

Indiquer la durée maximum d’allumage du MOLEFAY.

On utilise des Lyres de type robot HPE 700

Question 3.4.9

Avec les robots HPE 700 vous souhaitez travailler en synthèse additive de la couleur.

Indiquer quelle option choisir: mixage de couleur RGB ou CMY.

Question 3.4.10

Donner la course du PAN et sa position de départ après mise en route de l'appareil en l'absence de signaux DMX.

Question 3.4.11

La résolution PAN est de 2,11°

Justifier cette valeur. (Faites apparaitre votre raisonnement et vos calculs).

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S30 / 31

N E R I E N É C R I R E D A N S C E T T E P A R T I E

Question 3.4.12

Dans le cas d'un chainage qui se termine par 9 HPE 700 comme il est demandé dans la fiche technique

Indiquer ce que vous devez rajouter en fin de ligne DMX

Question 3.4.13

Vous constatez la faible luminosité d'un robot.

Indiquer les causes possibles de ce dysfonctionnement.

Question 3.4.14

Vous avez décidé de changer cet élément

Définir la procédure exacte et dans l'ordre pour effectuer cette maintenance corrective

Question 3.4.15

Indiquer les précautions à prendre pendant cette opération.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Électroniques Numériques	SUJET	Session 2016	Épreuve E2	Page S31 / 31