MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Construction des CARROSSERIES

Session : 2016

E.2- EPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITE CERTIFICATIVE U2

Etude de cas-préparation d’une production

Durée : 3h												Coef. : 3

# DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend 19 pages numérotées de DT 1/18 à DT 18/18

MACHINE UTILISER POUR LA REALISATION DES PLIAGES

Presse plieuse hydraulique amada

Caractéristiques 50 tonnes

Longueur pliable  2 mètres

E =épaisseur de tôle.

V=Largeur du vé

B=  plus petit bord pliable

ri= rayon intérieure obtenu après pliage.

F kN=la force en kN/m

Exemple de calcul avec une épaisseur de 6 mm. (Utiliser le calculateur de pliage)

Additionner les longueurs des parties droites et les corrections L correspondantes (positives ou négatives)

Longueur Développée = 60 –6,8 + 80 –12 + 180 –3,6 + 95 +3,9 + 40 = 436,5 mm

E : Epaisseur en mm;                V : Vé de pliage en mm;              Ri : Rayon intérieur en mm;

F : force de pliage en tonne/mètre;     b : Bord minimum réalisable;        α : angle en degré

| E | V | Ri | F | b | α | 165° | 150° | 135° | 120° | 105° | 90° | 75° | 60° | 45° | 30° | 15° | 0° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10 | 1,6 | 27 | 7 |  | - 0,4 | - 0,8 | - 1,3 | - 1,9 | - 2,7 | - 3,7 | - 3,2 | - 2,6 | - 2 | - 1,4 | - 0,9 | - 0,3 |
|  | 12 | 2 | 22 | 8,5 |  | - 0,4 | - 0,8 | - 1,2 | - 1,8 | - 2,7 | - 3,8 | - 3,1 | - 2,5 | - 1,8 | - 1,1 | - 0,4 | + 0,3 |
|  | 16 | 2,6 | 17 | 11 |  | - 0,3 | - 0,7 | - 1,2 | - 1,9 | - 2,7 | - 4 | - 3,1 | - 2,3 | - 1,4 | - 0,5 | + 0,3 | + 1,2 |
|  | 20 | 3,3 | 13 | 14 |  | - 0,3 | - 0,7 | - 1,2 | - 1,9 | - 2,8 | - 4,2 | - 3,2 | - 2,1 | - 1 | 0 | + 1,1 | + 2,2 |
|  | 25 | 4 | 11 | 17,5 |  | - 0,3 | - 0,7 | - 1,2 | - 1,9 | - 2,9 | - 4,5 | - 3,2 | - 1,9 | - 0,7 | + 0,6 | + 1,8 | + 3,1 |
| 2.5 | 12 | 2 | 35 | 8,5 |  | - 0,5 | - 1 | - 1,6 | - 2,3 | - 3,3 | - 4,7 | - 4 | - 3,2 | - 2,5 | - 1,8 | - 1,1 | - 0,4 |
|  | 16 | 2,6 | 26 | 11 |  | - 0,5 | - 0,9 | - 1,5 | - 2,3 | - 3,3 | - 4,8 | - 3,9 | - 3 | - 2,1 | - 1,2 | - 0,3 | + 0,6 |
|  | 20 | 3,3 | 21 | 14 |  | - 0,4 | - 0,9 | - 1,5 | - 2,3 | - 3,4 | - 5 | - 3,9 | - 2,8 | - 1,7 | - 0,6 | + 0,5 | + 1,6 |
|  | 25 | 4 | 17 | 17,5 |  | - 0,4 | - 0,9 | - 1,5 | - 2,3 | - 3,5 | - 5,2 | - 3,9 | - 2,6 | - 1,4 | - 0,1 | + 1,2 | + 2,5 |
|  | 32 | 5 | 13 | 22 |  | - 0,4 | - 0,9 | - 1,5 | - 2,4 | - 3,6 | - 5,6 | - 4 | - 2,4 | - 0,8 | + 0,7 | + 2,3 | + 3,9 |
| 3 | 16 | 2,6 | 38 | 11 |  | - 0,6 | - 1,2 | - 1,9 | - 2,8 | - 4 | - 5,7 | - 4,7 | - 3,8 | - 2,9 | - 2 | - 1,1 | - 0,1 |
|  | 20 | 3,3 | 30 | 14 |  | - 0,5 | - 1,1 | - 1,8 | - 2,8 | - 4 | - 5,8 | - 4,7 | - 3,6 | - 2,5 | - 1,3 | - 0,2 | + 0,9 |
|  | 25 | 4 | 24 | 17,5 |  | - 0,5 | - 1,1 | - 1,8 | - 2,8 | - 4,1 | - 6 | - 4,7 | - 3,4 | - 2,1 | - 0,7 | - 0,6 | + 1,9 |
|  | 32 | 5 | 16 | 22 |  | - 0,5 | - 1,1 | - 1,8 | - 2,8 | - 4,2 | - 6,3 | - 4,7 | - 3,1 | - 1,5 | + 0,1 | + 1,7 | + 3,3 |
|  | 40 | 6,5 | 12 | 28 |  | - 0,5 | - 1 | - 1,8 | - 2,9 | - 4,5 | - 6,8 | - 4,8 | - 2,8 | - 0,8 | + 1,3 | + 3,3 | + 5,3 |
| 4 | 20 | 3,3 | 54 | 14 |  | - 0,7 | - 1,6 | - 2,5 | - 3,7 | - 5,3 | - 7,5 | - 6,3 | - 5,2 | - 4 | - 2,8 | - 1,6 | - 0,4 |
|  | 25 | 4 | 42 | 17,5 |  | - 0,7 | - 1,5 | - 2,5 | - 3,7 | - 5,3 | - 7,7 | - 6,3 | -4,9 | - 3,5 | - 2,1 | - 0,7 | + 0,7 |
|  | 32 | 5 | 34 | 22 |  | - 0,7 | - 1,5 | - 2,4 | - 3,7 | - 5,4 | - 7,9 | - 6,3 | - 4,6 | - 2,9 | - 1,2 | + 0,4 | + 2,1 |
|  | 40 | 6,5 | 27 | 28 |  | - 0,7 | - 1,4 | - 2,4 | - 3,7 | - 5,6 | - 8,4 | - 6,3 | - 4,2 | - 2,1 | 0 | + 2,1 | + 4,2 |
|  | 50 | 8 | 21 | 35 |  | - 0,6 | - 1,2 | - 2,4 | - 3,8 | - 5,8 | - 8,9 | - 6,4 | - 3,9 | - 1,3 | +1,2 | +3,7 | + 6,2 |
| 6 | 32 | 5 | 75 | 22 |  | - 1,1 | - 2,3 | - 3,8 | - 5,6 | - 8 | - 11 | - 9,5 | - 7,7 | - 5,9 | - 4,1 | - 2,3 | - 0,6 |
|  | 40 | 6,5 | 60 | 28 |  | - 1,1 | - 2,3 | - 3,7 | - 5,5 | - 8,1 | - 12 | - 9,4 | - 7,2 | - 5 | - 2,7 | - 0,5 | + 1,7 |
|  | 50 | 8 | 48 | 35 |  | - 1 | - 2,2 | - 3,6 | - 5,5 | - 8,2 | - 12 | - 9,4 | - 6,8 | - 4,1 | - 1,4 | + 1,2 | + 3,9 |
|  | 63 | 10 | 38 | 45 |  | - 1 | - 2,1 | - 3,6 | - 5,6 | - 8,5 | - 13 | - 9,5 | - 6,2 | - 3 | + 0,2 | + 3,4 | + 6,6 |
|  | 80 | 13 | 30 | 55 |  | - 1,1 | - 2,3 | - 3,8 | - 5,6 | - 8 | - 11 | - 9,5 | - 7,7 | - 5,9 | - 4,1 | - 2,3 | - 0,6 |

|  | SEMELLE DE SOUTIEN |  | Corps Principal 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPAISSEUR 6 MM | Tôle S 235 | DT | ECH : NC |

| Corps principal 1 platines de renfort |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEMELLE DE SOUTIEN |  | Corps principal 1 + platines de renfort |
| EPAISSEUR 6 MM | Tôle S 235 | DT | ECH : NC |

| # BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL # Construction des carrosseries | Code : | Session 2013 | ##### Dossier technique |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 - ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE | Durée : 3 h | Coefficient :3 | ##### DT Page 1 / 18 |

10 mm

10 mm

Mise en Feuille

Les dimensions et la technologie d'une feuille doivent être définies lors de la préparation d'une production machine.

Ce qui permet d'avoir une face de référence sur une tôle contrainte technique :

Les contraintes techniques sont définies suivant les paramètres suivant :

Distance entre les pièces 10 mm

Distance du bord 10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

REPRESENTATION DES SOUDURES

Indications complémentaires

Elles permettent de préciser certains éléments nécessaires.

Soudure périphérique : La soudure doit être réalisée sur tout le pourtour ou le périmètre de la pièce.

Procédé de soudage : Il est identifié par un nombre normalisé.

| Principaux procédés de soudage |  |
| --- | --- |
| 1 - Électrique à l'arc | 4 - À l'état solide |
| 11 - Électrode fusible sans protection gazeuse 111 - Électrodes enrobées 12 - Sous flux solide 13 - Protection gazeuse et électrode fusible 131 - Protection gazeuse MlG 135 - Protection gazeuse MAG 14 - Protection gazeuse et électrode réfractaire 141 - TlG 149 - Plasma | 41 - Par ultrasons 42 - Par friction 45 - Par diffusion 7 - Procédés divers 74 - Par induction 751 - Au laser 76 - Par faisceau d'électrons |
| 2 - Par résistance | 9 - Brasage |
| 21 - Par points 22 - À la molette 23 - Par bossages 24 - Par étincelage 25 - En bout par résistance pure | 91 - Brasage fort 92 - Brasage tendre 93 - Soudobrasage 97 - Soudobrasage aux gaz |
| 3 - Aux gaz |  |
| 311 - Oxyacétylène 312 - Oxypropane 313 - Oxydrique |  |

DIMENSION ET COTATION DES CORDONS

Dimension :

Au besoin, on peut indiquer la dimension transversale de la soudure à gauche du symbole élémentaire. Cette cotation est le plus souvent utilisée pour des soudures en angle.

Le calcul de cette cote s'effectue généralement suivant la formule :

a = 0,7 x fois la plus petite épaisseur.

Cotation :

Elle indique les longueurs des cordons, leur nombre et quelquefois l'espace entre les cordons. Ces cotes se placent à droite du symbole élémentaire.

ELECTRICITE, NOTION DE BASE.

NOTION DE PUISSANCE.

La puissance se définit comme l’énergie produite par un consommateur électrique. L’unité de la puissance est le WATT (W).

P    =  U   x   I

P U I ssance

Application à la valeur d'un fusible

- Destruction du fusible (fusible sous-dimensionné) ;

- Destruction du faisceau, éléments, ... (fusible surdimensionné).

bleu

## Semi-remorque de collecte  et équipement de pompage

- Gamme JUMBO

- Citernes de 25 000 à 28 000 L

- Système de pompage intégré

- Prise d’échantillons à chaque point de collecte

- Enrouleur avec flexible léger haute résistance

- Cuves isolées et compartimentées

Alimentation 12 volt (UPX-12)

Pompe électrique auto-amorçant 24V, corps de pompe en inox AISI 316, engrenages en PTFE, joints en silicone, lèvres en caoutchouc, utilisation possible avec fluide discontinu, filtre en ligne sur l'aspiration, associé a un

Système de mesure 12 V.

Applications :
- Transfert de liquides alimentaires, telles que l'eau, les jus de fruit, le lait, les huiles alimentaires...
- Pompage de produit ou liquides alimentaires nécessitant l'utilisation de matériaux inoxydables.
- Utilisation dans le domestique, la plaisance, les sites isolés, l'industrie, les véhicules équipés...

Caractéristiques pompe de transfert Marco :
- Corps de pompe en inox AISI 316
- Engrenage en PTFE
- Arbre en inox Aisi 316
- Bague à lèvre : UPX silicone
- Orifice aspiration/refoulement en résine acétate
- Moteur 24 V cc à aimant permanent
- Protection : IP 55

Pompe électrique auto-amorçant 12V ou 24V, corps de

Alimentation 24 volt (UPX-24)

Caractéristiques pompe de transfert Marco :
- Corps de pompe en inox AISI 316
- Engrenage en PTFE
- Arbre en inox Aisi 316
- Bague à lèvre : UPX silicone
- Orifice aspiration/refoulement en résine acétate
- Moteur 12/24 V cc à aimant permanent
- Protection : IP 55

| Modèle | Système de mesure UPX-12 | Pompe électrique UPX-24 |
| --- | --- | --- |
| Référence | 605261 | 605262 |
| Tension (V cc) | 12 | 24 |
| Pression (bar) | 2 |  |
| Débit nominal (l/min) | 14 |  |
| Hauteur d'aspiration max (m) | 1.5 |  |
| Ø crantage aspiration / refoulement (mm) | 14.5 |  |
| Température | -10°C / +60°C |  |

Véhicule citerne

2238

A

2162

1350

1350

Empattement 5800

3100

1450

CODE DE LA ROUTE

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le PTAC dépasse 3,5 T, ainsi que tout véhicule destiné au transport de marchandises (sauf véhicules ou matériels agricoles automoteurs, véhicules ou matériels de travaux publics, motocyclettes, tricycles ou quadricycles à moteur et cyclomoteurs) doit porter en évidence pour un observateur placé à droite, l'indication :

- De son Poids à vide, de son Poids total Autorisé en Charge et de son Poids Total Roulant Autorisé.

- De sa Longueur, de la Largeur et de sa Surface Maximale.

Les indications sont inscrites de la sorte sur la plaque de tare :

8

38

10.35

2.38

24.63

CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES VEHICULES

On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction > 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics, et qui entre dans une des catégories internationales suivantes :

- Catégorie M : Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant une tonne:

- Catégorie N : Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant une tonne:

- Catégorie N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un PMA <3,5 tonnes ;

- Catégorie N2 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal

excédant 3,5 tonnes, mais n'excédant pas 12 tonnes ;

- Catégorie N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un PMA > 12 tonnes ;

c) Catégorie 0 : Remorques (y compris les semi-remorques) :

- Catégorie 01 : Remorques dont le poids maximal < 0,75 tonne ;

- Catégorie 02 : Remorques ayant PTAC > 0,75 tonne, mais <3,5 tonnes ;

- Catégorie 03 : Remorques ayant un PTAC >3,5 tonnes, mais <10 tonnes;

- Catégorie 04 : Remorques ayant un PTAC >10 tonnes.

Note : En ce qui concerne la catégorie M, les véhicules articulés, composés de deux éléments indissociables mais articulés, sont considérés comme ne constituant qu'un seul véhicule.

En ce qui concerne les catégories M et N, dans le cas d'un tracteur destiné à être attelé d'une semi-remorque, le poids maximal dont il doit être tenu compte pour la classification du véhicule est le poids en ordre de marche du véhicule tracteur augmenté du poids maximal reporté sur le tracteur par la semi-remorque et, le cas échéant, du poids maximal du chargement propre du tracteur.

En ce qui concerne la catégorie N, sont assimilés aux marchandises les appareillages et installations que l'on trouve sur certains véhicules spéciaux non destinés au transport de personnes (véhicules grues, véhicules ateliers, véhicules publicitaires, etc...).

En ce qui concerne la catégorie 0, dans le cas d'une semi-remorque, le poids maximal dont il doit être tenu compte pour la classification du véhicule est le poids transmis au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque attelée du tracteur et chargée à sa charge maximale.

PROTECTION LATÉRALE

TEST TÜV n° 73XS0029-01
NOTICE DE MONTAGE DE LA PROTECTION LATÉRALE SELON DIRECTIVE CEE 89/297

A partir du 1er JANVIER 2009, les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 doivent être construits et équipés, de manière à offrir auprès des usagers de la route (piétons, cyclistes...), une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues arrière.

Dimensions à respecter pour le montage. Chacun de nos supports relevables devra être fixé sur un élément de carrosserie au module de rigidité I / V = 10 cm3 mini, au moyen de deux boulons M12.

Remorques Classes O3 et O4

Semi-remorques Classes O3 et O4

Véhicules motorisés Classes N2 et N3

Conformément à la directive CEE 89/297, notre protection latérale supporte une force statique horizontale de 1 kN.

0.50

4

1

4

4

4

2

4

36.43817B

31.10172

31.10409AN

31010173

31.10405

31.10406

31.10404

Référence selon le choix de la matière et distance utile (m/l)

31.00394K

| Article | Description | Prix de vente (€) | conditionnement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1636733 | PROFIL RAIL EQUERRE ALU BR 5M | 9,84 | m/l |
| 3110162SC | SUPPORT CHARNIERE HT 3M20 | 63,81 | pièces |
| 3110165 | PROFIL EP 20 LG 5M BRUT | 11,24 | m/l |
| 3110169 | PARE CYCLISTE GALVA LG 7M | 5,46 | m/l |
| 3110170 | PARE CYCLISTE GALVA LG 5M | 5,46 | m/l |
| 3110171 | PARE CYCLISTE GALVA LG 3M20 | 5,46 | m/l |
| 31.10172 | EMBOUT AR POUR PARE CYCLISTE | 1,48 | pièces |
| 31.10173 | EMBOUT AV POUR PARE CYCLISTE | 1,84 | pièces |
| 3110175GA | PORTE PROFILS FIXE LONG GALVA | 6,76 | pièces |
| 3110177 | PLAQUE DE FIXATION ZINGUEE | 0,98 | pièces |
| 3110178 | PORTE PROFIL ARTICULE | 37,21 | pièces |
| 3110180GA | SUPPORT ARTICULE GALVA ISO | 15,55 | pièces |
| 31.00394K | KIT VISSERIE POUR 3110395 | 6,17 | pièces |
| 3110395 | KIT PROTECTION LAT. ALU ANOD | 429,69 | pièces |
| 31.10395KV | KIT VISSERIE POUR 3110396 | 5,04 | pièces |
| 3110396 | KIT PROTECTION LAT GALVA | 352,09 | pièces |
| 3110397 | CHARIOT DE POTEAU | 22,17 | pièces |
| 3110399 | EMBOUT AV PROFIL PARE CYCLISTE | 1,45 | pièces |
| 3110400 | PROFIL PARE CYCLISTE BRUT 5M | 6,51 | m/l |
| 3110400AN | PROFIL PARE CYCLISTE ANOD 5M | 8,20 | m/l |
| 3110401AN | PROFIL PARE CYCLISTE ANOD 3M20 | 8,20 | m/l |
| 31.10402AN | PROFIL PARE CYCLISTE ANOD 3M | 8,02 | m/l |
| 3110403 | PLAQUETTE DE FIXATION | 0,38 | pièces |
| 31.10404 | ENSEMBLE ARTICULATION | 46,82 | pièces |
| 31.10405 | SUPPORT VERTICAL | 8,14 | pièces |
| 31.10406 | SUPPORT HORIZONTAL | 26,50 | pièces |
| 3110412CH | PROFIL 3 MAILLONS BRUT LG 2M60 | 85,97 | pièces |
| 3110412SC | SUP CHARNIERE BRUT LG 2M60 | 56,39 | pièces |
| 3110414 | PROFIL CENTRAL ALU BRUT 3M20 | 43,21 | pièces |
| 3110414AN | PROFIL CENTRAL ALU ANOD 3M20 | 47,02 | pièces |
| 3110415 | PROFIL U ALU BRUT LG 2M50 | 31,77 | pièces |
| 3110415AN | PROFIL U ALU ANOD LG 2M50 | 36,57 | pièces |
| 3110417 | CHAPE SUPPORT CHARNIERE | 8,40 | pièces |
| 3110417AX | AXE ZI P/SUPPORT | 1,03 | pièces |
| 31.10409AN | PROFIL DE PROTECTION AVANT ALU ANOD 0.50 M | 108,21 | m/l |
| 36.43817B | BRIDE DE FIXATION | 3.00 | pièces |
| 3643817RZ | RONDELLE SPHERIQUE ZB | 0,19 | pièces |
| 3643818 | GOUSSET DE CHASSIS BRUT EP:4 | 1,47 | pièces |
| 3643819 | GOUSSET DE CHASSIS BRUT EP:5.5 | 1,29 | pièces |
| 3643820 | BRIDE PIVOT ZBI PETIT MODELE | 1,84 | 100 pièces |
| 3643820BS | BRIDE PIVOT ZBI PETIT MODELE | 1,65 | pièces |
| 5501108FH | BOULON TRCC ZI 8X25 AVEC ECROU | 11,71 | BOITE 200 pièces |
| 5501108FM | BOULON TRCC ZI 8X50 | 13,86 | BOITE 100 pièces |
| 5501108FN | BOULON TRCC ZI 8x60 | 16,21 | BOITE 100 pièces |
| 5501108GH | BOULON TRCC ZI 10X25 | 43,80 | BOITE 100 pièces |
| 5711108 | ECROU 6 PANS HU ZI 0 8/125 | 1,47 | BOITE 200 pièces |

Extrait du catalogue des prix hors taxe des accessoires POMMIER.