CAP AÉRONAUTIQUE

Option : Avionique

ÉPREUVE EP1 : Utilisation de la documentation technique

SUJET

Vérification juste de l’applicabilité des documents Questions 1, 2, 18, 18a, 19

Exhaustivité du repérage des informations nécessaires à l’opération Questions 3, 4, 7, 11, 13, 14, 16a, 20

Exactitude du décodage des informations Questions 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24

Problématique

Lors d’une maintenance sur un avion type Airbus numéro de série 101,

Vous consultez le MCDU, un message défaut apparait :

«Navigation light -Left lamp (7LA) does not come on »

Le feu d’éclairage de navigation gauche (7LA) est inopérant.

Questions

- Vous devez entourer la ou les bonnes réponses aux questions ci-dessous :

Les documentations spécifiques électriques utilisées sur avion sont :

Aircraft Maintenance Manual 		Aircraft Schematic Manual

Aircraft Wiring Manual 			Illustrated Parts Catalog

Wiring List 					Trouble Shooting Manual

- Quelle documentation technique allez-vous consulter pour avoir la référence fabricant (Part number) de ce feu de navigation gauche ?

Aircraft Maintenance Manual 		Aircraft Schematic Manual

Aircraft Wiring Manual 			Illustrated Parts Catalog

Wiring List 					Trouble Shooting Manual

- Citer les sept systèmes d’éclairages externes de cet avion.

Navigation Lights, Landing Lights, Runway Turnoff Lights, Taxi and Take-Off Lights,

Logo Lights, Anti-Collision/Strobe Lighting, Wing and Engine Scan Lighting.

- Où sont situés les trois feux de navigation ?

The left hand wingtip leading-edge (red light),

The right hand wingtip leading-edge (green light),

On the tail cone below the APU exhaust (white light).

- Entourer la bonne réponse aux questions ci-dessous.

Le feu de navigation gauche est de couleur : 	Rouge		Verte		Blanc

Le feu de navigation droit est de couleur : 		Rouge		Verte		Blanc

- Quel est l’angle en degré de couverture de ce feu de position ? 110°

- Entourer sur le Schematic Manual du dossier réponse page 8, les éléments ci-dessous :

La Barre Bus		La commande 	La protection		Le feu de navigation gauche.

- Quelle est la puissance en watt du feu de navigation gauche et sa tension d’alimentation ?

Puissance : 50 Watts			 Tension: 28 VAC

- Donner le nom (type) du symbole suivant :

Une protection type disjoncteur

- Citer la tension et le type de courant de la B/O (Barre Bus) qui alimente ce feu de   navigation gauche.

La tension : 115VAC			Type de courant : Alternatif

- Citer la référence fabricant (part number) des éléments ci-dessous :

Le relais :	Référence fabricant : E0246-115B0

L’ampoule : Référence fabricant : 29100A2140054K

Le verre de l’ampoule :	Référence fabricant : 29130B2140090L

- Citer le repère (FIN), la localisation (zone) et la station dont dépendent les éléments

ci-dessous.

La commande :

Repère (FIN): 3LA		Zone : 210		STA : 900

La protection :

Repère (FIN) : 1LA		Zone : 122		STA : 1300

Le feu d’éclairage de navigation gauche

Repère (FIN) : 7LA		Zone : 535		STA : 2570

- Entourer sur le Zoning and Routing du dossier réponse page 9, la localisation (zone) des éléments ci-dessous. :

1LA 		7LA

- Citer le numéro du panneau dont dépendent les éléments ci-dessous :

La commande : 215VU		La protection : 722VU		Le relais : 752VU

- Citer la référence fabricant (Part Number) des éléments ci-dessous :

450VCa: E0052R22B55SXF		1536VCa: EN354E03FXA23A

- A l’aide du dossier ressource page 17, Citer l’identification du câble entre les composants suivants : 450VCa et 1536VCa :

3341-0007

16a) On vous demande pour ce câble de donner les renseignements suivants.

Le numéro de la route : 2M

La longueur : 830cm

Le numéro de la borne du 450VCa : E

Le numéro de la borne du 1536VCa : 12

- On vous demande de citer le Part Number des contacts pour les éléments

ci-dessous.

450VCa : Part Number contact: EN3155-019F2018

1536VCa : Part Number contact: EN3155-003F2222

- Le Wiring Manual du dossier réponse page 9, Est-il utilisable sur tous les avions ?

Entourer la bonne réponse	Oui 					Non

18a) Justifier votre réponse.

La documentation est uniquement valable pour les numéros de série pour les avions :

N°1 à N°50 et N°101 à N°199 et N°201 à N°250 et N°301 à N°349 et N°501 à N°549 et

N°551 à N°599

Afin de réaliser cette procédure de dépannage suite au message du MCDU :

«Navigation light Left lamp (7LA) does not come on »

Le feu d’éclairage de navigation gauche (7LA) est inopérant.

On vous demande de répondre aux questions ci-dessous :

- Quelle documentation technique allez-vous consulter pour résoudre cette anomalie ?

Trouble Shooting Manual

- Numéro de la tâche (TASK) pour résoudre cette anomalie :

TAK 33-41-00-810-801

- Citez la consigne (la précaution) à respecter avant de déposer ce feu de navigation :

Dot not touch the lamp glass with your fingers.

The oils from your skin will quickly cause deterioration of the lamp.

If you accidentally touch the lamp glass, clean it with a lint-free.

- Afin de vérifier la disponibilité des équipements au magasin, lister ci-dessous le nom des équipements susceptibles d’être défectueux.

Light navigation left (7LA) et Lamp

- Citer la documentation électrique nécessaire pour votre dépannage en précisant son numéro d’ATA.

ASM 33-41/01

- Après avoir effectué les recommandations de cette tâche, c’était le feu de navigation qui était en défaut, il faut le déposer.

Citer la documentation nécessaire pour effectuer cette dépose en précisant son numéro.

AMM 33-41-11-000-801