BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION C : MOTOCYCLES

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER RÉPONSES

Les candidats doivent rendre l'intégralité du dossier réponses à l'issue de la composition

Matériels et documents autorisés :

- Calculatrice électronique, autonome, non imprimante, à entrée unique par clavier à l'exclusion de tout autre matériel électronique

partie 1 : Maintenance préventive

Question 1 :

| MARQUE |  | MODELE |  | ANNEE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question 2 :

Le pays de destination :………………………………………….

La version :…………………………………………………………

L’année de fabrication :………………………………………...

Question 3 :

Question 7 :

Liste des opérations et du type d'intervention à effectuer tous les 12000 km/an (au premier délai)

| Lecture mémoire pannes avec DDS sur centrale commande moteur, boîtier électronique véhicule et centrale ABS |  |
| --- | --- |
| Vidange huile moteur |  |
| Remplacement du filtre à huile moteur |  |
| Nettoyage du filtre admission huile moteur |  |
| Contrôle et/ou réglage du jeu aux soupapes |  |
| Remplacement des courroies de distribution |  |
| Remplacement des bougies |  |
| Remplacement du filtre à air |  |
| Vidange de l'huile de fourche avant |  |
| Vidange du liquide de refroidissement |  |
| Contrôle des dispositifs d’éclairage et indicateurs |  |
| Contrôle des dispositifs de sécurité (contacteur béquille latérale, contacteur levier d'embrayage, contacteur arrêt moteur, commutateur droit et capteur de position vitesses) |  |
| Contrôle du niveau de charge batterie |  |
| Contrôle du niveau liquide de refroidissement |  |
| Contrôle du niveau huile freins et embrayage |  |
| Contrôle de l'usure des plaquettes et disques de frein |  |
| Contrôle de la pression et de l'usure pneus |  |
| Contrôle de la tension et de la lubrification chaîne |  |
| Contrôle de l'usure de la transmission finale |  |
| Contrôle et lubrification de l'axe de roue arrière |  |
| Contrôle de la liberté de mouvement des béquilles latérale et centrale |  |
| Contrôle du serrage des composants de sécurité (ex. écrous disque de roue, étriers de freins, écrous de roue, serrage du pignon) |  |
| Contrôle des points de frottement, du jeu et de la liberté de mouvement des câbles flexibles et du câblage électrique en vue |  |
| Essai sur route du motocycle avec essai des dispositifs de sécurité (ex. ABS) |  |
| Rédaction de l'exécution de la révision dans le Certificat de Garantie |  |

Question 8 :

Oïl Service	                  Desmo-Service

Question 9 :

| Quantité | Pièce |
| --- | --- |

Question 10 :

Type huile de fourche :		…………………………………….

Marque et référence bougie:	…………………………………….

Question 11 :

Ecartement de la bougie :……………..

Question 12:

Question 13:

Question 15 :

Pastille : …………..

Partie 2 :  L’atelier

Question 18 :

Situation 1

Situation 2

Question 19 :

| 887.651.623 |  | 887.133.417 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 887.133.352 |  | 887.133.407 |  |
| 887.133.408 |  | 887.133.396 |  |
| 887.133.497 |  | 887.133.406 |  |
| 888.133.367 |  | 887.133.513 |  |
| 887.133.465 |  | 887.133.201 |  |

Question 21:

Partie 3 : Collecter les données techniques pour le diagnostic

Question 22:

Question 23:

Système incriminé :……………………………………

Question 24 :

Les quatre modes sont :

-…………………………

-…………………………

-…………………………

-…………………………

Question 25 :

Question 27:

HAND-FREE

DDS

DASH-BORD

ECU

DES

DTC

BBS

ABS

CAN H

CAN L

Question 28:

Calculateur

DES

| Action | Info |
| --- | --- |

Moteur pas à pas compression AV

Commande au guidon

Moteur pas à pas de détente avant

Moteur pas à pas de compression arrière

Vitesse roue arrière

Moteur pas à pas de détente arrière

Tableau de bord

Pompe électrique de précontraint arrière

Vitesse roue avant

Question 30:

.

Capteur vitesse roue avant

Type de liaison :

……………

DES

Tableau de bord

Type de liaison :

…………

Capteur vitesse roue arrière

BBS

Question 32:

Défaut relevé :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 33:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 35 :

Question 36 :  à compléter sur le schéma ci-dessus

Question 37 :

Valeur de résistance d’un capteur de vitesse de roue : ………..

Question 38 :

Question 39 :

CAN H :……………

CAN L :……………

Question 40: