Dossier

travail demandé

PROBLEMATIQUE :

Un véhicule, équipé  d’un système de variation de pression de gonflage de pneumatique SYEGON® POWER, est rentré à l'atelier.

La fiche du chef d'atelier qui a reçu le client mentionne :

- dégonflage rapide intempestif ;

- très faible efficacité de gonflage ;

- plage de pression anormale ;

- la pression du pneumatique avant droit reste inchangée malgré les consignes ;

- l’afficheur indique un dysfonctionnement.

CE DOSSIER EST CONSTITUE DE  4 PARTIES DISTINCTES ET INDEPENDANTES

l'ensemble de votre travail se fera uniquement

en complétant le dossier réponse joint au sujet

1ère   partie : Connaissance du pneumatique

2ème partie : Étude des efforts sur le pneumatique

3ème partie : Étude du boîtier de commande EPCU et de la vanne de gonflage

4ème partie : Étude de la communication avec le boîtier de commande ECPU

1ère partie : Connaissance du pneumatique

Q1-1 Répondre sur DR1

On lit sur le flanc d'un pneumatique de véhicule industriel l'inscription suivante :

355/50   R 22,5   119 T

Compléter le tableau du document réponse, en décryptant chacune des informations puis coter en cm, les dimensions du pneumatique sur le schéma fourni ( On rappelle qu' un pouce = 2,54 cm).

Q1-2 Répondre sur DR1

Défauts sur pneumatiques causes et effets

Sur les photos (page suivante), on constate, par une inspection visuelle, des défauts importants sur plusieurs pneumatiques.

On propose les causes probables ci dessous :

- vieillissement ;

- coup ;

- freinage violent ;

- usage intense ;

- sous gonflage.

Diagnostiquer l'origine des défauts et conclure sur une réparation possible en complétant le tableau sur le DR1.

Q1-3 Répondre sur DR2

Vous êtes en présence de pneumatiques montés sur un double essieu à 8 roues. Les deux essieux sont séparés de 0,8 m.

Nous ferons tout d'abord l'étude d'une roue sous une charge correspondant au maximum autorisé par le fabricant du pneumatique.

Ce pneumatique, sous l'effet de cette charge se déforme et s 'écrase, selon le modèle suivant :

En première approche, l'empreinte au sol est une surface rectangulaire d'aire S.

On lit sur le pneumatique l'inscription : 355/50 R22,5  119 T.

On fait l'hypothèse que le pneu ne se déforme pas latéralement sous l'effet de la charge maximum autorisée.

On mesure la cote L = 180 mm.

Exprimer la pression de contact pS entre le sol et la roue en fonction des données du problème.

Calculer la pression ps à partir des éléments fournis.

Q1-4 Répondre sur DR2

Le pneumatique est gonflé à une pression de gonflage pg.

Après avoir isolé la bande de roulement au contact du sol, quelle relation existe-t-il entre pg et ps ?

Q1-5 Répondre sur DR2

En considérant que la surface de contact entre le pneumatique et le sol ne peut pas s'agrandir indéfiniment, tracer l'allure de l'évolution de la pression dans le pneumatique en fonction de l'effort radial de chargement.

Peut-on alors envisager de calculer la masse d'un véhicule à partir d'une mesure de la pression dans les pneus ainsi que du total des surfaces de contact au sol ?

2ème partie : Étude des efforts sur les pneumatiques

Q2-1 Répondre sur DR3

Étude statique en configuration 1

En configuration 1, un des essieux est relevé (voir figure 1).

En A, l'essieu est équipé de 2 roues, en B et C, chaque essieu arrière est équipé de 4 roues.

Le poids total du véhicule est notée P.

Hypothèses : le problème est considéré comme plan, les contacts au sol sont assimilés à des contacts ponctuels, le sol est parfaitement horizontal.

Données :

M masse du camion = 12,5 t

g : accélération de la pesanteur = 9,81 m/s2

L = 7 m

l = 4,5 m

h = 1,2 m

e = 1m

Déterminer littéralement sur DR3, en fonction des données du problème, les actions de contact du sol sur les essieux.

Représenter ces actions sur la figure 1 du document réponse DR3.

Calculer les valeurs de ces actions.

En déduire l'action du sol sur chacun des essieux.

Quels pneus sont les plus sollicités ?

Q2-2 Répondre sur DR3

Compte-tenu de l'indice de charge du pneumatique (précédemment identifié), les recommandations du constructeur sont-elles respectées ?

Q2-3 Répondre sur DR4

Étude statique en configuration 2

Dans ce cas, la configuration d'appui au sol a changé (voir figure 2).

En A, l'essieu est équipé de 2 roues, en B et C, chaque essieu est équipé de 4 roues.

Hypothèses : le problème est considéré comme plan, les contacts au sol sont assimilés à des contacts ponctuels, le sol est parfaitement horizontal.

Faire un bilan des actions mécaniques extérieures, identifier le nombre d'inconnues statiques et conclure quant à la possibilité de résoudre le problème.

Déterminer littéralement, en fonction des données du problème, les actions de contact du sol sur les essieux en A, B et C en faisant des hypothèses simplificatrices pertinentes et justifiées.

Représenter ces actions sur la figure 2 du DR3.

Calculer les valeurs de ces actions.

En déduire l'action du sol sur chacun des essieux

Quels pneus sont les plus sollicités ?

Q2-4 réponse sur DR4

Quel est l'intérêt d'un véhicule à essieux relevables ?

Q2-5 Répondre sur DR5

## Prescriptions réglementaires en France concernant la charge à l'essieu sur les routes :

Les prescriptions relatives au poids des essieux sont définies en France par le Code de la route et, plus précisément, par ses articles R. 312-5 et R. 312-6 donnés ci-dessous.

### Essieux isolés :

L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes. Cette valeur est essentielle puisque l’essieu jumelé de 13 t (130 kN) est l’essieu de référence pour la méthode française de dimensionnement des chaussées.

### Essieux groupés :

Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :

| Distance entre deux essieux consécutifs (e) | Charge de l'essieu le plus chargé |
| --- | --- |
| e < 0,90 m | 7,350 tonnes |
| 0,90 m <= e < 1,35 | 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre |
| 1,35 m <= e < 1,80 | 10,5 tonnes |

Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :

| Distance entre deux essieux consécutifs (e) | Charge maximale de l'essieu moteur |
| --- | --- |
| e < 0,90 m | 13,15 tonnes |
| 0,90 m <= e < 1,0 m | 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre |
| 1,0 m <= e < 1,35 | La plus grande des deux valeurs suivantes : - 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre - 16 tonnes |
| 1,35 m <= e < 1,80 | 19 tonnes |

A partir de la documentation fournie, démontrer le caractère légal ou illégal des configurations 1 et 2 sur ce véhicule pour une circulation sur le territoire Français.

Q2-6 Répondre sur DR5

Quel effet majeur, directement dommageable, peut avoir un chargement trop élevé sur un pneumatique ?

Comment peut on palier cet effet sans modifier le chargement ?

Q2-7 répondre sur DR 5

Les pneumatiques se déforment sous l'effet des actions mécaniques au niveau du contact, ce qui va engendrer une composante tangentielle de la résultante en cas de mouvement (ou de "tendance au mouvement").

Cette composante tangentielle s'oppose au mouvement, c'est une action résistante.

Le coefficient de roulement δ est homogène à une longueur ; il représente le déplacement maximal du point d'application de la résultante par rapport au point de contact théorique. δ varie de 0,01 m à 0,035 m selon le gonflage.

Étudions l'équilibre d'une roue porteuse 1 de rayon r, guidée en rotation sur le châssis 2 et roulant sur un plan horizontal 0.

Dans le cas n°2, en appliquant le principe fondamental de la statique à la roue 1, exprimer littéralement la force motrice  Fm, en fonction de  δ, r (rayon de la roue) et YC (chargement de la roue).

Conclure quant à l'influence de  δ sur la force motrice nécessaire à la traction.

Un dégonflement va-t-il réduire ou augmenter  δ ?

Quel effet sur la consommation en carburant du véhicule engendrera ce dégonflement ? Justifier.

3ème partie : Étude du boitier de commande EPCU et de la vanne de gonflage

On remarque une très grande lenteur de la phase de gonflage, voire un dégonflage.

Étude du boitier EPCU

Q3-1 Répondre sur DR6

Quelle est la valeur de pression pneumatique maximale pmax acceptable par l'EPCU et la vanne, recommandée par le constructeur ?

Q3-2 Répondre sur DR6

On utilise  un système de distribution pneumatique EPCU 8X8.

Rappeler la valeur du débit volumique nominal Qn, autorisé par un l'ensemble EPCU/vanne.

Un pneumatique a été gonflé en hiver à -10°C à une pression de 8 bars  (pression relative).

Quelle pression indiquerait ce manomètre en été, par une température de + 30°C ? Préciser les hypothèses faites.

Sachant qu'une différence de pression de 10% peut avoir un effet néfaste sur la conduite, doit-on tenir compte du changement de saison pour le gonflage des pneumatiques ?

Lors d'un diagnostic, on constate un temps de gonflage anormalement long.

Donner 3 causes possibles qui pourraient être à l'origine de cette anomalie.

Q3-3 Répondre sur DR6

La puissance maximale consommée par l EPCU est Pmax = 176 W.

Quels composants internes au dispositif expliquent cette consommation élevée pour un boîtier électronique de commande et de distribution ?

Calculer alors la valeur du courant absorbé I par un EPCU de 176 W si la tension d'alimentation U est celle du réseau de bord du véhicule.

Q3-4 Répondre sur DR6

A partir du tableau ci-dessous et du dossier technique, rappeler l'indice de protection de l'EPCU et décrire sa capacité à résister à des agressions extérieures.

Si de la condensation venait à être découverte à l'intérieur de l'EPCU, quelle action corrective de maintenance proposeriez-vous ?

Q3-5 Répondre sur DR6

Quels sont les numéros de broches de l'EPCU susceptibles d'être raccordés au potentiel 12 V du réseau de bord du véhicule ?

Q3-6 Répondre sur DR6

La broche HE 308 référencée K est découverte débranchée lors d une inspection de contrôle. Quel risque d'en être la conséquence ? Est-ce normal ?

Étude de la vanne de gonflage

(Nota bene : les documents réponses DR5, DR6, DR7, DR8 et DR9 représentent la vanne dans différentes positions. La partie fixe de la vanne ni le système d'étanchéité à joint tournant ne sont représentés).

Q3-7 À partir du dossier technique, colorier en rouge sur le document DR7 la zone de la valve qui est en communication avec le pneumatique et en bleu la zone qui est en communication avec l'EPCU.

On remarque un dégonflement du pneu dans cette position.

Préciser, en le cerclant d'un trait rouge sur DR7, les composants susceptibles d'être défaillants, quels sont les noms de ces composants ?

Q3-8 À partir dossier technique, indiquer par une flèche rouge sur le document DR8 le flux de l'air pendant la phase de gonflage du pneumatique.

On remarque une très grande lenteur de la phase de gonflage, voire un dégonflage.

Indiquer par une flèche bleue, sur le document DR8, le flux de l'air dans cette phase dégradée et désigner le repère du composant incriminé qui pourrait être à l'origine de cette défaillance puis l'entourer sur DR8.

Q3-9 À partir du dossier technique, indiquer par une flèche rouge sur le document DR9 le flux de l'air pendant la phase de dégonflage lent, puis montrer par une flèche bleu la zone de restriction qui permet de contrôler la vitesse de dégonflage

Q3-10 À partir du dossier technique, indiquer par une flèche rouge sur le document DR10 la chambre qui serait à connecter avec le manomètre de contrôle.

Si le pneumatique est gonflé à 7 bars, préciser sur le document DR10, la valeur de la pression que l'EPCU doit appliquer à la commande de la vanne afin de maintenir le système dans cette position.

Q3-11 À partir du dossier technique, indiquer par une flèche rouge sur le document DR11 le flux de l'air pendant la phase de dégonflage rapide.

Dans ce cas précis, précisez sur DR11, si on a intérêt à avoir une pression de commande de la vanne supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique.

Quel composant externe à l'EPCU permet d'adapter et de générer la pression basse particulièrement adaptée à cette phase ?

Q3-12 Répondre sur DR12

A l'aide du dossier technique, compléter le tableau de composants pneumatiques en nommant les cinq éléments du circuit et en précisant leur fonction au niveau du circuit pneumatique.

4ème partie : Étude de la communication avec le boîtier de commande ECPU

Cette commande s’effectue par l'intermédiaire d'un bus CAN.

Après une analyse de ce bus, une vérification de son état de fonctionnement est demandée.

La communication dans ce bus se fait par deux fils appelé CAN Haut et CAN Bas. Le débit du bus est de 125 kbits par seconde.

Le CAN Bas transmet les bits 0 par une tension de 2,5 V ; les bits 1 par une tension de 3,5 V.

Le CAN Haut transmet les bits 0 par une tension de 2 V ; les bits 1 par une tension de 1 V.

Ces tensions U sont données par rapport à la masse.

Q4-1 Répondre sur DR13

Quelle est le temps tb en microseconde pour transmettre un bit ?

Q4-2 Répondre sur DR13

Sur le graphe 1 est représenté une partie d'une trame de communication du CAN Bas :

0 1 0 1 1 0 1 0 0

Remplir les cases d’abscisse et d'ordonnée de ce graphe en spécifiant aussi les unités.

Q4-3 Répondre sur DR13

Sur le graphe 2 en conservant les mêmes unités et les mêmes échelles représenter la même partie de trame 0 1 0 1 1 0 1 0 0 pour le CAN Haut.

Q4-4 Répondre sur DR13

La première vérification de transmission de données est d'utiliser un multimètre entre le bus Haut et le bus Bas. Sachant qu'en moyenne, on transmet à peut près autant de bit 0 que de bit 1 Quelle tension Umoy peut-on attendre ? Justifier votre réponse.

Q4-5 Répondre sur DR13

La tension effectivement mesurée est de 0,75 V ce qui n'est pas la valeur attendue.

Quelle analyse faites-vous de cette valeur ?

Comment poursuivriez-vous le diagnostic ?