# Analyse d’un problème technique

## Définition de l’épreuve

Arrêté du 19 avril 2013, publié au JORF du 27 avril 2013

Analyse d'un problème technique. L’épreuve a pour but de vérifier que le candidat est capable de mobiliser ses connaissances scientifiques et techniques pour analyser et résoudre un problème technique caractéristique de l'option du concours.

Durée : quatre heures ; coefficient 1.

## Sujet

Le sujet est disponible en téléchargement sur le site du ministère à l’adresse :

http://cache.media.education.gouv.fr/file/caplp_externe/69/1/s2015_caplp_externe_genie_meca_maint_vehic_1_1_412691.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/caplp_externe/69/2/s2015_caplp_externe_genie_meca_maint_vehic_1_2_412692.pdf

Le support de ce problème technique est un système de variation de pression de gonflage de pneumatique monté sur véhicules industriels lourds.

## Éléments de correction

Q1-1

| symbole | 355 | 50 | R 22,5 | 119 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signification | Largeur 355 mm | Hauteur= 50*355/100= 177,5 mm | R: radial D int 22,5=57,15cm | Indice de charge 1360 daN | Indice de vitesse 160 km/h |

Q1-2

| défaut | origine | réparable | irréparable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | coup |  | X |
| 2 | coup |  | X |
| 3 | coup |  | X |
| 4 | vieillissement |  | X |
| 5 | Freinage violent |  | X |
| 6 | Usage intensif |  | X |
| 7 | Sous gonflage |  | X |
| 8 | Sous gonflage |  | X |
| 9 | Sous gonflage |  | X |
| 10 | Sous gonflage |  | X |
| 11 | Sous gonflage |  | X |
| 12 | Sous gonflage |  | X |

Q1-3

Expression de ps : ps=Fmax /S = Fmax/( L*l) Application numérique : ps= 13600 N/( 0,18*0,355)= 212832 Pa = 2,13 bars

Q1-4

relation : entre pg et ps pg = ps à l'équilibre

Q1-5

allure de l'évolution de la pression : Calcul de la masse d'un véhicule à partir d'une mesure de la pression dans les pneumatiques: Oui après mesure de la pression Pg et la surface S F=Pg*S P=mg donc m= somme des Pg*S/

Q2-1

Calcul des actions sur essieux : PFS appliqué au camion TRS : A-mg+C=0 TMS : C(l+e)-mgl=0 Calcul des actions sur pneumatiques : A pneu = A/2=5365/2=2682 daN /pneu C pneu = C/4= 6898/4=1724 daN /pneu actions sur les essieux : C = mgl/(L+e) = 6898 daN A = mg-C = 1724 daN Pneus les plus chargés : Les pneus avant sont les plus chargés

Q2-2

respect des recommandations Pas respectées car 2682 daN supérieure à 1360 daN maxi

Q2-3

Bilan des actions / inconnues /résolvabilité 4 Forces sur le camion et 3 équations émanant du PFS :le problème n'est pas résolvable Expression des efforts en A, B et C On pose l'action en C = action en B appliquée au point médians soit après application du PFS/ B=C=mgl/(2*(L+(e/2))) = 3679 daN A=mg(L+(e/2)-l)/(L+(e/2)) = 4904 daN Calcul des actions sur essieux : A = 4904 daN B = C = 3679 daN Calcul des actions sur pneumatiques : A pneu = A/2 = 2452 daN B pneu = C pneu = B/4 = 919 daN Pneus les plus chargés :

Q2-4

Intérêt d'un véhicule à essieux relevables Permet un partage de la charge sur 2 essieux et baisse globale de la charge par essieu

Q2-5

Essieu motorisé avant : 13 t légal 12 753 daN autorisé 4904 daN Essieu groupé arrière : 7,35 t + ( 2* 035 t) légal 7897daN autorisé 3679daN Les valeurs calculées sont inférieures aux valeurs légales : circulation autorisée

Q2-6

Pneu dégonflé/ surchargé Chargement trop élevé, couplé à un pneu dégonflé amène un échauffement excessif conséquence : vieillissement prématuré et éclatement

Q2-7

expression de Fm On exprime l'action 2 sur 1 en C , c’est un glisseur, le moment en C est nul On déplace le torseur en B soit MB = -δYc -r*Fm Il vient d'après le PFS : Xa + Fm = 0 Ya + Yc = 0 -δYc - r*Fm = 0 soit Fm = -δYc /r influence de δ si δ augmente alors Fm augmente effet du dégonflement un dégonflement augmente δ consommation carburant La consommation en carburant augmente car Fm augmente

Q3-1

p max acceptable par l' ECPU et la vanne p max = 12,5 bars = 1,25 Mpa Doc constructeur

Q3-2

Débit nominal autorisé par un l'ensemble ECPU/vanne : Qn = 960 l/min Pression en été : gaz parfait P1V1 = nRT1 P2V2 = nRT2 V1 = V2 car pas de déformation P1 = T1*P2/T2 = 9,2 bars δP = (9,2-8)*100/8 = 15 % supérieur au 10 % autorisés 3 causes qui pourraient être à l'origine de l'anomalie : Panne ECPU, fuite circuit pneumatique, fuite vanne, fuite pneu

Q3-3

Composants internes au dispositif : Bobines de l'électrovanne de l'ECPU I de l'ECPU I = P/U = 176 W/12 V = 14,7 A

Q3-4

indice de protection : IP 69 K hermétiques poussières / protection immergée prolongée Action corrective de maintenance : - séchage - changement du joint - vérification globale de l'étanchéité

Q3-5

numéros de broches : broches HE 308 M et C

Q3-6

Risque et conséquence Aucune conséquence car broches non câblées

Q3-7

Nom des composants susceptibles d’être défaillants :

Joint torique soupape 22

Ressort de rappel 21

Q3-8

Repère du composant incriminé :

Joint torique 25

Q3-9

P1 inférieur à P

Q3-10

7 bars P1 = P2

Valeur de pression de commande ECPU : 7 bars

Q3-11

Pression de commande de la vanne : Inférieure à p atmosphérique

Composant sollicité pendant la phase de dégonflage rapide  venturi

| Schéma | Désignation | Fonction au niveau du circuit pneumatique |
| --- | --- | --- |
|  | Réducteur de débit réglable | Régule l’échappement de l'air vers l'extérieur |
|  | Clapet anti retour | Assure l'admission directe vers la vanne et force le passage vers le réducteur débit vers l'extérieur |
|  | manomètre | Mesure la pression dans le circuit |
|  | Électrovanne 2/2 électro distributeur | Isolement des circuits admission échappement direct échappement réglable |
|  | Électrovanne 3/2 électro distributeur | Assure l'ouverture ou la fermeture vers la vanne de commande |

Q3-12

Q4-1 temps tb  tb = 1000000 / 125000 = 8µs

Q4-2 Graphe 1

Q4-3 Graphe 2

Q4-4 tension moyenne Um

Rapport cyclique 0,5 : Um = (0,5+2,5)/2 = 1,5 V

Q4-5 Analyse et préconisations

Tension faible : rapport cyclique 0,5

Normalement  2,5 V < Ucan h< 3,5 V   et    1 V < Ucan b< 2 V

Donc si tension très basse alors : câble défectueux

On préconise un changement de câble