# CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Maintenance des matériels

Épreuve écrite - Session 2012

Tracteur CLAAS ARION 630

TOTAL          /60

Soit

/3

Note ……. /20

DOSSIER TRAVAIL

ÉLECTRICITÉ

| N° 940 | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS |  |  | Session 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maintenance des Matériels |  |  |  |  | DT 1 / 8 |
| Option A : Matériels agricoles Option B : Matériels de T.P. et manutention Option C : Matériels de parcs et jardins |  | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |  |

PROBLÉMATIQUE

Après la remise en état hydraulique, l’utilisateur vous informe que son pont avant de tracteur est actuellement en position basse et qu’il lui est impossible de modifier cette position.

ÉTUDE DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE

1/ Complétez le synoptique en identifiant les entrées et les sorties de l’UCE.

ENTRÉE                                                                                                              SORTIE

Q1

4

| Session 2012 | Concours Général des Métiers | Maintenance des Matériels | Électricité | DT 2/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2/ Vous devez renseigner le tableau concernant les différentes phases de fonctionnement des électrovannes de votre circuit de pont avant suspendu.

.

|  | Composants |  |  | Intensité totale consommée pour les électrovannes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phases | 297 | 295 | 296 |  |
|  | U | U | U |  |
| Montée des deux cotés |  |  |  |  |
| Montée à droite |  |  |  |  |
| Montée à gauche |  |  |  |  |
| Verrouillage |  |  |  |  |
| Descente des deux cotés |  |  |  |  |
| Descente à droite |  |  |  |  |
| Descente à gauche |  |  |  |  |

Q2

8

3/ Après avoir complété le tableau ci-dessus, déterminez par calculs la résistance de la  bobine d’une de ces électrovannes ainsi que la puissance électrique qu’elle consomme.

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Q3

6

| Session 2012 | Concours Général des Métiers | Maintenance des Matériels | Électricité | DT 3/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4/ Identifiez l’élément représenté ci-dessous et renseignez le tableau.

Q4

6

| Nom et type de l’élément | Fonction pour le pont avant suspendu | Informations aux bornes de ce composant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Repère 1 | Repère 2 | Repère 3 |
| ………………….. ………………….. …………………. | ……………………………. …………………………… …………………………… | ……………….. | ……………… | ……………… |

Calibre

……………..

5/ Le constructeur propose de contrôler le bon fonctionnement de ce composant à l’aide d’un faisceau test de fabrication locale, vous devez réaliser ce faisceau test  et relier l’outil à celui-ci en indiquant le calibre à utiliser.

404

Q5

6

| Session 2012 | Concours Général des Métiers | Maintenance des Matériels | Électricité | DT 4/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6/ Identifiez  la phase de fonctionnement « montée » en mode automatique en respectant les couleurs proposées. (Faire apparaitre la position des contacteurs ainsi que l’état du voyant). Voir DR 4/11, DR 10/11 et DR 11/11.

Rouge : +AVC

Noir : masse

Orange : +APC

Bleu : + 12v alim composant

Vert : info signal

A

B

A

1

2

Rouge : +AVC

Noir : masse

Orange : +APC

Bleu : + 12v alim composant

Vert : info signal

Q6

8

| Session 2012 | Concours Général des Métiers | Maintenance des Matériels | Électricité | DT 5/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7/ Identifiez  la phase de fonctionnement « descente » en mode manuel en respectant les couleurs proposées. (Faire apparaitre la position des contacteurs ainsi que l’état du voyant). Voir DR 4/11, DR 10/11 et DR 11/11.

B

A

1

2

Rouge : +AVC

Noir : masse

Orange : +APC

Bleu : + 12v alim composant

Vert : info signal

Q7

8

| Session 2012 | Concours Général des Métiers | Maintenance des Matériels | Électricité | DT 6/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PROBLÉMATIQUE

Q8

8

Constat du technicien après plusieurs heures de dysfonctionnement :

Lors de l’essai, le tracteur est en défaut, et le voyant ne s’allume pas. Le pont avant est en position basse et il n’y a aucun effet lorsque la  commande de montée est sollicitée ; les parties hydraulique et mécanique sont hors de cause.

8/  En exploitant les relevés du tableau Q3 DT 3/8 et du DR10/11, listez les contrôles de base à réaliser pour localiser avec précision le composant et son circuit à mettre en cause.

| Éléments à contrôler | Types de contrôle | Points de contrôle | Outillage nécessaire |
| --- | --- | --- | --- |
| ………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | ………………….. | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… | ……………………………… | …………………… | ………………… |
| ……………………… | ………………………… | ……………………… | ………………… |
| …………………………… | …………………………… | …………………… | ………………… |
| …………………………… …………………………… | …………………………… …………………………… | …………………… …………………… | ………………… ………………… |
| …………………………… ……………………………. | …………………………… ……………………………. | …………………… ……………………… | ………………… ………………… |
| …………………………… ……………………………. | …………………………… ……………………………. | ……………………… ……………………… | ………………… ………………… |

| Session 2012 | Concours Général des Métiers | Maintenance des Matériels | Électricité | DT 7/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Constat :

Suite au contrôle des fusibles, le technicien constate que le fusible FM 26 / 5 A est hors service. Après son remplacement, le système reste toujours inopérant, mais il apparaît un clignotement du voyant  correspondant au code erreur 31.

Le technicien fait des contrôles et établit le tableau ci-dessous.

| Phases | Intensité totale |
| --- | --- |
| Manuelle | 3 A |
| Automatique | 3A |
| Manuelle | 3A |
| Verrouillage | 0A |

9/  Quel(s) élément(s) ou circuit devez vous contrôler en priorité afin de déterminer l’origine du problème ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Q9

6

| Session 2012 | Concours Général des Métiers | Maintenance des Matériels | Électricité | DT 8/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |