NOTA

Conseil quant à la rédaction des dossiers techniques DT hydraulique et électrique

Il est fortement recommandé de traiter la partie hydraulique avant la partie électrique

Ce dossier ressource est commun à la partie électrique et hydraulique

Présentation de la boîte de vitesses						DR 3/13

Schéma hydraulique								DR 4/13

Nomenclature hydraulique								DR 5/13

Fonctionnement de la modulation marche avant et arrière

et refroidissement									DR 6/13

Fonctionnement boîte non stop, passage des vitesses sous couple	DR 7/13

Fonctionnement du régulateur de pression 					DR 8/13

Tableau des valeurs hydrauliques						DR 8/13

Contrôleur électronique de boite de vitesses non stop (sous couple)	DR9/13

Identification des faisceaux							DR 10/13

Capteurs										DR 10 /13

Code erreur contrôleur EPC							DR11/13

Nomenclature électrique								DR12/13

Schéma électrique alimentation général SE1					DR12/13

Schéma électrique EPC  1°partie SE26a 					DR 13/13

Schéma électrique EPC  2° partie SE26b					DR 13/13

Problématique

L’utilisateur d’un tracteur 6630 à boîte de vitesses POWRQUAD PLUS a téléphoné au chef d’atelier de la concession. Il se plaint d’un dysfonctionnement de sa transmission, il ne possède plus que 2 rapports de vitesse non stop (sous couple) sur les 4 possibles et cela aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.

Le contact téléphonique a permis de savoir plus précisément que

En position 1° vitesse 	le tracteur avance

En position 2° vitesse 	le tracteur avance

mais la vitesse maximum d’avancement du tracteur reste identique à la position 1°

En position 3° vitesse	le tracteur avance

avec une augmentation de la vitesse maximum d’avancement du tracteur par rapport à la position 2°

En position 4° vitesse	Le tracteur avance

mais la vitesse maximum d’avancement du tracteur reste identique à la position 3°

Essai

Validation du ressenti du dysfonctionnement énoncé par le client

Affichage des vitesses en correspondance avec l’activation de la montée et descente des différents rapports sous couple.

Pas d’affichage de code erreur sur le terminal tracteur (command center)

Jeune salarié de cette entreprise, votre chef d’atelier vous désigne pour aller réaliser cette intervention mais, il vous demande au préalable d’étudier cette transmission qui pour vous est inconnue.

Présentation de la boîte de la transmission et de sa commande.

|  | Boîte POWRQUAD PLUS | Boîte AUTOQUAD PLUS |
| --- | --- | --- |
| Boîte non stop à commande électrique |  |  |

|  | Transmission et commande électriques de l'inverseur | Vitesse programmable au démarrage | Programmation de la vitesse la plus haute engagée en mode de passage automatique des vitesses | Sélection automatique du bon rapport lors du changement de gamme | Adaptation automatique du régime moteur lors du passage des vitesses | Commande de rapports automatique avec fonctionnement en mode normal ou économique | Rapport de vitesse avant arrière programmable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWR QUAD PLUS |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTO QUAD PLUS |  |  |  |  |  | Réglable en continue |  |

La transmission POWRQUAD PLUS est constituée de deux modules principaux:

Le module inverseur/boîte non stop (passage sous couple).

Le module boîte de gammes.

La commande électrique de cette transmission est disponible en deux versions donc la seule différence est le mode de passage des vitesses.

Boîte POWRQUAD PLUS.

Boîte AUTOQUAD PLUS.

Une boîte intermédiaire et un réducteur de gamme rampante sont disponibles en option (suivant le modèle de tracteur).

La partie inverseur est constituée d’un train planétaire et deux embrayages (clutch) ou freins  (brake) permettent de sélectionner le sens de marche (AV/AR, neutre).

La partie non stop permet de sélectionner les quatre vitesses à passage sous couple.

La boîte de gammes comprend l'arbre d'entraînement, l'arbre du pignon d'attaque, les pignons de gammes et les synchroniseurs. La boîte de gammes permet de sélectionner 4 (A-D), 5 (A-E) ou 6 (A-F) gammes, en fonction de la vitesse de déplacement et du modèle de tracteur.

Schéma constructeur du module inverseur / boîte non stop (sous couple)

Schéma hydraulique

Nomenclature hydraulique

1 - Carter des éléments de boîte
2 - Clapet à commande centrifuge, embrayage de marche avant
3 - Embrayage de marche avant

4 - Lubrification de l'embrayage de marche avant
5 - Carter de transmission avant
6 - Soupape de commande d'huile de refroidissement (embrayage de marche AV)
7 - Soupape de refroidissement de l'embrayage
8 - Soupape de commande d'huile de refroidissement (embrayage de marche AR)
9 - Lubrification de l'embrayage de marche arrière
10 - Embrayage marche AR
11 - Carter d'embrayage de marche arrière
12 - Soupape de modulation du passage des vitesses
13 - Accumulateur, modulation du passage des vitesses
14 - Clapet anti retour, modulation du passage des vitesses
15 - Manocontact, pression du système
16 - Régulateur de pression système

17- By-pass de protection refroidisseur

18- Clapet de décharge de la lubrification
19 - Boîtier de soupapes avant
20 - Refroidisseur d’huile
21 - Retour haut
22 - Électrovanne de marche arrière (Y36)
23 - Soupape de commande de marche arrière
24 - Électrovanne de marche avant (Y33)
25 - Soupape de commande de marche avant
26 - Électrovanne proportionnelle d'alimentation de marche AV/AR (Y38)
27 - By-pass du filtre à huile de transmission
27 - By-pass du filtre à huile de transmission
28 - Manocontact, encrassement du filtre à huile de transmission
29 - Boîtier du filtre à huile de transmission
30 - Filtre à huile de transmission
31 - Pompe à huile de transmission

32 - Capteur de température
33 - Crépine d'entrée
34 - Électrovanne K2 (Y39)
35 - Soupape de commande B1-B2
36 - Électrovanne K1 (Y40)
37 - Soupape de commande B2-B3
38 - Soupape de commande B3-C4
39 - Lubrification du module
40 - Boîtier des soupapes de commande
41 - Élément C4

42 - Clapet anti retour anti-cavitation, élément C4
43 - Carter d'embrayage de marche AR B2-B3
44 - Frein B2
45 - Frein B3
46 - Carter d'embrayage de marche AR B1
47 - Frein B1
48 - Retour intermédiaire
49 - Manocontact d'alimentation

50 - Clapet de réaspiration, embrayage de marche avant
51 - Clapet de réaspiration, élément C4
52 - Raccord de contrôle pour embrayage de marche avant
53 - Raccord de contrôle pour refroidissement de l'embrayage de marche avant
54 - Raccord de contrôle pour refroidissement de l'embrayage de marche arrière
55 - Raccord de contrôle pour embrayage de marche arrière
56 - Raccord de contrôle pour élément B1
57 - Raccord de contrôle pour élément B2
58 - Raccord de contrôle pour élément B3
59 - Raccord de contrôle pour élément C4
60 - Raccord de contrôle, pression d'huile de lubrification
61 - Raccord de contrôle (pression du système)

FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION MARCHE AVANT/ARRIERE ET REFROIDISSEMENT

Les électrovannes (K) et (N) de même que l'électrovanne proportionnelle (O) sont commandées par le contrôleur électronique EPC en réponse à une commande du levier d'inverseur et de la pédale d’embrayage.

En marche arrière, l'embrayage de marche arrière (H) doit être enclenché. Dans ce cas, l'électrovanne proportionnelle (O), l'électrovanne (K) et la soupape de commande (J) doivent toutes être activées.

Si le levier d'inverseur est au neutre au moment où le moteur est mis en route, il est possible de choisir un sens de marche et le tracteur peut être conduit.

Le passage modulé de marche avant en marche arrière (via le neutre) est assuré par l'électrovanne proportionnelle (O).

NOTE:

Le passage modulé prend entre 2 et 3,5 secondes.

Moteur en cours de démarrage et levier d'inverseur au neutre

L'huile système 1 (L) est disponible au niveau des électrovannes (K) et (N).

L'huile système 2 (P) est disponible au niveau de l'électrovanne proportionnelle (O).

Comme les électrovannes (K) et (N) ne sont pas actionnées, l'huile de pilotage des soupapes de commande (J) et (M) peut retourner au carter (réservoir).

Les soupapes (J) et (M) sont maintenues dans leur position inférieure par des ressorts. L'huile sous pression disponible au niveau de l'embrayage de marche avant (B) ou de l'embrayage de marche arrière (H) retourne au carter via les soupapes de commande (J) et (M).

L'électrovanne proportionnelle (O) est maintenue en position supérieure par la force du ressort. L'huile système 2 disponible au niveau des soupapes (J) et (M) retourne au carter via l'électrovanne proportionnelle (O).

Le moteur est en route et le levier d'inverseur est amené en position de marche arrière

La description suivante se rapporte à l'engagement d'une vitesse en marche arrière. (L'engagement d'une vitesse en marche avant est similaire). Dans ce cas, l'électrovanne (N) et la soupape (M) sont enclenchées. De ce fait, l'embrayage de marche arrière (H) est en liaison avec le carter et l'embrayage de marche avant (B) est enclenché par la pression d'huile.

Le contrôleur EPC déplace l'électrovanne (K) et l'électrovanne proportionnelle (O).

Pendant un certain temps, une série d'impulsions provoque l'ouverture progressive d'un canal d'huile pour l'huile système 2 (P) par l'électrovanne proportionnelle (O).

Cette ouverture progressive permet le ”passage modulé” du sens de marche choisit, puisque la pression totale de l'huile n'agit pas sur l'élément concerné en une fois.

L'huile système 1 (L) est amenée à la soupape de commande (J) via l'électrovanne (K) qui est activée. La pression d'huile déplace la soupape (J) en position supérieure contre la force du ressort.

L'huile système 2 (P) est amenée à l'embrayage de marche arrière (H) via l'électrovanne proportionnelle (O) et la soupape de commande (J). La pression d'huile enclenche l'embrayage de marche arrière (H).

L'huile disponible au niveau de l'embrayage de marche avant (B) retourne au carter via la soupape de commande (M) qui n'est pas actionnée.

Désignation des composants du refroidissement

C	Soupape de commande d’huile de refroidissement (embrayage de marche avant)

D	Lubrification de l’embrayage de marche avant

E	Raccord d’huile de lubrification refroidissement

F	Lubrification de l’embrayage de marche arrière

G	Soupape de refroidissement de l’embrayage

I	Soupape de commande d’huile de refroidissement (embrayage de marche arrière)

Si un sens de marche est engagé et que l'embrayage de marche AV ou AR est enclenché/désenclenché, ou si la pédale d'embrayage est enfoncée alors que le tracteur est en mouvement, la friction qui se produit lors du patinage génère de la chaleur. L'embrayage de marche AV ou AR doit donc recevoir de l'huile de refroidissement pendant la phase de patinage. Lorsque celle-ci est terminée, le refroidissement n'est plus nécessaire.

Le refroidissement de l'embrayage de marche AV ou AR n'a lieu que pendant la phase de patinage dans une plage de pression allant de 200 kPa (2 bars) à 1000 kPa (10 bars). Si la pression est inférieure à 200 kPa (2 bars) ou supérieure à 1000 kPa (10 bars), la phase de patinage est terminée et il n'y a plus de refroidissement.

BOITE NON STOP, PASSAGE DES VITESSES SOUS COUPLE

Commande des vitesses:

Les électrovannes (G) et (H) sont commandées par le contrôleur EPC en réponse à une commande des deux touches du levier de gammes.

Si le moteur est mis en marche alors que la boîte est en 3e (comme indiqué), l'huile système 1 (C) n'actionnera aucune des soupapes de commande.

L'huile système 2 (B) est amenée à l'élément B3 (N) via la soupape de modulation du passage des vitesses (A) et les soupapes de commande (I) et (K) puis enclenche cet élément.

Grâce à la modulation (soupape de modulation (A), accumulateur (E) et clapet anti retour (D)), le passage d'une vitesse à l'autre se fait sans enfoncer la pédale d'embrayage.

Moteur en marche et 1e engagée

Le contrôleur EPC déplace les électrovannes (G) et (H).

L'huile système 1 (C) agit sur le ressort du clapet anti retour (D) et le maintient vers le haut.

À partir du clapet anti retour (D), l'huile système 1 (C) se dirige vers les soupapes de commande (F), (I) et (K).

L'huile système 1 (C) traverse les électrovannes (G) et (H) et actionne les soupapes de commande (F) et (I). Les soupapes de commande sont déplacées vers le haut, contre la force des ressorts.

L'huile système 2 (B) traverse la soupape de modulation (A) et remplit l'accumulateur (E).

À partir de la soupape de modulation (A), l'huile système 2 (B) se dirige vers l'élément B1 (R) via les soupapes de commande activées (I) et (F). La pression d'huile provoque l'enclenchement de l'élément B1 (R).

L'élément C4 (O) est mis en liaison avec le retour intermédiaire (L) via la soupape de commande (K), qui n'est pas activée.

Les éléments B2 (Q) et B3 (N) sont reliés au retour haut (M) via les soupapes de commande (I) et (F) qui sont activées.

Passage de la 1eà la 2e

Le contrôleur EPC coupe l'alimentation vers l'électrovanne (G). L'électrovanne (H) reste enclenchée.

L'huile système 1 (C), qui a déplacé la soupape de commande (F) vers le haut contre la force du ressort, se dirige vers le retour haut (M). Par conséquent, la soupape de commande (F) est déplacée vers le bas par son ressort.

Lorsque la soupape de commande (F) est à mi-parcours, le mécanisme suivant se déclenche:

L'huile système 1 sous pression au niveau de la soupape de commande (F) est amenée au retour haut (M). L'huile système 1 n'agit plus sur le ressort du clapet anti retour (D).

La pression régnant dans l'accumulateur (E) déplace le clapet anti retour (D) vers le haut, contre la force du ressort.

La pression de l'huile système 2 présente au niveau de la soupape de commande (F) ne peut pas s'échapper. Par conséquent, la pression générée déplace la soupape de modulation (A) vers le bas.

L'huile système 2 sous pression est amenée au carter via la soupape de modulation (A).

L'accumulateur (E) se vide via le clapet anti retour (D).

La soupape de modulation (A), qui n'est plus sous pression, se déplace vers le haut et le clapet anti retour (D) vers le bas.

Passage en 2e

Lorsque la soupape de commande (F) est dans la position "bas", l'huile sous pression passe de l'élément B1 (R) au retour haut (M).

L'huile système 2 (B) traverse la soupape de modulation (A), remplit l'accumulateur (E) et agit sur le clapet anti retour (D).

L'huile système 1 (C) traverse le clapet anti retour (D) et agit sur le ressort.

L'huile système 2 (B) se dirige vers l'élément B2 (Q) via la soupape de modulation (A), la soupape de commande (I) qui est activée et la soupape de commande (F) qui n'est pas activée.

La pression d'huile provoque l'enclenchement de l'élément B2 (Q).

En 3e

Les électrovannes H et G ne sont pas alimentées et l’huile sous pression alimente l’élément B3.

En 4e

L’huile sous pression provoque l’enclenchement du dernier élément.

FONCTIONNEMENT DU REGULATEUR DE PRESSION SYSTEME

La pompe à huile de transmission (31) aspire l'huile du réservoir principal et la refoule vers le filtre à huile de transmission (30). L'huile agit ensuite contre la force du ressort du régulateur de pression (16).

Lorsque la pression du système est atteinte, le régulateur (16) est en fin de course et libère un canal vers le refroidisseur d'huile (20). La pression d'huile ne peut plus augmenter et reste limitée à cette pression (pression du système).

L'huile qui s'écoule directement de la pompe à huile de transmission (31) vers les soupapes est prioritaire; elle est également disponible lorsque la pression du système n'est pas atteinte.

Cette huile est désignée comme huile système 1.

L'huile qui traverse le régulateur de pression (16) avant de parvenir aux soupapes n'est disponible que lorsque la pression du système est atteinte. Cette huile est désignée comme huile système 2.

L'huile qui s'écoule du régulateur de pression (16) au refroidisseur d'huile (20) est utilisée pour la lubrification de la boîte et pour le refroidissement de l'embrayage de marche AV ou AR.

Le rôle du by-pass du filtre (27) est de décharger le filtre à huile de transmission (30) si nécessaire. Il est commandé par une pression différentielle.

Le by-pass du filtre (27) reçoit, côté ressort, l'huile qui est passée par le filtre à huile de transmission (30). Le côté opposé reçoit de l'huile qui n'est pas passée par le filtre à huile de transmission(30).

En situation de service normale (filtre à huile de transmission propre). La différence de pression est inférieure à 300 kPa (3 bars; 44 psi). Le ressort du by-pass maintient le tiroir en position neutre.

BOITE POWRQUAD PLUS TABLEAU DES VALEURS DES CONTROLES

| Contrôle | Spécifications |
| --- | --- |
| Température de l'huile de transmission | 45 °C (113 °F) |
| Contrôle de la pression du système à 1000 tr/min | 6230 à 6330 min. 950 kPa 6430 à 6630 min. 1150 kPa 6830 et 6930 min. 1500 kPa 7430 et 7530 min. 1500 kPa |
| Contrôle de la pression du système à 2100 ou 2300 tr/min | 6230 à 6330 1200 kPa à 2300 tr/min 6430 à 6630 1400 kPa à 2300 tr/min 6830 et 6930 1750 kPa à 2100 tr/min 7430 et 7530 1750 kPa à 2100 tr/min |
| Contrôle de la pression d'huile de lubrification à 1000 tr/min | 80 kPa |
| Contrôle de la pression d'huile de lubrification à 2100 ou 2300 tr/min | 250 kPa à 2100 tr/min |
| Contrôle de la commande d'huile de refroidissement | Chute de la pression à 2100 ou 2300 tr/min > 40 kPa |
| Contrôle de la pression au niveau de l'embrayage de marche avant à 2100 ou 2300 tr/min | 6230 à 6330 1200 kPa à 2300 tr/min 6430 à 6630 1400 kPa à 2300 tr/min 6830 et 6930 1750 kPa à 2100 tr/min 7430 et 7530 1750 kPa à 2100 tr/min |
| Contrôle de la pression au niveau de l'embrayage de marche arrière à 2100 ou 2300 tr/min | 6230 à 6330 1200 kPa à 2300 tr/min 6430 à 6630 1400 kPa à 2300 tr/min 6830 et 6930 1750 kPa à 2100 tr/min 7430 et 7530 1750 kPa à 2100 tr/min |
| Contrôle de la pression au niveau du frein B1 B2 B3 ou C4 à 2100 ou 2300 tr/min | 6230 à 6330 1200 kPa à 2300 tr/min 6430 à 6630 1400 kPa à 2300 tr/min 6830 et 6930 1750 kPa à 2100 tr/min 7430 et 7530 1750 kPa à 2100 tr/min |
| Contrôle du débit au niveau du refroidisseur à 1000 tr/min | 6230 à 6530 min. 16 l/min 6630 min. 20 l/min 6830 et 6930 min. 26 l/min 7430 et 7530 min. 26 l/min |
| Contrôle du débit au niveau du refroidisseur à 2100 ou 2300 tr/min | 6230 à 6530 min. 49,5 l/min à 2300 tr/min 6630 min. 61,5 l/min à 2300 tr/min 6830 et 6930 min 62 l/min à 2100 tr/min 7430 et 7530 min. 62 l/min à 2100 tr/min |
| Contrôle du by-pass du refroidisseur pression d’ouverture | 950 kPa |
| Pression de remplissage rapide | 80 kPa |

CONTROLEUR ELECTRONIQUE DE BOITE DE VITESSES NON STOP

Commutateur

Vitesse +

Vitesse –

Vitesse manuel

Vitesse automatique

A. 	Commande de vitesse

B. 	CAN bus du tracteur

C. 	CAN bus de la transmission

D. 	Contrôleur BIF (affichage tableau de bord)

E. 	Contrôleur BCU (fonction de base et relevage)

F. 	Contrôleur EPC (boite de vitesses)

G. 	Contrôleur ECU (moteur)

H. 	Moteur

I. 	Boîte POWRQUAD PLUS

J. 	Pont avant

K. 	Carter de différentiel

L. 	Prise de force arrière

Plusieurs contrôleurs électroniques prennent en charge le contrôle du système de transmission:

Le contrôleur du moteur (ECU) est responsable du moteur.

Charge actuelle du moteur

Nombre d'heures de service du moteur

La centrale électronique (BCU) est responsable des fonctions de base ainsi que du relevage.

Contacteur de frein (état)

Réglage du régime de la prise de force avant

Réglage du régime de la prise de force arrière

Vitesse de déplacement (roues)

Activation et régime de prise de force avant

Activation et régime de prise de force arrière

Le contrôleur électronique de boîte POWRQUAD PLUS (EPC A92) est responsable de la transmission.

Rapport actuel

Rapport de transmission actuel

Sélection automatique du bon rapport (état)

Vitesse prescrite (moteur)

Gamme de transmission (valeur souhaitée)

Gamme de transmission (état)

Pression d'huile de transmission

Pression différentielle au filtre à huile de transmission

Niveau d'huile de transmission

Capteur de température d'huile de transmission

Rapport sélectionné

Etat de colmatage du filtre à huile hydraulique

Pression d'embrayage

Pression d'embrayage

Contacteur de neutre (état)

Contacteur de marche AR (état)

Contacteur de marche AV (état)

Frein de stationnement

Contacteur de débrayage

Contrôleur du boîtier d'instruments Dual Gauge Plus II (BIF).

Les contrôleurs gèrent, coordonnent et commandent les fonctions nécessaires.

Les données requises sont appelées et des liens logiques sont établis entre ces données. Les valeurs réelles et prescrites sont comparées et corrigées, si nécessaire, au moyen de signaux provenant de ou en direction du contrôleur correspondant.

Chaque contrôleur est raccordé à l'alimentation électrique et aux lignes correspondantes du bus CAN (lignes de communication).

Les commandes et signaux correspondants sont transmis depuis les dispositifs de commande de la boîte (A) (levier d'inverseur, levier de gammes avec touches de commande des vitesses) vers l'EPC et la BCU.

Le contrôleur transmission (EPC) est également en communication avec la boîte POWRQUAD PLUS. Le contrôleur transmet toutes les données nécessaires à la commande de la transmission à la boîte de vitesses. Dans le sens inverse, la boîte de vitesses renvoie toutes sortes d'informations à l'EPC, telles que le régime de transmission, la pression du système, la température de l'huile, etc.

Les données requises pour la commande de la transmission sont également transmises au bus CAN par l'ECU.

Tous les contrôleurs du tracteur sont reliés entre eux par le bus CAN, de sorte que toutes les données requises peuvent être rappelées et échangées.

NUMEROTATION DES CABLES ET CODES DE COULEUR

Numérotation des câbles

| N° Câble | Circuit |
| --- | --- |
| 0000-0999 | Alimentation |
| 1000-1999 | Eclairage |
| 2000-2999 | Accessoires |
| 3000-3999 | Haute tension |
| 4000-4999 | Green star |
| 5000-5999 | Moteur |
| 6000-6999 | Boite de vitesses |
| 7000-7999 | Circuit hydraulique et de relevage |
| 8000-8999 | Non utilisé |
| 9000-9999 | Divers |

Code des couleurs

| Code couleur | Couleur | Affectation |
| --- | --- | --- |
| XX50 | Noir | Masse batterie |
| XXX0 | Noir | Masse |
| XXX1 | Marron | Non utilisé |
| XXX2 | Rouge | Alimentation |
| XXX3 | Orange | Non utilisé |
| XXX4 | Jaune | Non utilisé |
| XXX5 | Vert foncé | Non utilisé |
| XXX6 | Bleu clair | Non utilisé |
| XXX7 | Violet | Non utilisé |
| XXX8 | Gris | Non utilisé |
| XXX9 | Blanc | Non utilisé |

B60 CAPTEUR DE TEMPERATURE DE L’HUILE DE TRANSMISSION CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

Contrôle de la tension

Afficher l’adresse EPC005.

S'assurer que les informations affichées a l’adresse EPC005 correspond aux données suivantes:

| Objet de la mesure | Nature de la mesure | Valeur prescrite |
| --- | --- | --- |
| EPC005 Capteur de température de l’huile de transmission (en Volts) | Plage de tension | De 0,25 à 4,9 V |

| Température en C° | Résistance en ohm |
| --- | --- |
| 0° | 10,7 k |
| 20° | 4000  |
| 50° | 500  |

B65 POTENTIOMETRE DE PEDALE D’EMBRAYAGE CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

Contrôle de la tension du signal relevé sur le terminal tracteur (command center)

Enfoncer lentement la pédale d'embrayage jusqu'en butée. S'assurer que la tension ne dépasse pas les valeurs seuils (maximum/minimum; voir ci-dessous).

Mettre le contact.

Afficher l'adresse EPC012 .

S'assurer que l'information affichée à l'adresse EPC012 correspond aux données suivantes.

| Contrôle du canal 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objet de la mesure | Nature de la mesure | Valeur prescrite |
| EPC012 Potentiomètre de pédale d’embrayage, tension du signal | Pédale non enfoncée Pédale enfoncée | 0,5 V (affichage: 0050XXXX) 4 V (affichage: 0400XXXX) |
| Contrôle du canal 2 |  |  |
| Objet de la mesure | Nature de la mesure | Valeur prescrite |
| EPC012 Potentiomètre de pédale d’embrayage, tension du signal | Pédale non enfoncée Pédale enfoncée | 0,25 V (affichage: XXXX0025) 2 V (affichage: XXXX0200) |

Si un signal acoustique ou une variation soudaine de tension survient lorsque la pédale est actionnée, le potentiomètre est défectueux.

CODE ERREUR EPC

| EPC 000084.07 | Vitesse des roues détectée pendant le calibrage de la transmission |
| --- | --- |
| EPC 000084.14 | B09/B35 - Défaillance du capteur de vitesse des roues |
| EPC 000084.19 | Message incorrect du bus CAN, vitesse des roues en provenance de la BCU |
| EPC 000091.03 | B79 - Tension du potentiomètre de pédale d'accélération trop élevée |
| EPC 000091.04 | B79 - Tension du potentiomètre de pédale d'accélération trop faible |
| EPC 000091.07 | Message du bus CAN incorrect, position de la pédale d'accélération en provenance de l'ECU |
| EPC 000091.19 | Message bus CAN incorrect, régime moteur en provenance de l'ECU |
| EPC 000092.19 | Message bus CAN incorrect, charge du moteur en provenance de l'ECU |
| EPC 000126.16 | Filtre à huile de transmission encrassé |
| EPC 000127.01 | Pression d'huile de transmission trop faible |
| EPC 000158.03 | Tension d'alimentation du contrôleur trop élevée |
| EPC 000158.04 | Tension d'alimentation du contrôleur trop faible |
| EPC 000177.00 | Température de l'huile de transmission très élevée |
| EPC 000177.03 | B60 - Capteur de température d'huile de transmission, tension trop élevée |
| EPC 000177.04 | B60 - Capteur de température d'huile de transmission, tension trop faible |
| EPC 000177.16 | Température de l'huile de transmission élevée |
| EPC 000190.08 | Signal de régime moteur incorrect |
| EPC 000190.19 | Message bus CAN incorrect, régime moteur en provenance de l'ECU |
| EPC 000191.00 | Régime de transmission trop élevé pendant le calibrage |
| EPC 000191.17 | Régime de transmission trop faible |
| EPC 000237.02 | Informations du NIV, divergence |
| EPC 000237.14 | Informations NIV, système désactivé |
| EPC 000237.31 | Informations du NIV incorrectes |
| EPC 000598.02 | S72 - Défaillance du contacteur de pédale d'embrayage |
| EPC 000628.02 | Défaillance interne du contrôleur |
| EPC 000630.14 | Valeur de calibrage incorrecte |
| EPC 000639.12 | Bus CAN de transmission, taux d'erreur élevé |
| EPC 000734.05 | Y33 - Électrovanne de marche avant, intensité trop faible |
| EPC 000735.05 | Y36 - Électrovanne de marche arrière, intensité trop faible |
| EPC 000736.05 | Y40 - Électrovanne de commande des vitesses K1, intensité trop faible |
| EPC 000737.05 | Y39 - Électrovanne de commande des vitesses K2, intensité trop faible |
| EPC 000974.03 | B96 - Potentiomètre de manette d'accélération, tension trop élevée |
| EPC 001079.02 | Défaillance de l'alimentation capteur 5 V |
| EPC 001079.03 | Alimentation capteur 5 V, tension trop élevée |
| EPC 001079.04 | Alimentation capteur 5 V, tension trop faible |
| EPC 001666.03 | S102/S158 - Contacteur de mode automatique, tension trop élevée |
| EPC 001713.02 | B111 - Défaillance du capteur du filtre à huile hydraulique |
| EPC 001713.15 EPC 001713.16 | Filtre à huile hydraulique encrassé |
| EPC 002000.09 | Message bus CAN incorrect, information en provenance de l'ECU |
| EPC 002408.19 | Message bus CAN incorrect, enclenchement de la prise de force arrière en provenance de la BCU |
| EPC 522506.04 | A82 - Levier d'inverseur, contacteur de neutre ouvert par erreur |

| EPC 522506.31 | INFORMATION POUR LE CONDUCTEUR: Contacteur de neutre fermé au démarrage |
| --- | --- |
| EPC 523652.02 | Contrôleur raccordé au mauvais connecteur faisceau |
| EPC 523677.02 | S158 - Contacteur de débrayage sur levier de gammes défectueux |
| EPC 523677.03 | S158 - Contacteur de débrayage du levier de gammes, tension de signal trop élevée |
| EPC 523677.04 | S158 - Contacteur de débrayage du levier de gammes, tension de signal trop basse |
| EPC 523677.07 | S158 - Contacteur de débrayage du levier de gammes, tension trop élevée au démarrage |
| EPC 523677.14 | INFORMATION POUR LE CONDUCTEUR: Contacteur de débrayage sur levier de gammes désactivé |
| EPC 523677.31 | S158 - Contacteur de débrayage sur levier de gammes désactivé, conducteur absent |
| EPC 523961.07 | INFORMATION POUR LE CONDUCTEUR: Levier d'inverseur pas en position neutre avec frein de stationnement enclenché |
| EPC 523966.31 | INFORMATION POUR LE CONDUCTEUR: Mode "Retour à l'atelier" activé |
| EPC 523969.11 | S102/S158 - Contacteur de commande des vitesses, tension trop élevée au démarrage |
| EPC 524020.31 | INFORMATION POUR LE CONDUCTEUR: Levier d'inverseur dans une position autre que neutre lors du démarrage |
| EPC 524023.31 | A82 - Levier d'inverseur, contacteur de marche AV ou de marche AR fermé mais contacteur d'alimentation de marche AV/AR ouvert |
| EPC 524024.31 | A82 - Levier d'inverseur, contacteurs de marche AV et AR activés simultanément |
| EPC 524025.31 | A82 - Levier d'inverseur, contacteur de marche AV ou de marche AR ouvert mais contacteur d'alimentation de marche AV/AR fermé |
| EPC 524029.02 | B65 - Potentiomètre de la pédale d'embrayage, rapport de tensions canal 1/canal 2 incorrect |
| EPC 524029.03 | B65 - Potentiomètre de la pédale d'embrayage, tension au niveau du canal 1 trop élevée |
| EPC 524029.04 | B65 - Potentiomètre de pédale d'embrayage, tension au niveau du canal 1 trop faible |
| EPC 524173.02 | B65 - Potentiomètre de la pédale d'embrayage, rapport de tensions canal 1/canal 2 incorrect |
| EPC 524173.03 | B65 - Potentiomètre de la pédale d'embrayage, tension au niveau du canal 1 trop élevée |
| EPC 524173.04 | B65 - Potentiomètre de pédale d'embrayage, tension au niveau du canal 1 trop faible |
| EPC 524173.07 | Pédale d'embrayage enfoncée alors qu'il y a une défaillance du contacteur de la pédale d'embrayage |
| EPC 524230.03 | Y38 - Électrovanne proportionnelle d'alimentation de marche AV/AR bloquée en position ouverte |
| EPC 524230.04 | Y38 - Électrovanne proportionnelle d'alimentation de marche AV/AR bloquée en position fermée |
| EPC 524230.05 | Y38 - Défaillance de l'électrovanne proportionnelle d'alimentation de marche AV/AR |
| EPC 524234.03 | B105 - Capteur de pression d'alimentation, tension trop élevée |
| EPC 524234.04 | B105 - Capteur de pression d'alimentation, tension trop faible |

NOMENCLATURE ELECTRIQUE

A82		Levier d'inverseur
A92		Module EPC

B07		Manocontact du filtre à huile de transmission

B31		Contacteur de pression d’huile de transmission

B60		Capteur de température de l’huile de transmission
B65		Potentiomètre de la pédale d'embrayage
B79		Potentiomètre de pédale d'accélération
B96		Potentiomètre de la manette d'accélération
B104		Capteur de régime de transmission
B105		Capteur de pression d'alimentation
B111		Capteur du filtre à huile hydraulique
B172	 	Capteur de régime de transmission

F01PLB/03	Fusible

F01PLB/04	Fusible

F04/01	Fusible

F04/03	Fusible

F04/04	Fusible

F06/05	Fusible

G1		Batterie

G02		Alternateur

K01PLB	Relais de démarrage

K01/01	Relais pour alimentation des accessoires

K01/02	Relais pour alimentation des composants électronique

K01/03	Relais pour alimentation des accessoires
K03/04 	Prise de mode “retour à l'atelier”

K56		Relais bistable coupe batterie

K57		Relais du coupe batterie

M01		Démarreur

M31		Pompe d’alimentation

S01		Contacteur principal
S72	 	Contacteur de pédale d'embrayage
S114	 	Contacteur du frein de stationnement
S125	 	Contacteur de commande des vitesses

S126		Coupe batterie
S158		Contacteur de commande des vitesses, du mode automatique et de l'embrayage

Y33	 	Électrovanne de marche avant
Y36	 	Électrovanne de marche arrière
Y38	 	Électrovanne proportionnelle d'alimentation de marche AV/AR
Y39	 	Électrovanne de commande des vitesses K2
Y40	 	Électrovanne de commande des vitesses K1