I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1. BETONS

La fabrication, la mise en oeuvre et la vérification des bétons se fera suivant les prescriptions du D.T.U. 21

Des précautions particulières (chauffage) permettent le bétonnage par basse température.

Les tolérances de mise en oeuvre du béton seront conformes au D.T.U. 21.

1.1.1 Dénomination des bétons proposés

Repère B.1 : Béton de propreté et gros béton.

Repère B.2 : Ouvrages en béton armé enterrés : (milieu humide)

Repère B.3 : Murs porteurs et tous ouvrages : en béton armé en élévation.

Sauf indications contraires sur les plans de structure, la résistance caractéristique minimale des bétons à 28 jrs sera de 25 Mpa (sauf ouvrages précontraints).

1.1.2 Nature des coffrages

Type C.1 : correspond à un "parement ordinaire" suivant D.T.U. 21

Type C.2 : correspond à un "parement courant" suivant D.T.U. 21

Type C.3 : correspond à un "parement soigné" suivant D.T.U. 21

1.1.3 Aciers

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF A 35-015 à NF A 35-025, l'enrobage de ces aciers sera au minimum celui prévu par les règles BAEL-BPEL et par le D.T.U. n° 21.

L’enrobage minimal doit également respecter la réglementation incendie : enrobage minimal par rapport à la stabilité au feu.

Sauf indications contraires sur les plans de structure, les aciers seront de nuance FeE 240 et FeE 500.

1.1.4 Eléments préfabriqués

Les éléments préfabriqués seront confectionnés avec des bétons, coffrages et aciers de mêmes caractéristiques que celles décrites précédemment.

NOTA : sauf indications contraires au présent CCTP, les bétons sont coulés en place.

PE 1

II – DESCRIPTION DES OUVRAGES

0	GENERALITES CONCERNANT LES TRAVAUX DANS UN 
	BATIMENT EXISTANT

a) Reprise à l'identique :

Après démolition partielle ou restructuration, l'Entrepreneur aura à sa charge la réfection à l'identique des parties conservées restant apparentes (sols, murs, plafonds, façades extérieures, etc…).

La réfection "à l'identique" concerne :

- La nature et l'épaisseur des matériaux.

- La nature des mortiers à hourdir et enduit de parement

- Le type d'appareillage

- Le type de joint et l'aspect de surface des enduits

Dans le cas de différence de nu entre les parties existantes, l’entreprise devra procéder au piquetage de part et d’autre, et réaliser la reprise sur l’existant avec une surlargeur suffisante pour atténuer de façon satisfaisante ces désaffleurements.

Dans le cas de support brut, l’entreprise devra la réalisation d’un enduit de finition.

La réfection « à l’identique » concerne aussi la réfection des doublages thermiques et leurs parements.

b) Reprise sur existants :

Que ce soit au sol, en plafond ou sur murs, les reprises se feront avec adjuvants pour anti-retrait et meilleure adhérence sur le support et liaison avec l'existant mitoyen conservé.

c) Ancrages dans l'existant et liaisonnement avec l’existant :

Les travaux pour ancrages et liaisonnement d'ouvrages neufs dans les ouvrages existants comprennent selon les cas :

- Le percement du support existant et l’utilisation de chevilles chimiques.

- Le bouchardage des surfaces de contact, et l’utilisation de résine pour améliorer l’adhérence sur le support existant.

- Le refouillement dans les parois existantes

- Le scellement de "barres" de liaisonnement compris percement, scellement à la résine ou au mortier sans retrait et armatures

- La réalisation de l'ouvrage neuf avec surlargeur pour tenir compte de la partie ancrée ou harpée dans l'existant

- La finition de l'ouvrage neuf à l'identique des parements de l'existant mitoyen et en raccordement sur celui-ci

- La réfection à l'identique des parements mitoyens existants conservés

d) Stabilité des ouvrages :

- Les travaux décrits ci-après incluent toutes les sujétions d'étaiement et de phasage avec les travaux neufs, afin d'assurer la stabilité des ouvrages.

- Les travaux incluent également toutes les sujétions de confortement des existants pendant toutes les phases de démolition et reconstruction (tours d’étaiements, butonnages, étrésillonnage des baies, etc...) afin d’assurer la pérénité de l’ouvrage.

e) Sciages ou carottages :

Les travaux de sciages ou de carottages sont considérés comme incluant les travaux suivants :

- protection des existants environnants et mise en place de batardeaux

- aspiration du liquide et des poussières

- traçage, percements pour fixations du matériel

- bouchements et raccords des trous de fixation du matériel

- passivation des fers apparents

- étaiement suivant nécessité, et répartition des charges.

f) Protections :

- Pendant l’ensemble des travaux, la présente entreprise devra maintenir le clos et couvert du bâtiment, afin d’assurer de façon permanente, le hors d’eau, hors d’air, hors poussière, du bâtiment.

- Compris mise en place, maintenance, adaptation, dépose puis évacuation de tous ouvrages, et dispositifs provisoires adaptés.

# Démolition et déposE

## Démolition de structure existante

Travaux de démolition à réaliser avec soin, en sous-oeuvre et en phasage avec les travaux de complément et de reprise de structure, et avec précautions pour conservation des structures attenantes conservées.

Une attention particulière sera apportée aux problèmes des armatures des ouvrages à démolir totalement ou partiellement. En effet, certains seront coupés définitivement et d'autres seront dégagés et adaptés en forme de façon à servir d'aciers de liaisonnement avec les ouvrages neufs.

Compris pour les aciers coupés, refouillement du béton en périphérie, coupe et repoussage des fers, passivation et reconstitution du parement béton par résine.

Evacuation des gravois en site agréé.

Reprise à l'identique des parements existants conservés.

Compris protections des ouvrages environnants à conserver.

Enumération et localisation des ouvrages à démolir :

LOCALISATION :

### Structure de surélévation de toiture haute centrale

- Surélévation EST

- Surélévation centrale

- Surélévation OUEST

### Démolition de l’escalier intérieur NORD-EST.

### Démolition de l’escalier intérieur SUD-EST.

### Démolition des emmarchements intérieurs d’accès à la scène.

### Démolition de l’escalier d’accès à l’étage.

### Démolition de l’escalier accès local électricité

### Démolition de plancher bas sur terre-plein :

- Coursive Aile NORD

- Coursive Aile SUD

### Démolition du plancher sur vide-sanitaire ; descellement des poutrelles et reprise des murs conservés :

- Scène et avant-scène.

- Accès NORD à la scène.

- Arrière salle et zone cuisine.

- Local électricité.

### Démolition de l’ensemble des fondations, infrastructure, murets de rehausse et réseaux des parties démolies ci-avant ;

Compris précaution au droit des pieds de portiques conservés et de l’ensemble des ouvrages conservés ; Nota : suivant indications du plan d’avant-projet de structure, certaines fondations sont à conserver.

### Démolition des débords de semelles existantes au droit des 2 poteaux centraux d’entrée OUEST :

Au droit de l’extension OUEST à créer.

### Démolition des abouts de poteaux centraux d’entrée OUEST :

Au droit de l’extension OUEST à créer.

### Démolition du plancher haut de l’étage

### Sciage vertical du poteau 0,20 x 0,90 m, et conservation d’une partie de 0,20 x 0,45 m :

Au droit du portique de reprise de la scène côté SUD.

## Dépose des revêtements de sols existants

Travaux comprenant suivant les zones :

- suppression de tous les ouvrages de surface (socles, plots, estrades, tapis, siphons, caniveaux, etc…) et obturation du support.

- arrachage de l'ensemble des revêtements de sols minces existants, grattage du support mis à nu.

- démolition des revêtements de sols carrelés existants, arase de la démolition en fonction de la nature des revêtements neufs prévus.

- Coupe soignée au droit des sols existants conservés.

- piochement pour réalisation de décaissé dans la dalle, pour obtenir une arase compatible avec le type de revêtement à réaliser (pour futur carrelage scellé ou revêtement sur isolation phonique ou tapis brosse).

- chape au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment CPA. - CEM I 32,5, rapportée sur support béton préalablement brossé. Armature de la chape par un grillage torsadé en fil de fer noir. La tolérance de planimétrie est de 5 mm sous une règle de 2,00 m de longueur.

- utilisation d'un adjuvant ou primaire d'accrochage pour amélioration de l'adhérence sur le support ancien.

- épaisseur de la chape en fonction de la profondeur des démolitions et de la nature des revêtements neufs prévus.

- la finition des surfaces livrées devra être compatible avec les travaux de finition prévus.

- évacuation des gravois en site agréé.

LOCALISATION :

Ensemble des sols existants rez-de-chaussée, sauf partie OUEST de la grande salle jusqu’à la limite de la cloison mobile.

- Sur plancher et dalle à démolir.

- Sur plancher et dalle à conserver.

## Démolition de mur et cloisonnement

Démolition de cloisons et murs en maçonnerie ou de toute autre nature (y compris leurs habillages et plinthes), compris blocs-portes, châssis vitrés, coffres, gaines, soffites, façades et refends, placards, etc., l'ensemble sans réemploi.

Exécution avec soin au droit des ouvrages conservés.

Réfection dressée des abouts et parements des cloisons et murs conservés.

Reprise, raccords d'enduit et chape à l'identique de l'existant sur les ouvrages conservés (y compris reprise du doublage thermique et de son parement).

Réfection à l’identique de l’ensemble des parements environnants.

Evacuation des gravois en site agréé.

NOTA : lors de la démolition, l’entreprise veillera à la bonne conservation et préservation des ouvrages porteurs existants conservés (poteaux, poutres, planchers) dont certains sont en continuité des murs et cloisons à démolir.

LOCALISATION :

Par comparaison entre l’état actuel et le projet : rez-de-chaussée et étage.

- Murs de façade des ailes NORD et SUD.

- Murs de refends intérieurs et cloisons intérieures.

## Arrachage d’habillages et d'accessoires divers

Dépose, démontage ou arrachage sans réemploi des doublages thermiques, des habillages, des plinthes et des divers accessoires tels que fixations diverses, taquets, chevilles, pointes,  faïence, cimaises, boiseries, moulures, baguettes d'angle, etc.

Grattage du support pour supprimer la colle et arrachage des fixations

Suppression des parties d'enduit décollées ou soufflées

Réfection des parements à l'identique de l'existant mitoyen et en raccordement avec celui-ci.

Evacuation des gravois en site agréé.

LOCALISATION :

Sur l’ensemble des parements intérieurs des murs existants conservés.

# TERRASSEMENTS - FONDATIONS

A. GENERALITES CONCERNANT LES TERRASSEMENTS

. Remblais  (au droit des fondations et infrastructure)

Ces remblais seront exécutés par couches successives de 0,20 m épaisseur après compactage.

Si les terres de remblais en provenance des déblais sont reconnues impropres par le Maître d'Oeuvre ou le Bureau de Contrôle, l'Entreprise du présent lot devra leur remplacement par des matériaux d'apport (grave naturelle de carrière ou grave ciment).

Les terres excédentaires et tous matériaux provenant des fouilles seront évacués en site agréé.

- Arase des remblais contre les murs d'infrastructure :

* Côté extérieur aux bâtiments : Arase supérieure du remblai à - 0,20 m. par rapport au terrain fini extérieur.

* Côté intérieur aux bâtiments :

- l'arase supérieure du remblai correspondra à l'arase inférieure de l'association dallage / isolation thermique / sablon /  couche de fondation.

B. GENERALITES CONCERNANT LES FONDATIONS

PRINCIPE DE FONDATIONS :

- Les fondations seront réalisées par fondations superficielles : semelles filantes et semelles ponctuelles.

## Préparation des emprises de plateformes

Suivant les zones, travaux comprenant :

- Décapage de terre végétale

Décapage terre végétale : sur toute son épaisseur.

- Avec mise en dépôt des terres sur le terrain pour réemploi ultérieur par l’entreprise du lot V.R.D. - ESPACES VERTS (emplacement du stockage des terres à définir en accord avec le Maître d’Oeuvre).

- Compris évacuation des terres excédentaires, hors du site.

- Evacuation des gravois :

- Evacuation de l’ensemble des gravois en site agréé

LOCALISATION :

- emprise des extensions SUD, OUEST et NORD à créer, avec un excédent de 0,50 mètre en périphérie.

- Emprise réelle des dallages dans le bâtiment existant.

## Semelles de fondations

Travaux comprenant :

- fouilles en rigoles et en trous, compris remblais et évacuation des terres excédentaires.

- béton de propreté repère B1, de O,O5 m d'épaisseur, coulé à pleine fouille ou dans un coffrage C1.

- semelles filantes, semelles ponctuelles, réalisées en béton repère B2, coulé dans un coffrage du type C1.

- Armatures par aciers H.A.

- Compris raccordements des armatures à la ceinture de terre de l’électricien.

- Emploi de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur au droit des dilatations.

Sujétions particulières : ancrages dans l’existant.

LOCALISATION :

Suivant les indications du plan d’avant-projet de structure.

## Longrines

Travaux comprenant :

- Fouilles en rigoles compris remblais et évacuation des terres excédentaires.

- Béton de propreté repère B1, de 0,05 m d'épaisseur

- Longrine réalisée en béton repère B2, coulé dans un coffrage C1 pour parements enterrés.

- Armatures par aciers H.A.

- Emploi de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur au droit des dilatations

- Le dessus des longrines sera lissé.

- Sujétions particulières :

- Compris réservations et fourreaux pour passages techniques.

LOCALISATION :

Extension OUEST : longrines intérieures.

# INFRASTRUCTURE

Principe de structure (ossature principale)

- l'infrastructure sera réalisée par voiles de libage et dallage en béton armé (porté par le terre-plein et coulé sur le terre-plein) : pour l’extension OUEST.

- l'infrastructure sera réalisée par murs de libage en maçonnerie, et dallage en béton armé (porté par le terre-plein et coulé sur le terre-plein) : pour les extensions NORD et SUD, et le bâtiment existant.

Cas particuliers : en périphérie extérieure de l’extension OUEST, le plancher sera réalisé en plancher porté en porte-à-faux par le voile de soubassement.

## Maçonneries d'agglomérés de ciment

Blocs de béton manufacturés suivant titre III - article n° 6.2, hourdés au mortier de ciment, avec joints proprement garnis et talochés.

Emploi de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur au droit des dilatations.

Compris :

- arase tellurique pour protection contre les remontées d’humidité du sol (art. 3-12 du DTU 20.1).

- poteaux raidisseurs : éléments spéciaux formant poteaux. Remplissage de ces éléments en béton. Armatures par aciers HA.

- trumeaux : pour trumeaux de 1,00 m et moins de 1,00 m de largeur : réalisation en béton repère B3 et coulé dans un coffrage de type C3 ; armatures par aciers HA ; incorporation en fond de coffrage, côté façade, d’une planelle en maçonneries d’agglomérés creux de 0,05 m d’épaisseur.

- chaînages béton armé : réalisation en béton repère B3, coulé dans un coffrage C2 pour les parements non apparents et C3 pour les autres ; armatures par aciers HA.

- chaînages « U » : éléments spéciaux en forme de « U » ; remplissage de ces éléments en béton. Armatures par aciers HA.

### Pour façades

Blocs creux du type B.60

Epaisseur : 0,20 m

LOCALISATION :

Façades extensions NORD et SUD et retours.

### Pour refends intérieurs

a) blocs creux du type B.60

Epaisseur : 0,20 m

LOCALISATION : dans le bâtiment existant :

    - Séparatif petite salle et rangement petite salle.

    - Séparatif grande salle, petite salle.

    - Pied de l’escalier.

    - Zone sanitaires 1.

b) blocs creux du type B.60

Epaisseur : 0,15 m

LOCALISATION : dans le bâtiment existant :

- Séparatif chaufferie – local entretien.

- Soubassement latéral de l’escalier.

## Voile en béton armé d’infrastructure

Réalisation en béton - repère B2.

Nature des coffrages :

- du type C2 pour les parties en contact avec les terres

- du type C3 pour les parties apparentes

Emploi de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur pour coffrage au droit des dilatations.

Armatures par aciers H.A. et treillis soudé.

LOCALISATION : extension OUEST :

- En périphérie extérieure.

- Liaison intérieure entre longrines.

## Poteaux béton armé

Réalisation en béton - repère B2.

Armatures par aciers H.A.

Ancrage dans l’existant.

- Nature des coffrages :

- du type C2 pour les parties en contact avec les terres ou recevant un enduit projeté

- du type C3 pour les parements destinés à rester apparents

- emploi de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur pour coffrage des poteaux en dilatation.

Mode de métré :

- de l'arase supérieure des fondations à l'arase supérieure du dallage

- de l'arase supérieure des fondations à l'arase inférieure de la dalle.

LOCALISATION : suivant l’avant-projet de structure

### Extensions NORD et SUD.

### Dans bâtiment existant.

## Fûts support poteaux

Fûts posés sur semelle de fondation.

Réalisation en béton repère B3, coulé dans un coffrage C3 avec armatures par aciers H.A.

Dessus lissé avec pente.

Compris réservations pour platine fournie par le lot CHARPENTE, et scellement dans le cas de fût support de poteaux de charpente.

LOCALISATION :

### Extension OUEST

- Support poteaux de charpente périphérique.

- Support poteaux béton.

- Support poteaux de charpente contre le bâtiment existant.

### Bâtiment existant

En pied des portiques de reprise du séparatif petite et grande salle.

## Dallages sur terre plein

Dallages béton armé coulés sur le terre-plein, et portés par le terre-plein, réalisés conformément au DTU 13.3, et au rapport d’étude géotechnique.

Travaux comprenant :

Nivellement

- dressement du fond de forme avec apport éventuel de matériaux pour mise à niveau.

- Compactage du fond de forme à 95 % de l’O.P.N.

Couche anti-contaminante

Fourniture et pose à large recouvrement, d’un feutre géotextile non tissé.

Remblais

Remblais en matériaux type grave ciment ou grave naturelle de carrière d'excellente qualité et soigneusement compacté mécaniquement (compactage à 95 % de l’O.P.M.).

Epaisseur minimale du remblai après compactage : 0,40 m

Interface constituée de :

- Lit de sablon

De 5 cm d'épaisseur, sous polyane, afin d'éviter sa perforation.

- Isolation sous dallage

Par des panneaux en polystyrène haute densité avec certificat ACERMI. Coefficient thermique : R = 2,10 m².K/W minimum ; classement ISOLE : 3.1.2.2.2 (chiffres minimums à atteindre)

Pose jointive des panneaux avec fermeture des panneaux par film en matière plastique.

Sur toute la surface du dallage.

- Polyane

- prévoir en fourniture et pose un film résistant en plastique à large recouvrement placé sous le dallage.

Epaisseur : 150 microns minimum.

- Compte-tenu de la présence d’isolant thermique, il sera placé 2 films polyane (l’un sous isolant, l’autre sous forme béton).

Forme B.A.

- dallage réalisé en béton - repère B2 - avec armatures par panneaux en treillis soudés.

- Les joints de construction et de retrait seront réservés dans les dallages où pourront être sciés, mais les treillis soudés ne seront pas coupés. Les joints de dilatation seront réservés et les treillis soudés interrompus.

Les joints seront remplis d'un produit imputrescible de façon à déterminer des surfaces entre joint de 25 m2. De plus, des joints seront exécutés suivant D.T.U. le long des murs et autour des poteaux à 40 cm en retrait des parois. La nature du produit de remplissage des joints devra être compatible avec le type de revêtement de finition de sol envisagé.

- Compris renfort d’armatures et d’épaisseur du dallage au droit des cloisons.

- Compris précautions et finition soignée au droit des murs et poteaux existants conservés.

Finition "tirée à la règle" (chaufferie)

A un niveau brut à - 0,05 m au-dessous du niveau fini pour recevoir une chape.

Finition "lissée"

Au niveau fini pour recevoir un revêtement de sol collé ou une peinture.

et à 5 cm en dessous du niveau fini pour recevoir un revêtement de sol scellé.

Mode de métré : dans œuvre.

LOCALISATION :

### Extensions SUD et NORD

Partie intérieure de l’extension OUEST.

### Dans le bâtiment existant :

Suivant indications du plan d’avant-projet de structure.

## Dalle béton sur terre-plein en porte-à-faux

Dalle béton armé coulée sur le terre-plein et portée par les voiles de soubassement d’infrastructure en porte-à-faux.

Travaux comprenant :

- Nivellement : dressement du fond de forme avec apport éventuel de matériaux pour mise à niveau.

- Lit de sablon : sur 5 cm d'épaisseur, sous polyane afin d'éviter sa perforation.

- Polyane : Afin d'éviter les remontées d'eau tellurique par capillarité, prévoir en fourniture et pose un film résistant en plastique à large recouvrement placé sous la dalle.

Epaisseur : 200 microns.

- Forme B.A.

. Dalle réalisée en béton, repère B2, avec armatures par aciers H.A. et panneaux en treillis soudés.

. Coffrage de rive du type C3.

. Compris toutes sujétions et incidences pour incorporations et distributions des lots techniques.

- Finition de surface :

Finition "tirée à la règle" :

A un niveau brut à 0,05 m au-dessous du niveau fini pour recevoir une chape en finition.

Mode de métré :

- Hors oeuvre, compris chainages.

LOCALISATION :

Extension OUEST : dalle basse rez-de-chaussée en débord extérieur.

## Chape ciment rapportée - finition bouchardée

Chape au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment CPA - CEM I 32,5, rapportée sur support béton préalablement brossé. Finition bouchardée. Armature de la chape par un grillage galvanisé. La tolérance de planimétrie est de 5 mm sous une règle de 2,00 m de longueur et 2 mm. sous un réglet de 0,20 m de longueur.

Avec pente vers siphon de sol.

LOCALISATION :

- Chaufferie.

- Débords extérieurs de dalle.

## Relevé béton armé

- Réalisation en béton repère B3 coulé dans un coffrage C3 avec armatures par aciers HA et treillis soudé.

- Ces relevés seront solidaires de la dalle basse rez-de-chaussée, et comporteront les incorporations et feuillures nécessaires à la mise en place des ossatures bois.

LOCALISATION : extension OUEST.

# SUPERSTRUCTURE

## Maçonneries d'agglomérés de ciment

Blocs en béton manufacturé suivant titre III. 6  - art. 6.1 et 6.2 - hourdés au mortier de ciment, avec joints proprement garnis et talochés.

Emploi de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur au droit des dilatations.

Compris ancrages dans l’existant.

NOTA :

- Les pointes seront poursuivies jusqu’en sous-face de couverture-charpente pour éviter tout « pont phonique », tout en respectant le minimum réglementaire de libre ventilation de la sous-face de couverture/charpente.

- Le maintien des pointes de pignon en phase chantier, avant l’intervention de l’entreprise de charpente sera assurée par la présente entreprise. La méthode de maintien sera soumise au Coordonnateur SPS pour accord avant intervention.

Compris :

- arase tellurique pour protection contre les remontées d’humidité du sol (art. 3-12 du DTU 20.1).

- poteaux raidisseurs : éléments spéciaux formant poteaux. Remplissage de ces éléments en béton. Armatures par aciers HA.

- trumeaux : pour trumeaux de 1,00 m et moins de 1,00 m de largeur : réalisation en béton repère B3 et coulé dans un coffrage de type C3 ; armatures par aciers HA ; incorporation en fond de coffrage, côté façade, d’une planelle en maçonneries d’agglomérés creux de 0,05 m d’épaisseur.

- chaînages béton armé horizontaux ou rampants en tête de pointes : réalisation en béton repère B3, coulé dans un coffrage C2 pour les parements non apparents et C3 pour les autres ; armatures par aciers HA.

- chaînages « U » : éléments spéciaux en forme de « U » ; remplissage de ces éléments en béton. Armatures par aciers HA.

- mise en place systématique de blocs d’agglomérés pleins ou de sommiers béton armé, au droit de tous les ouvrages à sceller.

- dans le cas de murs non porteurs et dans le cas de mur formant coupe-feu sous toiture : fourniture et mise en place, en tête de mur d’un matériau résilient imputrescible, d’un joint coupe-feu et finition aux 2 parements par joint souple d’étanchéité aux 2 parements, sur fond de joint.

### Maçonneries pour façades

Blocs creux du type B 60

- Epaisseur : 0,20 m

LOCALISATION : extensions NORD et SUD.

### Maçonneries pour refends intérieurs

a) Blocs creux du type B 60

- Epaisseur : 0,20 m

LOCALISATION : dans le bâtiment existant :

- Séparatif petite salle et rangement petite salle.

- Zone sanitaires 1.

- Etage :

- Relevé de dalle côté NORD.

- Partie latérale de l’escalier en élévation rez-de-chaussée.

- Grande salle : pointes sous toiture des ailes NORD et SUD.

b) Blocs creux du type B 60

- Epaisseur : 0,15 m

LOCALISATION :

- Séparatif chaufferie – local entretien.

- Partie latérale de l’escalier.

## Linteaux dans maçonnerie

Suivant portée, réalisation soit par :

Linteaux « U »

Linteaux réalisés par éléments spéciaux en forme de « U » – Remplissage de ces éléments en béton.

Armatures par aciers H.A.

Soit par :

Linteaux béton armé

Réalisation en béton repère B3, coulé dans un coffrage C2, avec incorporation en fond de coffrage, d’une planelle de 0,05 m d’épaisseur pour les linteaux situés en façade.

Armatures par aciers H.A.

Mode de métré : suivant largeur des baies avec excédent de 0,20 m de part et d’autre pour appuis.

LOCALISATION :

- Au droit de toutes les baies situées dans les maçonneries décrites ci-avant.

## Poteaux béton armé en béton gris

Réalisation en béton - repère B3

Coffrage :

- du type C2 pour les parements des poteaux non apparents

- du type C3 pour les parements des poteaux destinés à rester apparents ou à recevoir une peinture.

Armatures par aciers H.A.

Compris ancrage dans l’existant.

Emploi de polystyrène expansé de 2 cm d'épaisseur pour coffrage poteaux en dilatation.

Sujétions particulières :

Ragréage en plein toute surface, des parements extérieurs destinés à recevoir une peinture.

Mode de métré : à partir de l’arase supérieure de la dalle basse rez-de-chaussée.

LOCALISATION : suivant l’avant-projet de structure

### Extensions NORD et SUD

### Dans bâtiment existant

Compris compléments de poteaux biais existants pour retrouver une section constante.

## Poteaux béton armé en béton blanc

- Description semblable à celle de l’article précédent, avec en complément

- Réalisation en béton blanc repère B4, et coffrage de type C4 :

- Béton blanc repère B4

Béton blanc restant apparent. Dosage minimal à 350 kg de ciment par m3. Compris utilisation de ciment blanc en totalité, de sable clair et d’agrégats clairs sélectionnés, ainsi que d’adjuvant plastifiant et anti-bullage. Les teintes des sables et agrégats seront au choix du Maître d’Oeuvre sur présentation d’échantillons. Nature des agrégats : au choix du Maître d’Oeuvre.

- Coffrage type C4

Le coffrage de type C4 correspond à un "parement exceptionnel", nécessaire en cas de béton apparent.

Caractéristiques de l'épiderme et tolérances d'aspect :

- uniforme et homogène

- sans aucun nid de cailloux ou de zones sableuses

- balèvres affleurées par meulage

- surface individuelle des bulles inférieures à 1,5 cm² ; profondeur inférieure à 2,5 mm.

- étendue maximale des nuages de bulles : 5 %

- interdiction absolue d'utiliser des produits garnissant ou ragréage pour rattrapage des défauts.

L'ensemble des surfaces demandées en finition C4 ne répondant pas au critère défini ci-dessus, seront détruites et refaites sans aucun supplément de prix.

Si nécessaire : utilisation d'adjuvant pour faciliter le coulage et l'obtention des caractéristiques définies ci-dessus. L'Entreprise devra toutefois contrôler la compatibilité du produit adjuvant envisagé avec le produit de finition prévu. Il en sera de même en ce qui concerne les huiles de décoffrage.

Impératif : préparation soignée des coffrages avant chaque coulage, et utilisation d’un film en fond de coffrage.

Les reprises de bétonnage seront parfaitement exécutées et non visibles.

- Echantillons

L’entreprise devra avant tous travaux, la fourniture de 5 échantillons en béton armé coffré :

- avec pour les coffrages C4 : différentes finitions de surfaces obtenues par adjuvants, vibrations et toutes mises en oeuvre différentes.

- avec pour les bétons B4 différentes teintes de graviers, sables, ciment.

Une fois retenu par le Maître d’Oeuvre, l’échantillon choisi servira de références « témoin » pendant toute l’opération ; et tout ouvrage exécuté qui ne correspondrait pas à celui-ci serait détruit et refait sans aucun supplément de prix.

LOCALISATION : extension OUEST.

## Portiques de moisage de l’ancienne ouverture de scène

Travaux comprenant : outre les travaux préparatoires et annexes de mise en œuvre tels que : étaiement, échafaudage, percements de becs de coulées, sciage des ouvrages environnants, reprise des parements, raccord, etc…

### a) Réalisation de 2 portiques moisants la poutre existante

- Portiques constitués chacun de :

- 2 poteaux 0,20 x 1,00 m

- 2 arbalétriers de 0,20 x 1,10 m

- 1 poutre de 0,20 x 1,10 m

- L’ensemble réalisé en béton repère B3, coulé dans un coffrage C3 avec armature par aciers HA et treillis soudés.

- Moisage de la structure existante par scellements d’aciers de liaisons et d’ancrage.

### Sciage de l’intrados de la poutre existante pour obtenir une échappée de 5,00 m au lieu de 4,70 m actuelle

- Réfection des parements.

- Evacuation des gravois.

### Sciage, démolition des poteaux latéraux supportant actuellement la poutre de scène

- Réfection des parements.

- Evacuation des gravois.

LOCALISATION : entre la grande et la petite salle.

# TRAVAUX DIVERS

## Isolation thermique par panneaux

- Isolation thermique rapportée ou posée à fond de coffrage, réalisée par panneaux composite de classement M1.

- Panneaux certifiés par le CSTB composés d’une ou deux faces en fibres longues de bois résineux sélectionnés, minéralisés et enrobés de ciment, et d’une âme isolante (polystyrène expansé ou laine de roche).

- Mode de fixation :

- Pose collée et spitage d’ancres de maintien adaptées

- Les raccordements en angle seront réalisés à coupe d’onglet.

- Les abouts de panneaux apparents seront toujours terminés par un panneau Fibralith de largeur correspondant à l’épaisseur du complexe.

Complexe de 115 mm. d’épaisseur, comprenant :

- un isolant polystyrène de 90 mm d'épaisseur

- deux épaisseurs de Fibralith :

- 1 de  5 mm

- 1 de 20 mm

- coefficient thermique : R : 3,00 m2 °C/W

Localisation : en sous-face de plancher bas 1er étage, y compris retombées verticales sur différence d’altimétrie.