BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN du BATIMENT

ORGANISATION ET REALISATION DE GROS OEUVRE

| EPREUVE E3 | REALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITE U.33 | ACTIVITES SPECIFIQUES ET CONTRÔLES |

#### DOSSIER ACTIVITES

| ## SOMMAIRE |  |
| --- | --- |
| - ACTIVITES - * Chaque candidat tire au sort deux activités à réaliser en continu ; il disposera de la moitié du temps de la sous épreuve pour chacune des deux activités | - Implantation et tracé - Contrôle des matériaux et des ouvrages - Relevé d’ouvrage - Étaiement et échafaudage |

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN du BATIMENT

- ORGANISATION ET REALISATION DE GROS OEUVRE

| EPREUVE E3 | REALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITE U.33 | ACTIVITES SPECIFIQUES ET CONTRÔLES |

#### ACTIVITE 1 : Implantation et Tracé

IMPLANTATION ET TRACE

SITUATION :

Vous êtes chargés de tracer sur place un escalier balancé

DOCUMENTS, MATERIELS, MATERIAUX.

-	emprise au sol

-	caractéristiques de l’escalier

-	méthode de tracé

| TRAVAIL DEMANDE | CRITERES D’EVALUATION | BAREME |
| --- | --- | --- |
| Implantation de l’emprise au sol de l’escalier Tracer les herses au sol Tracer au sol l’escalier Tracer sur les murs d’échiffres les onze premières marches Tracer la paillasse | Tracé précis à + ou – 2 mm Les herses sont correctement tracées Tracé précis à + ou – 2 mm Le tracé est exploitable Le tracé permet la réalisation de l’escalier |  |
| TOTAL |  | / |
| TOTAL |  | / |

- Principe de tracé d’un escalier balancé

- Tracer l’escalier avec les éléments ci-dessous :

- - Hauteur à franchir : 2.80 m

- - Nombre de girons droits : 6 (le premier et les 5 derniers)

- - Giron de 28 cm

- - Nombre de marche : 16

- - Epaisseur de la paillasse : 12 cm

- - Réservation de sol de 0.06 m pour chape et carrelage

- Méthode de tracé des escaliers balancés :

- Tracer la ligne de foulée à l’axe de l’emmarchement

- Positionner tous les girons sur la ligne de foulée

- Tracer les marches droites

- Tracer les herses de balancement

- Tracer les marches balancées

Méthode de tracé des herses de balancement :

1) Placer les longueurs de girons

2) Sur la droite horizontale, placer la distance de la ligne de collet et relier tous les points déjà placé sur la droite verticale

3) tracer l’arc avec pour rayon la distance de la ligne de collet

4) Relier le point de départ et le point de croisement de l’arc

5) reporter les dernières cotes obtenues sur la ligne de collet

Départ

Arrivé

- Echelle indéterminée

:

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN du BATIMENT

- ORGANISATION ET REALISATION DE GROS OEUVRE

| ACTIVITE 2 : Contrôle de matériaux et des ouvrages EPREUVE E3 | REALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITE U.33 | ACTIVITES SPECIFIQUES ET CONTRÔLES |

DOSSIER A RENDRE EN FIN D’EPREUVE

- N° du candidat

CONTROLE DE MATERIAUX ET DES OUVRAGES

SITUATION :

Vous devez contrôler un sable pour réaliser des éléments de finition apparents en béton. Votre fournisseur vous propose deux sables. Choisissez celui dont le module de finesse correspond le mieux à vos travaux.

DOCUMENTS, MATERIELS, MATERIAUX.

-	Méthodologie de l’analyse granulométrique

-	Tamis pour analyse

-	Tableau et grilles

| TRAVAIL DEMANDE | CRITERES D’EVALUATION | BAREME |
| --- | --- | --- |
| Sur DR1 Réaliser deux analyses granulométriques Sur DR2 Tracer les courbes granulométriques Sur DR3 1 - Calculer les modules de finesse 2 - Choisir un sable (donner une explication) | Les analyses sont bien réalisées Le tracé est précis et juste Le calcul est exact La réponse est claire et précise |  |
| TOTAL |  |  |
| TOTAL |  |  |

- Méthodologie de l’analyse granulométrique

- Principe de l’essai :

- L’essai consiste à fractionner au moyen d’une série de tamis un matériau en plusieurs classes granulaires de tailles décroissantes.

- Les masses des différents refus et tamisas sont rapportées à la masse initiale du matériau. Les pourcentages ainsi obtenus sont exploités sous forme graphique.

- Matériel utilisé :

- Les dimensions des mailles et le nombre de mailles sont choisis en fonction de la nature de l’échantillon, dans ce cas les tamis de 0.08 ; 0.160 ; 0.315 ; 0.63 ; 1.25 ; 2.50 ; 5.00

- Procédure :

- La masse de sable de 2000g est posée en haut de la colonne de tamis puis vibrée sur une plaque vibrante ou à la main suivant le mode opératoire de chaque laboratoire béton

Le refus de tamis ayant la plus grande maille est pesé. Soit R1 la masse de ce refus.

Le refus du tamis immédiatement inférieur est pesé avec le refus précédent. Soit R2 la masse des deux refus.

Cette opération est poursuivie pour tous les tamis pris dans l’ordre des ouvertures décroissantes. Ceci permet de connaître la masse des refus cumulés Rn aux différents niveaux de la colonne de tamis. Le tamisât présent sur le fond de la colonne de tamis est également pesé.

La somme des refus cumulés mesurés sur les différents tamis et du tamisât sur le fond (fillers) doit coïncider avec le poids de l’échantillon introduit en tête de la colonne. La perte éventuelle de matériaux pendant l’opération de tamisage ne doit pas excéder  plus de 2% du poids total de l’échantillon de départ.

Les résultats peuvent être présentés selon l’exemple suivant :

| ### Tamis En mm | Refus cumulés Rn en g | Refus cumulés En% | Tamisât cumulés En % |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,160 0,080 Fillers | 41 203 697 1402 1798 1957 1982 1999 | 2,05 10,15 34,87 70,14 89,95 97,90 99,15 100,00 | 97,95 89,85 65,13 29,86 10,05 2,10 0,85 0,00 |

Le module de finesse :

Le caractère plus ou moins fin d’un sable peut être quantifié par le calcul du module de finesse. Celui ci correspond à la somme des pourcentages des refus cumulés, ramenés à l’unité, pour les tamis de modules de 23, 26, 29, 32, 35, 38.

MF= (pourcentages des refus cumulés, ramené à l’unité)/100

Le module de finesse Mf est une caractéristique importante surtout en ce qui concerne les sables. Un bon sable à béton doit avoir un moduler de finesse  Mf compris entre 2.2 et 2.8 ; au-dessous, le sable a une majorité d’éléments fin et très fin, ce qui nécessite une augmentation du dosage en eau ;au-dessus, le sable manque de fine et le béton y perd en ouvrabilité.

DR1

- Tableau 1er essai :

| ### Tamis En mm | Refus cumulés En g | Refus cumulés En % | Tamisât cumulés En % |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |
| 1,25 |  |  |  |
| 0,63 |  |  |  |
| 0,315 |  |  |  |
| 0,160 |  |  |  |
| 0,080 |  |  |  |
| Fillers |  |  |  |

- Tableau 2ème essai :

| ### Tamis En mm | Refus cumulés En g | Refus cumulés En % | Tamisât cumulés En % |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |
| 2,5 |  |  |  |
| 1,25 |  |  |  |
| 0,63 |  |  |  |
| 0,315 |  |  |  |
| 0,160 |  |  |  |
| 0,080 |  |  |  |
| Fillers |  |  |  |

DR2

DR3

- Zone de calcul des pourcentages de refus

- (exemple : refus du tamis x 100 / masse de départ = pourcentage de refus)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- Zone de calcul des modules de finesse

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- Choix du sable (avec explication) :

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

TECHNICIEN du BATIMENT

- ORGANISATION ET REALISATION DE GROS OEUVRE

| EPREUVE E3 | REALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITE U.33 | ACTIVITES SPECIFIQUES ET CONTRÔLES |

#### ACTIVITE 3 : RELEVE D’OUVRAGES

DOSSIER A RENDRE EN FIN D’EPREUVE

N° du candidat :

RELEVE D’OUVRAGES

SITUATION :

Vous êtes chargés d’établir le relevé d’ouvrage d’un mur avec son ouverture en vue de réaliser à la place une porte baie

DOCUMENTS, MATERIELS, MATERIAUX.

-	pages quadrillées pour dessins

-	Fiche de situation

| TRAVAIL DEMANDE | CRITERES D’EVALUATION | BAREME |
| --- | --- | --- |
| Sur DR1 Dessiner à main levée la vue de face et la coupe de l’ouvrage en respectant les proportions Sur DR3 Remplir une fiche de situation Sur DR2 Dessiner la mise au net de l’ensemble avec la cotation. | Le tracé est exploitable La fiche est bien remplie Les problèmes sont repérés Le tracé est propre et précis |  |
| TOTAL |  |  |
| TOTAL |  |  |

Dessin (à main levée)

DR1

Dessin (aux instruments)

DR2

DR3

| - Fiche de situation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lieu : |  | - Client : |  |  |
| - matériaux | - état |  | - problématique lors de la réhabilitation | - solution |
| - Exemple : Agglos | - bon |  | - Evacuation des gravats à l’extérieur du bâtiment | - Roulé à la brouette et chargé dans une benne à l’extérieur |

TECHNICIEN du BATIMENT

- ORGANISATION ET REALISATION DE GROS OEUVRE

| ACTIVITE 4 : ETAIEMENT ET ECHAFAUDAGES EPREUVE E3 | REALISATION D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITE U.33 | ACTIVITES SPECIFIQUES ET CONTRÔLES |

Le jury pourra arrêter l’activité
si la sécurité du candidat est mise en péril.

ETAIEMENT ET ECHAFAUDAGES

SITUATION :

Vous êtes chargés de réaliser l’étaiement des pré-dalles du plancher haut 1er d’un bâtiment.

DOCUMENTS, MATERIELS.

-	plan de pose des pré-dalles

-	détail de la zone à réaliser

| TRAVAIL DEMANDE | CRITERES D’EVALUATION | BAREME |
| --- | --- | --- |
| Réaliser l’étaiement de la zone AKP 26 à AKP 28 | l’étaiement est bien placé l’étaiement est stable la hauteur est juste les files sont de niveau entre elles |  |
| TOTAL |  |  |
| TOTAL |  |  |

Zone d’étude

- Détail de la zone

- Renseignements complémentaires :

- Hauteur sous plafond = +1.50m du trait de niveau

- Réservation de sol 2cm

- Distance entre étais et mur : 50 cm

- Distance entre étais et étais : 1.50 m

Files d’étais à mettre en place