EPREUVE  PRATIQUE

- BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

- TECHNICIEN du BATIMENT

- ORGANISATION ET REALISATION DU

- GROS OEUVRE

| #### EPREUVE E3 | REALISATION D’UN OUVRAGE |
| --- | --- |
| UNITE U.32 | MISE EN OEUVRE |

## DOSSIER ACTIVITES

| Descriptif des travaux L’ouvrage représente une partie de façade du bâtiment INRS à Vandoeuvre (Meurthe et Moselle) L’ouvrage comporte : Une maçonnerie de blocs béton creux : Une maçonnerie de blocs béton creux 20 x 20 x 50 cm, hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 de ciment à maçonner. Les joints seront garnis en montant et coupés à la truelle. Une maçonnerie de briques de parement : Une maçonnerie de briques de parement 5,5 x 10,5 x 22 cm, hourdées au mortier dosé à 300 kg/m3 de ciment à maçonner. Les joints réguliers, de 12 mm d’épaisseur, seront jointoyés, de type creux, d’aspect lisse. Quatre crochets d’ancrage MURGRIP ou similaire seront disposés pour la liaison de la maçonnerie de blocs béton avec la maçonnerie de briques ; l’emplacement de ces crochets sera laissé à l’initiative des candidats. Un jambage préfabriqué : Un jambage préfabriqué en béton armé, dosé à 400 kg/m3 de ciment fondu alumineux Lafarge. Les parements visibles seront lisses et brut de décoffrage. Les parements cachés seront surfacés et talochés. Les arêtes seront rectilignes et vives. Un treillis soudé ST10 sera mis en place (enrobage : 3 cm). La liaison avec la maçonnerie de blocs béton sera réalisée par deux (2) aciers HA6 à hauteur de la 2ème assise et de la dernière assise, façonnés et scellés dans la maçonnerie. Un enduit monocouche : Un enduit monocouche constitué d’un mortier prêt à l’emploi sera appliqué manuellement en 2 passes, avec un aspect de surface taloché. Une baguette, pour les arêtes, sera mise en place et scellée. | MATERIAUX ET MATERIELS A METTRE EN OEUVRE Blocs béton creux 20x20x50 Briques de parement 5,5x10,5 x 22 Liants : ciment à maçonner, ciment fondu alumineux Lafarge Granulats : gravillon 5/15, sable 0/2 et 0/4 Bois de coffrage : CTBX 8 mm, panneau de particules 19 mm, chevron 6x8, planche de 27 mm. Polystyrène extrudé 20 mm Crochets d’ancrage MURGRIP ou similaire Mastic colle pour polystyrène extrudé Mortier prêt à l’emploi pour enduit de façade Aciers : treillis soudé ST10, HA6 PLANNING DE L’EPREUVE PRATIQUE Jour; Durée; Désignation des opérations. 1er JOUR; 4 heures; Matin ou après midi : Préfabrication du jambage B.A : Coffrage Ferraillage Bétonnage Tracé de l’épreuve Pose des blocs béton creux ( 2 assises ). 2éme JOUR; 8 heures; Mise en place du jambage préfabriqué B.A. Pose des blocs béton creux. Pose des briques de parement. Réalisation de l’enduit Pose des guides Application de la 1ère couche d’enduit. 3éme JOUR; 2 heures; Matin ou après midi : Application de la 2ème couche d’enduit : finition. Nettoyage du poste de travail. |
| --- | --- |

131

EXTRAIT DE LA FICHE TECHNIQUE WEBER ET BROUTIN

Barème de correction

|  |  | Correction en cours d’exécution |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # TACHES |  |  | # POSTES | # CRITERES D’EVALUATION |  |  | NOTE |
| Réaliser une maçonnerie en blocs béton creux | Pose des blocs béton |  | Verticalité (6 postes) Planéité (2 postes) Horizontalité des assises Aspect des joints Découpe des blocs béton | ± 5 mm 10 mm (sous règle de 2,00) Aspect visuel Joints réguliers, arasés et garnis sans creux et bavures Découpe correcte des blocs béton |  |  |  |
|  | Préparation du mortier |  | Conforme aux prescriptions du C.C.T.P | Le dosage en liant est correct (300 kg/m3 de sable sec) La quantité préparée est correcte Le mélange est homogène |  |  |  |
| Réaliser une maçonnerie en briques de parement | Pose des briques de parement |  | Verticalité (4 postes) Planéité (1poste) Horizontalité des assises Aspect des joints Découpe des briques Mise en place des crochets d’ancrage | ± 4 mm sur la hauteur ± 4 mm (sous règle de 1,00) ± 4 mm (sous règle de 1,00) Joints réguliers de 10 mm, lisses et garnis en creux de 5 mm Découpe correcte des briques Mise en place des crochets d’ancrage |  |  |  |
|  | Préparation du mortier |  | Conforme aux prescriptions du C.C.T.P | Le dosage en liant est correct (300 kg/m3 de sable sec) La quantité préparée est correcte Le mélange est homogène |  |  |  |
| Réaliser et mettre en place un élément préfabriqué | Assemblage du coffrage |  | Qualité du coffrage : Assemblage des éléments Stabilité du coffrage Mise en place des serre-joints. | Affleurement des faces internes des panneaux Les éléments de maintien (serre-joints) sont positionnés. |  |  |  |
|  | Mise en place d’un treillis soudé |  | Conforme aux prescriptions du C.C.T.P | Le treillis soudé est correctement positionné (centré en épaisseur) L’enrobage est respecté Les aciers de liaison sont correctement façonnés et positionnés |  |  |  |
|  | Mise en œuvre du béton |  | Conforme aux prescriptions du C.C.T.P | Le dosage en liant est correct (400 kg/m3 de ciment) La quantité préparée est correcte Le mélange est homogène |  |  |  |
|  | Pose du jambage préfabriqué |  | Verticalité (2 postes) Planéité (1 poste) Equerrage avec la maçonnerie Débord avec la maçonnerie enduite Aspect du parement lisse Aspect du parement surfacé Scellement avec la maçonnerie Arêtes rectilignes Dimensions du motif | ± 4 mm sur la hauteur ± 4 mm sous règle de 1m ± 5 mm ± 4 mm Aspect visuel du bullage (nid de gravillons) Aspect visuel du parement Le jambage est correctement scellé Aucune épaufrure ± 5 mm |  |  |  |
| Réaliser un enduit vertical |  |  | Verticalité (2 postes) Planéité (1 poste) Netteté des arêtes Aspect de finition taloché | ± 4 mm sur la hauteur ± 4 mm sous une règle de 1,00 m Rectiligne sans défauts Aspect visuel uniforme |  |  |  |
| Présentation globale |  |  | L’ouvrage est réalisé dans sa totalité | Tous les éléments de l’ouvrage sont réalisés L’ouvrage est présentable et nettoyé |  |  |  |
| Organisation du poste de travail | Sécurité |  | Respecter les règles de sécurité tout au long des tâches | Respect total / 9 Manquement sans risques majeurs / 4,5 Manquement(s) grave(s) / 0 |  |  |  |
|  | Organisation du poste de travail |  | Organisation rationnelle du poste | Outils correctement positionnés Déplacement rationnel des matériaux Poste propre |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL | .... |  |  |
|  |  |  |  | NOTE | ... |  |  |