### BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option : Systèmes de production

Session 2016

U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

#### Matériel autorisé

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99- 186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet. Le sujet comporte 31 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation :  DP1 à DP6

- Questionnaire :	Q1 à Q9

- Documents réponses :	DR1 à DR7

- Documents techniques :	DT1 à DT14

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve et à insérer dans une copie Education Nationale.

| CODE ÉPREUVE : MY42ASA |  | EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR |  | SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SESSION : 2016 | SUJET | ÉPREUVE : U42 ANALYSE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES |  |  |  |
| Durée : 4h | Coefficient : 4 |  | SUJET N° 17MS16 |  | Page 1 |

### BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option : Systèmes de production

Session 2016

U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

# DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP6.

| CODE ÉPREUVE : MY42ASA |  | EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR |  | SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SESSION : 2016 | SUJET | ÉPREUVE : U42 ANALYSE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES |  |  |  |
| Durée : 4h | Coefficient : 4 |  | SUJET N° 17MS16 |  | Page 2 |

Présentation du support de l’étude

Schéma de la ligne de production de gâteaux tranchés

Le support de l'étude est une ligne de production de gâteaux tranchés de 250g ou 300g, située dans l’entreprise « LANGEPRO ».

Les gâteaux tranchés sont produits pour la  grande distribution avec un débit horaire pouvant atteindre 1080kg/h pour les gâteaux de 250g et 1178kg/h pour les gâteaux de 300g.

Les gâteaux sont ensuite refroidis dans une enceinte réfrigérée en étant transportés par un convoyeur de même longueur que le four. Les gâteaux y font plusieurs passages pour y rester environ 3 fois le temps de cuisson.

- Les gâteaux sortent du four à une température d’environ 100°C et doivent être refroidis à une température d’environ 20°C pour être tranchés sans être détériorés esthétiquement.

- L’emballage des gâteaux tranchés se fait sur un produit refroidi pour éviter toute création de condensation dans l’emballage pouvant entraîner une altération prématurée du produit.

Mise en situation

Problématique : Perte de produit et de productivité.

Les cas « Evacuation des moules en sortie de démoulage » et « convoyage et préhension du produit en zone de refroidissement » posent des problèmes. En effet, on enregistre  beaucoup de pertes de produits.

Vous allez repérer et identifier les solutions technologiques retenues en vue de diminuer la perte de produits et augmenter la productivité sur la ligne de production de gâteaux tranchés.

L’analyse des flux a mis en évidence deux zones posant problème sur la ligne de production. La carte mentale ci-dessous présente les points étudiés dans le sujet.

#### Compétences abordées :

C23: Identifier et caractériser la chaîne d'énergie. C24: Identifier et caractériser la chaîne d'information.

#### La ligne de production de gâteaux tranchés produit des gâteaux de 250g ou 300g.

Le schéma de la ligne de production de gâteaux tranchés (DP2) permet de faciliter la compréhension des étapes suivantes.

| Etape 1 |  | La pâte à gâteaux mélangée est dosée par 250g ou 300g dans des plaques moules de 24 gâteaux (8x3) par la « doseuse (1) ». |
| --- | --- | --- |
| Etape 2 |  | Les plaques moules de 24 gâteaux sont rassemblées par largeur de 4 avant d’être enfournées par le « pas à pas enfourneur (2) ». |
| Etape 3 |  | Les gâteaux sont cuits pendant 44 minutes dans le « four (3) » à gaz ayant une capacité de 120 plaques moules de 24 gâteaux soit 2880 gâteaux. Le débit horaire du four est de 1080kg/heure pour les gâteaux de 250g et de 1178kg/heure pour les gâteaux de 300g. |
| Etape 4 |  | Les plaques moules de 24 gâteaux cuits sont sorties du four par rangées de 4 par le « défourneur (4) ». |

La réalisation de ces gâteaux tranchés passe par plusieurs étapes:

| Etape 5 |  | Les 4 plaques moules de 24 gâteaux cuits sont emmenées vers le « démouleur (5) » par le « convoyeur 3 directions (10) » et le « convoyeur entre zone de démoulage et retour des moules (9) ». |
| --- | --- | --- |
| Etape 6 |  | Les 96 gâteaux sont démoulés des 4 plaques moules en deux fois, par 48 (soit 4 rangées de 12 gâteaux), pour être déposés sur 2 grilles appelées balancelles par le « démouleur (5) ». Chaque grille balancelle contient donc 48 gâteaux. Le démoulage s’effectue par aspiration des gâteaux. Ci-dessous la représentation d’une grille balancelle contenant 48 gâteaux. |
| Etape 6’ |  | Les 4 plaques moules vides sont ensuite convoyées du « démouleur (5) » vers la « doseuse (1) » en repassant dans l’autre sens par le « convoyeur entre zone de démoulage et retour des moules (9) » puis par le « convoyeur 3 directions (10) » et enfin par le « convoyeur de retour des moules vers la doseuse (11) ». |

| Etape 7 |  | Les grilles balancelles portant les 48 gâteaux passent ensuite dans le « convoyeur de refroidissement (6) » pour que les gâteaux y soient refroidis pour pouvoir être tranchés. Le temps de refroidissement doit être égal à 3 fois le temps de cuisson. |
| --- | --- | --- |
| Etape 8 |  | Les 48 gâteaux se trouvant sur une balancelle en sortie de « convoyeur de refroidissement (6) » sont déplacés sur le « convoyeur d’évacuation vers tranchage et emballage (8) ». Ce transfert s’effectue par rang de 12 gâteaux à l’aide de la rampe d’aspiration située sur le « manipulateur (7) ». |
| Etape 9 |  | Les 4 rangées de 12 gâteaux sont transférées sur le « convoyeur d’évacuation vers tranchage et emballage (8) ». |

La zone de tranchage et d’emballage n’est pas détaillée dans cette présentation.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option : Systèmes de production

Session 2016

U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

# QUESTIONNAIRE

#### Ce dossier contient les documents Q1 à Q9.

| CODE ÉPREUVE : MY42ASA |  | EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR |  | SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SESSION : 2016 | SUJET | ÉPREUVE : U42 ANALYSE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES |  |  |  |
| Durée : 4h | Coefficient : 4 |  | SUJET N° 17MS16 |  | Page 6 |

Nous allons étudier les solutions technologiques retenues pour répondre aux exigences 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 et 1.10 occasionnant des défaillances de production. (Voir DT1)

Il apparaît des pertes de produit, le dispositif d’évacuation des moules en sortie du  défourneur serait incriminé, ainsi que le dispositif de préhension du produit et le dispositif de convoyage en zone de refroidissement.

On se propose de réaliser une analyse fonctionnelle et structurelle afin d’identifier les solutions technologiques et d’optimiser la productivité.

| 1 | PARTIE 1 : DÉFOURNEUR ET DÉMOULEUR |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 2h |

#### Problématique 1 : On se propose de faire un focus sur le défourneur-démouleur dans le but d’améliorer la productivité.

Lorsqu’un opérateur souhaite modifier un paramètre (exemple cadence de production), il le fait sur un des pupitres de contrôle (IHM). La modification sera ainsi faite dans l’automate. Le réseau entre ces équipements permet cet échange d’information.

| Q1.4 | Documents à consulter : DT6 et DR 2 | Répondre sur DR 3 |
| --- | --- | --- |

En vous aidant des documents DT6 et DR2, donner les adresses réseau de l'IHM et de l'automate "M340", en effectuant un masquage bit à bit.

Justifier que l’automate M340 et l'IHM peuvent communiquer ensemble.

L’entreprise "LANGEPRO" a fait le choix d’une adresse de classe B. Ce choix s’est fait il y a  2 ans suite à l’intégration de plusieurs nouveaux équipements dans l’entreprise, amenant à un total de 310.

| Q1.1 | Document à consulter : DT 4 | Répondre sur DR 1 |
| --- | --- | --- |

| Q1.5 | Documents à consulter : DT6 et DR 2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir du schéma « 1er train rouleaux sortie four » sur DT4, identifier les fonctions : "alimenter", "distribuer" et "convertir" dans la chaîne d'énergie.

Pour chacune des fonctions « distribuer » et « convertir », indiquer les désignations et les repères des composants qui réalisent ces fonctions. Pour la fonction "alimenter", indiquer uniquement le type de réseau.

En s’aidant des documents DT6 et DR2, justifier ce choix en le comparant au précédent réseau qui était de classe C.

Le mot de commande "DRIVECOM" permet à l'automate "M340" d'échanger avec les variateurs de vitesse « ATV312 », via le bus "CANopen".

Les valeurs suivantes sont paramétrées dans le variateur afin d’obtenir les fonctionnements suivants:

| Code CMDD | Valeurs | Fonctionnement du variateur désiré |
| --- | --- | --- |
| Valeur 1 | 16#000F | Commande moteur sens avant |
| Valeur 2 | 16#200F | Voir question Q1.7 |

| Q1.2 | Documents à consulter : DT 2 à DT 5 | Répondre sur DR 1 |
| --- | --- | --- |

A partir des schémas: DT2 à DT5, compléter le tableau sur le DR1.

L'automate "M340" permet d'échanger avec les variateurs de vitesse et les servo-variateurs, via le bus de terrain "CANopen ".

Le réseau Ethernet TCP/IP permet de communiquer sur le réseau informatique de l'entreprise "LANGEPRO".

Nota: 16# indique une écriture en hexadécimal.

| Q1.3 | Documents à consulter : DT 2 à DT 6 | Répondre sur DR 2 |
| --- | --- | --- |

A partir des schémas électriques : DT2, DT3, DT4, DT5 et du DT6 :

- Compléter    avec des traits pointillés les liaisons entre les appareils communiquant en bus

« CANopen ».

- Compléter avec des traits forts les liaisons Ethernet TCP/IP.

- Donner les repères et/ou les numéros de folios des composants suivants: le switch 5 ports, les variateurs de vitesse, les servo-variateurs et la résistance de fin de ligne.

- A partir des adresses IP : Pc de supervision, automate M340, IHM et routeur ADSL et en s'aidant du DT6, déduire la classe du réseau.

- Compléter	les	masques	de	sous-réseaux	de	ces	éléments	afin	qu'ils	puissent communiquer entre eux.

| Q1.6 | Document à consulter : DT 7 | Répondre sur DR 3 |
| --- | --- | --- |

Traduire en binaire les 2 valeurs programmées 000F et 200F, pour cela compléter le DR3. Nota :

L’écriture en binaire se fait sur 16 bits. Le bit 0 est le bit de poids faible.

| Q1.7 | Document à consulter : DT 7 | Répondre sur DR 3 |
| --- | --- | --- |

En analysant les 2 mots, quel est le bit qui change d’état entre 16#000F et 16#200F ?

Entourer le bit sur le DR3.

En utilisant l’extrait du tableau de variables "DRIVECOM" (DT7), indiquer le changement apporté par le paramétrage n°2. Répondre sur le DR3.

Le moteur convoyeur "2ième train rouleaux sortie four" (voir DT8) ne peut pas être alimenté en même temps que le convoyeur avec chaîne à taquets "transfert démouleur", cela entraîne la mise en travers de plaques et donc des arrêts intempestifs.

Le service maintenance a décidé de séparer en deux parties le convoyeur "2ième train rouleaux sortie four".

| MOTEUR M8 |  | REDUCTEUR 1 |  | REDUCTEUR 2 |  | CONVOYEUR: "3ième train rouleaux sortie four" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le nouveau convoyeur à rouleaux appelé "3ième train rouleaux sortie four" sera entrainé selon la chaîne et le schéma cinématique suivants :

| Q1.11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- |

| Q1.12 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- |

Sachant que le réducteur de vitesse 1 à un rendement égal à 93,4% et le rendement du réducteur 2 est égal à 91%, justifier que la puissance Pm du moteur M8, nécessaire en  entrée du réducteur 1 pour entraîner le convoyeur au point nominal, est de 360 W.

Nm  = ?

1 = 0,934

   = 0,91

Nconv = 116tr/min

Sachant que sur le réducteur 2, le pignon 1 comporte 27 dents, le pignon 2 comporte 18 dents et que le rapport de réduction du réducteur 1 est 1/8, justifier que la vitesse du moteur

Pm  = ?

𝑁𝑖𝑛𝑡.

𝑍4	1

2

r2 = ?

Cconv

= 25,2N.m

pour entraîner le convoyeur à sa vitesse nominale est 1392 tr/min.

r1 =

𝑁𝑚

=	=

𝑍3	8

Chaîne cinématique

Pconv = ?

| Q1.13 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur DR 4 |
| --- | --- | --- |

CONVOYEUR

MOTEUR M8

Z1 = 27 dents

Réducteur 1

Z4

Réducteur 2

En vous aidant du flux des plaques du défourneur (DT8) et du diagramme d'activité sysML (DR4), compléter le chronogramme de fonctionnement des moteurs: M6, M8, M1+, M1- et M10.

| Q1.14 | Documents à consulter : DT8 et DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Nota : Lorsque des plaques sont en butée (B7 à B10), le convoyeur à rouleaux (M8) doit fonctionner pour les maintenir en butée.

Z3

Arbre intermédiaire

Schéma cinématique

Z2 = 18 dents

A l'aide de la documentation constructeur (DT9), expliquer à quoi correspond la borne LI1  du variateur de vitesse "VAR8" représentée sur le schéma du DT9.

| Q1.8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- |

Sachant que le variateur "VAR8" alimente le nouveau moteur M8 du convoyeur "3ième train rouleaux sortie four" (DT8), expliquer pourquoi la borne LI2 n'est pas connectée.

Donner le nom du composant R1 représenté sur le schéma DT9. Indiquer sa fonction.

Nota: LI2 est affecté au sens arrière du variateur.

Identifier le nom des transmissions des réducteurs 1 et 2 .

| Q1.9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- |

Identifier le nom de la liaison qui est représentée 3 fois sur le schéma cinématique .

Suite à la modification du convoyeur "2ième train rouleaux sortie four", le service  maintenance a installé un nouveau capteur de type TOR : B17 (capteur barrage démouleur). [Voir DT8]

| Q1.10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- |

| Q1.15 | Document à consulter : DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Justifier que la puissance Pconv nécessaire au convoyeur en fonctionnement nominal est 306W.

Identifier les entrées et/ou sorties de l'API (DT10) sur lesquelles nous pourrions brancher le nouveau capteur B17.

| Q2.6 | Document à consulter : DR 5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

| 2 | PARTIE 2 : ÉTUDE DU MANIPULATEUR DE GATEAUX |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h15 |

Problématique 2 : On se propose de faire un focus sur le manipulateur de gâteaux afin de diminuer la perte de produit.

Dans un deuxième temps nous étudierons les solutions envisageables pour renforcer la sécurité car le temps pour atteindre un arrêt d’urgence est trop long.

| Q2.1 | Document à consulter : DT 11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Á partir de la documentation technique DT 11, identifier dans la chaîne d'énergie le nom et le repère du composant permettant le fonctionnement du dispositif d'aspiration des gâteaux.

Expliquer comment les distributeurs de série ZP2V permettent d'aspirer la rangée de gâteaux, même si ou un plusieurs gâteaux sont manquants sur la rangée .

Conclure quant à l'amélioration de productivité.

Actuellement le temps pour atteindre un arrêt d’urgence est trop long.

Plusieurs solutions sont envisageables pour renforcer la sécurité et rendre ce temps d’attente compatible avec la norme.

Le module de sécurité qui protège le tapis transportant les gâteaux est de catégorie 4. La longueur du tapis est de 22,55 m.

La gravité de blessure est legère, la fréquence/durée d'exposition au phénomène dangereux est fréquente et la possibilité d'évitement du phénomène dangereux peux être facilement évitée.

| Q2.2 | Document à consulter : DT 11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

| Q2.7 | Document à consulter : DT 12 | Répondre sur DR 5 |
| --- | --- | --- |

Sachant que le réseau d'alimentation est 230/400V, justifier le couplage du moteur M5 situé sur le DT11.

| Q2.3 | Document à consulter : DT 11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sachant que le rendement du moteur M5 est de 82% et que le facteur de puissance est de 0,88, justifier que la valeur de réglage de la protection thermique du variateur (VAR5) est réglée est à 4,4A.

A l'aide de l’extrait de la norme EN ISO 13849 (DT 12), vérifier en s'aidant des éléments ci- dessus que le niveau de performance requis (PLr : b) correspond aux risques présents sur la machine, pour cela cocher les cases correspondantes du DR5.

Le schéma de sécurité adapté a été analysé par le logiciel "Sistema". Ce logiciel permet de vérifier le niveau de performance atteint en fonction de l’architecture d’assemblage des composants de sécurité.

Le niveau de performance atteint selon le logiciel est PL c, avec PFHd(1/h) = 1,14.10-6.

Nota: PFH (1/h) : Probabilité de défaillance dangereuse par heure.

| Q2.4 | Documents à consulter : DT 7 et DT 11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir de la documentation technique du variateur VAR5 (DT7), critiquer le choix du calibre du disjoncteur Q231 situé sur le schéma du DT 11 (folio 23).

Le taux de perte de gâteaux est jugé trop important par le service production, car si ces derniers sont mal positionnés dans la rangée, la dépression sur la rampe de 12 ventouses est insuffisante et la rangée de gâteaux est entièrement perdue.

Le service maintenance souhaite changer tous les distributeurs d'aspiration actuels par des distributeurs de série ZP2V.

| Q2.5 | Répondre sur DR 5 |
| --- | --- |

Identifier sur le DR5, le nom des composants encadrés sur les nouveaux distributeurs de série ZP2V.

Résultats issus du logiciel "Sistema"

| Q2.8 | Document à consulter : DT 12 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

A l’aide de l’extrait de norme EN ISO 13849 (DT12), vérifier que le fait d’avoir PFHd (1/h) = 1,14.10-6 correspond bien à un PL de c.

| Q2.9 | Document à consulter : DT 12 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Selon l’extrait de la norme EN ISO 13849 (DT12), critiquer la catégorie utilisée par rapport au niveau de performance requis (PLr : b)

| Q2.10 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- |

La protection du circuit de commande est de catégorie 4, c'est à dire qu'il y a autocontrôle et redondance sur les entrées et les sorties.

Sur DR6, entourer les éléments qui assurent:

- l'autocontrôle, en vert

- la redondance sur les sorties, en noir

Le service maintenance a deux choix de coupure à sa disposition : un arrêt d'urgence par câble ou par bouton poussoir.

| 3 | PARTIE 3 : RÉGULATION DE LA CADENCE D’ARRIVÉE DES GATEAUX |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 45min |

Problématique 3 : On se propose de faire un focus sur les convoyeurs en sortie du manipulateur, dans la zone de refroidissement, afin de diminuer la perte de produit.

Le vérin V9 (voir DT 13) permet de réaligner les gâteaux car le convoyeur "module de transfert" est en courbe.

| Q2.11 | Document à consulter : DT 12 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

D'après la documentation DT12, justifier pourquoi le service maintenance a choisi un arrêt d'urgence par câble au lieu de bouton poussoir d'arrêt d’urgence.

| Q3.1 | Documents à consulter : DT 13 | Répondre sur DR 7 |
| --- | --- | --- |

Identifier le nom des 3 composants entourés sur le schéma pneumatique (DR7).

| Q3.2 | Document à consulter : DT 13 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Identifier les noms des éléments repérés sur DT13 : SIL1, V9, REG1 et EV9.

| Q3.3 | Document à consulter : DT 13 | Répondre sur DR 7 |
| --- | --- | --- |

Représenter les distributeurs et le vérin V9 dans les positions qu’ils occupent quand le vérin "réaligneur" V9 est sorti et l'électrovanne injection (EV6) n'est pas alimentée.

Surligner en rouge sur le schéma pneumatique (DR7), les canalisations sous pression et en bleu les canalisations d'échappement.

Le service maintenance souhaite accelérer la vitesse du convoyeur "accélerateur" par  rapport au convoyeur "module de transfert", dans le but de séparer les gâteaux.(voir DT13) Les 2 convoyeurs sont alimentés par des variateurs de vitesse.

La fréquence du variateur alimentant le moteur convoyeur "accélerateur" est actuellement réglée à une fréquence de 30Hz, qui correspond à une vitesse de rotation de 900tr/min.

La fréquence du variateur de vitesse alimentant le moteur convoyeur "module de transfert" doit être modifiée et réglée à une fréquence de 40Hz avec une accéleration et décélération de 3s.

| Q3.4 | Document à consulter : DT 13 et DT14 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Justifier que la fréquence de rotation du moteur entrainant le convoyeur "module de transfert" est d'environ 1200 tr/min.

| Q3.5 | Document à consulter : DT14 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir du DT14, donner les codes correspondants:

- à la fréquence du moteur à la référence maximum,

- au temps d'accélération,

- au temps de décélération.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option : Systèmes de production

Session 2016

U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

# DOCUMENTS RÉPONSES

#### Ce dossier contient les documents DR1 à DR7.

| CODE ÉPREUVE : MY42ASA |  | EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR |  | SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SESSION : 2016 | SUJET | ÉPREUVE : U42 ANALYSE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES |  |  |  |
| Durée : 4h | Coefficient : 4 |  | SUJET N° 17MS16 |  | Page 12 |

DR1 – Documents réponses	DR2 – Documents réponses

Q1.4

DR3 – Documents réponses

Q1.13

DR4 – Documents réponses

Transfert 4 plaques

| Adresse IP de l'IHM: |  |
| --- | --- |
| Masque: |  |
| Adresse du réseau: |  |

| Adresse IP de l'automate M340: |  |
| --- | --- |
| Masque: |  |
| Adresse du réseau: |  |

Transfert 4 plaques

Lorsque des plaques sont en butée (B7 à B10), le convoyeur à rouleaux (M8)

doit fonctionner pour les maintenir en butée.

Justification :

#### Q1.6 et Q1.7

| 000F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |

| 200F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |

Correspondance du bit qui change d’état :

Q2.10

Symbole générateur de vide

Distributeur de série "ZP2V"

Sans

pièce

Sans

pièce

Schéma explicatif du constructeur

Q2.5

|  | Aspiration de la pièce |  |
| --- | --- | --- |

Q2.7

PLr

Q2.8

Vérification :

Question 3.1

ZONES A COMPLETER

ZONE A COMPLETER

Q3.1 et Q3.3

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MAINTENANCE DES SYSTÈMES

Option : Systèmes de production

Session 2016

U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

# DOCUMENTS TECHNIQUES

#### Ce dossier contient les documents DT1 à DT14.

| CODE ÉPREUVE : MY42ASA |  | EXAMEN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR |  | SPÉCIALITÉ : MAINTENANCE DES SYSTÈMES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SESSION : 2016 | SUJET | ÉPREUVE : U42 ANALYSE DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES |  |  |  |
| Durée : 4h | Coefficient : 4 |  | SUJET N° 17MS16 |  | Page 17 |

IHM

Routeur ADSL

PC de

supervision

Extrait du tableau de variables DRIVECOM  du variateur ATV312

STRUCTURE DU DÉFOURNEUR / FLUX DES PLAQUES

#### ARRIVÉE DES GATEAUX DANS LES

MOULES DEPUIS LE FOUR A UNE TEMPÉRATURE DE 100 °C

Convoyeur à rouleaux "sortie four" (moteur M4)

Convoyeur à rouleaux

"1er train rouleaux sortie four" (moteur M5)

Mnémonique des capteurs et des moteurs:

B2 : Plaque 1 sur rouleaux sortie four B3 : Plaque 2 sur rouleaux sortie four

	B4 : Plaque 3 sur rouleaux sortie four

B5 : Plaque 4 sur rouleaux sortie four

B6 : Barrage sortie four défourneur

B7 : Capteur Plaque 1 sur transfert défourneur B8 : Capteur Plaque 2 sur transfert défourneur B9 : Capteur Plaque 3 sur transfert défourneur B10 : Capteur Plaque 4 sur transfert défourneur B17 : Capteur Barrage démouleur

M1 : Moteur convoyeur "transfert démouleur" M4 : Moteur "convoyeur sortie four"

M5 : Moteur "1er train rouleaux sortie four" M6 : Moteur "2ième train rouleaux sortie four"

#### M8 : Moteur "3ième train rouleaux sortie four"

M10 : Moteur " transfert doseuse"



Gâteau dans un moule

Plaque contenant 24 moules et gâteaux

Position Sortie four

Convoyeur à rouleaux

"2ième train rouleaux sortie four" (moteur M6)

B2	B3

B4	B5

## 

Photo d'ensemble

VERS DEMOULEUR DE GATEAU

RETOUR DES MOULES VIDES VERS

LA DOSEUSE

SENS +	SENS -

B6

## 	

				

Convoyeur avec chaînes à taquets "transfert démouleur"

(Moteur M1)

B17

B7	B8

B9	B10

Convoyeur à chaînes à palettes "Transfert doseuse"

Nouveau Moteur M8, convoyeur "3ième train rouleaux sortie four"

(Moteur M10)

Zone de tranchage

Convoyeur "tampon"

Convoyeur "accélérateur"

Vérin V9 "réaligneur"

Convoyeur "module de transfert"

Réglages du variateur de vitesse