BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2016

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures– Coefficient : 2

Matériel autorisé

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 27 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : DP1 à DP4

- Questionnaire : 		Q1 à Q8

- Documents réponses : 	DR1 à DR7

- Documents techniques : 	DT1 à DT10

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2016

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOSSIER DE PRESENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4

# Présentation du support de l’étude

Le support de notre étude est une ligne de production de gâteaux tranchés de 250g ou 300g, située dans l’entreprise « LANGEPRO ».

Les gâteaux tranchés sont produits pour la grande distribution avec un débit horaire pouvant atteindre 1080kg/h pour les gâteaux de 250g et 1178kg/h pour les gâteaux de 300g.

# Schéma de la ligne de production de gâteaux tranchés

# Problématique de l’étude

Mise en situation :

Tâche (3.1) : Proposer ou définir des axes d’amélioration.

Vous faites partie de l’équipe maintenance de l’entreprise. On vous demande ici de réaliser une étude afin de proposer des axes d’amélioration pour le système de production.

La production de gâteaux tranchés impose un refroidissement de ceux-ci avant le tranchage. Les gâteaux sont refroidis dans une enceinte réfrigérée en étant transportés par un convoyeur de même longueur que le four. Les gâteaux y font  plusieurs passages  pour y rester environ 3 fois le temps de cuisson.

Deux raisons à cette nécessité de refroidissement :

- Les gâteaux sortent du four à une température d’environ 100°C et doivent être refroidis à une température d’environ 20°C pour être tranchés sans être détériorés esthétiquement.

- L’emballage des gâteaux tranchés se fait sur un produit refroidi pour éviter toute création de condensation dans l’emballage créant une altération prématurée du produit.

Problématique :

Les cas « Trancher les gâteaux » et « Evacuer les gâteaux avec défauts » posent des problèmes. En effet, on enregistre beaucoup de pertes de produits.

On se propose de réaliser une analyse fonctionnelle et structurelle afin d’identifier les causes des pertes de produit et de productivité sur la ligne de production de gâteaux tranchés.

L’analyse des flux a mis en évidence trois zones posant problème sur la ligne de production. La carte mentale ci-dessous présente les points étudiés dans les différentes parties du  sujet.

La partie 4 du sujet traitée dans la question 4.1 vous permettra de faire une synthèse des études menées pour identifier les solutions retenues pour l’optimisation de la productivité.

Compétences abordées :

C22 Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2016

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q8

| 1 | Etude fonctionnelle et structurelle de la ligne de production |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Cette analyse a pour but de vous aider dans la compréhension du fonctionnement de la ligne de production.

| Q.1-1 | Documents à consulter : DP1 à DP4 et DT1a,DT1b et DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

| Q.1-2 | Documents à consulter : DP1 à DP4 et DT1a, DT1b et DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

A partir notamment du Diagramme de Définition des Blocs (bdd) de la ligne  de production de gâteaux tranchés sur DT2 et de la description du process sur DT1a et DT1b, compléter le diagramme des exigences d’utilisation de la ligne de production de gâteaux tranchés sur DR 1 en y indiquant les noms des parties de la ligne grâce aux relations « satisfy » des exigences de ce diagramme. Suivre l’exemple donné pour l’exigence « doser la pâte ».

Compléter le diagramme de bloc interne « ibd » de la ligne de production de 	gâteaux tranchés sur DR2.

Pour ce faire, surligner sur ce diagramme :

- En rouge le flux d’alimentation en énergie électrique.

- En bleu le flux d’alimentation en énergie pneumatique.

- En vert le flux de la matière d’œuvre tout au long du process 			comprenant la pâte, les gâteaux et les plaques moules dans leurs 			différents états.

Suivre l’exemple du flux en gaz naturel représenté par un trait noir en gras.

| Q.1-3 | Documents à consulter : DP1 à DP4 et DT1a,DT1b et DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le diagramme de bloc interne « ibd » de la ligne de production de 			gâteaux tranchés sur DR2 en indiquant sur le flux de matière d’œuvre les 			abréviations donnant l’état de la matière d’œuvre à chaque étape. Utiliser la 			description du process sur DT1a et DT1b.

Les abréviations à utiliser sont les suivantes et sont rappelées sur DR2 :

GAD : Gâteaux avec défauts

GD : Gâteaux démoulés

GPAT : Gâteaux prêts à trancher

GR : Gâteaux refroidis

GSCVT : Gâteaux sur convoyeur vers tranchage

PAGM : Pâte à gâteau mélangée

PM+GDVD : Plaques moules + gâteaux dirigées vers démouleur

PMAGC : Plaques moules avec gâteaux cuits

PMAGSDF : Plaques moules avec gâteaux sorties du four

PMEGEPD : Plaques moules et gâteaux en position démoulage

PMPAE : Plaques moules prêtes à enfourner

PMRDP : Plaques moules remplies de pâte

PMVCAD : Plaques moules vides convoyées après démouleur

PMVDVCD : Plaques moules vides dirigées vers convoyeur doseuse

PMVPPR : Plaques moules vides prêtes pour remplissage

PMVSD : Plaques moules vides sortie démouleur

Remarque : Les informations « Pâte à gâteau mélangée, Gâteaux avec 				défauts et Gâteaux prêts à trancher » sont déjà indiquées en toutes lettres et en 		abrégé sur DR2.

| 2 | Etude du problème de la température trop élevée au cœur des gâteaux en sortie du convoyeur de refroidissement |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 50 min |

La première piste à analyser serait le non respect du temps de refroidissement des gâteaux imposé par le process.

| Q.2-1 | Documents à consulter : DT 3 et DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En utilisant le document DT4, calculer la longueur du circuit effectué par les 	gâteaux sur les balancelles dans le convoyeur de refroidissement.

En sachant que la vitesse de convoyage dans cette zone est de  0,007m/s, 	calculer le temps passé par les gâteaux dans la zone de refroidissement.

| Q.2-2 | Document à consulter : DT1a et DT1b | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Vérifier que le temps de refroidissement des gâteaux est conforme à l’information 	donnée à l’étape 7 du process sur DT1b. Utilisez le temps de cuisson donné à 		l’étape 3 sur DT1a.

La deuxième piste  à analyser serait un mauvais fonctionnement  de la source de froid dans la pièce du convoyeur de refroidissement. L’élément incriminé pourrait être l’état de l’évaporateur.

| Q.2-3 | Documents à consulter : DT5 et DT6 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Compléter  le diagramme de bloc interne de la production de froid sur DR3 en vous 	aidant des explications données dans DT5 et DT6.

Pour ce faire, surligner sur ce diagramme :

- En bleu le flux basse pression BP.

- En rouge le flux haute pression HP.

| Q.2-4 | Documents à consulter : DT3 et DT7 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Sur le document DT3 et DT7 sont représentés 2 points de mesure Te : « température 		 de l’air à l’entrée de l’évaporateur » et Ts : « température de l’air en sortie de 	l’évaporateur ». Dans les documents constructeurs l’air est aussi noté « médium ».

A l’aide de ces deux mesures on obtient  ΔT = Te - Ts.

Ce ΔT est un indicateur de maintenance sur l’évaporateur.

Le Δ T préconisé par le constructeur est ΔT = 10 K

(On rappelle qu’un écart de 10 K =10°C).

Après un pré-diagnostic effectué par un technicien frigoriste d’une société extérieure, 	plusieurs causes de dysfonctionnement ont été écartées. Le schéma ci-dessous nous 	indique la cause restante en rapport avec la valeur du ΔT mesuré.

A l’aide du document technique DT7 compléter le document réponse DR4 en y 	indiquant les valeurs des ΔT mesurés du mois d’avril 2013.

A l’aide des éléments énoncés ci-dessus compléter le document réponse DR4 en 	complétant la ligne du tableau non conforme NC/conforme C par rapport au ΔT 	constructeur pour le mois d’avril 2013.

| Q.2-5 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le passage d’une non-conformité NC à une conformité C correspond à une 	intervention corrective du technicien de maintenance sur l’évaporateur.

Proposer une périodicité de maintenance préventive à mettre en place au regard de 	vos résultats.

La troisième piste à analyser serait d’incriminer la présence fréquente des techniciens et opérateurs pour intervenir sur la ligne pour évacuer les gâteaux avec défauts et les replacer sur le convoyeur d’évacuation vers le tranchage. Vous allez analyser les apports calorifiques générés par la présence du personnel dans la zone de refroidissement.

| Q.2-6 |  | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

- Sachant que l’apport de chaleur du  personnel  correspond à 244W  compléter la colonne (1) de DR5 nous donnant par mois l’apport du personnel en kWh.

- Compléter la colonne (3) de DR5 donnant le nombre d’heures mensuelle de production sachant le temps de production par jour est de 7 heures.

- Sachant que  la puissance unitaire de l’évaporateur pour une heure de fonctionnement est de 58kW  compléter la colonne (4) de DR5 donnant la quantité de chaleur extraite par l’évaporateur en kWh.

- Cumuler vos résultats sur la période de mars à juillet  2013 et remplir les cases (5) et (6).

| Q.2-7 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Justifier que l’apport total du personnel sur la période est négligeable  par rapport à la 	quantité de chaleur extraite par l’évaporateur.

La quatrième piste à analyser serait d’incriminer les ouvertures de la zone de refroidissement sur le reste du bâtiment intérieur présentées sur DT8.Ces ouvertures génèrent un apport calorifique qui sera exprimée par une puissance apportée dans la zone de refroidissement en kW.

| Q.2-8 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Vérifier en complétant le tableau Tb1 de DR6 que la surface totale des ouvertures 	(OA+ OB+ OC) est de 5,74 m2.

En utilisant le document DT8, compléter le tableau Tb2.

Compléter les éléments manquants du tableau Tb3 pour vérifier que le débit 	massique qm est de 0,264 kg.s-1.

Compléter le tableau Tb4 en calculant A0 la puissance apportée par les ouvertures 	en kW.

| Q.2-9 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On rappelle que la puissance unitaire de l’évaporateur est de 58kW.

Justifier que l’apport des ouvertures a une importance non négligeable par rapport à 	la puissance unitaire de l’évaporateur.

| 3 | Etude du problème de mauvaise préhension des gâteaux par le manipulateur en sortie de convoyeur de refroidissement |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

Il s’avère qu’en sortie de convoyeur de refroidissement, le manipulateur 7 détaillé au travers de DT9a et DT9b n’arrive pas à aspirer des rangs complets de gâteaux refroidis situés sur les balancelles. En effet, la non aspiration d’un seul gâteau sur la rampe génère la non préhension d’un rang complet. Ce phénomène peut être du à des défauts de surface sur les gâteaux démoulés ou le mauvais positionnement de ces gâteaux sur la balancelle.

Ce deuxième cas de figure s’avère être récurrent sur la chaîne.

Vous allez tout d’abord analyser le cycle de déplacement d’un rang de gâteaux de la balancelle en sortie du convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation.

Ce convoyeur d’évacuation emmène les gâteaux vers le tranchage.

Puis on pourra proposer une solution pour remédier à la mauvaise préhension d’un rang de gâteaux.

| Q.3-1 | Documents à consulter : DT9a, DT9b, DT10a et DT10b | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Analyser les documents DT9a et DT9b ainsi que le détail du cycle de déplacement 	des gâteaux du convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation 	fourni 	au travers des documents  DT10a et DT10b.

A l’aide de ces informations, compléter sur DR7 les deux cases grisées (1) et (2) du 	tableau donnant le détail du déplacement du rang 1 de gâteaux situé sur le 	convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation.

| Q.3-2 | Document à consulter : DT10a et DT10b | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Analyser DT10a et DT10b ainsi que le tableau donnant le détail du déplacement du 	rang 1 de gâteaux 	situé sur le convoyeur de refroidissement vers le convoyeur 	d’évacuation 	complété à la question 3-1 sur DR7,.

A l’aide de ces informations, terminer le diagramme de Gantt des actions 	correspondantes  au détail du déplacement du rang 1 de gâteaux situé sur le 	convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation sur DR7.

| Q.3-3 | Documents à consulter : DT9a, DT9b, DT10a et DT10b | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Un problème sur le circuit intérieur des balancelles dans le convoyeur de 	refroidissement fait que parfois les gâteaux se présentent de travers comme 	représentés sur la figure ci-dessous.

Sur quelle action du cycle de déplacement du rang de gâteaux peut-on agir et de 	quelle manière pour prendre tous les gâteaux avec les ventouses ? Rédiger votre 	réponse.

| 4 | Synthèse des études menées |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 10 min |

| Q.4-1 | Document à consulter : le travail mené tout au long du sujet et DP4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir des différentes études menées dans le sujet, effectuer la liste de l’ensemble des interventions pertinentes à effectuer pour corriger les disfonctionnements de la chaîne.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2016

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOCUMENTS REPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR7

Q 1.1

GAD : Gâteaux avec défauts

GD : Gâteaux démoulés

GPAT : Gâteaux prêts à trancher

GR : Gâteaux refroidis

GSCVT : Gâteaux sur convoyeur vers tranchage

PAGM : Pâte à gâteau mélangée

PM+GDVD : Plaques moules + gâteaux dirigées vers démouleur

PMAGC : Plaques moules avec gâteaux cuits

PMAGSDF : Plaques moules avec gâteaux sorties du four

PMEGEPD : Plaques moules et gâteaux en position démoulage

PMPAE : Plaques moules prêtes à enfourner

PMRDP : Plaques moules remplies de pâte

PMVCAD : Plaques moules vides convoyées après démouleur

PMVDVCD : Plaques moules vides dirigées vers convoyeur doseuse

PMVPPR : Plaques moules vides prêtes pour remplissage

PMVSD : Plaques moules vides sortie démouleur

Q 1.2 et 1.3

Q 2.3

ibd du groupe frigorifique

Energie électrique

Capteurs HP BP

Bulbe du détendeur

Données climatiques intérieures

Consignes de températures

Données climatiques extérieures

Rouge : Haute Pression (HP)

Bleu : Basse Pression (BP )

Q 2.4

Tableau de conformité de l’écart de température du médium ( Air )

Δ T mesuré    Δ T  constructeur  ------ Conforme au process ( C)

Δ T mesuré    Δ T  constructeur  ------ Non Conforme au process ( NC)

Le 4 mars 2013, le ΔT mesuré est de 11. On est bien ≥ ΔT constructeur => C

Le 28 mars 2013, le ΔT mesuré est de 9. On est bien < ΔT constructeur => NC

Exemple:

|  | Jours sans mesure |
| --- | --- |

Q 2.6

| Intervention dans la zone de refroidissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois |  | Temps d’intervention (h) | Nombre d'intervenants moyen | Apport personnel mensuel ( kWh ) (1) | Jours de Production Mensuel (2) |  | Heures de Production mensuelle (h) (3) | Quantité de chaleur extraite par l’évaporateur ( kWh ) (4) |
| mars 2013 |  | 16 | 1 | 3,904 | 20 |  | 140 | 8120 |
| avril 2013 |  | 45 | 1,2 |  | 20 |  |  |  |
| mai 2013 |  | 40 | 1,2 |  | 17 |  |  |  |
| juin 2013 |  | 36 | 1 |  | 20 |  |  |  |
| juillet 2013 |  | 63 | 1 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | (5) |  |  |  | (6) |

Notice de remplissage du tableau : Intervention dans la zone de refroidissement

- Apport personnel mensuel    en  ( kWh )=  (Nombre d'intervenants moyen x Temps d’intervention  x   Apport personnel )/1000 . Avec l’apport personnel = 244 W

(3) Heures  de production mensuelles  en (h) = Jours de production x 7 h

(4) Quantité de chaleur extraite par l’évaporateur ( kWh )= Puissance unitaire  évaporateur  x Heures  de production mensuelle.  Avec la puissance unitaire de l’évaporateur = 58kW

Q 2.8

Détermination de la puissance apportée par ouverture

| - Surface totale des ouvertures |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre | Largeur | Hauteur | Surface |  |
|  |  | mm | mm | m² |  |
| Ouverture entrée convoyage (OA) | 1 |  |  |  |  |
| Ouverture sortie convoyage (OB) | 1 |  |  |  |  |
| Porte Arrière (OC) | 1 |  |  |  |  |
| Total en m² |  |  |  |  | m² |

| Tb2. Conditions du bilan thermique |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Température | Humidité relative ( Hr) | Enthalpie | Δ H = h2-h1 |  |
|  | °C | % | kJ.kg-1 | kJ. kg-1 |  |
| Zone de refroidissement |  |  | h1= 33 |  |  |
| Intérieur du bâtiment |  |  | h2= 78 |  |  |

| Tb3. Débit massique de l'air |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vitesse | Vitesse | Surface | Débit Volumique | Masse volumique de l'air | Débit massique |
| Symbole | v | V | S | qv | ρ (air) | qm |
| Unité | km.h-1 | m.s-1 | m² | m3.s-1 | kg.m-3 | kg.s-1 |
| Valeur | 0,144 |  | 5.74 |  | 1,15 |  |

| Tb4. Détermination de la puissance apportée des ouvertures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Débit massique | Variation d'enthalpie | Puissance apportée par les ouvertures |
| Symbole | qm | Δ H = h2-h1 | Ao |
| Unité | kg.s-1 | kJ .kg-1 | kW |
| Valeur |  |  |  |

Données :

- Ao en kW

- qm en kg.s-1

- ΔH en kJ.kg-1

Ao=qm x ΔH

Q 3.1

Tableau donnant le détail du déplacement du rang 1 de gâteaux situé sur le convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation.

|  | Action | Levage : Déplacement vertical translation sur y |  | Déplacement longitudinal translation sur x |  | Groupe d’aspiration | Suppression du vide pour relâcher les gâteaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Course | Durée | Course | Durée | Durée | Durée |
| Rang1 | - Descente verticale sur prise rang 1 | - 80mm | 0,5s |  |  |  |  |
|  | - Avancée horizontale vers les gâteaux pour comprimer les ventouses |  |  | + 40mm | 1,5s |  |  |
|  | - Aspiration des gâteaux |  |  |  |  | (1) |  |
|  | - Montée verticale intermédiaire manipulateur | + 30mm | 0,4s |  |  |  |  |
|  | - Montée verticale résiduelle manipulateur | + 50mm | 0,6s |  |  |  |  |
|  | - Déplacement horizontal vers dépose rang 1 |  |  | - 900mm | 2,5s |  |  |
|  | - Descente verticale sur dépose rang 1 | - 80mm | 0,5s |  |  |  |  |
|  | - Dépose des gâteaux |  |  |  |  |  | 0,5s |
|  | - Montée verticale manipulateur | + 80 mm | 0,5s |  |  |  |  |
|  | - Déplacement horizontal vers prise rang 2 |  |  | (2) | 2,8s |  |  |

- Descente verticale sur prise rang 1

- Avancée horizontale vers les gâteaux

pour comprimer les ventouses

- Aspiration des gâteaux

- Montée verticale intermédiaire

manipulateur

- Montée verticale résiduelle manipulateur

- Déplacement horizontal vers dépose rang 1

- Descente verticale sur dépose rang 1

- Dépose des gâteaux

- Montée verticale manipulateur

- Déplacement  horizontal vers prise rang 2

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2016

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT10

# DT1a Présentation du process

La ligne de production de gâteaux tranchés produit des gâteaux de 250g ou 300g

La réalisation de ces gâteaux tranchés passe par plusieurs étapes. Pour la compréhension du process, vous devez consulter en parallèle le schéma de la ligne de production sur le document DP2 du dossier de présentation.

| Etape 1 |  | La pâte à gâteaux mélangée est dosée par 250g ou 300g dans des plaques moules de 24 gâteaux (8x3) par la « doseuse n°1 ». |
| --- | --- | --- |
| Etape 2 |  | Les plaques moules de 24 gâteaux sont rassemblées par largeur de 4 avant d’être enfournées par le « pas à pas enfourneur n°2 ». |
| Etape 3 |  | Les gâteaux sont cuits pendant 44 minutes dans le « four n°3 » à gaz ayant une capacité de 120 plaques moules de 24 gâteaux soit 2880 gâteaux. Le débit horaire du four est de 1080kg/heure pour les gâteaux de 250g et de 1178kg/heure pour les gâteaux de 300g. |
| Etape 4 |  | Les plaques moules de 24 gâteaux cuits sont sorties du four par rangées de 4 par le « défourneur n°4 ». |
| Etape 5 |  | Les 4 plaques moules de 24 gâteaux cuits sont emmenées vers le « démouleur n°5 » par le « convoyeurs 3 directions n°10 » et le « convoyeur entre zone démoulage et retour des moules n°9 ». |

# DT1b Présentation du process

| Etape 6 |  | Les 96 gâteaux sont démoulés des 4 plaques moules en deux fois 48 (4 rangées de 12 gâteaux) pour être déposées sur 2 grilles appelées balancelles par le « démouleur n°5 ». Chaque grille balancelle contient donc 48 gâteaux. Le démoulage s’effectue par aspiration des gâteaux. Ci-dessous la représentation d’une grille balancelle contenant 48 gâteaux. |
| --- | --- | --- |
| Etape 6’ |  | Les 4 plaques moules vides sont ensuite convoyées du « démouleur n°5 » vers la « doseuse n°1 » en repassant dans l’autre sens par le « convoyeur entre zone de démoulage et retour des moules n°9 » puis par le « convoyeur 3 directions n°10 » et enfin par le « convoyeur de retour des moules vers la doseuse n°11 ». |
| Etape 7 |  | Les grilles balancelles portant les 48 gâteaux passent ensuite dans le « convoyeur de refroidissement n°6 » pour que les gâteaux y soient refroidis pour pouvoir être tranchés. Le temps de refroidissement doit être au moins égal à 3 fois le temps de cuisson. |
| Etape 8 |  | Les 48 gâteaux se trouvant sur une balancelle en sortie de « convoyeur de refroidissement n°6 » sont déplacés sur le « convoyeur d’évacuation vers tranchage et emballage n°8 ». Ce transfert s’effectue par rang de 12 gâteaux à l’aide de la rampe d’aspiration située sur le « manipulateur n°7 ». |
| Etape 9 |  | Les 4 rangées de 12 gâteaux ainsi transférés sur le « convoyeur d’évacuation vers tranchage et emballage n°8 » sont ensuite dirigées vers la zone de tranchage et d’emballage. |

La zone de tranchage et d’emballage n’est pas détaillée dans cette présentation.

# DT2 Diagramme bdd de la ligne de production de gâteaux tranchés

# DT3 Présentation de la zone de refroidissement des gâteaux

Comme vu dans le document DT1, les gâteaux disposés sur des grilles appelées balancelles circulent dans le convoyeur de refroidissement.

La pièce dans laquelle se trouve le convoyeur est refroidie par un groupe frigorifique dont l’évaporateur est monté au plafond .Il diffuse l’air frais par l’intermédiaire d’une gaine textile montée sur celui-ci et dont la longueur correspond au convoyeur de refroidissement. L’air frais peut ainsi arriver directement sur le dessus du convoyeur et atteindre les gâteaux à refroidir.

# DT4 Schéma du circuit emprunté par les balancelles dans le convoyeur de refroidissement

La figure ci-dessous représente le circuit effectué par les balancelles dans le convoyeur de refroidissement. Les côtes indiquées sur cette figure sont en millimètres. Au regard de sa longueur, le convoyeur est représenté en vue interrompue. On distingue deux parties dans le circuit des balancelles : la partie où les balancelles circulent avec les gâteaux à refroidir et la partie correspondant au trajet retour des balancelles sans gâteaux.

# DT5 Principe général de la production de froid

L’énergie est rejetée à l’extérieur ( condensation )

L’énergie de la pièce à refroidir est captée (évaporation)

Principe général

Le principe de base de la production de froid consiste à prélever de la chaleur sur un milieu à refroidir  et de  la transférer vers un milieu extérieur.

Ce transfert d'énergie est réalisé par l'intermédiaire d'un fluide frigorigène soumis en continu à un cycle thermodynamique de succession de changements d'états vapeur/liquide.

Le cycle comporte les quatre phases suivantes :

- compression : la température et la pression du fluide sous forme gazeuse s'élèvent ;

- condensation : en passant dans un échangeur situé au contact du milieu extérieur (plus froid), le fluide passe à l'état liquide et rejette des calories vers l'extérieur ;

- détente : le fluide sous forme liquide voit sa pression abaissée de même que sa température ;

- évaporation : en passant dans un échangeur situé au contact du milieu à refroidir (plus chaud), le fluide capte des calories et se vaporise.

# DT6 Tableau descriptif des éléments de l’installation frigorifique

| Désignation | Représentation | Fonction | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresseur |  | Comprimer le fluide frigorigène de la basse pression (BP) à la haute pression (HP) | Elément moteur d'une machine thermodynamique à compression qui assure deux fonctions. La première est la compression à l'état de gaz du fluide frigorigène de la basse à la haute pression. La seconde correspond à la mise en circulation du fluide frigorigène dans le circuit frigorifique. |
| Condenseur |  | Evacuer l’énergie vers l’extérieur | Le condenseur est un échangeur thermique. A la sortie du condenseur, le fluide frigorigène s'est refroidi, conserve sa pression, mais change d'état. Comme son nom l'indique, le condenseur va faire passer le fluide frigorigène de l'état gazeux à l'état liquide, c'est le phénomène de condensation. Un condenseur se présente la plupart du temps sous forme d'un échangeur muni d'une multitude d'ailettes destinées à augmenter la surface d'échange thermique. Le condenseur est la partie qui évacue de la chaleur à l'extérieur. Dans le caisson extérieur est intégré l'échangeur condenseur avec son ventilateur et le groupe compresseur. |
| Désignation | Représentation | Fonction | Rôle |
| Détendeur et son bulbe |  | Détendre le fluide frigorigène de la haute pression (HP) à la basse pression (BP) | Le détendeur est un élément passif du circuit frigorifique mais essentiel pour réaliser le cycle de compression/détente permettant de transférer l’énergie de l'évaporateur au condenseur. C'est lui qui assure le changement d'état du fluide, de l'état liquide à l'état gazeux en abaissant brusquement la pression à l'entrée de l'évaporateur. Le bulbe doit être positionné en fin d'évaporateur pour assurer une alimentation en fluide en fonction des apports externes et maintenir une surchauffe (SR) correcte. |
| Evaporateur |  | Capter l’énergie de l’intérieur | L'évaporateur est l'échangeur du circuit frigorifique qui va céder du froid au profit de l'air dans le cas d'un circuit à détente directe. En amont de l'évaporateur le détendeur du circuit frigorifique permet de décomprimer le fluide frigorigène. Au cours du passage dans l'évaporateur, le fluide frigorigène passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est le phénomène d'évaporation qui produit ainsi du froid. Ce changement d'état produit un brusque refroidissement du fluide qui va se réchauffer tout au long du passage dans l'évaporateur, captant la chaleur du milieu dans lequel il est (fluide caloporteur, ou air). Comme le condenseur , l'évaporateur se présente la plupart du temps sous forme d'une batterie échangeur munie d'ailettes destinées à augmenter la surface d'échange thermique afin de diffuser avec le meilleur rendement l'énergie frigorifique. |

# DT7 Tableau des ΔT médium mesurés dans la zone de convoyage

Les valeurs des mois de Mars, Mai, Juin et Juillet 2013 seront prises pour exemple sur le document réponse DR 5.

# DT8 Plans de la zone de refroidissement

Flux de petits gâteaux dans la zone de refroidissement

Les côtes indiquées sur le dessin sont en mm.

Flux de chaleur provenant des ouvertures

Zone de refroidissement sans la ligne de convoyage en vue de face

Zone de refroidissement sans la ligne de convoyage en vue de droite

# DT9a Présentation et différentes vues du manipulateur 7

Vue 3D du manipulateur 7

Le manipulateur 7 permettant de déplacer les gâteaux situés sur les balancelles en sortie de convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation est  représenté en 3 D ci-dessous. Il utilise un procédé d’aspiration par le vide des gâteaux à l’aide de ventouses à contact alimentaire.

Balancelle avec gâteaux refroidis

Convoyeur d’évacuation

Chaîne cinématique permettant le déplacement du chariot du manipulateur sur x

Les autres pièces du manipulateur ont été cachées.

La chaîne cinématique est la suivante :

Motoréducteur  arbres de transmission  Système poulie-courroie  Chariot.

Ce chariot est guidé en translation par 4 galets sur deux colonnes de guidage du bâti.

Chaîne cinématique permettant le déplacement sur y de la rampe d’aspiration

Les autres pièces du manipulateur ont été cachées.

La chaîne cinématique est la suivante :

Motoréducteur  arbre de transmission  Système bielle-manivelle  Carter porte rampe  Rampe d’aspiration.

Le carter porte rampe est guidé en translation par rapport au chariot par 4 colonnes de guidage.

# DT9b Présentation et différentes vues du manipulateur 7

Chaîne permettant l’aspiration des gâteaux

Cette chaîne est composée des éléments suivants :

Turbine d’aspiration tuyau intermédiaire cloche à vide tuyau d’alimentation rampeRampe d’aspirationligne de 24 ventouses (2 par gâteau).

# DT 10a Détail du cycle de déplacement des gâteaux du convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation

Le schéma de la page suivante représente le cycle de déplacement du rang 1 de gâteaux de la balancelle en sortie de convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation. Ce cycle est décrit de manière temporelle par le diagramme état transition « stm » ci-dessous.

# DT 10b Détail du cycle de déplacement des gâteaux du convoyeur de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation

Cycle de déplacement du rang 1 de gâteaux de la balancelle en sortie de refroidissement vers le convoyeur d’évacuation.