Graphe des interacteurs en situation de vie : manœuvre de déplacement du plateau supérieur.

Énoncé des fonctions en situation de vie : manœuvre de déplacement du plateau supérieur.

Le système de levage doit :

FP1 : Permettre à l’opérateur de positionner le plateau supérieur avec son chargement.

FC2 : S’adapter au plateau supérieur.

FC3 : S’adapter au châssis et au plateau inférieur.

FC4 : Ne pas modifier la rampe inclinable.

FC5 : S’adapter aux sources d’énergies.

FC6 :

FC7 : Respecter les normes et règlements.

Extrait du cahier des charges fonctionnel.

| Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : Permettre à l’opérateur de positionner le plateau supérieur avec son chargement | Course verticale |  | F0 |
|  | Durée d’une manœuvre (montée ou descente) Type de commande utilisé par l’opérateur pour la mise en position du plateau supérieur | manuelle | F2 F2 |
| FC2 : s'adapter au plateau supérieur | Débattement horizontal du point d’ancrage arrière du plateau supérieur Implantation | Modification structurelle minime | F1 F1 |
| FC4 : Ne pas modifier la rampe inclinable | Implantation Effort supplémentaire sur le vérin de relevage de la rampe | Modification structurelle minime Pas d'effort supplémentaire accepté | F1 F0 |
| FC5 : S’adapter aux sources d’énergies | Énergie hydraulique : - .............. - ................ | 40 l/min maxi à 850 t/min (régime imposé au moteur du camion en mode manœuvre) limiteur : 330 bars P maxi pompe : 400 bars | F1 F1 |