Diagramme FAST de la fonction « Évacuer et mettre les pièces à disposition du robot »

Evacuer et mettre les pièces à disposition du robot

Fonction principale

Fonctions techniques

Niveau 1

Solutions constructives

Sous-ensemble

Convoyer les pièces

Evacuer les pièces du magasin

Convoyeur pièces

Module de stockage des pièces

Module d'évacuation pièces du magasin

Mettre en rotation les rouleaux

Régler position du tapis

Mettre en mouvement la bande transporteuse

Motoréducteur + transmission pignons /chaînes

Vis n°29 et vis n°35

Roulement sur rotule (19)

Tendre la chaîne

Pince électromagnétique du robot

Stocker pièce dans le magasin

Positionner pièce pour prise robot

Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique de translation oblique

Vérin éjecteur pièce

Vérin sans tête pour mise en position pièce pour prise robot

Evacuer les pièces du tour numérique

Vérin pneumatique tour

sans tige

Module d’évacuation pièces du tour

Translater horizontalement la pièce du tour numérique

Translater verticalement la pièce du tour numérique

Vérin pneumatique tour

Saisir la pièce du tour numérique

Transformer une énergie électrique en énergie magnétique

Pince magnétique tour

Niveau 2

Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique de translation horizontale

Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique de translation verticale

Guider en rotation les rouleaux

Vis n°29

Ejecter pièce pour prise par robot

Evacuer pièce par le robot

Forme en V pièces magasin

Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique de translation horizontale

Transformer une énergie électrique en énergie magnétique

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Transformer une énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation

Arbre (4) et bande transporteuse (20)