MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Le 20 JUIN 2017 de 13H00 à 16H30

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2017

E.2 - EPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITE CERTIFICATIVE U2

Etude de cas - Préparation d’une production

Durée : 3h	Coef. : 3

DOSSIER REPONSES

Ce dossier comprend 10 pages numérotées 1/10 à 10/10

La calculatrice est autorisée

Le candidat répondra aux questions directement sur le dossier réponses.

#### Partie 1 : Recherche de coordonnées

1.1 – En préparation au perçage des différents points d’encrage et d’après le plan de définition et le plan d’ensemble du socle établi rep1 (voir Dossier Technique pages 2/20 à 7/20), RENSEIGNER le tableau de coordonnées (en absolu) ci-dessous.

C

D

E

F

B

A

| Rep | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |

/ 12 points

Total points Partie 1 :              / 12 points

#### Partie 2 : ETUDE DE DEBIT

Pour la fabrication du pied rep4, de l’ensemble établi escamotable on vous demande de :

2.1 – CALCULER la longueur développée et compléter le graphique, ci-dessous, en vous aidant du calculateur de pliage (voir Dossier Technique page 5/20).

/ 15 points

LD : ……………… mm

Delta L

Côtes ext

Côtes Dév

…...mm

…...mm

…...mm

…...mm

…...mm

…...mm

…...mm

…...mm

…...mm

…...mm

2.2 – INDIQUER les dimensions du flan capable du pied rep4.

| Longueur en mm | Largeur en mm | Epaisseur en mm |
| --- | --- | --- |
| …………….. | …………….. | …………….. |

Total points Partie 2 :              / 18 points

/ 3 points

#### Partie 3 : ETUDE D’ENCOCHAGE

Pour préparer l’encochage A et B du pied rep4 et ce sans retournement de la tôle pour ce dernier, et en vous aidant des documents techniques page 5/20 et 8/20, on vous demande :

B

3.1 – D’ETABLIR sur les 2 encochages (A et B) une représentation isostatique de mise en position sur la table de l’encocheuse.

A

3.2 – De RENSEIGNER le tableau des coordonnées X ; Y et de l’angle des lames de coupe  .

| Représentation isostatique | réglage |  |
| --- | --- | --- |
|  | ENCOCHAGE A |  |
|  | X |  |
|  | Y |  |
|  | 1 | /////////////// |
|  | 2 | //////////////// |
|  | / 10 points |  |
| Représentation isostatique | ENCOCHAGE B |  |
| Total points Partie 3 : / 20 points | X |  |
|  | Y |  |
|  | 1 | /////////////// |
|  | 2 | //////////////// |
|  | / 10 points |  |

#### Partie 4 : ETUDE DE poinçonnage

Pour préparer le poinçonnage des lumières de fixation d’étau sur le bras d’établi rep2, on vous demande :

En vous aidant des documents techniques pages 3/20 - 4/20 et 9/20.

4.1 – De TRACER et de COTER, dans la partie réservée au croquis, ci-dessous, la forme de la lumière à obtenir à l’échelle 1:1

/ 8 points

Croquis côté :

Poinçonnage

/ 3 points

4.2 – D’IDENTIFIER le ou les poinçons nécessaires pour la réalisation de ces 2 lumières :

| Poinçons choisis | Diamètre ou section des poinçons | Référence des poinçons |
| --- | --- | --- |

4.3 – Sachant que vous devez poinçonner une tôle acier S235 épaisseur 2 mm, D’INDIQUER le jeu nécessaires entre le poinçon et la matrice pour la réalisation de ces 2 lumières :

J (mm) ………….

/ 2 points

4.4 – Pour la réalisation d’une lumière, de DETERMINER en combien de frappes minimum vous pouvez obtenir le poinçonnage de cette forme :

/ 1 point

Nombre de frappes ………….

Total points Partie 4 :              / 14 points

#### Partie 5 : ETUDE DE PLIAGE

COMPLETER, ci-dessous, le contrat de phase de pliage du bras d’établi rep2.

POSITIONNER la tôle dépliée sur les schémas, ci-dessous, en donnant les cotes machines (Cm), voir exemple pli J.

RENSEIGNER le tableau, ci-dessous :

Vous disposez d’informations relatives au pliage (voir documents techniques pages 4/20 - 8/20 et 10/20).

| Contrat de phase de pliage |  | Ensemble : …………………….. |  |  |  |  | Dimension du flanc : …………………….………… |  |  | Rayon Int. de pliage : ……………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pièce : ……………..…………… |  |  |  |  | E B A C D F G H Profil à obtenir |  |  |  |  |  |
|  |  | Matière : ………………..……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.O : Presse plieuse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partie réservée au croquis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pli : …. Pli : …. Pli : J Cm : 53mm k I J EXEMPLE J I G I Pli : …. Pli : …. Pli : …. Pli : …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opérations | Réf. V |  |  | Long. V | Réf. CV | Long. CV |  | Long. pliage | Force pliage |  | Angle pliage | Cote contrôlée |
| Ordre pliage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pli J | 16mm |  |  | 415mm | 88° | 415mm |  | 240mm | 42 kN |  | 90° | 55 mm |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total points Partie 5 :              / 22 points

PARTIE 6 : ETUDE D’ASSEMBLAGE

|  | de l’établi. / 8 points ## GRAPHE D’ASSEMBLAGE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENTS | ASSEMBLAGE PERMANENT | ASSEMBLAGE DEMONTABLE |
| S/E 1 | 1 - Socle 1A - Renfort de socle 8/12/15 Vis écrous |  |  |
| S/E 2 | 2 - Bras établi |  |  |
|  | 3 - Etau |  |  |
|  | 20/21 - Tôle de butée |  | Assemblage Fini |
| S/E 3 | 4 - Pied |  |  |
|  | 19 - Pied réglable |  |  |
| S/E4 | 5-6 - Vérin |  |  |

6.1 – En vous aidant du modèle de graphe d’assemblage joint dans le Dossier Technique page 11/20, COMPLETER, ci-dessous, le graphe d’assemblage

Ci-contre une symbolisation de la soudure d’assemblage du socle établi rep1.

6.2 – INDIQUER en complétant le tableau, ci-dessous, les différentes parties qui composent cette symbolisation.

| 135 | …………………………………………………………… |
| --- | --- |
| 5 8 x 20 | ……………………………………………………………. |

/ 4 points

Total points Partie 6 :          /12 points

PARTIE 7 : ETUDE DE DEFINITION D’AERATION

7.1 – Après consultation de la DREAL pour le passage de type camionnette en type VASP atelier, le client souhaite faire installer par le carrossier un système d’aération pour que ses employés travaillent en toute sécurité dans le véhicule atelier.

Le véhicule devra comporter deux ouvertures de 200 cm2 minimum chacune (préconisation DREAL). Une partie fixe de type grille en aluminium en bas et un système d’extraction en haut de 700 à 750 m³/h de débit fonctionnant sur batterie 12 volts.

En vous aidant des documents techniques pages 12/20 à 15/20. COMPLETER le tableau, ci-dessous.

|  | Partie basse | Partie haute (toit) |
| --- | --- | --- |
| Dimensions retenues des aérateurs |  |  |
| Surface en cm2 des ouvertures à réaliser |  |  |
| Référence des aérateurs retenus |  |  |

/ 12 points

7.2 – INDIQUER le type d’ouverture (découpage sur véhicule) à réaliser :

|  | Partie basse | Partie haute (toit) |
| --- | --- | --- |
| Dimensions d’ouvertures à réaliser |  |  |
| Forme de la découpe réalisée |  |  |
| Outils préconisés pour réaliser l’ouverture |  |  |

/ 12 points

Total points Partie 7 :              / 24 points

PARTIE 8 : BON DE COMMANDE ACCESSOIRES

On vous demande de passer commande de 2 modèles définis, ci-dessous :

2 aérateurs bas         « réf : 86.125.80 »

2 extracteurs hauts   « réf : éole 12v 02135072 ».

En vous aidant du Dossier Technique pages 12/20 à 15/20, vous devez :

/ 15 points

8.1 – COMPLETER le bon de commande, ci-dessous :

/ 3 points

8.2 – Dans la case observations, FAIRE APPARAITRE le mode de calcul de la TVA.

| BON DE COMMANDE Carrosserie construction |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Fournisseur : |  |  | Date : |  |  |
| Adresse : |  |  | N° de fax : |  |  |
| Désignation | Référence | Prix unit. |  | Nb | Prix total |
| Observations : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |  | ## Total HT |  |  |  |
|  |  | Montant TVA 20% |  |  |  |
|  |  | Prix TTC |  |  |  |

Total points Partie 8 :              / 18 points

PARTIE 9 : PREPARATION HOMOLOGATION

En vue de la réception à titre isolée des véhicules utilitaires transformés en camion atelier type VASP et en vous aidant des documents techniques pages 16 à 20/20, on vous demande de :

9.1 – COMPLETER une partie du dossier RTI, ci-dessous :

/ 8 points

Demande la réception à titre isolé du véhicule suivant :

Numéro d'immatriculation : ……………………………………………………………………………...

Marque : …………………………………………………………………………………………………...

| N° d’identification du véhicule : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Type : …………………………………………………………………………………………………..….

(Ce numéro, habituellement à 17 caractères, se trouve sur le certificat d’immatriculation et sur la plaque du constructeur. Il est aussi frappé sur le châssis ou la coque du véhicule).

CALCULER et RENSEIGNER les nouvelles caractéristiques à inscrire sur la plaque de tare.

Sachant que :

Le nouvel équipement intérieur pèse 0.250 tonnes et qu’il rentre dans le calcul du nouveau poids à vide du véhicule

| P.V. : | __,__ __ __ t |
| --- | --- |
| P.T.A.C. : | __,__ __ __ t |
| P.T.R.A. : | __,__ __ __ t |
| l x L : | __ , __ m x__ , __ m |
| S : | __ __ , __ __ m² |

/ 10 points

/ 2 points

9.3 – INDIQUER la nouvelle charge utile :

| C.U : | __,__ __ t |
| --- | --- |

/ 2 points

Total points Partie 9 :              / 20 points