| DANS CE CADRE | Académie : Session : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : Série : |  |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |
|  | NOM : |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Appréciation du correcteur Note : /20 |  |

MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

## SESSION 2017 ÉPREUVE E2

RÉALISATION D’UNE INSTALLATION

DOSSIER SUJET

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

| MC TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES | Code : | Session 2017 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 1/4 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

# 1ère  partie : Épreuve aérienne

### Notation sur 60 points – Temps estimé 4h

#### Travail demandé :

##### Travail à réaliser par une équipe de deux monteurs :

  - Pose de deux EAS 1500.

  - Pose d'une portée de torsadé NFC 33 209 3x70 mm2 + 1x54.6 (ou 70) mm2 + éventuellement 2x16 mm² en respectant une flèche.

Temps estimé = 1h30

##### Travail à réaliser en individuel par poste de travail :

  - Réalisation de l'arrêt du torsadé et son isolation avec CRR 16-70 et/ou  CRB 10-25.

  - Réalisation d’une descente réseau le long du support en câble NFC 33 209 3x 70 mm² +1x54.6(ou 70) mm².

  - Raccordement des deux câbles avec connecteurs CDR/CT 2S 70/70.

  - Confection d’une EJASE 95-50/70 (54,6 ou 70) avec câble (non préparé) en attente NFC 33 210 3x95 mm² + 1x50mm².

  - Pose d'une gouttière GPC 90x90.

  - Réalisation et raccordement d’une mise à la terre du neutre avec kit 2 cosses + boulon M14 inox.

  - Pose d'une gouttière GPT 30x30.

Temps estimé = 2h30

##### Sécurité et environnement :

  - Sécurité pendant les travaux

  - Nettoyage et rangement du chantier

Nota :   - L’examinateur pourra assister le candidat dans le maniement de la presse pour le manchonnage

| MC TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES | Code : | Session 2017 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 2/4 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

- Synoptique du travail à réaliser en aérien sur le terrain :

Raccordement des câbles réseaux

25mm² cuivre isolé

Confection arrêt de réseau

Câble torsadé

NFC 33-209 3x70 mm² + 1x54,6 (70) mm² + (2x16

mm²)

Réalisation et connexion d’une MALTN

Confection descente de câble + EJAS

25mm² cuivre nu lové

##### en attente

Prise de

terre en

##### attente

Poste de

travail n01

Câbles NFC33-210 3x95 mm² + 1x50 mm² en attente

Poste de travail n°2 Identique au n°1

| MC TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES | Code : | Session 2017 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 3/4 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

# 2ème  partie : Épreuve souterraine

### Notation sur 60 points – Temps estimé 4h

#### Travail demandé :

##### Travail à réaliser en individuel sur le terrain :

  - Positionnement des câbles en attente (socle).

  - Préparation et raccordement du câble NFC 33-210 3x150 mm² + 1x70 mm² à la grille fausse coupure 150 compris mise à la terre du neutre.

  - Confection de l’accessoire SDI 240-35 et rédaction du document de traçabilité.

  - Raccordement du câble de branchement NFC 33-210 3x35 mm² + 1x35 mm² sur le module dans coffret CIBE.

##### Sécurité et environnement :

  - Sécurité pendant les travaux

  - Nettoyage et rangement du chantier

##### Synoptique du travail à réaliser :

Coffret CIBE Mono 60A

Poste de

distribution publique

Grille Fausse Coupure 150

Départ BT

NFC 33-210 3x35 mm² + 1x35 mm²

NFC 33-210 3x150 mm² + 1x70 mm²

Existant

SDI 240/35

| MC TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES | Code : | Session 2017 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 4/4 |