Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2017

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

MISE EN SITUATION DE LA CHAINE D’EMBOUTEILLAGE

SYSTEME D'EJECTION ANCIENNE VERSION

Afin de conditionner des bouteilles de verre dans des cartons de trois bouteilles, on met en œuvre la chaîne d’embouteillage suivante :

ZONE DE STOCKAGE

Gestion du flux de bouteilles pour éviter un engorgement sur le convoyeur

CHARGEUR

Positionnement des bouteilles vides pour alimenter la chaine d’embouteillage

LAVEUSE

Nettoyage des

bouteilles vides

REMPLISSEUSE

ET CAPSULEUSE

Mise en bouteille du liquide et fermeture par une capsule

MIREUSE

Contrôle des niveaux qui permet de vérifier la conformité des bouteilles

ETIQUETEUSE

Positionnement et collage

d’une étiquette sur

chaque bouteille

CONDITIONNEUSE

Positionnement des lots de bouteilles dans leur emballage

ENCAISSEUSE

Regroupement des

bouteilles par lots

Ejection vers «Flux anomalie»

«Flux normal»

SUJET D’ETUDE

VERS

ETIQUETEUSE

VERS CONVOYEUR
A PALETTES

«Flux normal»

«Flux anomalie»

DEPUIS LA MIREUSE

(CONTROLE NIVEAU)

DEPUIS LA MIREUSE

(CONTROLE NIVEAU)

VERIN D’EJECTION

TIGE SORTIE

VERIN D’EJECTION

TIGE RENTREE

OU

ANCIEN SYSTEME D'EJECTION

SUJET D’ETUDE

NOUVEAU SYSTEME D'EJECTION

Capteur accumulateur bouteilles non conformes stockées

Capteur présence bouteille défectueuse

Capteur Tige vérin sortie

Capteur accumulateur bouteilles non conformes saturé

Manutention des bouteilles en anomalie

Moteur convoyeur bouteilles

Capteur Tige vérin rentrée

Vérin éjection bouteilles

Moteur tapis convoyeur

DEPUIS LA MIREUSE

(CONTROLE NIVEAU)

²

²

VERS ETIQUETEUSE

FONCTION GLOBALE

ORIENTER

LES BOUTEILLES

Energie électrique et pneumatique

Automate programmable

Cadence convoyeur

Manuel ou Automatique

W

R

E

SYSTEME D'EJECTION

A-0

Bouteilles arrivant

de la mireuse

Bouteilles vers l’étiqueteuse

Bouteilles vers le convoyeur à palettes

C

Energies utilisées : Electricité 230 V / 400 V / 50 Hz et Pneumatique 6 bars

Automate programmable : TSX NANO

Modes de marche	 Manuel	ou	 Automatique

CONVOYEUR PRINCIPAL

| 91 | Réducteur |
| --- | --- |
| 90 | Tambour |
| 86 | Courroie |
| 85 | Poulie réceptrice |
| 84 | Poulie motrice |
| 82 | Equerre |
| 78 | Plaque support moteur |
| 77 | Moteur |
| 72 | Tapis |
| 71 | Carter latéral |
| 70 | Pied convoyeur |
| Rep. | Désignation |

MAINTIEN AXIAL DES ROULEMENTS

Montage A

Montage C

Montage B

Valable pour des roulements de type :

AJUSTEMENTS RECOMMANDES DE MONTAGES DE ROULEMENTS

Extrait Guide du Dessinateur Industriel

| ARBRE |  |  |  |  | ALESAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions d’emploi | Charge | Tolérance | Observations |  | Conditions d’emploi | Charge | Tolérance | Observations |
| Bague intérieure fixe par rapport à la direction de la charge | Constante | g6 | La bague intérieure peut coulisser sur l’arbre. |  | Bague extérieure tournante par rapport à la direction de la charge | Importante avec chocs | P7 | La bague extérieure ne peut pas coulisser dans l’alésage. |
|  | Variable | h6 |  |  |  | Normale ou importante | N7 |  |
| Bague intérieure tournante par rapport à la direction de la charge, ou direction de charge non définie | Faible et variable | j6 | La bague intérieure est ajustée avec serrage sur l’arbre. A partir de m5, utiliser des roulements avec un jeu interne augmenté. |  |  | Faible et variable | M7 |  |
|  | Normale | k5 – k6 |  |  | Direction de charge non définie | Importante ou normale | K7 |  |
|  | Importante | m5 – m6 |  |  | Bague extérieure fixe par rapport à la direction de la charge | Importante avec chocs | J7 | La bague extérieure peut coulisser dans l’alésage. |
|  | Importante avec chocs | n6 |  |  |  | Normale | H7 |  |
|  |  | p6 |  |  |  | Normale (mécanique ordinaire) | H8 |  |
| Butée à billes | Axiale | j6 |  |  | Butée à billes | Axiale | H8 |  |

ROULEMENTS A UNE RANGEE DE BILLES A CONTACT RADIAL

Extrait catalogue SNR

| Tableau ci-contre correspondant à un extrait des séries de dimensions d |  | D | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | Références | mm | mm | 103N | 103N |
| 3 | 623 | 10 | 4 | 0,64 | 0,23 |
| 4 | 624 634 | 13 16 | 5 5 | 1,30 1,88 | 0,49 0,68 |
| 5 | 625 635 | 16 19 | 5 6 | 1,88 2,46 | 0,68 1,05 |
| 6 | 626 | 19 | 6 | 2,46 | 1,05 |
| 7 | 607 627 | 19 22 | 6 7 | 2,46 3,30 | 1,05 1,36 |
| 8 | 608 | 22 | 7 | 3,30 | 1,36 |
| 9 | 609 629 | 24 26 | 7 8 | 3,65 4,60 | 1,64 1,97 |
| 10 | 61800 61900 6000 6200 6300 | 19 22 26 30 35 | 5 6 8 9 11 | 1,83 2,70 4,60 6,00 7,60 | 0,92 1,27 1,97 2,65 3,45 |
| 12 | 61801 61901 6001 6201 6301 | 21 24 28 32 37 | 5 6 8 10 12 | 1,92 2,90 5,10 6,80 9,70 | 1,04 1,46 2,37 3,05 4,20 |

AJUSTEMENTS USUELS

Extrait catalogue Facom

COUSSINET CYLINDRIQUE FRITTE

Extrait catalogue TRI Distribution

Exemple de désignation :

Coussinet cylindrique fritté, d x D x B

ECARTS LIMITES ISO DES ARBRES ET DES ALESAGES

Extrait du Guide du Dessinateur Industriel

Température de référence : 20°C		Valeurs des écarts donnés : en μm

| ARBRES | COTE NOMINALE (mm) | f6 | g6 | h6 | j6 | k6 | m6 | n6 | p6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De 3 à 6 inclus | -10 | -4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
|  |  | -18 | -12 | -8 | -2 | 1 | 4 | 8 | 12 |
|  | De 6 à 10 inclus | -13 | -5 | 0 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 |
|  |  | -22 | -14 | -9 | -2 | 1 | 6 | 10 | 15 |
|  | De 10 à 18 inclus | -16 | -6 | 0 | 8 | 12 | 18 | 23 | 29 |
|  |  | -27 | -17 | -11 | -3 | 1 | 7 | 12 | 18 |
|  | De 18 à 30 inclus | -20 | -7 | 0 | 9 | 15 | 21 | 28 | 35 |
|  |  | -33 | -20 | -13 | -4 | 2 | 9 | 15 | 22 |

| ALESAGES | COTE NOMINALE (mm) | F7 | G7 | H7 | J7 | K7 | M7 | N7 | P7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De 3 à 6 inclus | 22 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0 | -4 | -8 |
|  |  | 10 | 4 | 0 | -6 | -9 | -12 | -16 | -20 |
|  | De 6 à 10 inclus | 28 | 20 | 15 | 8 | 5 | 0 | -4 | -9 |
|  |  | 13 | 5 | 0 | -7 | -10 | -15 | -19 | -24 |
|  | De 10 à 18 inclus | 34 | 24 | 18 | 10 | 6 | 0 | -5 | -11 |
|  |  | 16 | 6 | 0 | -8 | -12 | -18 | -23 | -29 |
|  | De 18 à 30 inclus | 41 | 28 | 21 | 12 | 6 | 0 | -7 | -14 |
|  |  | 20 | 7 | 0 | -9 | -15 | -21 | -28 | -35 |

DEFINITION D’UN TROU OBLONG

Longueur

R

largeur

Axe gauche du trou oblong

Un trou oblong est déterminé par sa longueur, sa largeur et le rayon des demi-cercles.

Si la valeur de la cote d’un rayon se déduit des valeurs d’autres cotes, mettre uniquement le symbole R.

IMPLANTATION DES VIS - LONGUEUR DES TARAUDAGES

Extrait du Guide du Dessinateur Industriel

| d (mm) | p | q |  | d | p | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | j+1,5 | j+3 |  | 10 | j+6 | j+14 |
| 2,5 | j+1,5 | j+4 |  | 12 | j+7 | j+16 |
| 3 | j+2 | j+5 |  | 16 | j+8 | j+20 |
| 4 | j+2,5 | j+6 |  | 20 | j+10 | j+25 |
| 5 | j+3 | j+8 |  | 24 | j+12 | j+25 |
| 6 | j+4 | j+10 |  | 30 | j+14 | j+30 |
| 8 | j+5 | j+12 |  | 36 | j+16 | j+36 |

Pour une vis, l’implantation j doit être au moins égale aux valeurs suivantes :

q

p

j

- Métaux durs :

j ≥ d

- Métaux tendres :

j ≥ 1,5 x d

CATEGORIES D’ACIERS

Extrait du Guide du Dessinateur Industriel

| Ancienne norme | Norme actuelle | REMARQUES |
| --- | --- | --- |
| Acier doux |  |  |
| (A 33) | S 185 | Aciers utilisés sans traitement thermique. |
| (E 24) | S 235 |  |
| (XC 18) | C 22 |  |
| Acier mi-dur |  |  |
| (XC 32) | C 30 | Aciers pour traitement thermique dans la masse. Trempabilité faible Pièces de faible section |
| (XC 38) | C 35 |  |
| (XC 42) | C 40 |  |
| (XC 48) | C 45 |  |
| (XC 50) | C 50 |  |
| Acier dur |  |  |
| (XC 60) | C 60 | Aciers pour traitement thermique dans la masse. Trempabilité améliorée par les éléments d’addition Cr, Mo, V Pièces massives. |
| (38 CD 4) | 37 Cr 4 |  |
| (34 CD 4) | 34 Cr Mo 4 |  |
| (42 CD 4) | 42 Cr Mo 4 |  |
| (35 NDC 6) | 36 Ni Cr Mo16 |  |
| (50 CV 4) | 51 Cr V 4 |  |
| Acier extra - dur |  |  |
| (100 C 6) | 100 Cr 6 | Acier à dureté élevée Roulements à billes |

VERINS ISO/VDMA DOUBLES EFFETS Ø32 à Ø200 mm

Extrait catalogue Norgren

1 – MODELES STANDARDS

| Ø | Ø tige | Raccord | Modèle magnétique | Modèle non magnétique | Pochette de maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 12 | G1/8 | KA/8032/M/* | KA/8032/* | KQA/8032/00 |
| 40 | 16 | G1/4 | KA/8040/M/* | KA/8040/* | KQA/8040/00 |
| 50 | 20 | G1/4 | KA/8050/M/* | KA/8050/* | KQA/8050/00 |
| 63 | 20 | G3/8 | KA/8063/M/* | KA/8063/* | KQA/8063/00 |
| 80 | 25 | G3/8 | KA/8080/M/* | KA/8080/* | KQA/8080/00 |
| 100 | 25 | G1/2 | KA/80100/M/* | KA/80100/* | KQA/80100/00 |
| 125 | 32 | G1/2 | KA/80125/M/* | KA/80125/* | KQA/80125/00 |
| 160 | 40 | G3/4 | KA/80160/M/* | KA/80160/* | KQA/8016000 |
| 200 | 40 | G3/4 | KA/80200/M/* | KA/80200/* | KQA/80200/00 |

2 – OPTIONS DISPONIBLES

3 - FIXATIONS

FORMES ET POSITIONS DE FONCTIONNEMENT MOTOREDUCTEURS «COMPABLOC»
POUR CARTER A PATTES

Extrait catalogue Leroy Somer

1 – FORME DE FIXATION S

2 – POSITIONS DE FONCTIONNEMENT

FORMES ET POSITIONS DE FONCTIONNEMENT MOTOREDUCTEURS «COMPABLOC»
POUR CARTER A BRIDE

Extrait catalogue Leroy Somer

1 – FORME DE FIXATION BS, BDn…, BT

2 – POSITIONS DE FONCTIONNEMENT

NOMENCLATURE DU SYSTEME D'EJECTION

| 29 | 2 | vis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 6 | anneau élastique |  |  |
| 27 | 4 | vis |  |  |
| 26 | 8 | Ecrou H M6 |  |  |
| 25 | 14 | Rondelle Z 6 |  |  |
| 24 | 4 | vis |  |  |
| 23 | 6 | Rondelle LL 8 |  |  |
| 22 | 2 | Rondelle Z 8 |  |  |
| 21 | 8 | Ecrou H FR M8 |  |  |
| 20 | 2 | Entretoise 1x18x10 | C 40 | Trempe superficielle |
| 19 | 3 | Axe court | 20 NiCr6-25CrMo4 | Trempé dans la masse |
| 18 | 4 | Entretoise 4x14x10 | C 40 | Trempe superficielle |
| 17 | 6 | Galet de centrage | EN AW-2014 | Ajusté collé dans bielle |
| 16 | 4 | Entretoise 22x14x10 | C 40 | Trempe superficielle |
| 15 | 6 | Roulement ISO 15-1981, BS 6267 |  | 6000 2Z - SKF |
| 14 | 2 | Axe long | 20 NiCr6-25CrMo4 | Trempé dans la masse |
| 13 | 1 | Capteur de présence |  |  |
| 12 | 1 | Patin | Caoutchouc vulcanisé | Collé sur barre Rep7 |
| 11 | 1 | Barre de poussée | EN AW-2014 |  |
| 10 | 1 | Bielle | EN AW-2014 |  |
| 9 | 1 | Bielle | EN AW-2014 |  |
| 8 | 2 | Bielle de guidage | EN AW-2014 |  |
| 7 | 1 | Barre transversale | X 5 Cr Ni 18-10 |  |
| 6 | 1 | Chape rotulée |  |  |
| 5 | 1 | Equerre |  |  |
| 4 | 1 | Articulation |  |  |
| 3 | 2 | Capteur de position |  |  |
| 2 | 1 | Vérin D 32 - 80 amortissement |  |  |
| 1 | 1 | Bâti | X 6 Cr 17 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Matière | Observation |
|  |  | NOMENCLATURE EJECTEUR |  |  |

| 31 | 2 | Entretoise Nylon | PA 6.6 | SPI162516 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 6 | Coussinet cylindrique fritté, 10 x 14 x 14 |  | BNZ101414 |
| 29 | 2 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO 4762 - M6 x 20 |  |  |
| 28 | 2 | Anneau élastique pour alésage, 26 x 1,2 |  | NF E 22-165 |
| 27 | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux Vis CHC ISO 4762 - M6 x 25 |  |  |
| 26 | 8 | Ecrou H ISO 4032 - M6 |  |  |
| 25 | 14 | Rondelle plate ISO 10673 – Type N - 6 | X 5 Cr Ni 18-10 |  |
| 24 | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux Vis CHC ISO 4762 - M6 x 30 |  |  |
| 23 | 8 | Rondelle plate ISO 10673 - Type LL - 8 | X 5 Cr Ni 18-10 |  |
| 22 | 2 | Rondelle plate ISO 10673 – Type Z - 8 | X 5 Cr Ni 18-10 |  |
| 21 | 8 | Ecrou HFR ISO 7040 - M8 |  |  |
| 20 | 2 | Entretoise 10 x 18 x 1 | C 40 | Trempe superficielle |
| 19 | 3 | Axe court | 20 Ni Cr 6 | Trempé |
| 18 | 4 | Entretoise 10 x 14 x 4 | C 40 | Trempe superficielle |
| 17 | 6 | Galet de centrage | EN AW-2014 [AlCu4SiMg] |  |
| 16 | 4 | Entretoise 10 x 14 x 22 | C 40 | Trempe superficielle |
| 15 | 6 | Roulement BC 10 x 26 x 8 |  | 6000 – 2RS |
| 14 | 2 | Axe long | 20 Ni Cr 6 | Trempé dans la masse |
| 13 | 1 | Capteur de présence |  |  |
| 12 | 1 | Patin | Caoutchouc vulcanisé |  |
| 11 | 1 | Barre de poussée | EN AW-2014 [AlCu4SiMg] |  |
| 10 | 1 | Bielle d’équilibre | EN AW-2014 [AlCu4SiMg] |  |
| 9 | 1 | Bielle de guidage | EN AW-2014 [AlCu4SiMg] |  |
| 8 | 2 | Bielle parallèle | EN AW-2014 [AlCu4SiMg] |  |
| 7 | 1 | Barre transversale | 36 Ni Cr Mo 16 |  |
| 6 | 1 | Chape rotulée |  |  |
| 5 | 1 | Equerre |  |  |
| 4 | 1 | Chape |  |  |
| 3 | 2 | Capteur de position |  |  |
| 2 | 1 | Vérin pneumatique |  |  |
| 1 | 1 | Bâti | X 6 Cr 17 |  |
| #### Rep | Nb | Désignation | Matière | Observations |
|  |  |  |  | Le : |
| ## Ech.1:1 |  | ##### SYSTEME D'EJECTION | Dessiné par : |  |
| ### A4 |  |  |  | N°: |

A INTEGRER

« DESSIN D’ENSEMBLE DE L’EJECTEUR »