Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2017

CORRIGÉ

Problématique générale :

Le système « Encaisseuse » permettant le conditionnement de produit cosmétique est actuellement prévu pour certaines dimensions d’étuis. Pour répondre à la demande des clients, des produits plus volumineux et plus lourds doivent être emballés.

PROBLEMATIQUE 1 : On demande au service de maintenance de vérifier les réglages et de procéder aux modifications pour adapter le système aux nouvelles dimensions des étuis.

| Q1 | Analyse fonctionnelle |  | 30 min | Points : 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 A partir de l’actigramme, donner la fonction globale de l’encaisseuse :

Ranger les étuis dans les cartons

…………………………………………………………………………… …..

Q1.2 A partir de l’actigramme, compléter les éléments ci-dessous :

| La matière d’œuvre entrante : | Etuis+cartons |
| --- | --- |
| La matière d’œuvre sortante : | Etuis dans cartons |

Q1.3 A partir du diagramme FAST, donner les fonctions élémentaires ci-dessous :

Fonction élémentaire niveau 1

Fonction élémentaire niveau 2

Convoyer les étuis

Contrôler des étuis

Evacuer des étuis défectueux

Déplacer des étuis vers l’ascenseur

Q1.4 A partir du diagramme FAST, donner les solutions techniques remplissant les fonctions :

Fonction élémentaire niveau 2

Solutions techniques

Evacuer des étuis défectueux

Vérin évacuateur

Déplacer des étuis vers l’ascenseur

Convoyeur ELCOM

Régler écartement

Structure mobile

Former un étage

Ascenseur

Q1.5 Donner les solutions techniques et les fonctions des sous ensemble de l’encaisseuse :

|  | Solution technique : Ascenseur Fonction élémentaire niveau 1 : Former un étage de 5 étuis. |
| --- | --- |
|  | Solution technique : Chaise de retournement Fonction élémentaire niveau 1 : Evacuer le carton plein. |
|  | Solution technique : Convoyeur ELCOM + caméra Fonction élémentaire niveau 1 : Convoyer les étuis. |

PROBLEMATIQUE 2 : Vérification dimensionnelle et vérification du réglage de l’écartement des plaques de l’ascenseur par le service de maintenance.

| Q2 | Analyse Structurelle Ascenseur | DTR 10 - DTR 11 - DTR 12 | 60 min | Points : 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 Identifier les classes d’équivalences de l’ascenseur ci-dessous, en inscrivant le repère (A, B, C,...) et la désignation (voir DTR 10) :

Sous ensemble : A - Structure fixe

Sous ensemble : B - Structure mobile

Sous ensemble : G : Chariot monte étuis

Sous ensemble : F : Chariot ascenseur

Sous ensemble : E : Arbre fileté M18 mené

Sous ensemble : C : Arbre fileté M20 menant

Sous ensemble : D : Arbre fileté M20 mené

Q2.2 Compléter dans les cases les noms des classes d’équivalences de l’ascenseur (A, B, C, D, E et F). Remarque : le galet tendeur n'est pas représenté.

E

B

D

A

F

C

G

Q2.3 Compléter la chaine de transmission de puissance Volant /Structure mobile/Chariot ascenseur.

(Voir plans DTR 10 et DTR 11).

Volant 01

02 Clavette

Structure mobile B

05 Arbre menant

Frette de serrage 3

4 Pignon menant

10 Pignon mené

11 Frette de serrage

13 Arbre mené

Chaine 6

08 Pignon mené

09 Frette de serrage

12 Arbre mené

Chariot ascenseur

Q2.4 Calculer les deux rapports de transmission des deux arbres menés (rep. 12 et rep. 13) par rapport à l'arbre menant (rep. 5) :

Rappel : Z = nombre de dents		Rapport de transmission :

| Rapport de transmission entre les arbres Rep. 5 et Rep. 13 | r = 12/12 = 1 |
| --- | --- |
| Rapport de transmission entre les arbres Rep. 5 et Rep. 12 | r = 12/24 = 0,5 |

Q2.5 Calculer le déplacement L de l’ensemble [B : structure mobile] et de l’ensemble [F : chariot ascenseur / G : monte étui] pour 10 tours de volant (arbre menant : rep. 5) :

Rappel : L = nombre de tours × pas

| Déplacement de l’ensemble B (en mm) | 10 x 2,5 = 25 mm |
| --- | --- |
| Déplacement de l’ensemble F et G (en mm) | 10 x 2,5 x 0,5 = 12,5 mm |

Q2.6 A l’aide du DTR 10, relevez les longueurs du plus petit et du plus grand étui possibles (en mm) :

| Etui le plus grand possible | 185 mm |
| --- | --- |
| Etui le plus petit possible | 120 mm |

Q2.7 En déduire la course de la structure mobile B pour passer de l’étui le plus petit à l'étui le plus grand (en mm) :

| Course structure mobile B | 185 – 120 = 65 mm |
| --- | --- |

Q2.8 Calculer le nombre de tours que doit faire le volant rep. 1 (DTR 11/12) pour assurer le passage des étuis de 120 mm aux étuis de 185 mm :

| Nombre de tours du volant rep.1 | 65 / 2,5 = 26 tours |
| --- | --- |

Q2.9 Que peut-on remarquer entre la course de la partie mobile B et la course du Chariot 
ascenseur F ? Argumenter :

Le déplacement de l’ensemble FG est deux fois plus faible que pour l’ensemble B pour un même tour de volant.

PROBLEMATIQUE 3 : Une offre promotionnelle « +20% gratuit » est lancée et l'entreprise décide d’augmenter la cadence de production.

Pour accroitre la cadence de production, le service de maintenance doit augmenter la vitesse du tapis du convoyeur pour la passer de 8 m/min à 10 m/min.

| Q3 | Cinématique analytique | DTR 8 - DTR 12 | 45 min | Points : 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Les calculs seront à réaliser avec Vtapis = 10 m/min

On négligera l'épaisseur du tapis.

Q3.1 Calculer la vitesse angulaire du rouleau moteur du convoyeur (voir DTR 12) :

Rappel : 	(R = rayon du rouleau)

ωrouleau moteur du convoyeur  = V/R = (10/60) / 0,021 = 7,9365 rad/s

Q3.2 En déduire la fréquence de rotation du rouleau moteur du convoyeur :
(pour la suite, on admettra que     Rappel :

Fréquence de rotation du rouleau moteur du convoyeur (en tr/min) : N= (8 x 30) / π = 76,39 tr/min

Q3.3 Calculer la fréquence de rotation du moteur (tenir compte du rapport de réduction du réducteur)

Rappel :

Fréquence de rotation du moteur (en tr/min) : N moteur = 76,39 x 15 = 1145,92 tr/min

Q3.4 Le moteur actuel, permet-t-il d'atteindre la nouvelle vitesse du tapis du convoyeur ? Entourer la bonne réponse :

| Oui | Non |
| --- | --- |

Argumenter : Vitesse actuelle = 900 tr/min < 1145,92 tr/min

Q3.5 Donner la référence d’un nouveau moteur permettant d'atteindre cette nouvelle vitesse :

Référence nouveau moteur : LS71L

PROBLEMATIQUE 4 : Les nouveaux seront conditionnés dans des cartons plus volumineux. L’ensemble est plus lourd.

On demande au service de maintenance de vérifier le dimensionnement du vérin de la chaise de retournement.

Données : On utilisera un nouveau format de tubes : 300 ml avec étui de 200 mm × 70 mm × 60 mm

Nouveau conditionnement des cartons : 1 étage de 10 couches, avec 5 étuis par couche

| Q4 | Statique | DTR 9 | 60 min | Points : 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.1 Calculer le poids d’un étui avec tube, sachant que sa masse est de 0,3 kg

On prendra g = 9,81 m/s²

Poidsétui+tube (en N) : P =m × g = 0,3 × 9,81 = 2,943 N

Q4.2 Calculer le nombre d’étuis par carton :

Nombre d’étuis par carton : 1 × 10 × 5 = 50 étuis

Q4.3 Calculer le poids d’un carton rempli d’étuis (on néglige le poids du carton) :

Pcarton rempli : Pcarton rempli  = 50 × 2,943 = 147,15 N

G

B

Bâti

Carton rempli d'étuis

Vérin

A

Chaise de retournement

Figure 1

Echelle : 1 mm → 5 N

Q4.4 Sur la figure 1 ci-dessous, modéliser graphiquement le poids d’un carton rempli (en fonction de l’échelle et du centre de gravité G) :

Pcarton rempli

Q4.5 Compléter le bilan des forces s’appliquant sur l'ensemble [chaise + carton rempli] en tenant compte du poids du carton vide (voir figure 1 page précédente).

Pour la suite, nous admettrons

| Forces | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | l |  | 250 N |
|  | A | l |  | ? |
|  | B | I |  | ? |

Q4.6 Calculer analytiquement la force de poussée nécessaire du vérin au point A. Pour cela, faire la somme des moments au point B.

51

Somme des moments :

∑MB =

∑MB = - (250 × 0,150) + (A × 0,051) + 0 = 0

Force de poussée nécessaire du vérin au point A :

Averin/chaise+carton rempli = (250 × 0,150) / 0,051 = 735,29 N

Q4.7 Calculer l’effort fourni par le vérin actuel :

Données :	piston Ø32mm	tige Ø12mm	Pression d’alimentation du vérin : p = 0,6 MPa

Effort fourni par le vérin actuel :

Fvérin actuel = p × S = 6 × PI × 1,6² = 48,25 daN = 482,5 N

Q4.8 Le vérin actuel sera-t-il capable de faire tourner l'ensemble [chaise + carton avec étuis] contenant les nouveaux tubes de 300 ml ?

Entourer la bonne réponse :

| Oui | Non |
| --- | --- |

Argumenter : Fvérin actuel = 482,5 N < Averin/chaise+carton rempli = 735,29 N

PROBLEMATIQUE 5 : Nous souhaitons remplacer le vérin Ø32 par un vérin Ø40.

| Q5 | Cinématique graphique | DTR 8 - DTR 12 | 45 min | Points : 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

On vous demande d'étudier les positions de la chape haute du nouveau vérin afin de déterminer sa course, puis sa référence.

Configuration actuelle :

Vérin actuel

Bâti

Chaise avec carton

C

C

Figure 3

Chaise avec le vérin rentré

Figure 4

Chaise avec le vérin sorti

Pour la nouvelle configuration, avec le vérin Ø40 mm :

- La distance verticale entre BA reste inchangée : 78 mm

- La distance horizontale BA et BC (initialement de 51 mm) est augmentée à 85 mm

- Distance BA : 99 mm

Q5.1 Sur le schéma ci-dessous (figure 5), tracer :

- le point A1, position du point A lorsque le nouveau vérin sera en position tige sortie

- la trajectoire du point A

- le point A2, position du point A lorsque le nouveau vérin sera en position tige rentrée (rotation de la chaise de 90°)

Figure 5

Echelle : 1/5

Le point A se trouve sur cet axe

A1

A2

Q5.2 Course du nouveau vérin :

Course ≈ distance [A1A2] = 28 x 5 = 140 mm

Q5.3 Indiquer la référence du nouveau vérin à commander, en choisissant la plus petite course possible (utiliser la documentation constructeur et la course qui a été déterminée à la question précédente) :

Référence du nouveau vérin : DSBC-40-160-PPVA-N3