Présentation de la problématique générale :

Le portique d’échantillonnage (ensemble complet), doit être conforme aux textes en vigueur qui imposent que la pénétration de la sonde dans le chargement s’effectue sans à-coups et à vitesse régulière. Le service maintenance est chargé d’assurer la mise en conformité.

De plus, les chauffeurs demandent à ce que le poids lourd ne soit pas immobilisé, en cas de défaillance, sonde plongée dans le chargement.

Afin d’améliorer la régularité de la descente de la sonde dans le chargement de pommes de terre, il est décidé d’implanter un régulateur de débit à commande proportionnelle à la place du composant de réglage actuel.

Total problématique 1 :     126/200 pts

ON DONNE  Documents techniques pages 3/8, 4/8, 5/8, 6/8.

ON DEMANDE  Analyser le fonctionnement hydraulique de la sonde de prise d’échantillon.

pts

  - Compléter le tableau à partir du schéma hydraulique de l’installation

| Repère | Désignation complète | Fonction précise dans le circuit |
| --- | --- | --- |
| 3V3 | ……………………………………………….. | Interdire un déverrouillage intempestif de la sonde. |
| 2V1 | ……………………………………………….. | Permet de commander les mouvements de 2A. |
| 1V1 | Réducteur de pression à action directe. | ……………………………………………….. |
| 0V1 | ……………………………………………….. | Evite la montée en pression du circuit durant les temps morts. |
| 0Z3 | ……………………………………………….. | ……………………………………………….. |
| 2S3 | ……………………………………………….. | Indique l’arrêt de 2A. |

Le schéma ci-dessous synthétise le montage particulier du vérin 2A. On prendra un rapport de surface k = 2

P

pts

  - Comment appelle t’on ce type de montage ?

Il

Avec ce type de montage, que peut-on dire de :

pts

(Cocher les bonnes réponses).

- L’effort développé en sortie de tige est supérieur à celui développé en rentrée de tige

- L’effort développé en sortie de tige est égal à celui développé en rentrée de tige

- L’effort développé en sortie de tige est inférieur à celui développé en rentrée de tige

Fs est égal à la valeur de Fe.

- La vitesse de sortie de la tige est inférieure à la vitesse de rentrée de la tige

- La vitesse de sortie de la tige est supérieure à la vitesse de rentrée de la tige

- La vitesse de sortie de la tige est égale à la vitesse de rentrée de la tige

Vs est égale à la valeur de Ve.

  - Sur la page suivante (3/10), compléter le grafcet point de vue partie

commande.

pts

Grafcet point de vue partie opérative	Grafcet point de vue partie commande

Départ cycle

3S2

1S2

Valeurs codeurs de position

3S1

1S1

Valeurs codeurs de position

Sonde déverrouillée

Altitude sonde changement de vitesse

Sonde en fond de camion

Volets fermés

Altitude sonde changement de vitesse

Chasse en position haute

Sonde au poste de déchargement

Sonde verrouillée

Volets ouverts

Sonde en fond de vérin

Chasse en position haute

Sonde en position de prise d’échantillon

Départ cycle

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Remonter chasse  vitesse rapide

Amener sonde au poste de déchargement

Verrouiller sonde

Déplacer sonde vers la position de prise d’échantillon

Ouvrir les volets

Descendre chasse vitesse lente

Déverrouiller sonde

Descendre chasse vitesse rapide

Descendre chasse

vitesse lente

Fermer les volets

Remonter chasse

vitesse lente

Remonter chasse vitesse rapide

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4Y1-B               5Y1-B

3Y2-A

4Y1-A              5Y1-B

3Y2-B

1Y2-B

  - Repérer par la légende ci après : 		    , le chemin emprunté par le fluide dans les deux phases ci-dessous :

Descente rapide de la chasse

Remontée lente de la chasse uniquement par la pompe 0P1

2V1

2A

2V3

2V2

2V4

2V5

A

B

A

B

A

P

B

T

A

P

B

T

A

B

2S3

2Z2

2Z3

30x4

2S1

2S2

2V1

2A

2V3

2V2

2V4

2V5

A

B

A

B

A

P

B

T

A

P

B

T

A

B

2S3

2Z2

2Z3

30x4

2S1

2S2

OP1

T

OP2

OP1

OP2

T

pts

pts

pts

  - Calculer le débit de la pompe 0P1 (L/min)

Qv = Cylindrée x Fréquence de rotation

pts

  - Calculer la section annulaire du vérin 2A en cm² (détailler les calculs).

S =

  - Sachant que le montage particulier du vérin 2A permet une vitesse de sortie

égale à la vitesse de rentrée, calculer la vitesse maxi de sortie en m/s.

pts

v=Qv6∗S =

  - Quelle est la méthode de réglage utilisée pour obtenir la réduction des

vitesses d’entrée et de sortie du vérin de sonde 2A?

pts

Cocher les bonnes cases.

|  | Réglage en entrée | Réglage en sortie | Réglage en dérivation |
| --- | --- | --- | --- |
| Réglage vitesse d’entrée de 2A |  |  |  |
| Réglage vitesse de sortie de 2A |  |  |  |

Donner la référence de la valve proportionnelle de débit avec électronique intégrée sans capteur intégré acceptant ce débit : (on suppose un débit de 50 L /min)

pts

Référence :

ZONE REPONSE

Module de sorties analogiques

de l’automate

programmable

A

B

Sonde

Ø100/70 x 2500

2A

4,5 MPa

5 MPa

2V4

2V5

2Z1

Ø 12

2Z2

Ø 12

2Z3

Ø 12

2V1

A

P

B

T

+24VDC

0V

1

5

3

7

9

13

11

15

2

6

4

8

10

14

12

M

1

2

3

4

5

6

Electronique intégrée

OP2

T

OP1

pts

pts

Réaliser le raccordement électrique entre la platine électronique intégrée et la sortie 0 de la carte de l’automate programmable.

## CZECH DUNGEON

  - Implanter le nouveau composant sur l’extrait du schéma hydraulique. Indiquer son repère

- Suite à un changement d’outillage de prise d’échantillon, le tarage de 2V5

doit être revu.

Total problématique 2 :     18/200 pts

ON DONNE  Document technique page 4/8.

ON DEMANDE  Calculer la pression générée par le poids de la charge (outillage et échantillon) dans la chambre côté tige de 2A. L’outillage complet de la sonde et l’échantillon de pommes de terre présentent une masse de 2000 kg. On prendra g = 9,81 m/s²

Calcul du poids de la charge en daN	F =

pts

Calcul de la pression en bar générée par le poids

p =

pts

  - On prendra un réglage de la soupape supérieur de 20% à la pression générée.

A quelle pression la soupape sera-t-elle tarée ? (Arrondir à la dizaine supérieure)

p =

pts

- Il faut éviter l’immobilisation du camion en cas de défaillance électrique du portique par un blocage de la sonde en position basse. Il est décidé d’insérer un accumulateur à vessie sur l’installation en réserve d’énergie de secours.

Total problématique 3 :     56/200 pts

ON DONNE  Documents techniques pages 6/8, 7/8, 8/8.

ON DEMANDE  Déterminer et choisir l’accumulateur à vessie à implanter sur l’installation.

  - Afin de pouvoir déterminer une référence d’accumulateur, il est nécessaire de calculer la quantité d’huile, en litre, pour assurer la remontée de la sonde. Le vérin de la sonde a pour dimensions : Ø100/70 x 2500

Détermination du volume en litre pour la remontée de la sonde   (détailler les calculs)

pts

  - Déterminer la référence de l’accumulateur à partir de la documentation

constructeur.

- Pression de travail maximum : 80 bar

- Pression minimum de travail : 45 bar

- Le fonctionnement sera considéré isotherme.

pts

(Détailler les calculs)

Calcul du rapport de pression :

Référence de l’accumulateur :

| EVH |  |  |  |  |  | /90 |  |  |  | P0 = 40 bar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Déterminer la référence de l’ensemble de fixation nécessaire à l’accumulateur, suivant la documentation constructeur.

Référence de la fixation :

pts

  - Sur le schéma de la page suivante, mettre en place l’accumulateur et son bloc de sécurité ainsi que les deux vannes manuelles.

L’opération de secours se fera manuellement par un technicien de maintenance, en cas de coupure de courant. La charge de cet accumulateur se fait en fonctionnement normal par la pompe 0P1.

La remontée de la sonde sera réalisée grâce à l’ouverture des deux vannes manuelles.

ZONE REPONSE

2V1

0P1

0M2

P

S

Sonde

Ø100/70 x 2500

M

0P2

4,5 cm3 / tr

P

S

M

1,5 kW

1500 tr / min

18,5 kW

1500 tr / min

0M1

2A

2V3

2V2

2V4

A

B1

B

A1

2V5

ß10=75

0Z3

A

P

B

T

A

P

B

T

A

B

0Z6

2S1

T

75 cm3 / tr

Huile minérale HM 46

pts

  - Compléter la fiche décrivant la succession des opérations à effectuer sur le circuit de l’accumulateur pour remonter la chasse en mode manuel. Ce document, ajouté au dossier technique, doit permettre de tester périodiquement le bon fonctionnement de l’accumulateur.

Toutes les lignes ne sont pas nécessairement à compléter.

| PROCESSUS DE VISITE PREVENTIVE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPEMENT Portique d’échantillonnage |  | MARQUE MRV 0312 | DOCUMENT Dossier de maintenance |
| Fréquence : 1 fois par mois Durée : 30 minutes |  |  |  |
| Objet : Test de remontée manuelle de la chasse. |  |  |  |
| N° | Opérations à effectuer |  |  |
| 1 | Baliser la zone de prise d’échantillon. |  |  |
| 2 | Passer en mode manuel |  |  |
| 3 | Positionner la chasse dans la zone de prise d’échantillon. |  |  |
| 4 | Descendre la chasse |  |  |
| 5 | Arrêt du groupe hydraulique |  |  |
| 6 | Consigner l’installation |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

pts