Dégrilleur de centrale hydroélectrique

- Présentation de l’installation:

L'Agout est une rivière située dans le sud de la France entre le département de l'Hérault et du Tarn. Sur ce cours d'eau, principal affluent du Tarn, sont implantées de nombreuses centrales hydroélectriques, destinées à produire de l'énergie électrique en faisant tourner des turbines, grâce à l’énergie de l'eau en mouvement.

Avant l'entrée de l'eau de la rivière dans les turbines (bief amont), sont installées de grosses grilles en acier destinées à filtrer les plus gros déchets (troncs d'arbres, branches, amas de feuilles,…..) transportés par l'eau.

Dégrilleur hydraulique

Arrivée de l’eau

Grilles de filtration

Retour de l’eau à la rivière

Toutefois il arrive régulièrement, surtout en période de grandes crues, que ces grilles en acier se colmatent obstruant ainsi le passage de l’eau de la rivière vers la turbine. Cela entraine une diminution de la production d’énergie électrique, car la quantité d’eau passant dans la conduite forcée se trouve diminuée.

Afin d’éviter ce phénomène, la centrale est équipée d’un Dégrilleur Hydraulique, permettant de nettoyer régulièrement les grilles afin de conserver un débit maximal.

- Présentation du dégrilleur:

NETTOYER                 les grilles

Dégrilleur

Grilles obstruées par les déchets présents dans l'eau

Grilles nettoyées

Énergie électrique

Configuration

Réglage

Ordre

Dégrilleur

Déchets

Le dégrilleur de la centrale hydroélectrique est un équipement entièrement autonome, il permet de nettoyer les grilles avant l’entrée de la centrale afin d’extraire des objets pouvant réduire le passage de l’eau.

Le dégrilleur est constitué d’un bâti capable de se déplacer transversalement sur des rails afin de pouvoir nettoyer toute la surface des grilles. Sur cette centrale, la longueur des grilles à nettoyer est de 6 mètres. Le peigne de nettoyage en bout de flèche mesurant 1 mètre, le dégrilleur devra effectuer 6 cycles afin de nettoyer toute la longueur des grilles.

Le déplacement transversal est réalisé par l’intermédiaire de deux moteurs hydrauliques « translation » qui entraînent les roues au contact de rails.

Pendant les phases de nettoyage, deux vérins hydrauliques « verrou translation» sortent leur tige afin de bloquer tous les mouvements du bâti. Ces mêmes vérins rentrent leur tige lorsque le dégrilleur se déplace entre les zones de nettoyage.

Déplacement du dégrilleur

Centrale       hydroélectrique

Dégrilleur

Bâti

Rails de guidage

Peigne de nettoyage

Grilles immergées, zone de déplacement

Sur le bâti du dégrilleur est fixé un bras qui supporte une flèche permettant le déploiement du peigne de nettoyage contre les grilles.

Le mouvement du bras est réalisé par l’intermédiaire de deux vérins hydrauliques « Bras ».

Le mouvement de la flèche est réalisé par un vérin hydraulique « Flèche ».

En fin de cycle de nettoyage lorsque le peigne remonte les déchets, ceux-ci tombent dans un petit canal d’évacuation qui les oriente en aval de la centrale.

Bras

Vérin de

flèche

Flèche

Peigne

Vérins de bras

Canal d’évacuation des déchets

Verrou de translation

- Étude du fonctionnement:

| Mouvements | Photos | Actionneurs sollicités | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Verrouillage du bâti. |  | Sortir vérins « Verrou translation» | Le bâti est immobilisé |
| 2-Déploiement du dégrilleur |  | Sortir vérins «Bras» Rentrer vérin «Flèche» | Le peigne arrive au-dessus de l’eau |
| 3-Déploiement du dégrilleur |  | Sortir vérins «Bras» Rentrer vérin «Flèche» | Le peigne pénètre dans l’eau |
| 4-Arrivée du peigne au pied de la grille |  | Sortir vérins «Bras» Rentrer vérin «Flèche» | Le peigne arrive en bas de la grille prêt à commencer le nettoyage. |
| 5-Approche du peigne contre la grille |  | Sortir vérin «Flèche» | Le peigne est en contact avec la grille |
| 6-Remontée du peigne et nettoyage de la grille |  | Rentrer vérins «Bras» Sortir vérin «Flèche» | Le peigne nettoie la grille en remontant |
| 7-Sortie du peigne au dessus du canal d’évacuation |  | Rentrer vérins « Bras » Sortir vérin « Flèche » | Les déchets tombent dans le canal d’évacuation |
| 8-Déverrouillage du bâti |  | Rentrer vérins « Verrou translation» | Le bâti est déverrouillé |
| 9-Déplacement du dégrilleur vers une autre zone de nettoyage |  | Rotation horaire des deux moteurs «Translation» | Le dégrilleur se déplace vers une nouvelle zone de nettoyage |
| Une fois positionné devant une nouvelle zone de nettoyage, le dégrilleur débutera un nouveau cycle. Au total il devra en réaliser 6 pour nettoyer toute la longueur de la grille. |  |  |  |

Insérer DT 4/15 présent dans le dossier

| Nomenclature |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REP | DESIGNATION | MARQUE | REFERENCE | QTE |
| 0Z1 | Filtre retour | HYDAC | RFM 75 B D XX A 1.0 | 1 |
|  | Elément filtrant | HYDAC | 0075 R 010 BN4HC | 1 |
|  | Indicateur de colmatage | HYDAC | VMF 2 B1 | 1 |
| 0Z2 | Manomètre | HYDAC | TSE-L-70/X/12 FSK | 1 |
| 0Z3 | Filtre à air | HYDAC | ELF 7 F XX W 1.0 | 1 |
|  | Élément filtrant | HYDAC | 0007 L 010 P | 1 |
| 0Z4 | Indicateur de niveau | HYDAC | FSK-254-2.4/O/-/12/Z4 | 1 |
| 0Z5 | Réservoir hydraulique | EDH | R1-202 | 1 |
| 0Z6 | Vanne de vidange | ADG | FM2027 | 1 |
| 0Z7 | Vanne de vidange | ADG | FM2027 | 1 |
| OM1 | Moteur électrique | FIMET | 3MA132M4 | 1 |
| 0P1 | Pompe hydraulique | BOSCH/REXROTH | 0 510 625 013 | 1 |
| 0V1 | Limiteur de pression | SUN | RPCC-LWN | 1 |
| 1V1 | Électro distributeur | BOSCH/REXROTH | 4WE 6 J7X/HG24N9K4 | 1 |
| 1V2 | Clapet anti retour double | BOSCH/REXROTH | Z2ZRK 6-1-1X/V | 1 |
| 1V3 | Réducteur de pression | SUN | PRDB-LBN | 2 |
| 1V4 | Freineur unidirectionnel | BOSCH/REXROTH | Z2FSK6-2-1X/2QV | 1 |
| 1A | Vérin de bras | CTDI | 125/65 X 1100 | 2 |
| 2V1 | Électro distributeur | BOSCH/REXROTH | 4WE 6 E7X/HG24N9K4 | 1 |
| 2V2 | Réducteur de pression | ATOS | HG 033/75 | 1 |
| 2V3 | Freineur unidirectionnel | BOSCH/REXROTH | Z2FSK6-2-1X/2QV | 1 |
| 2A1 | Vérin de flèche | CTDI | 100/60 X 1100 | 1 |
| 3V1 | Électro distributeur | BOSCH/REXROTH | 4WE 6 J7X/HG24N9K4 | 1 |
| 3V2 | Clapet anti retour double | BOSCH/REXROTH | Z2ZRK 6-1-1X/V | 1 |
| 3V3 | Réducteur de pression | ATOS | HG 033/75 | 1 |
| 3A | Vérin de verrou translation | CTDI | 50/30 X 20 | 2 |
| 4V1 |  |  |  | 1 |
| 4V2 | Réducteur de débit bidirectionnel | BOSCH/REXROTH | / | 1 |
| 4V3 | Valve de freinage | SUN | CBCA-LHN // EPU | 2 |
| 4V4 |  | SUN | FSCA-XAN | 2 |
| 4A | Moteur hydraulique | DANFOSS | OMP 160 | 2 |

Études et conception des installations hydrauliques – Tome 3 - Rexroth

Exemple :

Selon ce diagramme, une huile VG 68 aura une viscosité de 250 mm²/s à une température de 20°C.

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

Symbole constructeur