QUESTIONNAIRE

Total problématique 1 :    …… / 50 pts

PROBLEMATIQUE N°1 :

Suite à des déréglages réguliers du composant 1S0 par les opérateurs afin d’augmenter le compactage et donc le volume de déchets emmagasinés, des déformations mécaniques de la benne (axes d’articulation, gonflement de la benne…) ont été constatées. Le service de maintenance décide d’apporter des modifications sur la partie hydraulique.

On donne les documents : DT 5/16, 15/16 et 16/16

On demande

Question 1.1 : Compléter le tableau

| REPERE | DESIGNATION COMPLETE |
| --- | --- |
| 1V1 | Distributeur 4/3 à centre AT à commande électrique et rappel par ressort symbole L /pts |
| 1S0 | Capteur de pression pelle de compactage |
| 1V2 | Distributeur 2/2 à clapet à commande électrique monostable et rappel par ressort |
| 1A1 et 1A2 | Vérins double effet 80x56x1200 |

Question 1.2 : Indiquer la pression maximale dans le circuit en cas de défaillance du composant 1S0 (1S0 ne s’enclenche pas).

/pts

Question 1.3 : Déterminer dans ce cas la force maximale transmise par les vérins 1A1, 1A2 avec les caractéristiques suivantes Ø80/56x800 (en sortie de tige).

/pts

Question 1.4 : L’effort maximal de compression des déchets préconisé par le constructeur doit être de 14000 daN. Les caractéristiques des deux vérins de compaction sont Ø80/56x800. Calculer la pression de tarage du pressostat 1S0 et détailler votre calcul :

/pts

Question 1.5 : Dessiner la position de travail (compactage) de 1V1 et de 1V2 et repérer les tuyauteries de pression en les coloriant en rouge et celles de retour en bleu.

/pts

Vérins de compactage

0Z1

1A2

1S0

1A1

1V2

1V1

A

B

C

Question 1.6 : Le service de maintenance décide de mettre en place un réducteur de pression non réglable (taré en usine) afin de contrôler uniquement la force de compactage. Sur le schéma de la page précédente, trois emplacements vous sont proposés (A, B ou C). Dessiner et repérer le composant dans son emplacement. Choisir parmi les symboles proposés ci-dessous :

/pts

Question 1.7 : Pour des raisons de fiabilité, le service de maintenance décide de remplacer le pressostat « 1S0 » par un transmetteur de pression analogique beaucoup plus fiable et constant dans le temps. Ce transmetteur est fabriqué par la société « HYDAC ». Il vous est demandé de donner la référence de ce nouveau composant avec les caractéristiques suivantes :

- Plage de mesure jusqu’à 250 bars

Raccordement G1/4 A DIN 3852

HDA 38 4 5 - A – 250 - 000

/pts

- Connecteur tripolaire + terre

- Signal 4 … 20 mA bipolaire

ZBE ..................................

/pts

Choix du connecteur

Problématique N°2:

Total problématique 2 :    …… / 50 pts

Le soulèvement de la benne ne peut s’effectuer que lorsque le rouleau stabilisateur est baissé. Après analyse du fonctionnement, le service maintenance constate que lors d’un arrêt machine avec la benne relevée, le rouleau stabilisateur ne garde pas sa position.

Deux causes sont possibles :

- Fuite interne au niveau du vérin (joint de piston détérioré).

- Mauvaise étanchéité du tiroir du distributeur 3V1

ROULEAU STABILISATEUR

On donne les documents : DT5/16, 13/16, 14/16

On demande

Question 2.1 :

Compléter le tableau

| Repères | Désignation complète | Fonction précise dans le circuit |
| --- | --- | --- |
| 0M |  |  |
| 3V2 |  |  |
| 3P |  |  |
| 0V2 |  |  |
| 3V3 |  |  |

…. / pts

Question 2.2 :

…. / pts

Lorsque la benne est relevée, le stabilisateur doit garder sa position même après un arrêt machine.

Citer un composant permettant de garantir le maintien en position du vérin stabilisateur.

Nom du composant : ………………………………………………………………………………………..

Question 2.3 :

Sur le schéma suivant, mettre en place à l’endroit indiqué, le(s) composant(s) permettant de maintenir l’actionneur en position. Effectuer la modification du centre du distributeur 3V1.

Vérin de relevage benne

3V2

90 bar

A        bBB

P         tT

3V1

3Y1

3Y2

B

T

Vérin

stabilisateur

3A2

3V4

3V3

3Y3

3P

3A1

…. / pts

Question 2.4 :

Vous devez choisir un clapet anti retour piloté pour montage en ligne, sans drainage externe. Raccordement par filetage gaz G 1/2" et pression d’ouverture 2 bars.

Donner la référence du clapet anti retour piloté :

…. / pts

Référence C.A.R piloté : ……………………………………

Question 2.5 :

Le service maintenance souhaite connaitre les pertes de charges en bars dans le C.A.R piloté de A        B pour un débit de pompe de 47 l/min.

Déterminer la perte de charge (en bars) à l’aide des diagrammes débit/ perte de charge.

Perte de charge : ………….  bars

…. / pts

Total problématique 3 :    …… / 50 pts

Problématique N°3 :

Suite à un contrôle périodique du véhicule, il a été constaté un choc important sur la tige du vérin stabilisateur. Ce choc génère un danger lors du levage de la benne (basculement du camion). La tige du vérin stabilisateur n’étant pas sortie entièrement, rien n’empêche l’ouverture de la séquence du composant 3V2 et donc du relevage de la benne.

On décide de remplacer le vérin défaillant par un vérin hydraulique magnétique avec détecteur de proximité inductif.

Caractéristiques du vérin magnétique :

Ø piston 63, Ø tige 45, course 200, fixation à chape femelle, sans amortissement et joints standards. Un capteur PNP 24V DC « détection stabilisateur sorti ».

On donne les documents : DT5/16, 10/16, 11/16 et 12/16

On demande

Question 3.1 :

Compléter la référence du nouveau vérin.

…. / pts

..……/…./……………

Référence vérin :

…..

…..

…. / pts

Référence capteur :

Question 3.2 :

Le service maintenance décide d’intervenir sur le drainage de la soupape de séquence en respectant les conditions suivantes :

Si capteur = 1 drainage autorisé

Si capteur = 0 drainage bloqué

…. / pts

| Etat capteur | Drainage (libre ou bloqué) | Soupape de séquence (Passante ou verrouillée) | Vérin 3A2 (Sorti ou rentré) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |

Compléter le tableau ci dessous

Question 3.3 :

Mettre en place et raccorder un distributeur 2/2 NF repère 3V6, autorisant ou non l’ouverture de la soupape de séquence 3V2.

3A2

3V4

3P

3V2

90 bar

3A1

Vérin

stabilisateur

3V3

3Y3

3Y6

3V6

A        B

P         T

3V1

3Y1

3Y2

…. / pts

Problématique N°4 :

Total problématique 4 :    …… / 50 pts

Suite à un rapport de contrôle triennal de pollution d’huile dans le circuit hydraulique, il est décidé d’installer un filtre pression en sortie de pompe 0P.

Caractéristiques de la pompe 0P :

- cylindrée : 22,5 cm³/tr

- débit : 47 l/min

- pression de travail : 170 bar

- type huile : minérale

On vous demande de choisir un filtre avec by-pass et indicateur de colmatage visuel et électrique, pour une filtration de 25 microns. Raccordement par filetage gaz   G 1/2".

On donne les documents : DT 5/16, 8/16, 9/16

On demande

Question 4.1 :

Donner la désignation du filtre sur le refoulement

… / pts

Code désignation : ...........................................................X-FHP-65/25/VE

Question 4.2 :

Donner la désignation de la cartouche de rechange pour le stockage dans le magasin :

Code désignation: …………………………………………. SP-HP-65/A 25

… / pts

Question 4.3 :

Donner le type de l’indicateur de colmatage et le débit maximum conseillé :

Type : …………………………………….X-FH

… / pts

P-65/25

Débit maxi : …………………………….50 l/min

Question 4.4 :

Sur le schéma ci-dessous, mettre en place à l’endroit indiqué le filtre choisi à la question précédente avec son repère.

0V3

OZ2

0Y3

… / pts

170 bar

REPERE :………….

0M

0P

0V2

47 l/min

… / pts

Récapitulatif barème de correction

| Problématique 1 |  |
| --- | --- |
| Page 1/11 | /18 |
| Page 2/11 | /16 |
| Page 3/11 | /16 |
| Problématique 2 |  |
| Page 4/11 | /20 |
| Page 5/11 | /20 |
| Page 6/11 | /10 |
| Problématique 3 |  |
| Page 7/11 | /30 |
| Page 8/11 | /20 |
| Problématique 4 |  |
| Page 9/11 | /20 |
| Page 10/11 | /30 |
| Total | /200 |
| Note | /20 |