Présentation de la problématique

Sur la presse à copeaux, le service maintenance a relevé chaque année, tous les arrêts qui pénalisent la production.

Le service de maintenance est chargé d’améliorer la fiabilité de la presse à copeaux.

- les arrêts qui prennent le plus de temps en interventions sont la mauvaise compression des copeaux.

- les arrêts répétitifs sont le bourrage dans la trémie et le déclenchement température d’huile du circuit hydraulique.

Total problématique 1 : 100/200 pts

Problématique N°1 :

A la sortie de la presse les briquettes ne sont pas suffisamment compactées et ont tendance à se désagréger. La connaissance de l’effort développé est nécessaire.

Etude du schéma

ON DONNE Documents techniques pages 2, 3, 4, 8, 12.

ON DEMANDE  analyser le fonctionnement hydraulique de la presse.

Question 1.1 : Compléter le tableau

/12

| repère | Désignation complète | Fonction précise dans le circuit |
| --- | --- | --- |
| 1A | VERIN ALIMENTE PAR LA TIGE | PRE COMPRESSION |
| 3Z3 | MULTIPLICATEUR DE PRESSION | AUGMENTER LA PRESSION |
| 0V2 | LIMITEUR DE PRESSION A COMMANDE PILOTE | COMMUTATION DE BASSE PRESION GRAND DEBIT A HAUTE PRESSION PETIT DEBIT |
| 0Z4 | THERMOMETRE | CONTROLE DE LA TEMPERATURE |
| 0V5 | DISTRIBUTEUR 4/2 NF A CDE ELECTRIQUE | DEBRAYAGE DE LA POMPE |
| 4V1 | DISTRIBUTEUR 4/2 NF PROPORTIONNEL | ALIMENTER LE MOTEUR 4A |

Question 1.2 : Donner le repère du solénoïde à activer pour mettre le circuit en pression.

/5

Repère du solénoïde : 0Y

Question 1.3 : Donner la fonction de 3V2 et indiquer à quelles étapes du grafcet ce composant sera utilisé.

/8

Fonction de 3V2 : METTRE EN FONCTION LE MULTIPLICATEUR DE PRESSION AFIN D’ASSURER UN PRESSAGE CORRECT.

Etapes du grafcet : ETAPES 5 ET 11

Question 1.4 : Tracer le passage de la pression dans les conduites avec des flèches sur les traits, dans les trois phases de fonctionnement. (Les vérins sont représentés en début de phase).

3V1

A

B

3Z3

A

3A

3S1

3V2

B

3S3

3Z2

3Z4

A

P

B

T

P

P

T

T

3V1

3V2

A

B

3Z3

A

3A

3S1

3V2

B

A

3S3

3Z2

3Z4

A

P

B

T

P

B

T

3V2

A

P

B

T

Haute pression presse compactage

Approche Presse

/12

Compléter la case de chaque distributeur correspondant au fonctionnement de la phase.

A

B

3Z3

A

3A

3V2

B

3S3

T

3V1

A

P

B

T

3V2

A

P

B

T

3Z2

3S1

Retour presse

Compléter la case de chaque distributeur correspondant au fonctionnement de la phase.

3Z4

P

Question 1.5 : Préciser de la pompe 0P1 ou 0P2 celle qui assure la haute pression dans le circuit.

/5

La haute pression est assurée par :…0P2………………………

Question 1.6 : Pour les phases indiquées dans le tableau ci-dessous cocher les cases correspondantes au débit disponible et à la pression établie dans le circuit.

/8

|  |  |  |  |  | Débit en L/min |  | Pression en MPa lue sur 0Z9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7,9 | 25 | 0 | 0<P<10 | 10<P<20 | 20<P<26 | 26<P<50 |
| 0Y5-A = 0 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 0Y5-A = 1 | Déplacement moule coulisseau |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  | Fermeture moule |  | En phase d’approche |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  | A la fermeture du moule |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Presse |  | En phase d’approche |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  | En compression |  | X |  |  |  |  | X |  |

Question 1.7 : Afin de pouvoir contrôler la pression dans la chambre arrière de 3A en installant un capteur de pression il est nécessaire de calculer l’effort développé par le vérin de pressage.

Détermination de la pression engendrée par 3Z3.

Position des surfaces dans le multiplicateur.

3Z3

A

B

S1

S2

/10

Détermination de l’effort F développé par le grand piston du multiplicateur sous 26 MPa

F = p x S1   (détailler les calculs)

S =  x 632/4 = 3116,8 mm2

F = 26 x 3116,8 = 81037 N

Question 1.8 :

/10

Calcul de la pression transmise par le multiplicateur à la chambre arrière de 3A.

p =F/ S2. On prendra F = 80000 N   (détailler les calculs)

s =  x 452/4 = 1590 mm2

P = 81037/1590 = 50,31 MPa

Question 1.9 :

/10

Calcul de l’effort développé par le vérin de pressage 3A

F = p x S. On prendra p = 50 MPa   (détailler les calculs)

F = 50 x   x 1252/4 = 613507 N

Question 1.10: Afin de suivre l’évolution de la pression dans la chambre arrière de 3A un détecteur de pression analogique 4-20 mA à affichage est installé. Donner la référence du composant.

/5

Référence : XMLF600D2015

Question 1.11: Afin de suivre l’évolution de la pression d’entrée de 3V1 un détecteur de pression analogique à affichage 4-20 mA est installé. Donner la référence du composant.

/5

Référence : XMLF400D2015

Question 1.12 : Réaliser le schéma de câblage de ces 2 détecteurs 0S2 sur l’entrée 1 et 3S3 sur l’entrée 0.

/10

5 points par détecteur

+24V

Module d’entrées analogiques

1

5

3

7

9

133

11

155

2

6

4

8

10

14

3

12

P

1

2

3

3S3

P

1

0S2

2

3

0V

Problématique N°2 :

Total problématique 2 : 50/200 pts

L’indicateur de température 0Z4 déclenche fréquemment l’alarme qui lui est associée. Afin d’éliminer ce temps d’arrêt, il est décidé d’installer un groupe de refroidissement.

ON DONNE Documents techniques pages 8, 9, 10, 11.

ON DEMANDE Calculer la puissance de refroidissement par la mesure de température.

/10

Question 2.1 : calcul de la dissipation PV en kW

Valeurs mesurées sur site :

1 = 24 C° ; 2 = 66 C° ; BT = 50 C° ; t = 90 min ; u = 25 C°

V = 300 L;   = 0,915 Kg/L; C = 1,88 K J/Kg K

Calcul de la dissipation PV en kW (donner le détail des calculs).

Pv=300x0,915x1,88(66−24)90x60=21674,525400=4,0138Kw

Question 2.2 : Calcul de la puissance de refroidissement spécifique

P01=PvϑBT−ϑu

/10

Calcul de la puissance de refroidissement spécifique (donner le détail des calculs) :

P01=450−25=0,16

Question 2.3 : A l’aide du diagramme puissance de refroidissement / débit indiquer le calibre du refroidisseur pour un débit de circulation de 30 L min-1.

/10

Calibre du refroidisseur : KOL10

Question 2.4 : Donner la codification complète du groupe de refroidissement avec roue axiale, pompe de circulation débit 30 L/min, réseau 230/400V et indicateur électrique et filtre de 100m.

/10

Codification complète :

KOLP

10

N

-2X/

R

30

F

100

10

E

M

Question 2.5 : Représenter la modification hydraulique et électrique à apporter sur les schémas respectifs. 5 points par schémas

/10

- Zone de représentation du groupe de refroidissement

Ø 12

Ø 12

0Z3

0Z2

Ø 12 x 1,5

0M1

4 KW

1445 t/min

1740 t/min

M3~

0P1

0S1

15,9 cm3

P

S

0P2

0Z7

Ø 22 x 2

55°C

0Z6

10 µm

0Z1

5,45 cm3

P

S

0Z6

0Z4

ß10=75

300 L

250 L

HLP 46

Ø 22 x 2

M3

3~

L28

L29

L30

L25

L26

L27

QM3

KM4

1     3    5

2     4    6

1     3    5

2     4    6

I>

I>

I>

24  25   26

L10

L11

L12

Refroidisseur

Total problématique 3 : 30/200 pts

Problématique N°3 :	Afin de décompacter les copeaux dans la trémie, il est décidé de faire tourner le moteur de vis dans les deux sens. Lors des démarrages de la vis de remplissage, les copeaux ont tendance à provoquer des bouchons.

Pour remédier à ce problème,  il faut réaliser des démarrages progressifs de la vis. De plus, suivant la nature des copeaux, il faut pouvoir ajuster la vitesse.

ON DONNE   Documents techniques pages 15, 16.

ON DEMANDE  De déterminer un nouveau distributeur pour avoir deux sens de rotation du moteur hydraulique 4A et le brancher sur le bornier de la carte.

Question 3.1 : Donner la référence du nouveau distributeur

/10

Référence distributeur:    4WRE 6 E 16-2X/G24K4/V

Question 3.2 : Représenter le câblage du solénoïde supplémentaire sur le bornier de la carte de commande.

/10

4Y1A

4Y1B

Question 3.3 : Placer et raccorder le nouveau distributeur.

/10

5 points (raccordement)      5 points (représentation distributeur)

Problématique N°4 :

Total problématique 4 : 20/200 pts

Des vibrations excessives durant le fonctionnement ont engendrées la fissuration d’un raccord de pression. Pour supprimer ce problème un flexible est implanté en lieu et place de la canalisation rigide de pression reliant les 2 blocs de distribution.

ON DONNE   Documents techniques pages 13, 14.

ON DEMANDE   La détermination d’un nouveau flexible.

Question 4.1 : Déterminer  le diamètre du flexible. On prendra une vitesse d’écoulement de 4 m/s pour un débit de 30 L/min

/10

Diamètre du flexible:  12

Question 4.2 : Indiquer la référence du flexible au rayon de courbure le plus faible.

/10

Référence flexible: K2T13