Présentation de la problématique

Sur la presse à copeaux, le service maintenance a relevé chaque année, tous les arrêts qui pénalisent la production.

Le service de maintenance est chargé d’améliorer la fiabilité de la presse à copeaux.

- les arrêts qui prennent le plus de temps en interventions sont la mauvaise compression des copeaux.

- les arrêts répétitifs sont le bourrage dans la trémie et le déclenchement température d’huile du circuit hydraulique.

Total problématique 1 : 100/200 pts

Problématique N°1 :

A la sortie de la presse les briquettes ne sont pas suffisamment compactées et ont tendance à se désagréger. La connaissance de l’effort développé est nécessaire.

Etude du schéma

ON DONNE  Dossier technique pages 2, 3, 4, 8 et 12.

ON DEMANDE  Analyser le fonctionnement hydraulique de la presse.

| Question 1.1 : Compléter le tableau repère | Désignation complète | Fonction précise dans le circuit |
| --- | --- | --- |
| 1A | …………………………………………. | …………………………………………….. |
| 3Z3 | …………………………………………. | …………………………………………….. |
| 0V2 | …………………………………………. | …………………………………………….. |
| 0Z4 | …………………………………………. | Indique la température du fluide dans le réservoir. |
| 0V5 | Distributeur 4/2 à commande électrique et rappel par ressort, fermé au repos. | …………………………………………….. |
| 4V1 | …………………………………………. | …………………………………………….. |

Question 1.2 : Donner le repère du solénoïde à activer pour mettre le circuit en pression.

Repère du solénoïde :…………………………………………………………………………

Question 1.3 : Donner la fonction de 3V2 et indiquer à quelles étapes du GRAFCET ce composant sera piloté.

Fonction de 3V2 : ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Étapes du GRAFCET : ……………………………………………………………………………….

Question 1.4 : Tracer (avec des flèches sur les traits) le passage du fluide sous pression dans les conduites dans les trois phases de fonctionnement (les vérins sont représentés en début de phase).

3V1

A

B

3Z3

A

3A

3S1

3V2

B

3S3

3Z2

3Z4

Haute pression presse compactage

A

P

B

T

Approche Presse

P

P

T

T

3V1

3V2

A

B

3Z3

A

3A

3S1

3V2

B

A

3S3

3Z2

3Z4

A

P

B

T

P

B

T

3V2

A

P

B

T

Compléter la case de chaque distributeur correspondant au fonctionnement de la phase.

Phase 1

Phase 2

A

B

3Z3

A

3A

3S1

3V2

B

3S3

3Z2

3Z4

P

T

3V1

A

P

B

T

3V2

A

P

B

T

Phase 3

Retour presse

Compléter la case de chaque distributeur correspondant au fonctionnement de la phase.

Question 1.5 : Préciser de la pompe 0P1 ou 0P2 celle qui assure la haute pression dans le circuit.

La haute pression est assurée par :……………………………………………………………

Question 1.6 : Pour les phases indiquées dans le tableau ci-dessous, cocher les cases correspondantes au débit disponible et à la pression établie dans le circuit.

|  |  |  |  |  | Débit en L/min |  | Pression en MPa lue sur 0Z9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 7,9 | 23,6 | ~0 | 0<p<10 | 10<p<20 | 20<p<26 | 26<p<50 |
| 0Y = 0 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 0Y = 1 | Déplacement moule coulisseau |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  | Fermeture moule |  | En phase d’approche |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  | A la fermeture du moule |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Presse |  | En phase d’approche |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  | En compression |  | X |  |  |  |  | X |  |

Question 1.7 : Afin de pouvoir contrôler la pression dans la chambre arrière de 3A en installant un capteur de pression il est nécessaire de calculer l’effort développé par le vérin de pressage.

3Z3

A

B

S

s

Détermination de la pression engendrée par 3Z3

Position des surfaces dans le multiplicateur.

Détermination de l’effort F développé par le grand piston du multiplicateur sous 26 MPa

F = p x S     (détailler les calculs)

Question 1.8 :

Calcul de la pression transmise par le multiplicateur à la chambre arrière de 3A.

p =F/ S. On prendra F = 80000 N (détailler les calculs)

Question 1.9 :

Calcul de l’effort développé par le vérin de pressage 3A

F = p x S On prendra p = 50 MPa (détailler les calculs)

F = 50 x   x 1252/4 = 613507 N

Question 1.10 : Afin de suivre l’évolution de la pression dans la chambre arrière de 3A un détecteur de pression analogique 4-20 mA à affichage est installé. Donner la référence du composant.

Référence : ………………………………………………………………………………………

Question 1.11 : Afin de suivre l’évolution de la pression à l’entrée de 3V1 un détecteur de pression analogique à affichage 4-20 mA est installé. Donner la référence du composant.

Référence : ………………………………………………………………………………………

Question 1.12: Réaliser le schéma de câblage de ces 2 détecteurs 0S2 sur l’entrée 1 et 3S3 sur l’entrée 0.

+24V

Module d’entrées analogiques

1

5

3

7

9

133

11

155

2

6

4

8

10

14

3

12

P

1

2

3

3S3

P

1

0S2

2

3

0V

Problématique N°2 :

Total problématique 2 : 50/200 pts

L’indicateur de température 0Z4 déclenche fréquemment l’alarme qui lui est associée. Afin d’éliminer ce temps d’arrêt, il est décidé d’installer un groupe de refroidissement.

ON DONNE Documents techniques pages 8, 9, 10, 11.

ON DEMANDE Calculer la puissance de refroidissement par la mesure de température.

Question 2.1 : Calcul de la dissipation PV en kW

Valeurs mesurées sur site :

1 = 24 C° ; 2 = 66 C° ; BT = 50 C° ; t = 90 min ; u = 25 C°

V = 300 L;   = 0,915 Kg/L; C = 1,88 K J/Kg K

Calcul de la dissipation PV en kW (donner le détail des calculs).

BT - u

Question 2.2 : Calcul de la puissance de refroidissement spécifique

Calcul de la puissance de refroidissement spécifique (donner le détail des calculs):

Question 2.3 : A l’aide du diagramme puissance de refroidissement / débit, indiquer le type et calibre du refroidisseur pour un débit de circulation de 30 L min-1 et une puissance de refroidissement spécifique de 0,18 kW/K.

Type et calibre du refroidisseur : KOL ….

Question 2.4 : Donner la codification complète du groupe de refroidissement avec roue radiale, pompe de circulation débit 30 L/min, réseau 230/400V, indicateur électrique et filtre de 10m.

Codification complète :

KOLP

8

N

-2X/

R

6

F

100

10

E

/M

0P1

0P2

0M

5 kW

1445 t/min

0Z7

0Z6

0Z6

0Z4

0S1

ß10=75

10 µm

0Z1

300 L

250 L

HLP 46

Ø 12

10,9 cm3/tr

5,45 cm3/tr

Ø 22 x 2

Ø 22 x 2

Ø 12

P

S

P

S

M3~

55°C

Ø 12 x 1,5

0Z3

0Z2

Zone de représentation du groupe de refroidissement

Question 2.5 : Représenter les modifications hydraulique et électrique à apporter sur les schémas respectifs.(Pour la modification électrique, penser à standardiser le matériel)

M3

3~

L28

L29

L30

L25

L26

L27

QM3

KM4

1     3    5

2     4    6

1     3    5

2     4    6

I>

I>

I>

24  25   26

L10

L11

L12

Refroidisseur

Total problématique 3 : 30/200 pts

Problématique N°3 :	Afin de décompacter les copeaux dans la trémie, il est décidé de faire tourner le moteur de vis dans les deux sens. Lors des démarrages de la vis de remplissage, les copeaux ont tendance à provoquer des bouchons.

Pour remédier à ce problème,  il faut réaliser des démarrages progressifs de la vis. De plus, suivant la nature des copeaux, il faut pouvoir ajuster la vitesse.

ON DONNE   Documents techniques pages 15, 16.

ON DEMANDE  De déterminer un nouveau distributeur pour avoir deux sens de rotation du moteur hydraulique 4A et de le raccorder sur le bornier de la carte.

Question 3.1 : Donner la référence du nouveau distributeur

Référence distributeur: ………………………………………………………………………….

Question 3.2 : Représenter le câblage du solénoïde supplémentaire sur le bornier de la carte de commande.

4Y1

4Y1B

Question 3.3 : Placer et raccorder le nouveau distributeur.

Problématique N°4 :

Total problématique 4 : 20/200 pts

Des vibrations excessives durant le fonctionnement ont engendré la fissuration d’un raccord de pression. Afin de supprimer ce problème, un flexible est implanté en lieu et place de la canalisation rigide de pression reliant les 2 blocs de distribution.

ON DONNE   Documents techniques pages 13 et 14.

ON DEMANDE   De déterminer le nouveau flexible.

Question 4.1 : Déterminer  le diamètre en mm du flexible. On prendra une vitesse d’écoulement de 4 m/s pour un débit de 30 L/min

Diamètre du flexible: …………………………………………………………………………..

Question 4.2 : Indiquer la référence du flexible au rayon de courbure le plus faible.

Référence flexible: …………………………………………………………………………….

| Réponses de la page | Barème |
| --- | --- |
| DSR 2/13 | /25 |
| DSR 3/13 | /8 |
| DSR 4/13 | /17 |
| DSR 5/13 | /35 |
| DSR 6/13 | /15 |
| DSR 7/13 | /20 |
| DSR 8/13 | /25 |
| DSR 9/13 | /5 |
| DSR 10/13 | /20 |
| DSR 11/13 | /10 |
| DSR 12/13 | /20 |
| TOTAL | /200 |
| NOTE | /20 |