Problématique générale : les Voies Navigables de France entreprennent la rénovation et la mise en conformité de leurs installations.

Partie 1: Dans le cadre d'une rénovation totale de ce pont, il est demandé de prendre connaissance du dossier technique.

ON DONNE :

- Dossier technique pages 2/11, 3/11

ON DEMANDE :

TOTAL problématique générale : ……../  50  points

QUESTION 1.1 : Donner la désignation complète des composants cités ci-dessous :

| Repère | ## Désignation | Fonction dans le circuit |
| --- | --- | --- |
| 0V3 |  |  |
| 2V2 |  |  |
| 1V1 |  |  |
| 2V1 |  |  |
| 2A1 |  |  |

TOTAL : ……….points

/      points

QUESTION 1.2 : En fonction de l’état des bobines indiqué dans le tableau ci-dessous, représenter sur le schéma page 3/12 les tuyauteries d’alimentation sous pression et de retour pour le mouvement de levée du pont.

Tableau d’état des bobines :

| Bobines | ## Etat 0 | Etat 1 |
| --- | --- | --- |
| 0Y1 |  | X |
| 2Y1 |  | X |
| 2Y3 | X |  |
| 2Y2 | X |  |

- Consignes pour le marquage des tuyauteries sur le schéma

Tuyauteries d’alimentation sous pression :

Tuyauteries de retour :

Schéma partiel de l’installation : « Manœuvre du pont »

0V6

Départ et retour 2ème vérin de levage 2A2

Vérin de levage Ø125 / 100 x 1700

2A1

2V4

2Y3

2Y2

2V5

2V3

2V2

2Y1

2V1

2S1

M5

M4

T

P

M6

/      points

QUESTION 1.3: Les 5 derniers centimètres de l’abaissement du pont se font en « flot libre » : C’est le poids du tablier qui fait rentrer les vérins sur les derniers centimètres de course.

L’état des bobines de distributeur pendant cette phase de  « flot libre » est le suivant :

|  | 0Y1 | 2Y1 | 2Y3 | 2Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etat 0 | X | X |  | X |
| Etat 1 |  |  | X |  |

Sur le schéma ci-dessous, représenter la circulation de l’huile pour le cas de figure « flot libre » :

Sens de circulation :

Vérin de levage Ø125 / 100 x 1700

M5

2A1

2V4

P        T

P    T

2Y3

2Y2

2V5

2V3

2V2

2S1

Départ et retour 2ème vérin de levage 2A2

M6

2V1

2Y1

P

M4

0V6

/      points

T

TOTAL problématique N°1 :    80    points

Problématique n°1 :

Partie 2 : Il est demandé de réaliser les travaux hydrauliques suivants :

Suite à la mise  en place d’une technologie proportionnelle à la place de l’ancienne technologie T.O.R. le service maintenance décide d’installer un filtre pression en sortie de pompe avec indicateur de colmatage électrique à pression différentielle (filtration en ligne).

Pour des raisons de coûts, les filtres inox sont à proscrire.

Filtre………………………...= 10 microns

ON DONNE :

Pression de service……….= 420 bar

Filtre

- Raccords hydrauliques    .. = G½

- Pression d'écrasement    .. = 210 bar

Débit pompe         …..….... = 32 L/min

Installation hydraulique

- Pression           …………… = 270 bar

- Huile……………………….. = minérale

- Dossier technique pages  2/11, 3/11,4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 et 9/11.

ON DEMANDE :

QUESTION 2.1  : Donner la référence du filtre complet (corps de filtre  + élément filtrant).

/      points

Référence :………………………………………………………

QUESTION 2.2  : Donner la référence de l’indicateur de colmatage (pression de déclenchement  = 5 bar).

Référence :………………………………………………………

/      points

QUESTION 2.3 : En vue d’un stockage en magasin, donner la référence de l’élément filtrant seul.

Référence :………………………………………………………

/      points

QUESTION 2.4: Sur le schéma ci-dessous, on vous demande de mettre en place le filtre pression et d'indiquer son repère (zone 1).

/      points

/      points

Zone 2

Zone 1

0V5

0V6

0Z3

M1

0Z1

0Z4

0P

Le pont étant situé sur des voies maritimes et routières importantes, il faut éviter le plus possible les arrêts de la centrale hydraulique. Le service maintenance prévoit de doubler la filtration retour afin de pouvoir remplacer le filtre encrassé sans arrêter l’installation. Les vannes à utiliser seront du même type que celle déjà utilisée sur la tuyauterie de retour.

QUESTION 2.5  : Donner la référence du filtre retour complet (raccord G1/2) et des deux vannes avec option « cadenassage » . On optera pour une pression d’écrasement de 20 bars (mailles non métalliques, finesse filtration 10 microns, indicateur colmatage électrique, raccords standards).

Référence filtre :………………………………………………………

Référence vanne :……………………………………………………

/      points

QUESTION 2.6 : Sur le schéma ci-dessus, mettre en place la modification (zone 2).

Indiquer le repère du filtre et des vannes.

Partie 3 : Il est demandé de réaliser les travaux électriques suivants :

Dans le cadre d’une gestion à distance des dysfonctionnements électriques, la partie puissance (sectionneur, contacteur, relais thermique) du moteur  de la centrale est remplacée par un disjoncteur magnéto-thermique du type « Tesys ».

Il sera équipé d’une unité de contrôle évolutive et d’un bloc de signalisation du défaut thermique

(1 contact NC) avec réarmement automatique ou à distance.

QUESTION 2.7:    Donner la référence du démarreur à mettre en place dans l’armoire électrique.

/      points

Réf. unité de contrôle :……………………………

Réf. bloc de signalisation :…………………………

/      points

QUESTION 2.8:    Compléter le schéma électrique afin de mettre à jour la documentation technique.

L1

L2

L3

400/110 V

Vers circuit de commande

U1    V1    W1

M

3~

/      points

QUESTION 2.9:

Le réglage de Ir est à effectuer par l’intermédiaire du bouton n°3. Donner la valeur  de réglage de Ir.

Réglage à effectuer Ir = ………………

Problématique N°2 :

TOTAL problématique N°2 :    20 points

Afin de diminuer les raccords et donc les risques de fuite, le service maintenance  souhaite  supprimer les réducteurs de débit en ligne 1V3 et 1V4 sur les vérins de verrou et de les remplacer par des limiteurs modulaires.

ON DONNE :

- Dossier technique pages 2/11, 10/11.

- Etranglement sur le retour

- Réglage par vis + contre-écrou + capuchon

- Version standard et préférentielle

ON DEMANDE :

QUESTION 3.1 : Donner la codification du composant et la référence de commande :

Codification :………………………………………..

Réf. de commande :………………………………..

/      points

QUESTION 3.2

Sur le schéma ci-dessous, mettre en place le composant et indiquer son repère (zone 3) :

Vérins de verrouillage Ø50 / 30 x 150

1A1

1A2

Zone 3

1V2

/      points

Problématique N°3 : La technologie T.O.R. ayant été remplacée par une technologie proportionnelle, il est nécessaire de réaliser certains réglages.

Le cycle de levée du pont est donné par le graphe ci-dessous. Le mouvement est obtenu par des distributeurs à commande proportionnelle à électronique intégrée :

La levée du pont est obtenue par une course des vérins de 1643 mm.

Le déplacement simultané des vérins à capteur intégré est géré par une carte d’axe.

TOTAL problématique N°3 :    / 25 points

Vitesse

2

16,66 mm/s

3

1

Temps

5 s                                                                             85 s           90 s

ON DONNE :

- Dossier technique pages  2/11,  3/11  et 11/11.

ON DEMANDE :

QUESTION 4.1 : Calculer le débit nécessaire à l’arrière d’un vérin pour obtenir la vitesse souhaitée (phase 2).

Détailler vos calculs : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

/      points

QUESTION 4.2 : Donner l’appellation des phases 1, 2 et 3 du graphe page 9/12

| Phases | Appellation |
| --- | --- |
| 1 | …………………………………. |
| 2 | …………………………………… |
| 3 | / points …………………………………….. |

QUESTION 4.3: Les distributeurs  2V6 et 2V1  reçoivent un signal analogique provenant de la carte d’axe.

Sur quelle(s) borne(s) du circuit électronique du distributeur arrive le signal de 4-20 mA ?

Cocher la ou les bornes.

| Bornes | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/      points

QUESTION 4.4: En supposant une vitesse de sortie du vérin arrondie à 16 mm/s, (donc un débit arrondi à 70% du débit nominal), quelle est la valeur analogique reçue sur le distributeur 2V6

(phase 2) sachant que le distributeur a une courbe de fonctionnement linéaire avec un tiroir symétrique.

| Réponse | / points ……… |
| --- | --- |

QUESTION 4.5: En supposant une vitesse de rentrée du vérin arrondie à 16 mm/s, (donc un débit arrondi à 30% du débit nominal), quelle est la valeur analogique reçue sur le distributeur 2V6 ?

/      points

| Réponse | ……… |
| --- | --- |

Problématique N° 4 : Suite à des travaux de reconditionnement du tablier du pont, celui-ci a été allégé de 4000 kg, il est nécessaire de réajuster le réglage d’un appareil du circuit hydraulique afin d’optimiser la force de levée des vérins 2A1 et 2A2

ON DONNE :

- Dossier technique pages  1/11, 2/11, 3/11.

ON DEMANDE :

TOTAL problématique N°4 :     / 25  points

QUESTION 5.1 : A partir des données constructeur  suivantes, calculer l’effort maxi de poussée d’un vérin. Cet effort maxi est développé pour un angle de 40 °. Répondre sur le document 12/12.

Effort fourni par le vérin de levage : Fc = (Mvt +Mtα) / D  =  daN

| α | D (mm) | Mtα (daN.m) | Mvt (daN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0° | 1101 | 23569 | 0 |
| 10° | 1214 | 23519 | 1653 |
| 20° | 1268 | 22759 | 3256 |
| 30° | 1190 | 21306 | 4760 |
| 40° | 1110 | 19203 | 6120 |
| 50° | 1248 | 16516 | 7293 |
| 60° | 1276 | 13322 | 8245 |
| 70° | 1011 | 9716 | 8947 |
| 80° | 896,9 | 5805 | 9376 |
| 81,23° | 882 | 5308 | 9409 |

Calcul de l’effort maxi=_________________________________________________

_________________________________________________________________________

/      points

QUESTION 5.2 : En supposant un effort maxi sur un vérin  de 22500 daN, calculer la pression théorique hydraulique à envoyer dans chaque vérin.

Calcul de la surface :___________________________________________________

Calcul de la pression : __________________________________________________

nécessaire dans le vérin pour soulever le pont.

/      points

QUESTION 5.3 : On prendra une marge de sécurité de 20% au niveau de la pression à régler.

Donner le repère du composant dont la valeur sera modifiée :

Repère :_____________________

Quelle est donc la pression à régler ?

p = __________________________

/      points

QUESTION 5.4 : Réaliser un tableau d’aide afin de faciliter le réglage du composant de la question 5.3 (la vanne 0V4 est fermée).

| N° | Opérations |
| --- | --- |
| 1 | Mise en route centrale |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

/      points