| MC Oléohydraulique Niveau IV- E1 | CORRIGE | Page 12/22 |
| --- | --- | --- |

Problématique N°1 :

Des « à-coups » du vérin de flèche lors de la commande du déverrouillage des valves en cartouche 2V5 et 2V6 nous amènent à décider :

De vérifier la pression de déverrouillage, réglée par 2V2, des valves 2V3 et 2V4

à 90 bar.

De retarder le pilotage des valves par la mise en place d’un gicleur de 0,8mm dans le bloc de sécurité verrouillage du vérin de flèche.

ON DONNE:  Dossier technique pages  2/22 , 3/22, 4/22

ON DEMANDE : La commande de déverrouillage de 2A étant activée : 2Y1=1

1V3=1

QUESTION 1.1 : Sur le schéma page  13/22,  représenter les tuyauteries de pression :  à partir de OP3  en utilisant le surlignage suivant :

à partir de OP2 en utilisant un surlignage en trait fort.

QUESTION 1.2 : Comment peut-on contrôler la pression de déverrouillage des valves 2V3 et 2V4 et ou peut-on la contrôler ?

QUESTION 1.3 : Le pilotage de 1V3 est effectué par la pompe de gavage OP2 :

Donner la valeur de cette pression de gavage :

QUESTION 1.4 : Donner l’autre fonction de la pompe de gavage OP2 dans le circuit :

QUESTION 1.5 : Sur le schéma page  14/22, mettre en place à l’endroit indiqué le gicleur de 0,8mm.

QUESTION 1.6 : Donner le nom et le rôle des appareils repérés 2V9 et 2V10 :

QUESTION 1.7 : Donner dans le tableau page 14/22  la provenance des connections repérées 1 à 6 pendant la phase de rentrée du vérin 2A.

Réponse : Avec un manomètre 0 – 160bar par la prise de pression M3.

Réponse :  Compenser les fuites du circuit hydraulique.

____________________________________________________________

Réponse :  25 bar.

Réponse : Nom : Vannes d’isolement

Rôle : Permettre le démontage du vérin 2A.

/ 5 pts

/ 10 pts

/ 10 pts

/ 10 pts

TOTAL-------/ 35 pts