| # MC Oléohydraulique Niveau IV- E1 | DOSSIER QUESTIONS REPONSES | ## Page 19/22 |
| --- | --- | --- |

QUESTION 4.1 :

Donner la référence du nouveau capteur OZ3.

Caractéristiques du nouveau capteur :

- Contacteur de niveau à chaîne de mesure à résistance et thermomètre à résistance.

- Feuillet de norme 36.

- Série 1.

- Exécution R.

- Fiche mâle d’appareil O4 pol M12X1.

Réponse : ………………………………………………….

..…/ pts

QUESTION 4.2.1 :

Calculer la quantité de chaleur nécessaire P

w

Données :

- Huile minérale MOBIL DTE  10 M

- Température de départ : 10° C

- Température de fluide souhaitée : 14° C

- Temps de chauffage : 60 min

Détail des calculs :

P   =……………

..…/ pts

w

QUESTION 4.2.2 :

Déterminer la référence du réchauffeur.

Données :

Densité de flux thermique : 0,7 W/cm².

..…/ pts

- Alimentation électrique : triphasé 400 V.

Réponse : …………………………………………….…..

### TOTAL……/ 30 pts