Epreuve E1 : Analyse d’une situation d’intervention

L’objectif de l’épreuve est d’évaluer les compétences professionnelles suivantes :

- EXPLOITER les documents

- ANALYSER une séquence de fonctionnement

- FORMULER des hypothèses sur la défaillance ou la panne de la fonction

- ORGANISER les interventions

- TRANSMETTRE par écrit des informations techniques

Ce sujet comporte deux dossiers :

- Un dossier technique : 		DT1 / 17   à DT 17 / 17

- Un dossier questions-réponses : DQR 1 /20   à DQR   20 /20

IMPORTANT

Le dossier Questions – Réponses complet devra être rendu par le candidat en fin d’épreuve.

AUCUN DOCUMENT PERSONNEL N’EST AUTORISE

CALCULATRICE AUTORISEE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

DOSSIER

LE BAREME EST A AFFINER LORS DE LA CORRECTION

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie A : Analyse

MISE EN SITUATION :

La société qui vous emploie comme technicien ascensoriste vient d’obtenir un contrat de modernisation d’un immeuble d’habitation 6 niveaux.

Dans cet immeuble se trouve 2 ascenseurs, un qui s’arrête aux étages pairs, l’autre aux étages impairs.

Les deux ascenseurs par contre desservent le sous-sol et le RDC.

Vous êtes mandaté par votre responsable de cette modernisation.

La modernisation comporte entre autre le remplacement de l’ancienne armoire de manœuvre par une nouvelle de la marque Sprinte (manœuvre SP116 évolution) ainsi que le remplacement du treuil 2 vitesses par un treuil MANGO 400 de la société OCTE commandé par un variateur de vitesse OMRON.

Les portes palières et la cabine ne seront pas affectées par cette modernisation.

Avant de commencer cette modernisation, vous devez analyser l’ancienne installation, afin de déterminer les éléments qui doivent être remplacés.

| Q1 | Caractéristiques de base de l’ascenseur | DT 2 / 17 | 12 pts |
| --- | --- | --- | --- |

  - Combien de niveaux sont desservis par l’ascenseur « étage pair » et combien par l’ascenseur « étage impair »

| ascenseur « étage pair » | 4 |
| --- | --- |
| ascenseur « étage impair » | 4 |

  - Donner le nombre maximal de personnes pouvant être dans la cabine

| Nombre de personnes | 4 |
| --- | --- |

  - Indiquer le mode de gestion de trafic :

| Type de manœuvre | Blocage | Collective à la descente | Collective à la montée | Batterie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’ascenseur «étage pair» | X |  |  |  |
| L’ascenseur «étage impair» | X |  |  |  |

Quelle est la particularité du type de manœuvre retenu ?

Un seul enregistrement à la fois

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

  - Cochez les bonnes réponses concernant le système d’entrainement ?

| Treuil par adhérence | X |
| --- | --- |
| Gearless |  |
| Avec réducteur | X |
| Treuil avec tambour |  |

  - Quel est le type de parachute ?

Prise instantanée

  - Quel est la vitesse de prise du parachute ?

1,15 m/s

  - Quel est le type de suspension et le moyen utilisé ?

| mouflé |  |
| --- | --- |
| direct | X |
| Câble acier | X |
| courroie |  |

  - Avec ce type de suspension, indiquer par une croix, la vitesse du câble par rapport à la vitesse de la cabine et préciser le sens.

| vitesse | Cabine < câble | Cabine = câble | Cabine > câble | Même sens | Sens opposé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X |  | X |  |

  - Quel type de portes cabines est installé sur ces ascenseurs ?

Automatique ouverture latérale gauche

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie B : EXPLOITER DES DOCUMENTS

| Q2 | Etude de la nouvelle manœuvre | DT 3 /17 à DT 9 /17 | 34 pts |
| --- | --- | --- | --- |

Le propriétaire profite de cette modernisation pour améliorer l’ascenseur.

- Changer le type de manœuvre en passant à une manœuvre collective complète.

- Améliorer le confort des passagers en jouant sur les vitesses d’accélérations et de ralentissement.

- Remplacer le limiteur de vitesse

- Remplacer les boutons d’appel des paliers ainsi que le bandeau de cabine seront remplacés par des boutons de nouvelle génération.

On vous demande d’étudier et de paramétrer la nouvelle manœuvre pour satisfaire les exigences du client.

2.1 A partir de la documentation technique, déterminer les cartes nécessaires pour notre fonctionnement (complétez le tableau ci-dessous).

|  | Contrôleur armoire | Alimentation | Interface VF | Interface bouton | Contrôleur cabine | Sécurité cabine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réf. carte | 216 SP | 214 SP | 220 SP | 212 SP | 221 SP | 210 SP |

2.2 Pour quelle raison devons-nous changer le limiteur de vitesse ?

Avant parachute 1 sens en descente maintenant parachute dans les 2 sens (présence d’une VF donc survitesse en montée possible)

2.3 Vérifier si les différents points du cahier des charges sont respectés (complétez le tableau ci-dessous)

| Points du cahier des charges | OUI / NON | Elément qui permet de réaliser les différents points |
| --- | --- | --- |
| Collective complète | OUI | ASP 116 avec la carte 216 SP |
| Confort des passagers/ précision d’arrêt | OUI | VF |
| Bouton d’appel et bandeau | OUI | Carte fonctionnant avec BUS CAN |
| Commande portes | OUI | ASP 116 peut commander des portes automatiques |
| Limiteur de vitesse | OUI | Changement par un 2 sens |

2.4 Quel est la série que nous devons prendre pour répondre au cahier des charges du client et justifier votre réponse.

Série 2 car communication par BUS CAN

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Nous allons nous intéresser maintenant à la carte d’alimentation.

2.5 Relever ci-dessous (tableau des borniers) la ou les valeur(s) d’entrée(s) et la ou les valeur(s) de sortie(s) de la tension du transformateur.

2.6 A partir de la documentation technique (DT 7/17), compléter le document réponse N°1 (page 7/20) en entourant en vert sur la carte d’alimentation.

« la ou les entrées du transformateur» et « la ou les sorties du transformateur ».

2.7 Indiquer par une flèche bleue la liaison entre la carte d’alimentation et la carte d’interface VF.

Donner le nom du repère des borniers. (DT 5/17 + DT 8/17)

| Type de carte | alimentation | Interface VF |
| --- | --- | --- |
| Repère bornier | CN4 - A | CN2 - 1 |

2.8 Indiquer par une flèche rouge la liaison entre la carte d’alimentation et la carte contrôleur armoire.

Donner le nom du repère des borniers. (DT 5/17 + DT 7/17)

| Type de carte | alimentation | Contrôleur armoire |
| --- | --- | --- |
| Repère bornier | CN3 - A | CN3 - M |

2.9 Donner le nom du repère du « bornier sorties tension »

| Repère bornier | AR3-A |
| --- | --- |

Donner les différentes tensions disponibles sur le « bornier sorties tension »

24V continu et 110 V alternatif

2.10 A quoi sert le bornier « arrivée batterie »

Brancher la batterie de secours

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Question  2.5 et 2.6

Entrée transformateur : 400 V

Sortie transformateur : 230 V

DOCUMENT REPONSE N°1

Question 2.8

Question 2.5 et 2.6

Sortie transformateur : 22 V, 55 V, 70 V et 110 V

Question 2.7

Question 2.12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Après la carte d’alimentation vous devez étudier la carte d’interface VF et Variateur OMRON (DT 8 / 17)

2.11 Donner la référence du connecteur qui permet de connecter la chaine de sécurité

| Repère bornier | CN3-I |
| --- | --- |

2.12 Entourer en noir sur le document réponse N°1 les LED qui permettent de visualiser l’état de la chaine de sécurité

Donner les valeurs limites de la tension d’alimentation de la chaine de sécurité

Entrées chaine sécu : 48-230Vac ou 24Vdc

2.13 Donner la référence du connecteur qui permet de connecter la carte d’interface VF au variateur.

| Repère bornier | CN8-1 |
| --- | --- |

2.14 La carte d’interface VF est-elle connectée à la carte contrôleur armoire.

| OUI | X | NON |  |
| --- | --- | --- | --- |

Si oui par quel bornier ?

| Repère bornier | CN4-1 |
| --- | --- |

Vous devez maintenant vous intéresser au paramétrage du variateur en sachant qu’il commande un treuil MANGO 400. (DT 12/17)

2.15 Donner la vitesse de rotation de la poulie si le moteur fonctionne à sa vitesse nominale ?

Vous préciserez la vitesse nominale, le rapport de réduction et la vitesse de sortie.

1443/37 = 39 tr/mn

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

2.16 Sachant que la poulie à un diamètre de 520 mm, donner la vitesse linéaire du câble de suspension ?

0,52*π x 39/60 = 1,06 m/s

2.17 Cette vitesse correspond-elle à la vitesse du cahier des charges ?

| OUI |  | NON | X |
| --- | --- | --- | --- |

Si OUI pourquoi ? 	……………………………………………………………………………………..

Si NON pourquoi ?	Valeur au-dessus de 1m/s

2.18 A quelle fréquence correspond la vitesse GV de 1 m/s donnée par la plaque signalétique.

(Poulie 520 mm – 1 m/s)   fréquence 45,3 Hz

2.19 Quelle doit être la fréquence nécessaire en inspection du variateur afin de fournir au moteur une vitesse ne dépassant pas les 0,5 m/s

9 Hz

2.20 Calculer la vitesse PV pour une fréquence de 5 Hz

1,06 x5/50 = 0,106 m/s

2.21 Déterminer le temps réel de décélération du moteur pour passer de PV à l’arrêt avec le paramètre 	C1-08 = 2.5 s  (DT9/17  et DT 10/17)

Tréel = 2,5 x 5 / 50 = 0,25 s

C1-02 = (2 x 50)/ (45,3 – 5) = 2,48 s

2.22 Déterminer la valeur du paramètre C1–02 pour un temps désiré de 2 s et pour une fréquence nominale de 45 Hz (DT9/17 et DT 10/17)

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

2.23 En prenant en compte les paramètres trouvés précédemment, compléter la colonne « Valeur modifié » dans le tableau ci-dessous. (DT9/17 et DT 10/17)

2,5

2,5

45

22,65

5

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie C : Formuler des hypothèses de défaillance

| Q3 | Chaine de sécurité | DT 11 / 17 | 28 pts |
| --- | --- | --- | --- |

3.1 Combien de LED donne l’état de la chaine de sécurité ?

6

3.2 Quel est le rôle de la première LED à gauche (repère CHS) ?

Alimentation de la chaine de sécurité

3.3 Donner les éléments qui pourraient être la raison de l’extinction de cette LED ?

Fusible HS, transformateur HS, pas d’alimentation primaire du transformateur (carte alimentation HS)

3.4 La LED « DHCS AVAL » est allumée, la LED « AU » est éteinte.

Donner les éléments qui peuvent la cause de cette défaillance ?

- parachute

- carde pied

- stop cabine 1

- stop cabine 2

- trappe

- inspection cabine

- balustrade

3.5 Vous devez rechercher cette panne, quel est l’appareil de mesure que vous allez utiliser ?

Voltmètre / Multimètre en position Voltmètre.

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

3.6 Donner la valeur et la nature de la tension de la chaine de sécurité ?

110 V ac

3.7 Dans votre caisse à outils vous avez l’appareil de mesure représenté par la photo ci-dessous.

Sur quelle position devez-vous mettre le curseur ?

V AC

Entre quelles bornes devez-vous mettre vos pointes de touche ?

V et COM

3.8 Vous devez réaliser les mesures sur cette chaine de sécurité.

Donner la liste des équipements individuels minimum pour pouvoir faire ces mesures en toute sécurité, l’armoire et ses constituants sont IP 2X.

- Gants isolants

- Casque avec visière

- Vêtement en coton

- Chaussures de sécurité

BR

3.9 Quel est le titre d’habilitation nécessaire pour effectuer ces mesures ?

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

3.10 Sur quelle borne de la chaine de sécurité mettez-vous la pointe de touche connectée sur COM pour faire vos mesures

0110 - GND

3.11 Les mesures effectuées sous tension sont les suivantes.

Compléter le tableau ci-dessous :

| Point de mesure | Valeurs attendues sans défaut | Valeurs mesurées |
| --- | --- | --- |
| PAR1 (210SP) | 110 V | 110 V |
| GP1 (210SP) | 110 V | 110 V |
| STC2 (210SP) | 110 V | 110 V |
| TRAP (210SP) | 110 V | 110 V |
| INC2 (210SP) | 110 V | 110 V |
| INS2 (210SP) | 110 V | 0 V |
| BLP2 (210SP) | 110 V | 0 V |
| BLD2 (210SP) | 0 V | 110 V |
| AU (212 SP, 210SP) | 110 V | 0V |

3.12 Donner les composants qui pourront être la cause de la défaillance.

- Inspection cabine

- Balustrade dépliée

3.13 Donner le rôle du (ou des) composant(s) cité ci-dessus ?

- Commutateur permettant de passer du fonctionnement normal en inspection ou vis-versa

- Protection contre les chutes de personnes au niveau du toit de cabine

3.14 Avec le diagnostic que vous venez de faire, pourriez-vous déplacer la cabine en fonctionnement inspection ?

Si OUI pourquoi ? La tension présente sur la borne BLD2 donc les boutons inspections fonctionnent

Si NON pourquoi ?	……………………………………………………………………………………..

3.15 Conclusion et préconisations ?

Pas de panne, le technicien pendant les travaux a oublié de repasser en mode normal et de replier la balustrade.

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie D : Etude du Système de poulie de tension VEGA de DYNATECH

| Q4 | Vérification de la tension du câble | DT 13/ 17 à 16/17 | 7 pts |
| --- | --- | --- | --- |

On se propose

- De vérifier que la tension du câble est conforme à la norme soit 500N par brin.

- De déterminer la marge de relâchement à régler au niveau du contact pour un angle de pivotement de la barre 6 de 30°.

3

4

2

2

4

1

3

Le contrepoids 1 a une masse m= 25 kg

L’ensemble poulie 2 et cache 4 pèse 4kg

On néglige le poids de la barre 6

On prendra g=10m/s2

1

0

0

y

x

z

6

6

P= m x  g

P= 25x 10= 250 N

Calculer le poids P du contrepoids en Newtons

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

On étudie la poulie 2

La poulie est en équilibre sous l’action de 3 forces T1,  T2     (tensions dans les deux brins du câble) et A6/2 (action de la barre 6 sur la poulie 2 au niveau de l’axe

Les tensions T1  et T2      dans les deux brins du câble sont égales et verticales donc la  direction de A6/2   est également verticale.

A

T1

T2

Direction de A 6/2

z

poulie2

r

r

4.2 Que peut-on dire de    A6/2    par rapport à T1 et T2 ?

Pour que la poulie soit en équilibre sous l’action de T1, T2 et A6/2    il faut que A6/2    soit dans le sens opposé à  T1 et T2   et que son intensité soit égale à T1 + T2

A6/2 = - (T1 + T2)

On étudie l’équilibre de la barre 6.

Soit :

G : centre de gravité du contrepoids et point d’application de P

A : centre de la liaison pivot entre la poulie et la barre

B : centre de la liaison  pivot entre la barre et le bâti

A2/6 l’action de la barre 6 sur la poulie 2

B0/6 l’action du bâti 0 sur la barre 6

A2/6

G

Direction du poids

B

A

0.30m

0.10m

La barre 6 est soumise à 3 forces parallèles P,  A2/6  et B0/6

4.3    Mettre en place sur le schéma ci-dessous ces actions

B0/6

P

z

y

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

4.4 Calculer la force A2/6

On écrira que la somme des moments par rapport au point B est nulle. MB A2/6  + MB P  + MB B0/6 = 0

Développer :

MB A2/6  =  BA   *   A2/6                           et                                     MB P  =  0.40*  250 = 100 mN

=  0,10  *   A2/6      signe -                                                         signe +

Ecrire la somme des moments :

-0.10* A2/6    +100  + 0 = 0

Déterminer la valeur  de A2/6  et son signe : l’intensité A2/6  = 100/0.10= 1000 N          signe +

4.5 En vous référant à la question 1-2, donner la valeur  de T1   et  T2

Valeur de  T1  et  T2   :                                                 la somme des 2 forces est égale à  -A2/6  = 1000N

Mais aussi  T1 = T2 car elles sont à égale distance du point A donc T1 = T2 = 500N

La tension du câble est conforme à la norme soit 500N par brin ? OUI

| Q5 | réglage du contact de relâchement 5 | DT 14/17 | 4 pts |
| --- | --- | --- | --- |

Le contact de relâchement est positionné à 0.04m de l’axe passant par B

Marge de relâchement à régler

5

30°

0.04

B

A

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

5-1 Rôle du contact de relâchement

C’est une sécurité dans le cas où le câble se détend de trop, le contrepoids risquant de toucher le sol ou un obstacle. Il n’assure plus, alors, son rôle de tendre le câble. Il y aura, en cas de survitesse de la cabine, un glissement du câble sur le limiteur de vitesse qui ne va plus assurer son rôle de blocage de la cabine par l’intermédiaire des mâchoires.

0.4

5-2 Déterminer   la valeur d’abaissement de la barre au niveau de l’axe du contact en sachant que le contrepoids descend de 0.2 m pour rotation de 30° de la barre suite à un relâchement du câble.

A

0.04

B

30°

30°

0.2

Axe du contact

Calcul de l’abaissement de la barre au niveau du contact : sur une distance de 0.4 m, la barre descend de 0.2m. De combien descend la barre sur une distance de 0.04m ? On applique le produit en croix.   Ce qui donne un abaissement de 0.02m soit 2 cm

Donner la marge de relâchement : il faudra régler la marge de relâchement à 2 cm

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie E : Etude du parachute

| Q6 | Etude des mouvements | DT 15/17 et 17/17 | 6 pts |
| --- | --- | --- | --- |

Les mouvements sont des translations ou des rotations. Il peut y avoir plusieurs rotations et translations pour une pièce.

6-1 Tracer sur les schémas des pièces isolées (ci-dessous) les mouvements des pièces 9, 3, 2, 11 par rapport au bâti 1. Colorier ces quatre pièces.

x

y

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

6-2 Indiquer, pour chaque liaison, les mouvements possibles en mettant des 1 dans les cases.

| liaison | translations |  |  | rotations |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |
| 9/1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3/1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2/1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 10/1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 10/2 |  |  |  |  |  |  |
| 4/1 | 1 |  |  |  |  |  |

6-3 Donner le nom des liaisons suivantes

|  | Nom de la liaison | Schéma de la liaison en vue de dessus (plan xy) |
| --- | --- | --- |
| Liaison 9/1 | Glissière suivant x |  |
| Liaison 2/1 | Pivot suivant z |  |

| Q7 | Etude de l’amortissement par les rondelles Belleville | DT 16/17 et 17/17 | 9 pts |
| --- | --- | --- | --- |

L’amortissement est réalisé par deux systèmes  ressorts par rondelles Belleville.

8

Echelle : 0.5

7-1 Sur quelle pièce le mors fixe 9 est-il vissé ?

Sur le goujon 4

7-2 Quelles sont les pièces qui sont solidaires du mors 9  quand celui-ci recule lors du serrage du guide ?

Les pièces 4 et 8

7-3 Rôle de l’écrou frein 8 dans le système

Il sert à régler le jeu entre le mors 9 et l’entretoise 5 qui donne la course d’amortissement maximale.

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

7-4 Indiquer sur la vue en coupe page 19/20, la course maximale que peut effectuer le mors 9 lors du déclanchement du parachute. 1 mm

Donner la valeur réelle de cette course maximale : sur le dessin à l’échelle 0.5 soit 2 mm

L’amortissement est réalisé par de rondelles Belleville de diamètre intérieur d=18.3. Sous l’action du serrage, les couples de 2 rondelles se déforment en premier du fait de leur moindre rigidité. Une fois déformé, ce sont les couples de 3 rondelles qui se déforment. L’amortissement est ainsi progressif.

A l’aide de la documentation proposée et du type d’empilage de celles-ci, calculer la déformation maximale théorique et la force maximale théorique exercée sur le mors 9.

7-5 Calcul de la déformation maximale théorique :

2 couples de 3 rondelles en parallèle et 2 couples de 2 en parallèle. Soit 4 couples avec

f = 0.25 H et H=0.9mm pour une rondelle de diamètre d= 20.4mm soit f = 0.25x0.9 =0.225mm

Déformation maximale =4 x 0.225 = 0.9mm

7-6 La course réelle maximale du mors 9 est-elle suffisante pour permettre l’amortissement ?

Oui la course réelle maximale de 2mm permet de réaliser l’amortissement de0.9mm par les rondelles Belleville.