# BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

# ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

### E4

### MODELISATION ET CHOIX TECHNIQUES EN ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

U4.2 – Détermination et justification de choix techniques

SESSION 2016

______

###### Durée : 4 heures

Coefficient : 3

______

Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999)

Documents à rendre avec la copie :

- DOCUMENT REPONSE DR1	page 24/28

- DOCUMENT REPONSE DR2	page 25/28

- DOCUMENT REPONSE DR3	page 26/28

- DOCUMENT REPONSE DR4	page 27/28

- DOCUMENT REPONSE DR5	page 28/28

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 28 pages, numérotées de 1/28 à 28/28.

PRÉSENTATION

COFELY ENDEL est la filiale française de GDF-SUEZ spécialisée dans la maintenance industrielle et les services associés. Cette société a pour clients de grands groupes industriels dans des secteurs variés allant de la papeterie au secteur énergétique. Elle réalise notamment des travaux de démantèlement et de reconversion d’anciennes installations de centrales nucléaires d’EDF.

La vocation principale de l’installation RLAB était d’entreposer temporairement des effluents faiblement contaminés en provenance de diverses installations puis les renvoyer vers le procédé de traitement purification de ceux-ci.

Construite dans les années 60, cette installation comporte une cuve en acier traitée contre la corrosion, placée dans une coque en béton armé de 600 mm d’épaisseur. Un réseau enterré de canalisation permettait le transfert de fluide vers la cuve.

Le projet consiste à réaliser l’assainissement interne de la cuve puis de réaliser le démantèlement complet de celle-ci afin de réutiliser la coque béton existante en vue d’une utilisation ultérieure.

Trou d’homme

Local trou d’homme

Réseau enterré

Massif béton

Raidisseur

Remblais

Puisard

Cuve en acier

Coque en béton

Coque en béton

Espace annulaire

Cuve en acier

Figure 1 : Vue d'ensemble de la cuve avant travaux

Le chantier est réalisé en trois phases :

- Une phase de préparation consistant en l’isolement et l’assainissement de la cuve ;

- Une phase de réalisation consistant au découpage/évacuation de la cuve ;

- Une phase de repli avec cartographie et assainissement final.

Le détail des trois phases est le suivant :

# Phase 1 : préparation

- Installation d’une pompe de relevage, d’une tuyauterie de renvoi des effluents et assainissement préalable de la cuve depuis le trou d’homme existant ;

- Investigation télévisuelle : découpe de six fenêtres à 1 m du fond de la cuve dans la paroi verticale et inspection de l’espace annulaire ;

- Obturation étanche de la cuve par soudage de caps ( bouchon à fond bombé ) du réseau de tuyau enterré. Obturation du trou d’homme. Préparation de la dépose du local d’accès au trou d’homme et dépose du local ;

- Investigation et repérage des épaisseurs de remblais et localisation des massifs en béton à supprimer. Retrait des remblais, décapage jusqu’au dôme, conditionnement et contrôle des terres. Démolition des massifs gênants ;

- Relevé topographique et mise en place des coffrages et ferraillages. Coulage d’une dalle béton au-dessus du dôme ;

- Montage bâtiment de confinement et réseau de ventilation ainsi que la centrale d’extraction-filtration ;

- Montage d’un confinement rigide à l’intérieur du bâtiment au-dessus du futur accès en cuve ;

- Installation d’un moyen de levage de capacité 3t à l’intérieur du confinement. Aménagement d’un sas d’accès provisoire au niveau du trou d’homme obturé.

# Phase2 : Réalisation

- Ouverture du trou d’homme et introduction en cuve d’un outillage de manutention pour le maintien de la portion supérieure du dôme (calotte diamètre 3m). Réalisation d’un carottage central depuis le bâtiment vers la cuve. Introduction d’un échafaudage et installation de l’outillage de maintien de la calotte. Découpe de la calotte et dépose en fond de cuve ;

- Installation d’une rétention à l’aplomb de la calotte découpée. Installation de structures de maintien des blocs béton en surface. Découpe centrale du dôme béton par sciage (2500 x 1800mm). Installation d’une trappe pour le matériel et l’escalier d’accès en cuve ;

- Découpe de tous les raidisseurs verticaux de maintien du dôme métallique. Découpe et suppression du trou d’homme ;

- Découpe en escargot de la cuve en partant du dôme, puis de la paroi verticale et enfin du fond avant extraction du site ;

- Nettoyage complet de la coque béton. Contrôles radiologiques. Assainissement si nécessaire pour atteindre le seuil demandé ;

- Mise en place de l’escalier d’accès.

- Réception par le client.

# Phase 3 : Repli

- Contrôle et assainissement de l’escalier d’accès ;

- Cartographie complète de la coque béton ;

- Assainissement complémentaire après cartographie si nécessaire ;

- Mise en peinture de la coque béton ;

- Dépose du confinement d’accès à la cuve ;

- Sécurisation de la trappe et obturation définitive de l’ancienne traversée du trou d’homme ;

- Cartographie finale sur l’ensemble du périmètre ;

- Remplacement des filtres à air;

- Réception finale client.

Levage 3t

Bâtiment de confinement

Dalle béton

Trappe d’accès sécurisée

Centrale d’extraction/filtration d’air

Escalier  d’accès

en cuve

Coque béton

Puisard

Figure 2 : vue du chantier à la réception finale du client

|  | Toutes les opérations menées pour le démantèlement et la reconversion du site seront effectuées dans le respect des normes et dans les règles de l’art. Aucun rejet gazeux, liquide ou solide ne sera toléré étant donné la situation en extérieur et la proximité de bâtiments en contrebas. |
| --- | --- |

PARTIE A

Mise en évidence des risques inhérents au chantier de démantèlement et reconversion du site RLAB

Le chantier de démantèlement et reconversion de l’installation RLAB expose toute personne habilitée à travailler sur le chantier à certains risques d’accidents. L’anticipation et la gestion de ces risques est essentielle au bon déroulement des opérations. On se place dans la phase 2 : réalisation (voir dossier présentation).

| A1 | Répondre sur : | DR1 |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT1 ; DT2 |
|  | A l’aide des documents DT1 et DT2, identifier pour chacun des risques recensés la source du risque, la grandeur physique concernée ainsi que les moyens de protection à mettre en œuvre. Pour cela, compléter le tableau du document réponse DR1. Seuls les risques conventionnels sont pris en compte. On ne traitera pas ici ni l’aspect chimique ni l’aspect radiologique du chantier. |  |

PARTIE B

Comment extraire les effluents liquides de la cuve ?

Lors de la phase de décontamination de la cuve (phase 1 : préparation), il est nécessaire de nettoyer la cuve chimiquement et de la rincer avec un nettoyeur haute pression de débit maximal de . Le matériel est introduit par le trou d’homme existant. Une équipe est constituée d’un nettoyeur, d’un équipier assistant phonie et déshabillage (tous deux en tenue ventilée) ainsi qu’un surveillant d’activité. Après nettoyage chimique, le rinçage s’effectue à l’eau à l’aide d’une lance haute pression. Les effluents sont regroupés par gravité dans le puisard, le fond de la cuve étant légèrement en pente.

| Accès par le trou d’homme en tenue ventilée Assistant phonie et déshabillage | Rinçage de la cuve avec une lance haute pression |
| --- | --- |

Lors de la fin de la phase 2 et de la phase 3, l’étanchéité de la cuve n’est plus assurée par la peau en acier. Au vu de l’âge du béton et des conditions météorologiques de  la région, il a été estimé que des précipitations intenses pouvaient conduire à des infiltrations d’eau dans la cuve, provoquant une montée des eaux maximale de 5 cm par heure dans celle-ci.

Une conduite relie le puisard à une cuve de récupération extérieure. Cette conduite est définie document DT1. Elle est équipée d’une pompe immergée en fond de puisard, d’un clapet anti retour et d’une électrovanne. L’objectif de cette partie vise à déterminer les caractéristiques de la pompe pouvant être utilisée pour évacuer les effluents vers la cuve placée en extérieur.

| B1 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT1 |
|  | Sachant que le diamètre de la cuve est de 16 m (voir DT1), calculer le débit d’infiltration d’eau maximal en cas de précipitations intenses. Ce débit est-il plus ou moins contraignant que le débit maximal de la lance de rinçage ? |  |

Quelque soit le résultat précédent, on considèrera pour la suite du problème que le débit maximum à évacuer par la pompe est .

| B2 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT1 |
|  | Relever le nombre de coudes à 90° présents entre le fond du puisard et la cuve extérieure de la conduite existante. Calculer la perte de charge totale engendrée par l’ensemble de ces coudes à 90°. |  |

| B3 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT1 ; DT3 |
|  | Estimer la longueur totale de la tuyauterie entre le fond du puisard et la cuve extérieure en fonction de l’échelle 1:150. À l’aide de l’abaque de détermination de perte de charge régulière (DT3), déterminer la perte de charge linéique de la conduite (caractéristiques DT1). Calculer la perte de charge régulière provoquée par la longueur de tuyauterie . |  |

| B4 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT1 |
|  | Au vu des résultats précédents, calculer la perte de charge totale de l’ensemble de la conduite et de ses éléments (tuyauterie, clapet anti-retour, électrovanne). |  |

Quel que soit le résultat précédent, on prendra  pour la suite du problème.

| B5 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT1 ; DT4 |
|  | Relever sur le document DT1 la différence de hauteur entre l’entrée et la sortie de la conduite d’évacuation des effluents. En utilisant le document technique DT4, calculer la puissance de la pompe de relevage. |  |

| B6 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT5 |
|  | Donner la référence de la pompe de relevage, sachant que : - elle doit permettre le relevage d’eaux chargées non huileuses de granulats de 10 mm maximum ; - elle ne possède pas d’interrupteur à flotteur ; - son alimentation est triphasée ; - elle n’a pas d’enveloppe de refroidissement. Donner les valeurs de puissance utile (notée P2) ainsi que l’intensité nominale de la pompe. |  |

| B7 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT6 |
|  | Choisir le disjoncteur moteur magnétothermique à associer à la pompe précédente. Préciser la valeur du courant thermique à régler. Compléter la référence pour qu’un contact de signalement de défaut (normalement fermé) soit intégré au disjoncteur. |  |

| B8 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT7 |
|  | Choisir le contacteur à associer à la pompe. Compléter la référence en sachant que la commande s’effectue sous une tension continue de 24 V. |  |

PARTIE C

Comment surveiller et alarmer les intervenants contre le risque d’inondation de la cuve ?

Le contrôle de la pompe est réalisé grâce à l’utilisation de 3 détecteurs de niveau (niveau bas, niveau haut et anti-débordement).

Sad : détecteur anti-débordement (contact NF)

Snh : détecteur niveau haut (contact NF)

Snb : détecteur niveau bas (contact NO)

Puisard de fond cuve

L’enclenchement normal de la pompe a lieu lorsque le niveau haut est atteint. Son alimentation est automatiquement coupée lorsque le niveau bas est retrouvé.

Si le niveau d’eau atteint le capteur anti-débordement, des alarmes sonores et visuelles sont activées en et hors cuve. La consigne de sécurité à suivre par les intervenants est d’évacuer la cuve.

Temps

Niveau

Sad

Snh

Snb

Enclenchement

de la pompe

Arrêt de la pompe

1 cm  1 min

| C1 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | - |
|  | Donner deux raisons qui justifient l’utilisation d’un capteur anti-débordement. |  |

| C2 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT8 |
|  | Sur feuille de copie, réaliser les chronogrammes traduisant le fonctionnement décrit par le graphique ci-dessus en respectant l’échelle de temps. Les chronogrammes doivent faire apparaître les 3 détecteurs de niveau (0 : contact ouvert ; 1 : contact fermé), l’état de la pompe (0 : arrêt ; 1 : ordre de marche) et des alarmes (0 : arrêt ; 1 : ordre de marche). |  |
| C3 | Répondre sur : | DR2 |
|  | Documents à consulter : | DT8 |
|  | Compléter le GRAFCET sur le document réponse DR2 afin qu’il traduise le fonctionnement désiré. |  |

| C4 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT8 |
|  | Expliquer le défaut du GRAFCET précédent dans le cas où le détecteur de niveau haut Snh venait à défaillir. |  |

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité des personnes, vous souhaitez mettre en place un autodiagnostic de défaillance des détecteurs basé sur la discordance des informations et avertir de la défaillance par un voyant lumineux « DEFAUT ».

| C5 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT8 |
|  | Référencer toutes les combinaisons qui ne correspondent pas à la réalité du niveau d’eau. Par la méthode de votre choix (GRAFCET, algorigramme, logigramme, …), réaliser un programme gérant l’allumage du voyant « DEFAUT ». |  |

PARTIE D

Comment évacuer les plaques découpées en toute sécurité ?

Lors du levage d’un morceau de cuve découpée dans la phase 2, il est nécessaire de modifier l’installation existante, en intégrant  un variateur de vitesse, afin d’ajuster les accélérations, décélérations et vitesses du système de levage 3 tonnes. La masse maximum d’un morceau de cuve découpée étant de m = 500 kg, le système de levage est largement surdimensionné. Etant donné la présence de personnel à proximité et la dimension réduite de la trappe d’accès en cuve, on désire limiter la vitesse du levage.

Le schéma de principe du système de levage est décrit document DT9. Les caractéristiques du système de levage sont données sur le document technique DT10.

On souhaite déterminer les modifications et réglages à appliquer pour obtenir les caractéristiques de levage suivantes :

- Mc = 500 kg masse maximale d’une plaque à démanteler ;

- Vc = 0,1 m.s-1 vitesse maximale de levage pour améliorer la manœuvrabilité ;

- ac = 1 m.s-2 accélération maximale de levage ;

- g = 9,81 m.s-2 accélération de la pesanteur.

Hypothèses simplificatrices :

- Les masses propres du moufle, des poulies de moufle et du crochet sont négligées ;

- Les câbles soutenant le moufle sont considérés comme verticaux ;

- Tous les brins de câbles sont tendus de manière identique.

| D1 | Répondre sur : | feuille de copie ; DR3 |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | On isole l’ensemble constitué de la charge à soulever ainsi que le crochet, le moufle, les poulies de moufle et les portions de câbles. On nomme l’ensemble isolé S = {1 ;2 ;3 ;3’ ;charge et portions de câbles 4 et 5 représentés sur DR3}. Effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées à l’ensemble S sous forme de vecteurs forces. Tracer ces vecteurs sur le document DR2 sans respecter d’échelle. Seuls les directions et sens seront précisés. |  |

| D2 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | En appliquant le théorème des résultantes dynamiques, sur l’axe vertical , issu du principe fondamental de la dynamique appliqué à l’ensemble S, déterminer la tension du câble 5 notée dans la phase d’accélération de la charge. |  |

Quelques soient les résultats trouvés aux questions précédentes on prendra T5 = 1400 N.

Hypothèses simplificatrices :

- L’inertie en rotation propre aux tambours et pièces tournantes est négligée ;

- Les paliers 7 n’offrent aucune résistance à la rotation.

| D3 | Répondre sur : | feuille de copie ; DR3 |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | Effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées au tambour 6, en ne s’intéressant qu’aux actions provoquant la rotation du tambour selon l’axe. Compléter alors le document DR3. |  |

| D4 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | En appliquant le théorème des moments sur l’axe , déterminer le couple C7 transmis par l’arbre 7. |  |

| D5 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | Sachant que la relation liant les couples en entrée et sortie de l’unique réducteur est : Avec : - Cs couple en sortie du réducteur - Ce couple en entrée du réducteur Calculer le couple résistant sur l’arbre moteur . |  |

Quelques soient les résultats trouvés aux questions précédentes on prendra Cr = 9  constant en régime établi.

| D6 | Répondre sur : | DR4 |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | Sur le document réponse DR4, tracer la caractéristique du couple résistant. |  |

| D7 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | Sachant que l’on veut une vitesse de montée de la charge maximale de Vc = 0,1 , calculer la vitesse linéaire V5 du câble en . (On pourra raisonner sur la longueur des deux brins de câbles de part et d’autre d’une poulie 3). |  |

| D8 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | Déduire de la question précédente la vitesse de rotation N7 en de l’arbre de transmission 7 entraînant le tambour 6. |  |

| D9 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT9 ; DT10 |
|  | Déterminer alors la vitesse de rotation du moteur Nm en. |  |

Quelques soient les résultats trouvés aux questions précédentes on prendra Nm = 900 tr.min-1.

| D10 | Répondre sur : | feuille de copie ; DR4 |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT10 |
|  | À l’aide du document réponse DR4, déterminer la vitesse de synchronisme Ns pour que la vitesse de rotation soit de 900 tr.min-1. Calculer la fréquence fs à régler sur le variateur. |  |

| D11 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | - |
|  | Calculer le temps d’accélération à régler. |  |

| D12 | Répondre sur : | feuille de copie |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT11 |
|  | Donner la référence du variateur de l’axe vertical du levage à choisir. |  |

| D13 | Répondre sur : | DR5 |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT11 |
|  | Compléter le schéma de câblage de la partie commande logique du variateur pour qu’il autorise les deux sens de fonctionnement (SAV et SAR). Un commutateur SVIT permet de choisir entre deux vitesses préréglées. |  |

| D14 | Répondre sur : | DR5 |
| --- | --- | --- |
|  | Documents à consulter : | DT11 |
|  | Compléter le schéma de câblage permettant l’alimentation du variateur via les pôles de puissance du contacteur KM1. La commande de fermeture du contacteur est impulsionnelle, signifiant qu’un bouton poussoir SMA commande la marche et qu’un bouton poussoir SAR commande l’arrêt. De plus, un arrêt d’urgence doit être intégré à la commande. |  |

# DOCUMENT TECHNIQUE DT1 : caractéristiques de la conduite existante

Caractéristiques techniques :

- diamètre intérieur de la conduite : Ø = 40 mm ;

- perte de charge par coude : ;

- perte de charge du clapet anti-retour : ;

- perte de charge de l’électrovanne : .

Plan d’implantation de la conduite :

# DOCUMENT TECHNIQUE DT2 : vue de dessus des zones d’accès

Etapes d’évacuation des plaques découpées :

- la plaque est découpée en fond de cuve et est remontée grâce au dispositif de levage 3t ;

- les plaques sont palettisées et vinylées ;

- le sas intermédiaire matériel est ouvert et la palette est évacuée grâce à un transpalette. Le sas est ensuite refermé ;

- un maximum de 3 palettes sont stockées dans la zone de stockage. Elles sont contrôlées et décontaminées si nécessaires;

- Le sas extérieur matériel est ouvert et les palettes sont évacuées à l’aide d’un chariot élévateur. Le sas extérieur matériel est refermé.

# DOCUMENT TECHNIQUE DT3 : perte de charge régulière

Pour avoir un résultat en , multiplier le résultat par 9,8.

# DOCUMENT TECHNIQUE DT4 : théorème de Bernoulli généralisé

Dans les expressions suivantes, l’indice 1 représente les grandeurs en entrée de la conduite (au fond du puisard) et l’indice 2 les grandeurs en sortie de la conduite (cuve de récupération extérieure).

Bernoulli simplifié :

Avec :

- : masse volumique du fluide en ;

- g : accélération de la pesanteur en ;

- : puissance de la pompe en W ;

- : débit volumique en m3.s-1;

- : pertes de charges totales dans la conduite en Pa ;

- : vitesse du fluide à l’entrée de la conduite en m.s-1;

- : vitesse du fluide à la sortie de la conduite en  m.s-1;

- : altitude de l’entrée de la conduite en m ;

- : altitude de la sortie de la conduite en m ;

- : pression à l’entrée de la conduite en Pa ;

- : pression à la sortie de la conduite en Pa.

Données :

- masse volumique de l’eau : ;

- accélération de la pesanteur : ;

- pressions en entrée et en sortie de la conduite égales à la pression atmosphérique, donc ;

- les vitesses du fluide en entrée et en sortie de la conduite sont égales, donc .

# DOCUMENT TECHNIQUE DT5 : pompe de relevage

# DOCUMENT TECHNIQUE DT6 : disjoncteurs moteurs

# DOCUMENT TECHNIQUE DT7 : contacteurs

# DOCUMENT TECHNIQUE DT8 : schéma de câblage de la pompe

# DOCUMENT TECHNIQUE DT9 : schéma de principe du levage

Moteur (m)

Réducteur (r)

Arbre de sortie

réducteur (7)

Arbre de sortie

réducteur (7’)

Palier (0)

Tambour (6)

d’enroulement droit

Tambour (6)

d’enroulement

gauche

Points fixes (0)

Câble (5)

Câble (4)

Moufle (2)

Crochet (1)

Poulies de moufle (3 et 3’)

# DOCUMENT TECHNIQUE DT10 : caractéristiques du système de levage

Schéma bloc :

Moteur (m)

,

Réducteur (r)

i ; η

Tambour (6)

Tambour (6’)

Moufle (2+3+3’+1)

Charge

,  ,

Caractéristiques techniques :

Moteur :

- modèle LS 132 M – 2 paires de pôles;

- puissance nominale ;

- vitesse de rotation nominale ;

- couple nominal .

Réducteur :

- rapport de réduction ;

- rendement .

Tambour :

- .

Sur l’installation existante, le moteur est directement couplé au réseau triphasé d’alimentation.

# DOCUMENT TECHNIQUE DT11 : choix de variateur de vitesse

Schéma de câblage général

Entrées logiques :

- LI1, LI2 (2 sens de marche) : LI1 = marche avant ; LI2 = marche arrière.

- LI3 à LI6 : sélection de vitesses préréglées. (ex à 2 vitesses : LI3 = 0 pour vitesse préréglée 1 ; LI3 = 1 pour vitesse préréglée 2).

Entrées analogiques :

- AI1 : consigne vitesse 0 à 10 V.

- AI2, AI3 : inactive (non affectée).

Remarque : les bornes R1A à R2C ne sont pas à considérer

# DOCUMENT RÉPONSE DR1 : Analyse des risques

| Pictogramme | Risque recensé | Source | Grandeur physique concernée | Moyens de protection/consignes à respecter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chute | Dénivelé | Hauteur cuve h = 7,40 m | Rambarde de protection au niveau de l’accès en cuve |
|  |  |  | Hauteur cuve h = 7,40 m | Casque |
|  |  |  | Masse maxi d’une tôle à m = 500 kg Vitesse de montée Vmax = 0,16 | Evacuation de la zone de levage lors du levage et chaussures de sécurité |
|  |  | Transport de palettes de plaques |  | Passage piéton interdit dans zone de passage |
|  | Ecrasement |  | Masse tôle m = 500 kg |  |
|  |  |  |  | Consignation des armoires lors du branchement d’appareillage électrique. Chaussures de sécurité et gants |
|  | Projection de particules | poussière |  |  |

# DOCUMENT RÉPONSE DR2 : GRAFCET de gestion du pompage

| Automate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrée | Sortie |  |
| I1 |  | Q1 : disjoncteur moteur |
| I2 |  | Snb : détecteur niveau bas |
| I3 |  | Snh : détecteur niveau haut |
| I4 |  | Sad : détecteur anti-débordement |
|  | Q1 | KM1 : contacteur motopompe |
|  | Q2 | H1 : alarme sonore |
|  | Q3 | H2 : alarme lumineuse |
|  | Q4 | H3 : voyant défaut |

0

1

2

3

I3

I4

Q1

DOCUMENT RÉPONSE DR3 : bilan des actions mécaniques

Question D1 	Bilan des Actions mécaniques extérieures sur l’ensemble S :

Question D3 :	Bilan des Actions mécaniques extérieures sur le tambour 6

# DOCUMENT RÉPONSE DR4 : caractéristique moteur LS132M

# DOCUMENT RÉPONSE DR5 : câblage du variateur de levage