BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR

EPREUVE E.4 - ÉTUDE D’UN SYSTEME PLURITECHNOLOGIQUE

| Sous épreuve - Étude des spécifications générales d’un système pluritechnologique. | Unité U41 |
| --- | --- |

DOSSIER TECHNIQUE

LIGNE DE PRODUCTION DE PLAQUES ALVEOLAIRES

Ce dossier comprend les documents DT1 à DT 7

GESTION DES STOCKS

Formule de Wilson : elle permet de déterminer la quantité économique d’approvisionnement pour l’entreprise en fonction de la quantité consommée sur l’année, du coût de passation de commande, du taux de possession, du prix unitaire du produit commandé.

N : quantité commandée sur l’année.

Cl : coût de passation de commande.

T : taux de possession.

Pu : prix unitaire du produit commandé.

Qe =      (2·N·Cl)

T·Pu

Remise à niveau du stock maximum lors de la livraison

Stock maximal

Stock de sécurité

Jours

Graphe exprimant la fluctuation des stocks en fonction de la consommation et des commandes

VUE GENERALE DE LA NOUVELLE CISAILLE ELECTRIQUE DOUBLE

Dispositif de coupe de la cisaille haute :

Moteur d’entraînement

Réducteur

Arbre d’entraînement des excentriques

Cisaille

Supérieure

Dispositif de tirage de la cisaille haute :

Moteur de tirage

Cylindre presseur

Réducteur

Cylindre d’entraînement

Cisaille

Inférieure

Vue latérale sans capot

Mise en évidence des excentriques

Détail de l’entraînement

de la guillotine par excentrique :

Le mouvement de translation alternatif de la lame est obtenu par la rotation de l’arbre de transmission et du mécanisme de l’excentrique.

Lorsque l’arbre de transmission fait un tour, la lame fait un aller-retour.

En position « repos », la lame est en position haute.

Illustration du mécanisme de l’excentrique durant un tour de l’arbre de transmission (cas de l’excentrique supérieur) :

Position haute

« repos »

Position

basse

Informations sur le DISPOSITIF d’AVANCE (DISPOSITIF de TIRAGE) de la bande extrudée

Ce dispositif est constitué d’un cylindre d’entraînement et d’un cylindre presseur. Le cylindre d’entraînement est mis en mouvement par un moteur électrique relié à un réducteur, dont l’axe de sortie est accouplé à l’arbre d’entraînement. Le cylindre presseur est mis en mouvement grâce à l’adhérence avec la bande extrudée.

Cylindre d’entraînement

Cylindre presseur

Vérin

Vérin

Moteur d’entraînement

Bande extrudée

Réducteur

Le réglage de la hauteur entre le cylindre d’entraînement et le cylindre presseur, qui est libre en rotation, est réalisé par l’action de 2 vérins pilotés à chaque extrémité du rouleau.

Schéma fonctionnel de la cisaille guillotine double électrique

Evolution temporelle du comportement de la cisaille

Profil de vitesse pour des plaques de longueur L=0,6 m

Profil de vitesse pour des plaques de longueur L=1,2 m

Accélération paramétrée dans le variateur du moteur de tirage (1,1 m/s²)

Décélération régulée par l’API de la cisaille

(en moyenne =1,1 m·s-²)

V1

Début de décélération lorsque le nombre d’impulsions du codeur atteint N1.

Ordre impulsionnel envoyé au variateur du moteur de coupe.

Le variateur gère de manière autonome le cycle de fonctionnement du moteur de coupe pour faire un aller-retour de la lame en moins de 0,3s.

Documentation technique sur Codeur Incrémental type RI 58

Evaluation des risques : Détermination du niveau de performance requis (PLr)

Relais de sécurité 3TK28

Schéma de branchement du relais de sécurité de la cisaille

API Cisaille

Out        Out

CH         CB

Kch

Kcb

Réarm

Kth

Ktb

KUc

Ksc1

Ksc2

Kch

Kcb

Ksc1

Ksc2

Kth

Ktb

KUc

API Cisaille

Out Tirage

Q1

S1

S2

S3

S4

24Vdc

0V

Repères :

Ksc1 et Ksc2 : relais de sécurité de la cisaille.

KUc : relais d’urgence pour groupe de tirage.

Kth et Ktb : relais de validation du fonctionnement des dispositifs de tirage (Haut et Bas).

Kch et Kcb : relais de validation du fonctionnement des dispositifs de coupe (Haut et Bas).

S1 et S2 : boutons poussoirs d’Arrêt d’Urgence.

S3 et S4 : verrous de sécurité des protecteurs.

Réarm : commutateur de mise en marche ou de réarmement du relais de sécurité.