BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

ÉPREUVE E.4 - ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNOLOGIQUE

| Sous épreuve - Vérification des performances mécaniques et électriques d’un système pluritechnologique | Unité U42 |
| --- | --- |

- DOSSIER PRESENTATION

LIGNE DE PRODUCTION DE PLAQUES ALVEOLAIRES

Temps conseillé pour la lecture du sujet : 10 minutes

Ce dossier comprend les documents DP1 à DP4

LIGNE DE PRODUCTION DE PLAQUES ALVEOLAIRES

Plaques alvéolaires

Présentation générale de l’entreprise

DISTRIPLAST, située à Dunkerque, est une entreprise du groupe Beaulieu, spécialisée dans la fabrication par extrusion de plaques alvéolaires en polypropylène.

Par souci de confidentialité, les données du sujet ne correspondent pas aux données réelles de l’entreprise.

Les alvéoles dans une plaque

Alvéole : Désigne un petit espace ou une cavité.

On trouve ces plaques dans différentes applications :

- support d’affichage pour les plaques de qualité sérigraphique (qui nécessite un traitement de surface Corona pour permettre à l’encre d’adhérer) ;

- intercalaires, parois de protection pour l’emballage (idéal pour le remplacement de nombreux produits tels que le carton, le polystyrène, le bois, le film, etc…) ;

- plaque de coffrage temporaire pour l’industrie du bâtiment.

Dans ce domaine, la société est l’un des principaux fabricants européens, avec une capacité de production de plusieurs milliers de tonnes par an. L’entreprise est équipée de plusieurs lignes de fabrication de plaques.

Dans ce sujet on s’intéresse à une ligne de production en particulier. Sur cette ligne, les plaques peuvent être produites :

- avec des épaisseurs de 2 à 10 mm pour un grammage de 250 à 2000 g·m-² ;

- une longueur de 0,8 m à 7,5 m (sens de l’alvéole) ;

- une largeur de 0,6 m à 1,6 m.

Remarque : Pour de faibles largeurs, la ligne est capable de produire simultanément 2 types de plaques. Dans ce cas, c’est un couteau réglable qui permet de couper la bande finale en 2 largeurs. (Voir DP3)

Présentation de la ligne de fabrication

Zone d’étude

La matière première arrive sous forme de granulés. Selon la recette du produit, des dosages sont effectués.

Les granulés sont introduits dans une extrudeuse composée d’une vis sans fin et de différentes zones de chauffage qui permettent de fluidifier la matière.

A la sortie de l’extrudeuse, on trouve un filtre qui élimine les impuretés, une pompe qui régule le débit de la matière plastique et une filière qui permet de définir la forme de la plaque, notamment la taille des alvéoles. En sortie de filière la largeur brute est légèrement supérieure à la largeur finale.

La matière passe ensuite dans le calibre qui permet d’ajuster l’épaisseur de la bande de produit.

Le tirage N°1 permet l’entraînement de la bande.

Le passage dans le four permet de stabiliser la matière qui a subi différentes contraintes.

Une station Corona permet de traiter éventuellement la surface des bandes (uniquement pour les plaques avec qualité sérigraphique).

La bande est ensuite refroidie pour se solidifier avant d’être mise à dimension.

Un tirage N°2 permet l’entraînement de la bande. (Voir DP3).

Sur ce poste sont installés plusieurs couteaux :

- deux couteaux de rive réglables permettent de couper quelques centimètres de chaque côté de la bande pour éliminer les irrégularités des bords et obtenir une bande à largeur nette ;

- un couteau, réglable en position, sera éventuellement utilisé, pour couper les bandes à largeur pour former des plaques selon les commandes client.

Exemple : pour produire des plaques de 80 cm de largeur, on peut extruder une bande de 80 cm. Mais on peut aussi extruder une bande de 160 cm qui sera coupée en 2 bandes de 80 cm pour doubler la cadence de production de plaque de 80 cm.

Schéma de principe de la zone du tirage N°2 et de la cisaille double à guillotine

Avant d’être palettisées, les bandes sont coupées à longueur selon les commandes client, grâce à une cisaille guillotine à 2 entrées avec 2 dispositifs de coupe (inférieur et supérieur) indépendants.

Bande

Sorties plaques vers palettisation.

Sortie du tirage N°2 et ses couteaux de coupe en largeur (réglables et escamotables)

Deux dispositifs d’avance sur la cisaille (supérieur et inférieur)

Deux bandes coupées aux largeurs l1 et l2

Deux dispositifs de coupe indépendants

(supérieur et inférieur)

Zone d’accumulation de la bande durant la coupe (dispositif d’avance de cisaille à l’arrêt)

Schéma de principe en vue de profil

Sens de défilement de la bande

Largeur brute de la bande extrudée

Bande à largeur l1

Bande à largeur l2

Rive (déchet)

Largeur nette de la bande

3 couteaux réglables et escamotables

Tirage

N°2

Lames

des dispositifs de coupe

(1 supérieure

et 1 inférieure)

Dispositifs

d’avance

de la cisaille

(1 supérieure

et 1 inférieure)

Plaque coupée par la « cisaille supérieure »

à longueur L2

Plaque coupée par la « cisaille inférieure »

à longueur L1

Schéma de principe en vue de dessus

Remarque sur le tirage de la bande : Le tirage de la bande s’effectue à vitesse constante à tous les postes de la ligne (Vligne), sauf au niveau de la cisaille où chacun des dispositifs d’avance intégrés à la cisaille a un profil de vitesse qui fait arrêter la bande pendant la durée de la coupe.

Guide lame supérieure fixé sur le bâti

Lame supérieure mobile

Bande à cisailler

Lame inférieure fixée sur le bâti

Bâti

Zoom sur une zone de coupe

(identique pour le dispositif supérieur et pour le dispositif inférieur)