PORTE CARGO ATR Éléments de correction

Éléments de correction :

- : L'organisme qui a envoyé ce SB est le constructeur ATR.

- : C'est l’ E.A.S.A. qui a validé ce SB. EASA = European Aviation Safety Agency

- : Ce SB n'est pas obligatoire ni même à application immédiate. Il n'est pas Mandatory.

- : C'est de la maintenance préventive

- : Vu qu'il n'y a pas urgence à traiter ce SB, on pourrait l'appliquer à l'occasion d'une check. Et plus particulièrement une Check C plus lourde car il faut au minimum 6 heures d'intervention. Le candidat peut éventuellement répondre : simultanément avec le SB21-1009 (voir DT4 et 5).

- : Voir corrigé du DR1-1 pour le tableau des avions concernés.

- : Voir DR2 pour le chemin du harnais dans l'ATR42

- : D'après l'extrait des "instructions des procédés", il faut respecter une distance minimale de 13 mm entre un harnais électrique et une canalisation d’oxygène (gaine ET point de fixation sécurisé => voir question)

- : Voir DR1-3 pour les colliers de fixation

- : Les  deux points importants qu'il serait bon d'insérer dans la gamme:

- Assurez-vous de bien respecter une distance minimale de 13 mm entre votre harnais et canalisation de climatisation.

- Placez les colliers conformément au schéma du DR1-2 (distance de 13mm).

- : C'est de la maintenance corrective. On corrige le dysfonctionnement. La réponse : Maintenance sur piste est aussi acceptée.

- : D'un point de vue réglementaire, on ne risque rien. Par contre pour notre avion, on risque de l'immobiliser à nouveau sur le tarmac. On risque alors de voir annuler notre rotation de transport. Ce sera une perte pour la compagnie sans compter le prix de la réparation à faire sur place.

- à 16 : Voir DR1-1 corrigé

- : Après calcul, l'amortissement se fera en moins de 2 ans, ce qui est une durée relativement courte. Il est donc intéressant d'effectuer ce SB sans prendre le risque d'immobilisation de notre avion Voir DR1-1 corrigé

Document Réponse DR1 : Tableau de la flotte de Air Sinmar

Nombre de kits et main d'œuvre :

| cocher | A/C | Kit A01 | Kit A02 | Mechanic (en heure) | Electrician (en heure) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | F-GBDH | 3 | 3 | 3 x 6h | 3 x 6h |
|  | F-HLMN |  |  |  |  |
| X | F-GFJU | 1 | 0 | 1 x 6h | 0 x 6h |
|  | F-HPFH |  |  |  |  |
|  | F-HLPR |  |  |  |  |
|  | F-HKUV |  |  |  |  |
| X | F-GFPT | 1 | 1 | 1 x 6h | 1 x 6h |
| X | F-GFSK | 2 | 2 | 2 x 6h | 2 x 6h |
|  | F-HLMG |  |  |  |  |
| X | F-HKUP | 2 | 2 | 2 x 6h | 2 x 6h |
|  | F-HUYC |  |  |  |  |
| Total | = | 9 kits A01 | 8 kits A02 | 54 heures | 48 heures |

Calcul du coût:

|  | Quantité | Prix unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit A01 | 9 | 2100 € HT | 18 900 € HT |
| Kit A02 | 8 | 2300 € HT | 18 400 € HT |
| Mechanics | 54 h | 90 € HT | 4 860 € HT |
| Electricians | 48 h | 80 € HT | 3 840 € HT |
| Coût total |  |  | 46 000 € HT |

Coût total sur MSN504 concernée :

|  | Quantité | Prix unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit A01 | 2 | 2100 € HT | 4 200 € HT |
| Kit A02 | 2 | 2300 € HT | 4 600 € HT |
| Mechanics | 2 x 6 h | 90 € HT | 1 080 € HT |
| Electricians | 2 x 6 h | 80 € HT | 960 € HT |
| Coût total pour MSN 504 |  |  | 10 840 € HT |

Conclusion sur ROI pour le MSN504 cette année :

| Intervention en exploitation | Calculs |
| --- | --- |
| Coût des retards | 1500 € HT |
| Coût de l'intervention de Changement Bielle | 4300 € HT |
| Total | 5800 € HT |

Retour sur investissement (ROI):

|  | Année(s) |
| --- | --- |
| ROI | 1,87 an(s) |

Document Réponse DR2

C’est la route 1M qui est concernée.

Document Réponse DR1-3

Grille d’évaluation de la partie 1

| Proposition de modalité d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | Compétence détaillée | Critères et/ou indicateurs de performance | Tâches demandées au candidat | Evaluation |
| Q1.1 | C03-1 | Pertinence du processus de maintenance proposé. | Citer l'entité qui a envoyé le Service Bulletin |  |
| Q1.2 |  |  | Citer l'organisme et sa signification |  |
| Q1.3 |  |  | Situer le statut de ce Service Bulletin |  |
| Q1.4 |  |  | Citer cette méthode de maintenance |  |
| Q1.5 |  |  | Expliquer quand appliquer ce SB |  |
| Q1.6 |  |  | Identifier les avions concernés par ce SB |  |
| Q1.7 |  |  | Identifier la route empruntée |  |
| Q1.8 |  |  | Indiquer la règle de distance minimale à respecter |  |
| Q1.9 |  |  | Indiquer l'emplacement des nouveaux colliers |  |
| Q1.10 | C03-4 | Pertinence des évolutions de la politique d'entretien proposées | Proposer la modification de la gamme de montage |  |
| Q1.11 |  |  | Citer l'activité de maintenance réalisée sur le tarmac |  |
| Q1.12 |  |  | Expliquer quand appliquer ce SB |  |
| Q1.13 | C08-1 | Exactitude de l’inventaire des diverses composantes du coût. | Préciser le nombre de kits |  |
| Q1.14 |  |  | Déterminer le nombre d’heures main-d’œuvre |  |
| Q1.15 |  |  | Etablir le coût complet pour la flotte d'aéronefs |  |
| Q1.16 |  |  | Calculer le retour sur investissement (ROI) |  |
| Q1.17 | C08-2 | Exactitude du chiffrage. | Expliquer l'application ou pas de ce SB |  |

DC2-1 - Planification prévisionnelle de maintenance

| A/C Type | ATR42-500 |  | MSN | 2645 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/C Task intervals limits : |  |  |  |  |
| Calendar (Year/month) | Min | 94 mois (7 ans et 10 mois) | Max | 97 mois (8 ans et 1 mois) |
| FH | Min | 24000 | Max | 25000 |
| FL | Min | 7900 | Max | Ne pas traiter |
| Usable only for maintenance planning purpose |  |  |  |  |

DR3-2 -  Références des opérations de maintenance applicables à l’aéronef (extraits du MRBR)

A planifier

A planifier

DOCUMENT REPONSE (réponse à la question 2.2 - suite)

A planifier

A planifier

DC2-3 Matrice des antériorités

|  | IL FAUT AVOIR FAIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C+D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| POUR FAIRE | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C+D | A(C+D) | B(C+D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  | (C+D)E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F |  |  |  | EF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G |  |  |  | EG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H |  |  |  | EH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  | GI | HI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | J |  |  |  |  | FJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K |  |  | (C+D)K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  | (C+D)L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |  |  |  | JM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |  |  |  | IN |  |  | LN | MN |  |  |  |  |  |
|  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |
|  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PO |  |  |  |
|  | Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KQ |  |  |  |  | PQ |  |  |
|  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QR |  |

NB : Si X précède Y, cela signifie que pour faire Y il faut avoir fait X, on note XY dans la case correspondante

2) Définition des niveaux

|  | Niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 |
| Tâches à effectuer | A B | (C+D) | E K L | F G H | I J | M | N | O | P | Q | R |

| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 2 A 1 2 2 2 3 2 2 1 00 00 | C+D 6 4 8 8 | K 2 E 0.5 5 8.5 8.5 | H 0.5 G 1 F 1 8 9.5 14.5 7 9.5 14.5 6 9.5 9.5 | L 4 I 6 J 5 9 14.5 14.5 | M 6 10 20.5 20.5 | N 2 11 22.5 22.5 | O 1 12 23.5 23.5 | P 0.5 13 24 24 | Q 8 14 32 32 | R 4 15 36 36 |

DR2-4 – Calcul de marges

|  |  | Marge totale |  | Marge libre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Désignation | Détail du calcul | Résultat | Détail du calcul | Résultat |
| A | Cargo compartment cleaning | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 |
| B | Cabin cleaning | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| C+D | Remove fwd pax seats & galleys | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| E | De-Energize & ground A/C | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| F | Remove Cargo door lining (Zone 832) | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| G | Remove access doors (Zones 222 to 224) | 14.5-9.5 | 5 | 9.5-9.5 | 0 |
| H | Remove access doors (zone 211) | 14.5-9.5 | 5 | 9.5-9.5 | 0 |
| I | Perform electrical modifications in FWD fuselage (SB ATR42-52-1018) | 20.5-15.5 | 5 | 20.5-15.5 | 5 |
| J | Perform corrosion & crack detection on cargo door | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| K | Inspect seat tracks | 24-10 | 14 | 24-10 | 14 |
| L | Perform corrosion detection in fwd fuselage | 20.5-12 | 8.5 | 20.5-12 | 8.5 |
| M | Perform structure and mechanical modifications (SB ATR42-52-1018) in zone 832 | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| N | Close access doors | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| O | Energize A/C | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| P | Perform operational check of cargo door | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| Q | Install galleys & pax seats | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |
| R | Clean working area | Chemin critique, MT=ML=0 |  |  |  |

Q2.6 Afin de permettre à l’équipe d’électriciens de s’organiser, déterminer les dates au plus tôt et au plus tard (jour et heure) auxquelles vous aurez besoin d’un technicien. Seule la marge libre doit être prise en compte. Répondre sur copie

Tâche I Début + tôt = heure 9.5 => mardi matin 9h30

Tâche I Début + tard = Début + tôt + ML = 9.5 + 5 = 14.5 => mardi 15H30

Grille d’évaluation de la partie 2

| Proposition de modalité d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | Compétence détaillée | Critères et/ou indicateurs de performance | Tâches demandées au candidat | Evaluation |
| Q2.1 | C03-2 | Pertinence du processus de maintenance | Définir les données d’entrée permettant de mettre à jour le macro-processus de maintenance (organisation de visite) |  |
| Q2.2 | C03-1 | Pertinence du processus de maintenance | Identifier dans une base de données (extrait de MRBR) les opérations à effectuer en fonction des données issues du suivi de navigabilité |  |
| Q2.3 | C03-2 | Pertinence des évolutions du planning détaillé | Positionner chronologiquement les tâches en fonction de leurs antériorités |  |
| Q2.4 | C03-5 | Pertinence des évolutions du planning détaillé | Construire un planning détaillé s’insérant dans le planning global de visite |  |
| Q2.5 | C03-5 | Pertinence des évolutions du planning détaillé | Calculer des marges (totales et libres) |  |
| Q2.6 | C03-5 | Pertinence des évolutions du planning détaillé | Définition des dates d’interventions d’un personnel d’une équipe extérieure |  |

DOSSIER SUJET – ETUDE D’ASSEMBLAGE – PORTE CARGO

Partie 3-1 – Préambule

La conception et l’assemblage d’aéronefs en Europe sont soumis à la réglementation de l’EASA.

- :	 Indiquer sur quelles règles de conception doit s’appuyer un concepteur d’avion de plus de 5.7T.

Réglementation EASA CS25

Une entreprise française d’assemblage de gros avions doit posséder un agrément d’organisme de production.

- Rappeler le nom et type d’agrément.

POA - PART 21G - EASA

- Quelle autorité le délivre en France ?

DGAC - EASA

- Quel organisme assure le suivi du respect des règles d’assemblage à travers des audits réguliers ?

OSAC

Partie 3-2 – Travail de préparation

Vous êtes intégré dans le bureau de préparateur électricité où vous avez en charge l’installation du harnais porte cargo. L’ensemble de ce travail s’appuie sur la documentation DT4-3 pages 3,4,5 et 22 et autres précisées.

- Dans le cadre d’une entreprise d’assemblage, choisir les fonctions assurées par un préparateur :

- Spécifier : liste des modifications applicables

- Lancer les gammes en fonction du planning de production

- Chiffrer les temps de production

- Préparer/Lancer des gammes opératoires

- Définir : des plans avec validités

- Définir les outillages, les moyens de production

- Fabriquer/Assembler des éléments pour/sur aéronefs

- Attester, Livrer le travail réalisé

- Supporter la fabrication en cas de litige

Votre travail va consister à compléter la gamme de travail pour que l’opérateur sur avion puisse l’appliquer avec le minimum d’ambiguïté possible.

- Identifier le numéro de la route électrique concernée.

1M

Vous avez à votre disposition la gamme simplifiée de montage incomplète. Vous devez mettre à jour la gamme afin de la donner en production. La partie dont vous êtes responsable concerne l’installation du harnais sur la porte cargo.

- Compléter la gamme avec les références des documents associés en DT3-4 sur le document réponse DR3-1.

Voir annexe

- Décrire la différence entre le connecteur 251VC et le 251VCA sur un avion

Le A pour connecteur amovible.

- Après avoir repérer en les surlignant sur le DR tous les fils raccordés au connecteur 251VCA, relever leurs gauges et déterminer le diamètre du câble ainsi réalisé (On considérera que l’assemblage de tous ces fils forme une section ronde parfaite et compacte).

En déduire le rayon de courbure minimum à respecter pour le montage sur avion.

Nombre de fils et gauge : 16 AWG24 + 3 AWG 20,

Surface pour AWG24 = Pi*D²/4 = 3,14*1,07 ² / 4 = 0,9 mm²

Surface pour AWG20 = Pi*D²/4 = 3,14*1,47 ² / 4 = 1,7 mm²

S = 16 * 0,9 + 3 * 1,7 = 19,5 mm²

soit un diamètre de D = racine (4*S/) = 4.98 mm

Rayon de courbure mini de 6 * 4,98 = 29,9 mm soit 30 mm

- Retrouver les caractéristiques du collier ITEM 210 à partir du P/N.

AVEC IPC (Fig53A) P CLAMP NSA935807-04 / for convoluted conduit / aluminium / diam max 14,2 mm

- Quelle différence entre l’ITEM 210 et l’ITEM 220. Justifier le choix de l’ITEM 210.

différence de diamètre de câbles sur la Route

Partie 3-3 – Calcul des temps de pose du harnais

- Rappeler quelle est l’unité de temps communément utilisée pour déterminer la durée d’une tache à réaliser.

Dht (dizième heure t   ) (dans doc FERT)

- Compléter le tableau du document réponse DR3-2 afin de déterminer le temps de pose du harnais pour l’opérateur.

Voir doc réponse

- A la fin de toute tâche, l’opérateur doit nettoyer sa zone de travail et rechercher les FOD. Rappeler ce que désigne le terme « FOD » . Quels sont les dangers de leur présence ?

Foreign Object Damages/Debris

- Dans le traitement de la tâche 4, justifier la protection des vis

Protection corrosion pour continuité électrique

Partie 3-4 – Traitement d’une non-conformité

Au moment d’installer le harnais, l’opérateur constate que le connecteur de FIN 251VCA est détérioré. En tant que support de la production vous devez donner à l’opérateur tous les éléments nécessaires pour l’échange de ce connecteur.

Le connecteur ainsi que toutes les pièces faisant référence à l’ITEM 390 doit être changé sur le harnais avant son installation.

- Rappeler ce qu’est le FIN sur un avion.

Functional Item Number : défini un numéro à une fonction et position dans l’aéronef d’un élément

- Compléter le tableau DR3-3 afin d’identifier tous les éléments nécessaires et donner leur N° d’ITEM, désignation, P/N, FIN et leur nombre.

| NUMERO ITEM SUR PLAN SI PRESENT | DESIGNATION | P/N | FIN (éventuel) | QUANTITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53A-390 | CONNECTEUR | E0052R18B32PNE | 251VCA | 1 |
| 53A-400 | PROTECTION CONECTEUR (BACKSHELL) | E0080-02-18C | 251VCA1 | 1 |
| 53A-410 | CONTACTS associés | NSA937910EA2000 | / | 20 |

- Afin de bien identifier le connecteur et ses contacts, définir pour chacun leurs caractéristiques (type, nbre contacts,..)  et entourer les figures qui les représentent DR 12.

53A-390 / 251VCA : E0052R18B32PNE : (DT33)

E0052 : type

R : Non conductive

18 : Shell size

B : Bayonet Locking

32 : Contact arrangement

P : Orientation code :

N : Variant code :

E : Use code : 
53A-410 /

NSA937910EA2000

(DT 28 &31)

NSA937910 = standard P/N

E = wired end

A = type

20 = contact size

00= no particular specification

- Choisir et entourer  la pince de sertissage et spécifier le réglage adapté au contact sur le DR. (DT 31

Voir annexe connecteur choix du 18/32 (voir ci-dessus)

Pour la pince : DT 31 M22520-2-01 et M22520-7-01 (même pince possible) avec diam 0.8 réglage sur 6 ou 7

FICHE INSTRUCTION 						Date : DD/MM/YYYY

Ordre : ATR XXX

Elément OTP	: BZF-001015/BB014

Station		:

E/C		:

MSN 		: 3027 AND ON

Version	:

Gamme 	: MTG HARNAIS PORTE CARGO

Préparateur : MOYON

Gestionnaire 	: ATR 72 – ELECTRICITE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montage Harnais Porte CARGO

TACHE 1 :

- Repérage zone de travail

- Déploiement et Inspection du harnais

  - Assurer la bonne affectation du harnais

  - Inspection visuelle du harnais

TACHE 2

- Montage support mobiles – standards et référencés.

  - Assurer les métallisations et protections

  - Assurer les fixations aux couples de torquage.

TACHE 3 :

- Montage harnais

  - S’assurer de la protection correcte du harnais

  - Cheminement du harnais et respect des positions des repères d’identification (flammes suivant référence cadre ou lisse)

  - Assurer les fixations par colliers et frettes

  - Assurer les fixations au couple de torquage :

TACHE 4 :

- Raccordement des masses structurales (VN) et des tresses :

  - Assurer le positionnement suivant repère électrique.

  - Assurer les fixations aux couples de torquage

  - Assurer métallisations et protections

TACHE 5 :

- Assurer son raccordement électrique

TACHE 6 :

- Assurer la protection de la visserie en acier cadmié par application d’ardrox (PQ 10050-530) uniquement dans les zones susceptibles d’être contaminées par les fluides de toilettes ou de galleys, les zones soumises à condensation, accumulation d’eau, les rails de planchers et encadrement de portes suivant TDD51A001G pour l’ATR basic.

TACHE 7 :

- Contrôle du travail effectué

- Nettoyage de la zone de travail. Recherche de FOD

Référence documents associés

IPDA 83-11

IPDA 83-06

IPDA 83-02 et/ou IPDA 83-72

IPDA 83-06

IPDA 83-19

IPDA 83-06

IPDA 83-11

IPDA 83-01

DOCUMENT CORRECTION : CHOIX DE PINCES DE SERTISSAGE

Grille d’évaluation de la partie 3

| Proposition de modalité d’évaluation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | Compétence détaillée | Critères et/ou indicateurs de performance | Tâches demandées au candidat | Evaluation |
| Q3.1 à 4 | Connaissance réglementation | Pertinence du processus de d’assemblage | Identifier les conditions réglementaires pour la mise en œuvre d’une chaine d’assemblage |  |
| Q3.5 | C03-1 | Pertinence du processus d’assemblage | Identifier les acteurs de la préparation d’assemblage |  |
| Q3.6 | C03-1 | Pertinence du domaine d’application de l’assemblage | Identifier dans une base de données le domaine d’application |  |
| Q3.7 à 10 | C03-3 | Pertinence du processus d’assemblage | Concevoir des modes opératoires d’assemblage |  |
| Q3.11 | C03-6 | Pertinence des choix pour la solution de réparation proposée. | Identifier le choix de composants |  |
| Q3.12 à 13 | C08-2 | Exactitude du chiffrage | Etablir le chiffrage d’un coût de production |  |
| Q3.14 à 15 | C03-3 | Pertinence du processus d’assemblage | Contextualiser le domaine de l’assemblage |  |
| Q3.16 à 19 | C03-1 et 6 | Pertinence des choix pour la solution de réparation proposée. | Définir les composants pour une solution de réparation |  |

Compétences balayées dans le sujet :

C03-1 : Exploiter une base de données

C03-2 : Concevoir une chronologie des tâches de maintenance

C03-2 : Concevoir une chronologie des tâches d’assemblage

C03-3 : Concevoir des modes opératoires d’assemblage

C03-3 : Concevoir des modes opératoires de maintenance

C03-4 :

C03-5 : Proposer des évolutions de planning détaillées

C03-6 : Proposer une solution de réparation

C08.1 :

C08-2 : Elaborer le chiffrage d’un coût de production