BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION A : VOITURES PARTICULIÈRES

SESSION 2018

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER RÉPONSES

À l’issue de l’épreuve, le dossier réponses sera agrafé dans la copie d’examen du candidat.

Les candidats doivent rendre l'intégralité du dossier réponses à l'issue de la composition.

- I - PRÉPARER L’ACTIVITÉ DE DIAGNOSTIC

Réponse 1 :

| Dénomination du véhicule |  | Numéro de série |  | Date de 1ère mise en circulation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peugeot 5008 |  |  |  |  |  |
| Type moteur | Energie | Type BV | Puissance | Kilométrage | Numéro OPR |

Réponse 2 : Répondre sur la copie d’examen

Réponse 3 :

Réponse 4 :

Réponses 5 à 7 : Répondre sur la copie d’examen

Réponse 8 :

Communiquer avec le calculateur moteur et l’alternateur réversible

Informer de la quantité de vide dans l’assistance de freinage

Accumuler et délivrer de la puissance électrique

Alternateur réversible

Informer d’un appui sur la pédale de frein

Batterie de servitude

Stocker et délivrer une énergie électrique

Boîtier d’état de charge

Arrêter et redémarrer le moteur de manière automatique afin de réduire les consommations de carburant et les émissions de polluants

FONCTION GLOBALE                        SOUS-FONCTION D’USAGE                                      ÉLÉMENT

Réponse 9 :

| Résistance de la batterie égale à 6 MΩ |  | Système ESP défaillant |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension de la super capacité à 3,8 V |  | Régénération du FAP |  |
| Climatisation en service |  | Batterie chargée à 70 % |  |
| Température extérieure -5°C et moteur 55°C |  | Usure prononcée de la courroie d’accessoires |  |
| Réserve de vide insuffisante |  | Altitude de 1500 m |  |
| Piège à Nox saturé |  | Température de l’UCAP de 53°C |  |
| Injecteur défaillant/ non respect des normes de dépollution |  | Arrêt en marche arrière |  |

Réponse 10 : Répondre sur la copie d’examen

- II – PRÉPARER L’ACTIVITÉ DE DIAGNOSTIC

Réponse 11 :

5008 break loisirs 1.6 HDI 115 BVMP 6 (avec stop and start)

Technical service bulletin (TSB)

Désactivation de la fonction « Stop and Start » avec ou sans allumage voyant au combiné – en présence d’un des codes défauts P1536, P0504, P0571, P0703

Allumage du voyant batterie de servitude et/ou bruits de sifflement de la courroie d’entraînement des accessoires avec détérioration du galet tendeur dynamique

La fonction « Stop and Start » ne fonctionne pas – affichage du message « défaut moteur, faites réparer le véhicule » à l’écran multifonction en présence du code défaut P1A9C

Le système « Stop and Start » ne fonctionne plus avec message « circuit de charge défaillant » à l’écran multifonction – en présence des codes défauts P1A92 et P1A93

Le témoin « eco » clignote 3 fois – la fonction « Stop and Start » ne fonctionne pas – en présence du code défaut U1218 ou sans code défaut

La fonction « Stop and Start » ne fonctionne pas - clignotement des voyants « eco » et « service » au combiné - affichage du message « faites réparer le véhicule » à l’écran multifonction - en présence du ou des codes défauts U1133, U1134, U1400

Non redémarrage du moteur thermique après un arrêt avec la fonction « Stop and Start » activée

Pas d’arrêt moteur en mode « Stop and Start » activé avec allumage clignotant du voyant « eco » au combiné – en présence du code défaut P1AA2

Le moteur ne démarre pas et/ou la boîte de vitesses manuelle pilotée est bloquée avec allumage du voyant « service »

Réponse 12 : Répondre sur la copie d’examen

Réponse 13 :

Réponse 14 :

| Numéro | Désignation |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 4 | Protecteur boîtier |
| 5 | Plot élastique |
| 7 | Plot élastique |
| 10 | Capot accumulateur d’énergie |
| 17 | Faisceau principal complémentaire |
| 18 | Protecteur boîtier |
| 19 | Support boîtier |
| 70 | Ecrou à embase |
| 71 | Ecrou à embase |
| 72 | Vis TH RDL |
| 73 | Ecrou avec rondelle IMPERDAB |
| 74 | Agrafe |

Réponse 15 :

| Contrôles à effectuer | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| La continuité du réseau LIN entre la broche 9 du connecteur 10 V NR du DMTC et la broche 37 du connecteur 53 V NR du calculateur contrôle moteur |  |  |
| L’alimentation 12 V du DMTC (Voie N°7 du connecteur 10 V NR) |  |  |
| L’alimentation sur l’alternateur réversible (connecteur 1 V NR et masse batterie) |  |  |
| L'alimentation 12 V du DMTC du connecteur 1 voie noir (liaison BM07) |  |  |
| La continuité du réseau CAN entre la broche 11 du connecteur 28 V GR du PSF1 et la broche 37 du connecteur 40 V NR du BSI1 |  |  |
| Les masses du DMTC (Liaison M012 et 1066) |  |  |
| Contrôler les interconnexions du DMTC centralisé |  |  |
| L'alimentation 12 V de l'alternateur réversible sur connecteur 5 V NR (liaison B01A) |  |  |
| L’alimentation 12 V du connecteur 1 V ND (liaison 1031) |  |  |
| La continuité du réseau LIN entre la broche 10 du connecteur 10 V NR du DMTC et la broche 49 du connecteur 53 V NR du calculateur contrôle moteur |  |  |

Réponse 16 :

|  | Multiplexé |  | Filaire |  | Sans fil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Réponse 17 et 18 :

Réponse 19 :

| Contrôle à réaliser | Appareil utilisé | Points de mesure | Conditions de mesure | Valeur de référence | Valeur mesurée | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation DMTC (1012) | Voltmètre | connecteur 1 V NR (liaison BM07) et masse | Connecteur débranché | Ubat | 12,56 V | Correct |
| Continuité du réseau LIN (data) |  |  |  |  | 0,04 Ω | Correct |
| Continuité du réseau LIN (masse) |  |  |  |  | 0,04 Ω | Correct |
| Alimentation du DMTC |  |  |  |  | 12,54 V | Correct |
| Masse sur DMTC (M1012) |  | Connecteur 1 V ND GND et + bat |  |  | 12,54 V | Correct |
| Masse sur DMTC (1006) |  | Connecteur 1 V ND et + bat |  |  | 12,54 V | Correct |

Réponse 20 :

| Mesure n°1 |  | Mesure n°2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LIN data | CAN H | LIN data | CAN H |
| Masse LIN | CAN L | Masse LIN | CAN L |

Réponse 21 : Répondre sur la copie d’examen

Réponse 22 :

| Alternateur réversible |  |
| --- | --- |
| Calculateur contrôle moteur |  |
| Dispositif de maintien de tension centralisé |  |
| Boîtier d’état de charge |  |

- III – PRÉPARER LA MAINTENANCE CORRECTIVE

Réponse 23 :

| OUI | NON |
| --- | --- |

Réponse 24 : Répondre sur la copie d’examen

Réponse 25 :

| Consignes de sécurité | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Utiliser des équipements de protection individuelle adaptés. |  |  |
| Respecter les couples de serrage. |  |  |
| Nettoyer les projections éventuelles de liquide avec du papier absorbant. |  |  |
| En cas de fuite, remplacer systématiquement l’accumulateur d’énergie et le mettre dans un sac hermétique disponible en pièces de rechange. |  |  |
| Voir le plan d’entretien du véhicule pour la périodicité de remplacement de la courroie d’accessoires. |  |  |
| Il est interdit de déposer le dispositif de maintien de tension centralisé sans l‘avoir préalablement déchargé. |  |  |

Réponses 26 à 29 : Répondre sur la copie d’examen

Réponse 30 :

| Temps maximum de décharge de l’UCAP |  |
| --- | --- |

Réponse 31 :

Réponse 32 :

| Couple de serrage des câbles électriques |  |
| --- | --- |

Réponse 33 :

| Outillage(s) nécessaire(s) |  |
| --- | --- |

Réponse 34 : Répondre sur la copie d’examen

Réponse 35 :

| Temps nécessaire pour le remplacement du DMTC |  |
| --- | --- |

Réponse 36 : Répondre sur la copie d’examen