BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION B : VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER

SESSION 2018

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

SOMMAIRE

- ORDRE DE TRAVAUX										3

- DONNÉES D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE						4

- COMPTE RENDU DU CONTRÔLE TECHNIQUE 						6

- LES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DU VÉHICULE 					8

- TABLEAU DE BORD 										9

- ARCHITECTURE ÉLECTRONIQUE 								11

- SCHÉMA ÉLECTRIQUE										12

- DIAGRAMME DE CAUSES À EFFET 								14

- ENSEMBLE PNEUMATIQUE 									15

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CIRCUIT DE SUSPENSION			17

- CONSIGNES DE TRAVAIL 									20

- PROTECTION ET SÉCURITÉ 									21

- PROCÉDURE DE CALIBRAGE									22

- ENTRETIENS PROGRAMMÉS 									23

- INGRÉDIENTS ET CONTENANCES								26

- REMPLACEMENT DES FILTRES								27

- CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES								29

- TRI DES DÉCHETS										30

- ORDRE DE TRAVAUX

PCT1		Véhicule refusé au contrôle technique 		X

(Voir rapport)

WJMA1VPS70C612530

IV-500-TR

16/06/2018

440T50

166180105

70C612530

105 000

IVECO

AD

C12458

N

2/4

TP0021E

Travaux TPRoute

Chemin de la carrière

87245 Beaune les Mines

MP		Réaliser l’entretien périodique				X

D1		Voyant ECAS allumé					X

18/06/2018

DONNÉES

Châssis

Le numéro est gravé à l’avant, sur le longeron droit du châssis.

Moteur

À l’arrière gauche du moteur

Plaque constructeur

Sous la calandre avant.

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU VÉHICULE

pneumatiques arrières

Composition des modèles par type de composants

F3HFE611B (500 CV)

F3HFE611C (450 CV)

F3HFE611D (410 CV)

VTP

15/06/2018

16002321

S087L254

du poids Lourd

Olivier Hutteau

087L778

IV-500-TR

01/06/2015

01/06/2015

IVECO

WJMA1VPS70C612530

440T50

105000

Travaux TPRoute

Chemin de la carrière

87245 Beaune les Mines

S-Véhicule refusé

K004565821

16002321

15/06/2018

S087L254

5.1.20.2.1. LIAISON AU SOL : Suspension non fonctionnement

6.2.21.4.5. PROTECTION LATERALE : Incomplet AV Droit

8.3.3.1.2. SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT : Détérioration AV

COMPTE RENDU DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Codification des défauts liée au contrôle technique

| CODIFICATION | RÉSULTAT |
| --- | --- |
| O | Constatation d'anomalie non soumise à contre-visite |
| S | Constatation de défaut justifiant une contre-visite sans interdiction de circuler |
| R | Constatation de défaut justifiant une contre-visite avec interdiction de circuler |
| X | Report de la visite, renvoi du véhicule |

- LES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DU VÉHICULE

Le Nouveau Trakker offre le choix d’une suspension pneumatique à quatre coussins munie du système de réglage de l’assiette ECAS II (Electronically Controlled Air Suspension). Le système ECAS intervient aussi sur la correction pression de freinage arrière, délivrée en fonction de la charge sur les essieux.

Les suspensions pneumatiques offrent :

- une flexibilité élevée ;

- une remarquable capacité d’amortissement des vibrations et surtout, indépendamment du chargement du véhicule, grâce à l’autoréglage du dispositif ;

- la distance ”châssis-chaussée” reste constante. Les suspensions pneumatiques permettent au moyen d’une touche dédiée, de modifier la distance ”châssis-chaussée” et par conséquent la hauteur du plan de chargement du véhicule.

Le système ECAS offre les avantages de la suspension pneumatique, mais permet aussi :

- une réduction importante de la consommation d’air ;

- une réponse rapide dans les différents processus de réglage ;

- la simplicité des systèmes ;

- une conception élargie de la sécurité ;

- un diagnostic complet du système.

Il contrôle automatiquement le niveau nominal des suspensions pneumatiques du véhicule.

Toutes ces opérations sont de toute façon liées à certaines conditions de fonctionnement et des sécurités des dispositifs qui lui sont raccordés.

Le module électronique ECAS contrôle automatiquement le niveau (distance de la chaussée) du châssis, avec les valeurs réelles fournies par les capteurs, puis les compare aux valeurs nominales mémorisées.

En cas d’éloignement ou de variation d’assiette, le module électronique pilote les groupes électropneumatiques, au moyen desquels est corrigé le niveau réel par rapport au niveau nominal établi ou mémorisé préalablement par le conducteur.

Le système dispose d’une télécommande pour les opérations de soulèvement/abaissement et mise à niveau du châssis et il est possible d’opérer aussi bien avec le véhicule arrêté qu’en mouvement.

Outre les opérations de soulèvement, abaissement et mise à niveau automatique, la télécommande permet de mémoriser d’autres niveaux d’assiette du châssis et lorsque les exigences d’exercice le requièrent, de les rappeler.

Système antiblocage ABS (Anti-lock Braking System) :
Empêche les roues de se bloquer pendant le freinage, quel que soit l’état de la route. L'ABS est donc capable de réduire la force de freinage juste avant le blocage d’une ou plusieurs roues.

Correcteur électronique de freinage EBL (Electronic Brakeforce Limitation) :

Permet d’optimiser la force de freinage en fonction de la charge du véhicule relevé par le système ECAS. Les signaux envoyés par les capteurs ABS informent sur le comportement et les réactions de chaque roue pendant le freinage. Il est donc possible de calculer la répartition effective de la charge entre les essieux avant et arrière, et de calibrer la pression de freinage sur chaque essieu en temps réel en fonction de l’état de la route et de la charge du véhicule.

Système antipatinage ASR (Anti-Slip Regulation) :

Utilise le même type de signal que l’ABS pour empêcher les roues motrices de glisser, afin d’augmenter la force de traction lors de l’accélération.

- TABLEAU DE BORD

CLUSTER

Ne pas arrêter le moteur si le témoin (2) s’allume.

Si pendant la marche, le témoin suspensions véhicule pas en assiette de marche (1) s’allume, arrêter le véhicule et tourner le contact en position ”STOP” ; après environ 7 secondes, ramener la clé de contact sur la position MAR. Si au bout de deux secondes, le voyant lumineux (1) ne s’éteint pas, s’adresser au Réseau d’Assistance.

Relevés sur CLUSTER du véhicule :

10	 04	020	 N

12	 02	016	 Y

1B	 03	001	 N

| DTC | FMI | OC | ACTIF |
| --- | --- | --- | --- |
| Affiche le code d’anomalie relatif à la panne | Indication sur le type de panne | Compteur de fréquence anomalie | État anomalie active/non active |
| Deux chiffres | Deux chiffres | Trois chiffres | Un caractère (Y-oui, N-non) |

Tableau de correspondance codes défauts

6 x 4

6 x 4

06

02

12

07

VDB : Vehicle Data Bus

BCB : Body Control Bus

ARCHITECTURE ÉLECTRONIQUE

| Réf | Description | Code composant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Volant | - |
| 2 | Steering Wheel Interface | 86123 |
| 3 | Body Controller | 86116 |
| 4 | Cluster | 50005 |
| 5 | Module MET (Module Electronique Châssis) | 86128 |
| 6 | Capteur de basse pression | 42200 |
| 7 | Capteur de niveau de l’essieu arrière droit | 40046/A |
| 8 | Tachygraphe électronique | 40011 |
| 9 | Groupe électrovannes du pont | 78243 |
| 10 | Capteur de pression d’air troisième essieu droit | 42381/A |
| 11 | Module électronique ECAS | 86023 |
| 12 | Capteur de pression d’air troisième essieu gauche | 42381/B |
| 13 | Capteur de niveau du pont gauche | 40046/B |
| 14 | Interrupteur réinitialisation ECAS/interrupteur ECAS 2e niveau | 53082/52129 |
| 15 | Télécommande des suspensions | 85065 |
| 16 | Connecteur de diagnostic OBD | 72069 |

- SCHÉMA ÉLECTRIQUE

| 40046 | Capteur de hauteur châssis type inductif essieu arrière |
| --- | --- |
| 42200 | Interrupteur de signal. Panne du système de suspensions pneumatiques |
| 42381 | Capteurs de pression d’air sur essieu moteur relevé ou abaissé. Troisième essieu |
| 52129 | Interrupteur ECAS 2éme niveau |
| 53082 | Interrupteur réinitialisation ECAS |
| 70605 | Porte fusible avec 6 fusibles |
| 72069 | Coupleur 16 broches pour OBD (On Bord Diagnose) |
| 78243 | Distributeur électropneumatique essieu arrière |
| 85065 | Télécommande pour mise à niveau suspensions et relevage troisième essieu |
| 86023 | Module électronique de suspension ECAS |
| 86116 | Boîtier électronique multiplex body computer |
| 86128 | Module électronique châssis MET |

Module électronique ECAS pour circuit suspension pneumatique

Connecteur X1

| Broche | Fonction | Câble |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ligne de communication multiplexé CAN L (VDB) | Vert |
| 2 | Libre | --- |
| 3 | Ligne de communication multiplexé CAN H (VDB) | Blanc |
| 4 | Libre | --- |
| 5 | Masse depuis bouton reset/double setting | 8445 |
| 6 | Libre | --- |
| 7 | Positif +30 | 7440 |
| 8 | Ligne de communication (DATA) avec télécommande | 6402 |
| 9 | Ligne K pour connecteur de diagnostic | 2294 |
| 10 | Positif d’alimentation sous clé +15 | 8810 |
| 11 | Ligne de communication (DATA) avec télécommande | 6403 |
| 12 | Masse (< 1Ω) | 0000 |
| 13 | Positif d’alimentation avec télécommande | 8810 |
| 14 | Libre | --- |
| 15 | Négatif pour télécommande | 0402 |
| 16 | Libre | --- |
| 17 | Libre | --- |
| 18 | Libre | --- |

Connecteur X2

| Broche | Fonction | Câble |
| --- | --- | --- |
| 1 | Positif pour capteurs de pression charge sur essieux | 8403 |
| 2 | Positif pour capteurs de pression charge sur essieux – essieu droit | 5443 |
| 3 | Libre | --- |
| 4 | Positif pour distributeur électropneumatique essieu arrière | 9400 |
| 5 | Signal capteur de niveau essieu arrière gauche | 5422 |
| 6 | Signal du capteur de pression de charge sur essieux – essieu gauche | 5444 |
| 7 | Masse pour capteurs de niveau et de pression chargement sur les essieux | 0400 |
| 8 | Signal capteur de niveau essieu arrière droit | 5421 |
| 9 | Libre | --- |
| 10 | Masse pour distributeur électropneumatique essieu arrière commande vanne gauche | 9425 |
| 11 | Masse pour distributeur électropneumatique essieu arrière commande vanne chargement/déchargement | 9423 |
| 12 | Masse pour distributeur électropneumatique essieu supplémentaire déchargement air droit (6x4x4) | 9446 |
| 13 | Masse pour distributeur électropneumatique essieu arrière commande vanne droite | 9424 |
| 14 | Masse pour distributeur électropneumatique essieu supplémentaire déchargement air gauche (6x4x4) | 9447 |
| 15 | Libre | --- |

- DIAGRAMME DE CAUSES À EFFET

La suspension reste en position basse

Circuit pneumatique

Fuite d’air

Électrovanne principale bloquée

Tuyau pincé

Raccord bouché

Circuit électrique

Multiplexage

Réseaux

Capteur basse pression

Calculateur

Faisceau

Capteur de niveaux

Capteur de pression

Calculateur

Connecteur

- ENSEMBLE PNEUMATIQUE

1

5

3

2

4

6

7

3

4

3

Emplacement des composants

| 1 | Vanne de pression contrôlée | 4 | Capteur de niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pressostat | 5 | Distributeur électropneumatique du pont |
| 3 | Coussin d’air | 6 | Réservoir d’air |
|  |  | 7 | Orifice de purge |

Distributeur électropneumatique au pont

Il est constitué par trois électrovannes de commande, “A”, “B” et “C” et d’autant de distributeurs pneumatiques.

L’électrovanne “A” a pour tâche de gérer le distributeur d’alimentation/décharge.

L’électrovanne “B” a pour tâche de gérer le distributeur d’assiette du châssis du côté droit.

L’électrovanne “C” a pour tâche de gérer le distributeur d’assiette du châssis du côté gauche.

Le distributeur électropneumatique est relié au système par un connecteur à 4 pôles (A).

| Réf. | Description |
| --- | --- |
| 1 | Négatif de commande de l’électrovanne “A” |
| 2 | Négatif de commande de l’électrovanne “B” |
| 3 | Négatif de commande de l’électrovanne “C” |
| 4 | Positif commun |

Codification des orifices des appareils normes DIN-ISO 6786 :

0 	Aspiration

1 	Arrivé d’énergie

2 	Départ d’énergie

3 	Atmosphère

4 	Pression de commande : pilotage (entrée sur l’appareil)

Un deuxième chiffre doit être prévu si plusieurs orifices de même nature existent :

Il indique un numéro d’ordre

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CIRCUIT DE SUSPENSION

| DESIGNATION |  |
| --- | --- |
| Régulateur de pression contrôlée |  |
| Type : KNORR-BREMSE DR 4248 - WABCO 434 100 232 |  |
| Pression d’ouverture | 8,5 ± 0,3 bars |
| Distributeurs électropneumatiques |  |
| Type : WABCO 472 880 001 (4x2 / 4x4 / 6x4 / 6x6 / 8x4x4 / 8x8) WABCO 472 880 030 (4x4 / 6x6 / 8x8) |  |
| Tension d’alimentation | 24 V ± 4 V |
| Courant nominal | 0,34 A |
| Pression de service | 5 à 13 bars |
| Résistance électrovanne | 70 à 90 Ω |
| Capteurs de niveau |  |
| Type : WABCO 441 050 0120 |  |
| Tension d’alimentation | Impulsion 8 à 16V |
| Principe de mesure | Inductif |
| Absorption de courant | Max 90 mA |
| Champ de travail du levier | Max 100°C |
| Résistance | 80 à 90 Ω |
| Manocontact basse pression air |  |
| Type : TDS F13046 S |  |
| Tension de travail | 12/24 V |
| Charge électrique admissible | 0,001 à 1 A |
| Pression maximale de service | 12 bars |
| Résistance | R < 1Ω au repos |
| Purgeur d’eau de condensation manuel |  |
| Type : VOSS 52089975 |  |
| Pression maximale de service | 13 bars |
| Réservoirs air |  |
| Réservoirs | 20 litres |
| Centrale électronique |  |
| Type : WABCO 446 170 211 |  |
| Tension d’alimentation | 24 V |
| Manocontact de suspension |  |
| Type : WABCO 441 044 002 |  |
| Tension d’alimentation | 8 à 32 V |
| Absorption de courant | < 15 mA |
| Plage de mesure | 0 à 10 bars |
| Surpression admissible | 16 bars |
| Couple de serrage | 27 ±2 N.m |
| Résistance électrique | 35 à 45 kΩ |

Vanne à  pression contrôlée

La soupape est du type avec retour limité et ses deux rôle sont de :

Interrompe le flux d’air comprimé d’alimentation des réservoirs lorsque la pression descend au-dessous d’une valeur bien précise (tarage) à la suite d’une panne ou de prélèvements excessifs.

Alimenter ces réservoirs lorsque le circuit de freinage atteint une valeur qui assure une efficacité parfaite de l’utilisation des freins.

Capteur de niveau

Le capteur de niveau informe de façon constante le module électronique sur la variation d’assiette  du châssis par rapport à la chaussée.

Le capteur se compose d’une bobine fixée sur le châssis, dans laquelle se déplace un piston qui est relié par un élément excentrique au levier qui est fixé à l’essieu du véhicule.

Avec une variation de hauteur entre châssis et essieu véhicule, le levier tourne en déplaçant le piston entrainant une variation de l’inductance de la bobine reliée électriquement au module électronique.

Distributeur électropneumatique

Le distributeur électropneumatique se compose d’un ensemble de vannes électromagnétiques, dont la concentration réduit aussi bien le volume de la structure que l’utilisation de branchements.

Les électrovannes sont pilotées directement par le module électronique et permettent l’augmentation, la réduction ou le maintient du volume d’air dans les cellules pneumatiques.

Module ECAS

Le module électronique maintien l’assiette constante depuis la chaussée par rapport au châssis, en fonction des valeurs enregistrées ou établies par le conducteur.

Manocontact basse pression d’air

Le pressostat se trouve à proximité du réservoir air des services, sur le tuyau de refoulement pour les suspensions pneumatiques.

Son rôle est de signaler au moyen du voyant optique sur la planche, une basse pression d’alimentation (< 8 bar).

Coussin d’air suspension pont

C’est un élément élastique destiné à contenir l’air sous pression et à même de modifier son extension indépendamment de la valeur de la charge appliquée.

A.P.U (Air Processing Unit)

Cette unité à la charge de maintenir l’air dans le circuit de distribution nettoyé et avec un niveau correct d’humidité et de maintenir en sortie la pression nécessaire eu fonctionnement des circuits reliés.

Ce composant intègre les fonctions de régulateur de pression à 4 voies, réducteur de pression de stationnement, servitudes et remorques.

Le filtre-sécheur du circuit pneumatique et monté dessus.

- CONSIGNES DE TRAVAIL

Pendant l’activité d’atelier, le poste de travail doit toujours être propre et net ; dégager ou nettoyer les sols de toutes taches accidentelles de liquides et huiles.

Nettoyer des groupes ou des ensembles déposés du véhicule et à la vérification de leur état avant d’entamer la réparation (Protéger les connecteurs électriques et les éventuelles centrales électroniques).

Revêtir, si requis par l’intervention, les vêtements et les protections prévues (EPI) par les normes en matière de sécurité ; le contact avec les pièces en mouvement peut provoquer de graves lésions.

Lors des opérations de démontage, respecter rigoureusement les préconisations, éviter dans les phases d’extraction des pièces mécaniques que celles-ci ne puissent heurter accidentellement le personnel d’atelier ou du matériel.

- Placer le véhicule sur une surface plane et horizontale.

- Immobiliser le véhicule à l’aide des cales.

- En cas d’interventions sur le véhicule soulevé du sol, contrôler s’il repose correctement sur les chevalets de soutien.

Pour toute intervention sur les circuits hydrauliques, pneumatiques, de conditionnement d’air et sur les systèmes AIR–BAG du véhicule, respecter scrupuleusement les indications suivantes :

- Débrancher la (les) batterie(s) d'accumulateurs en commençant par la borne négative.

- Éviter le contact direct avec les liquides, les fluides, les poussières et autres projections

- Éviter le contact des éléments en caoutchouc avec gazole, essence ou autres substances non compatibles.

- Vider les circuits avant de débrancher une canalisation.

- Repérer si nécessaire les canalisations ou faisceaux.

- Protéger les orifices pour éviter l'introduction de corps étrangers.

- Mettre du produit de freinage, de fixation, de graissage, d'étanchéité et de collage.

Ne pas faire tourner le moteur dans les ateliers où il n’y a pas de tuyau d’évacuation des gaz d’échappement vers l’extérieur.

Le serrage des vis et des écrous doit toujours être réalisé selon les préconisations.

Les pièces usées, endommagées et sujettes à usure doivent être remplacées par des pièces de rechange d’origine constructeur.

La mise au rebut de tous les liquides et des fluides doit être réalisée dans le respect total des normes spécifiques en la matière.

- PROTECTION ET SÉCURITÉ

| ÉPI | IMAGES | Situation à risque | Risques |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mécaniques | Chimiques | Thermiques |
| Lunettes |  | Projection de particules Vapeurs Soudage, découpage Exposition à radiations infrarouges … Meulage à sec, décapage Exposition à des agents cancérigènes Manipulation de liquide corrosif | x | x | x |
| Masque respiratoire |  | Inhalation de poussières, gaz, vapeurs, … Exposition agents cancérigènes Travaux de pulvérisation, de métallisation, de dessablage (air comprimé) | x | x |  |
| Casque de protection de tête |  | Manutention de charges Heurt | x |  |  |
| Casque anti bruit |  | Plus de 85 dB(A) Espaces verts Atelier de mécanique Vidange réservoir d’air | x |  |  |
| Gants |  | Coupure, perforation Matières toxiques ou irritantes Manipulation sales Chambres frigorifiques Travaux de soudage | x | x | x |
| Chaussures de sécurité |  | Manutention Perforation Ecrasement Choc | x | x | x |
| Protection du corps |  | Chaleur Perforation, coupure Exposition produit chimique | x | x | x |

- PROCÉDURE DE CALIBRAGE

14. ENTRETIENS PROGRAMMÉS

Attention ! Lubrification :

Recommandations à suivre pendant les opérations d’entretien programmé :

- En cas d’utilisation d’huile moteur de classe ECEA E9 (Urania LD9), il faut vidanger l’huile et remplacer les filtres tous les 80000 km.

- En cas de kilométrage annuel très bas ou de toute façon inférieur à 100 000 km/an, il faut vidanger l’huile moteur et remplacer les filtres tous les 12 mois.

- En cas d’utilisation de carburant contenant un pourcentage de soufre supérieur à 0,5%, diminuer de moitié le kilométrage prévu pour la vidange de l’huile moteur.

- Le filtre sécheur du circuit pneumatique doit être remplacé tous les ans.

- En cas de kilométrage annuel très bas, vidanger l’huile des ponts, du répartiteur, de la boîte de transfert…au moins tous les 2 ans.

Interventions de contrôle et/ou d’entretien (planning avec intervalles kilométriques)

Services standard

| Intervalle | Intervalle | Activité d’entretien |
| --- | --- | --- |
| M1D | Tous les 100 000 km | Vidange huile moteur |
|  |  | Remplacement du filtre à huile |
|  |  | Remplacement du filtre à carburant |
|  |  | Contrôle de l’usure du coupleur électromagnétique |
|  |  | Contrôle de la courroie du compresseur de climatisation |
|  |  | Contrôle de la courroie d’entrainement de la pompe à eau |
|  |  | Remplacement du filtre du circuit hydraulique de la direction |
|  |  | Remplacement du préfiltre à carburant |
|  |  | Nettoyage du reniflard d’huile de boîte de vitesse ZF mécanique |
|  |  | Contrôle du niveau de liquide du circuit hydraulique de l’embrayage (uniquement sur les véhicules avec boîtes de vitesses ZF mécaniques) |
|  |  | Remplacement du filtre-sécheur du circuit pneumatique |
|  |  | Nettoyage huile reniflard de l’essieu de traction |
|  |  | Nettoyage reniflard d’huile de répartiteur entre ponts |
|  |  | Nettoyage du reniflard d’huile sur les ponts |
|  |  | Test de vérification du système AdBlue avec E.A.S.Y |
|  |  | Essai sur route |
|  |  | Contrôle de l’efficacité du filtre à particules |

| Intervalle | Intervalle | Activité d’entretien |
| --- | --- | --- |
| M2D | Tous les 150 000 km | Test de vérification du système AdBlue avec E.A.S.Y |
|  |  | Contrôle des jeux aux soupapes et réglage éventuel |
|  |  | Remplacement du filtre blow-by |
|  |  | Remplacement de la cartouche de filtre à air sec et nettoyage du boîtier |
|  |  | Vidange de l’huile essieu de traction |
|  |  | Vidange de l’huile des réducteurs latéraux avant |
|  |  | Vidange de l’huile pont intermédiaire et renvoi |
|  |  | Vidange de l’huile du pont arrière |
|  |  | Vidange de l’huile des moyeux de roues essieu avant |
|  |  | Vidange de l’huile de la boîte de transfert |
|  |  | Contrôle fixation boîtier de direction et support |
|  |  | Contrôle de l’assiette des phares |
|  |  | Contrôle du système EDC par E.A.S.Y |
|  |  | Essai sur route |
|  |  | Régénération forcée |

| Intervalle | Intervalle | Activité d’entretien |
| --- | --- | --- |
| M3D | Tous les 300 000 km | Vidange huile moteur |
|  |  | Remplacement du filtre à huile |
|  |  | Remplacement du filtre à carburant |
|  |  | Contrôle de l’usure du coupleur électromagnétique |
|  |  | Contrôle de la courroie du compresseur de climatisation |
|  |  | Contrôle de la courroie d’entrainement de la pompe à eau |
|  |  | Remplacement ou nettoyage du filtre du circuit hydraulique de la direction |
|  |  | Remplacement du préfiltre à carburant |
|  |  | Nettoyage du reniflard d’huile de boîte de vitesse ZF mécanique |
|  |  | Contrôle du niveau de liquide du circuit hydraulique de l’embrayage (uniquement sur les véhicules avec boîtes de vitesses ZF mécaniques) |
|  |  | Remplacement du filtre-sécheur du circuit pneumatique |
|  |  | Nettoyage huile reniflard de l’essieu de traction |
|  |  | Nettoyage reniflard d’huile de répartiteur entre ponts |
|  |  | Nettoyage du reniflard d’huile sur les ponts |
|  |  | Test de vérification du système AdBlue avec E.A.S.Y |
|  |  | Contrôle des jeux aux soupapes et réglage éventuel |
|  |  | Remplacement du filtre blow-by |
|  |  | Remplacement de la cartouche de filtre à air sec et nettoyage du boîtier |
|  |  | Vidange de l’huile essieu de traction |
|  |  | Vidange de l’huile des réducteurs latéraux avant |
|  |  | Vidange de l’huile pont intermédiaire et renvoi |
|  |  | Vidange de l’huile du pont arrière |
|  |  | Vidange de l’huile des moyeux de roues essieu avant |
|  |  | Remplacement filtre et préfiltre AdBlue |
|  |  | Vidange de l’huile de la boîte de transfert |
|  |  | Contrôle fixation boîtier de direction et support |
|  |  | Contrôle de l’assiette des phares |
|  |  | Contrôle du système EDC par E.A.S.Y |
|  |  | Essai sur route |
|  |  | Régénération forcée |

Opérations saisonnières :

T1

| Intervalle | Intervalle | Activité d’entretien |
| --- | --- | --- |
| T1 6M | Tous les 6 mois | Graissage général du châssis |
|  |  | Contrôle le jeu mâchoire/tambour des freins pont intermédiaire et AR |
|  |  | Lavage de la grille de protection radiateur |
|  |  | Dépose/repose et contrôle de l’état du filtre anti-pollen |

T2

| Intervalle | Intervalle | Activité d’entretien |
| --- | --- | --- |
| T2 W | Chaque année avant l’hiver | Contrôle du pourcentage d’antigel dans le liquide de refroidissement |
|  |  | Changement du filtre à carburant du réchauffeur supplémentaire |

T3

| Intervalle | Intervalle | Activité d’entretien |
| --- | --- | --- |
| T3 Y1 | Tous les ans | Vidange d’huile de la prise de force totale « multipower » |

T4

| Intervalle | Intervalle | Activité d’entretien |
| --- | --- | --- |
| T4Y2 | Tous les 2 ans | Vidange du liquide réfrigérant moteur |

T5

| Intervalle | Intervalle | Activité d’entretien |
| --- | --- | --- |
| T5 Y3 | Tous les 3 ans | Changement du liquide d’embrayage et purge d’air |

- INGRÉDIENTS ET CONTENANCES

Désignation internationale des lubrifiants et fluides						Type

| Huile prise de force multipower | Quantité : 2,5 l | Tutela ZC 90 |
| --- | --- | --- |
| Huile circuit embrayage | Quantité : 0,5 l | Tutela truck DOT sécial |

(1) : Usage sévère (application chantier/carrière et conditions très humides et poussiéreuses

- REMPLACEMENT DES FILTRES

Filtre à huile moteur

Filtre circuit hydraulique de direction

Filtre à carburant

Filtre-sécheur du circuit pneumatique

Activité principale

I. 	Décharger la pression de l’installation d’air comprimé

2. 	Dévisser le filtre (I) à l’aide d’une sangle à filtre

3. 	Huiler le joint et replacer le filtre

4. 	Tourner jusqu’en butée puis serrer 1/2 tour

5. 	Vérifier l’absence de fuite une fois la pression rétablie

6. 	Pas de reprogrammation nécessaire

1

2

3

4

5

CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES

| Pos | Référence | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5801403054 | Filtre à huile |
| 2 | 5801415498 | Joint d’étanchéité |
| 3 | 5801415504 | Elément filtrant |
| 4 | 16592425 | Vis |
| 5 | 5801415499 | Boîtier de filtre |

| Pos | Référence | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5801620130 | Cartouche combustible |
| 2 | 5801620131 | Couvercle |
| 3 | 5801620132 | Capteur |
| 4 | 5801620135 | Bouchon fileté |

3

4

1

2

| Pos | Référence | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5801440635 | Pré filtre combustible |
| 2 | 5801439820 | Elément filtrant |

1

2

| Pos | Référence | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 42561242 | Bloc sécheur |
| 2 | 42553849 | Valve protection 4 voies |
| 3 | 5001857789 | Résistance |
| 5 | 42545881 | Kit séchoir air |
| 6 | 2992261 | Cartouche sécheur |
| 7 | 42561243 | Kit sécheur air |
| 8 | 42536166 | Kit sécheur air |
| 9 | 42548333 | Capteur |

= 7

= 3

= 5

= 8

1

6

9

2

- TRI DES DÉCHETS

Stockage des déchets

| Élément | Contenant | Élément | Contenant |
| --- | --- | --- | --- |
| Huile de vidange | Cuve d’huile usagée | Emballage | Poubelle à papier |
| Filtre à huile | Bac à filtre | Ferraille (plaquettes …) | Benne à métaux |
| Filtre à gasoil | Bac à filtre | Pneumatique | Stockage |
| Liquide de frein | Cuve spéciale | Batterie | stockage |
| Liquide de refroidissement | Cuve spéciale | Huile BVA | Cuve spécifique |