BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION C : MOTOCYCLES

SESSION 2018

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

CORRIGÉ

I- PRÉPARATION DU DIAGNOSTIC

Réponse 1 :

| Marque | Modèle |  | N° de série |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIAGGIO | MP3 300 YOURBAN |  | ZAPM7510000002643 |  |
| Type |  | Date de 1ère mise en circulation |  | Kilométrage |
| M75100 |  | 22 / 11 / 2011 |  | 18907 |

Réponse 2 :

- Son véhicule ne démarre plus

Réponse 3 :

- Un problème de manque de puissance du moteur.

Réponse 4 :

- La batterie est chargée et le démarreur fonctionne bien.

- Un voyant est allumé sur l’écran numérique du tableau de bord depuis 1 an.

- On entend le bruit de la pompe à essence quand on met le contact.

Réponse 5 :

Fonction du voyant : Voyant de service informant que le kilométrage de la révision

périodique est atteint ou dépassé.

Réponse 6 :

Cocher votre constat.

| Entretien programmé : |  | Respecté |  |  | Non respecté | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Justifier votre réponse.

L’entretien des 15000 km n’a pas été réalisé.

Réponse 7 :

La courroie de transmission doit être changée car son prochain remplacement

programmé sera aux 30000 km.

Intégrer le remplacement dans la révision des 20000 km

La courroie ne résistera pas aux 11000 km restant jusqu’à cette prochaine révision.

Réponse 8 :

- Vérifier que le réservoir est rempli au moins avec 2 litres de carburant.

Réponse 9 :

- Le non-respect de cette consigne entraîne l'endommagement de la pompe à essence.

Réponse 10 :

Présence d'anomalies relevées par l'autodiagnostic

Alimentation en carburant

Alimentation à la bougie

Fiabilité des paramètres

Réponse 11 :

- Alimentation en carburant :

Niveau de carburant dans le réservoir

Pression du carburant

Débit de l'injecteur

Réponse 12 :

- Alimentation à la bougie :

Bougie

Capuchon blindé

Câble H.T.

Bobine H.T.

V1

2

V3

4

1

V2



-

+

F05-10A

F01-30A

F10-7,5A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M

Ne

NeVe

RsVe

RsNe

1

RsBi

22

NeVi

RsGi

34  32

NeVe

+

-

Bl

NeVe

12  11      7

VeBl

AzNe

6

RsBi

Rs

RsNe

Rs

RsVe

RsVe

9

3

Réponse 13 :

Réponse 14 : Tableau de diagnostic

| A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de contrôle | Appareil de contrôle | Conditions de contrôle (action à faire pour réaliser la mesure) | Points de contrôle ou de mesures (emplacement des cordons de mesures) | Valeurs constructeur (Valeurs attendues) |
| Vérification du circuit primaire bobine H.T. |  |  |  |  |
| Continuité des fusibles n°5 et 10 | Ohmmètre | Fusible débranché | Entre les bornes du fusible | 0 ohm |
| Tension à l’enroulement primaire de la bobine H.T | Voltmètre | Commuter sur « ON » Connecteur de la bobine H.T. débranché | Entre le câble noir-vert du connecteur de la bobine H.T. et la masse | < 12 V pendant 2 secondes |
| Continuité du câble rouge-noir | Ohmmètre | Centrale (MIU) et connecteur débranchés | Entre la broche 1 de la centrale (MIU) et le connecteur de la bobine H.T. | 0 ohm |
| Continuité du câble noir-vert | Ohmmètre | Connecteur de la bobine H.T. et relais des charges débranché | Entre le connecteur de la bobine H.T. et le support du relais des charges | 0 ohm |

Réponse 15 :

Entrées								Sorties

| Tension batterie |  | Centrale électronique (MIU) |  | Compte tours |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contacteur à clé et |  |  |  | Bobine d’allumage H.T |
| Coupe circuit |  |  |  |  |
| Capteur de basculement |  |  |  | Témoin ou DEL de l’anti démarrage |
| Bouton de démarrage |  |  |  | Relais de l’électro ventilateur. |
| Capteur température moteur |  |  |  | Relais des charges injection |
| ou Capteur température eau |  |  |  |  |
| Sonde lambda |  |  |  | Témoin anomalie injection moteur |
| Capteur régime moteur |  |  |  | Injecteur |
| Antenne anti démarrage |  |  |  |  |

Connecteur/Prise diagnostic

Réponse 16 :



-

+

F05-10A

F01-30A

F10-7,5A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M

M

Ne

NeVe

RsVe

RsNe

1

RsBi

22

NeVi

RsGi

34  32

NeVe

+

-

Bl

NeVe

12  11      7

VeBl

AzNe

6

RsBi

Rs

RsNe

Rs

RsVe

RsVe

9

Réponse 17 :

Retenir les impuretés

A2

Aspirer et refouler le carburant

A1

...Maintenir....

..la pression..

...constante...

A3

Doser et pulvériser le carburant

A4

Energie électrique

Pompe

Régulateur de pression

Injecteur

Essence dosée et pulvérisée

Retour essence vers le réservoir

Filtre

A0

Essence à la pression atmosphérique

Circuit hydraulique du système d’injection

NB : A3 Maintenir la pression ou toutes autres réponses correspondantes à la fonction du régulateur de pression

Réponse 18 et réponse 19 :

A : Ensemble immergé dans le réservoir

P

Réponse 20 :

Vérifier s'il n'y a pas de flammes nues, ne pas fumée, éviter les éclaboussures dans les yeux

Réponse 21 :

Contrôle de la pression d’essence :

Débrancher le tuyau de refoulement entre la pompe et l'injecteur.



Mettre en place le manomètre sur le conduit de refoulement.



Vérifier la tension batterie.



Commutateur à clé sur ON. Appuyer sur le bouton de démarrage.



Relever la valeur de la pression

Contrôle du débit de la pompe :

Débrancher le tuyau du manomètre de l'injecteur.



Préparer un récipient gradué.



Faire tourner la pompe.



Étrangler le tuyau de carburant.



Stabiliser la pression d’essence.



Mesurer le débit la pompe pendant 15 s.

Réponse 22 :

Matériel nécessaire pour réaliser les contrôles du circuit hydraulique

020480Y Kit de contrôle de la pression d'essence

Voltmètre

Récipient gradué 1 L

020680Y Ordinateur de poche ou Instrument de diagnostic

Paire de pinces à becs longs

Montre ou chronomètre

Réponse 23 :

|  | Valeurs références | Valeurs mesurées | Correcte | Non correcte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pression d’essence: | 2,5 bars | 1,5 bar |  | X |
| Débit d’essence/15s : | 110 cm3 | 85 cm3 |  | X |

Réponse 24 :

|  | Alimentation électrique |  |  |  | Alimentation en carburant |  | Système d'allumage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fusible grillé |  |  | Pompe à essence |  |  | Capuchon blindé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Tension batterie |  |  | Tuyau bouché |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Connecteurs |  |  | Régulateur de pression |  |  |  | Bobine H.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Masse au cadre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Relais |  |  |  | Filtre à essence |  | Bougie défectueuse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Panne moteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Moteur pas à pas |  |  |  |  |  | Capteur de position du papillon des gaz |  |  |  |

| Circuit by-pass |  | Calage de la distribution |
| --- | --- | --- |

|  | Filtre à air |  |
| --- | --- | --- |

|  | Circuit d'admission |  |  |  | Autres |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Réponse 25 :

- Le numéro du cadre

- Le numéro du moteur

II. PRÉPARATION DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Réponse 26  et 27 :

| Bon de commande | Ordre de réparation N° |  |  | 18-686 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièces / éléments |  | Quantité | Référence |  |
| Courroie de transmission |  | 1 | 82941R |  |
| Rouleaux du variateur (ou galets) |  | 6 | 849480 |  |
| Patins de glissement |  | 3 | 843028 |  |
| Ensemble pompe-régulateur-filtre |  | 1 | 640518 |  |
| Joint d’ensemble pompe |  | 1 | 576542 |  |
| Bougie |  | 1 | NGK CR8EKB |  |
| Filtre à huile moteur |  | 1 | 82635R |  |
| Consommables |  | Quantité | Référence |  |
| Huile moteur |  | 1,2 l | SAE 5W-40 |  |
| Huile moyeu |  | 0,8 l | SAE 80W/90 |  |

Attention : en fonction de l’année de diffusion de ce sujet, le liquide de refroidissement* et le liquide de freins* peuvent être nommés (* liquides à remplacer tous les 2 ans).

Réponse 28 :

Carter transmission, Convoyeur d’air, Demie-poulie motrice fixe

Réponse 29 :

| Outillage spécifique | Référence |
| --- | --- |
| Clé de blocage de la poulie motrice | 020626Y008 |
| Douille adaptatrice |  |

Réponse 30 :

| Pièces / éléments | Couple de serrage (en N.m) |
| --- | --- |
| Écrou de la poulie motrice | 75 |
| Vis du couvercle de la transmission | 11 |
| Écrou de l'axe de la poulie entraînée | 54 |
| Vis de couvercle moyeu AR | 24 |