Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2018

CORRIGÉ

Problématique 1 : 30 points

| Q1 | Gestion de maintenance | DTR 2/13 | Temps conseillé : 30 min | Nbre pts : … / 30pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 :

| Gestion de maintenance des Rames de thermofixation | Unité 2 | Unité 1 |
| --- | --- | --- |
| Temps d’ouverture en h/an : To | X | 3696 heures |
| Temps requis en h/an : Tr | X | 2217,6 heures |
| Temps d’arrêt en h/an : Ta | X | 339 heures |
| Temps de bon fonctionnement en h/an : TBF | X | 1878,6 heures |
| Disponibilité Opérationnelle en % : Do | 2015 : 96,39 % | 2015 : 88,36 % |
|  | 2016 : 97,46 % | 2016 : 84,71 % |
| Nombre de défaillance par an : Def | X | 230 |
| Ratio de maintenance annuel de la rame R (à 0,0001 près) | X | 0.1224 |
| Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement MTBF en Heures, Minutes et Secondes | X h. XX min XX s. | 8 h 10 min 12 s. |

Q1.2 :

Réponse : La disponibilité opérationnelle de l’unité 2 est en progression et est supérieure à celle de l’unité 1. Cela confirme qu’il faut améliorer la rame n°1 et appliquer la même politique de maintenance préventive.

Q1.3 :

| Classement en nombre de défaillance | Défaillance totale Année N | Nom du sous systèmes |
| --- | --- | --- |
| 1 | 106 | Foulard |
| 2 | 52 | Coupe Lisière |
| 3 | 21 | Picotage |
| 4 | 19 | Dépicotage |
| 5 | 16 | Encollage |
| 6 | 5 | Vaporisateur |
| 7 | 4 | Refroidisseur |
| 8 | 3 | Dérouleur |
| 9 | 2 | Séchoirs |
| 10 | 1 | Pendulaire |
| 11 | 1 | Enrouleur |

Q1.4 :

Réponse : Les sous-systèmes Foulard et Coupe lisière car ils présentent les nombres de défaillances les plus importants.

Problématique 2 : 40 points

| Q2 | Modification du circuit pneumatique pour l’essorage | DTR 3 ; 4 ; 9 et 10/13 | Temps conseillé : 50 min | Nbre pts : … / 40pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 :

| Rep | Désignation | Fonction du composant dans le système (foulard) |
| --- | --- | --- |
| 2A | Vérin pneumatique double effet à double amortissement réglable | Réaliser le basculement du bac de traitement pour le nettoyage |
| 2V1 | Distributeur pneumatique 5/3 centre et cylindres fermés à commande électrique | Gérer le positionnement du bac de traitement |
| 1A1 | Vérin pneumatique double effet à double amortissement réglable | Réaliser l’essorage en déplaçant le cylindre presseur |
| 1V2 | Régulateur de débit unidirectionnel | Réguler la vitesse de rentrée de 1A1 |
| 1V1 | Distributeur pneumatique 5/2 monostable à commande électrique | Gérer le positionnement du rouleau presseur (essorage) |
| 0Z2 | Réservoir d’air comprimé | Maintenir une alimentation d’air régulière |
| 0Z1 | Groupe traitement de l’air | Filtrer, réguler et lubrifier l’air distribué au circuit |

Q2.2 : Etude du schéma pneumatique existant :

2V3

2 A

2V2

2V1

2Z1

2Z2

0Z3

0Z2

0Z1

2YV 14

2YV 12

1A1

1A2

1V2

1V3

1V5

1V4

1Z1

1Z2

1V1

1YV 14

R

R

R

R

B

Q2.3 :

Pression nécessaire d’après le diagramme : 	5,4 bars

Q2.4 : Force développée par un vérin lors de la poussée du rouleau contre le tissu :

S = π x 102 = 314,16 cm2

F = p x S = 5,4 x 314,16 = 1696,46 daN

 OUI, les vérins sont bien dimensionnés.

 NON, les vérins sont sous-dimensionnés.

Q2.5 :

| Composant | Code Référence |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Série | A | S | O | F | P |
| Régulateur de pression proportionnel | 605 | E | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Connecteur électrique | 8810 0725 |  |  |  |  |  |

Q2.6 : Ce pressostat de référence 34900018 peut-il être installé sur le circuit pneumatique du foulard ?

 NON, il ne peut pas fonctionner en courant continu.

 NON, la plage de réglage n’est pas adaptée.

 OUI, car le composant 0Z2 a une sortie mâle G ¼.

 OUI, mais il faudra rajouter un adaptateur réducteur G ½. – G ¼. sur 0Z2.

Q2.7 : Régulateur de pression pneumatique proportionnel repère 1V6 (zone 1) et le pressostat repère 0Z4 (zone 2) :

0Z2

2V3

2 A

2V2

2V1

2Z1

2Z2

0Z3

0Z1

2YV 14

2YV 12

1A1

1A2

1V2

1V3

1V5

1V4

1Z1

1Z2

1V1

1YV 14

1V6

0Z4

Problématique 3 : 20 points

| Q3 | Modification de la commande suite aux modifications pneumatiques | DTR 8 et 9 et 10/13 | Temps conseillé : 25 min | Nbre pts : … / 20pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1 :

| Référence Tissu | Pression d’exprimage linéaire sur le tissu | Pression aux vérins en bars | Tension analogique de sortie sur %QW4.0 (à 0,001 Vdc) | Valeur numérique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aucune référence actuellement | maxi | 6 bars | 10 Vdc | 10000 |
| Isle of Man | 300 N/cm | 5,4 bars | 9 Vdc | 9000 |
| Mugello | 280 N/cm | 5 bars | 8,333 Vdc | 8333 |
| Le Mans | 250 N/cm | 4,5 bars | 7,5 Vdc | 7500 |
| Daytona | 220 N/cm | 4 bars | X | X |

Q3.2 :

% QW4.0 = 9000

% X44

Operate

% QW4.0 = 8333

% X43

Operate

% QW4.0 = 7500

% X42

Operate

Q3.3 : Câbler sur la carte de sortie analogique de l’automate, le connecteur électrique du régulateur de pression 1V6 :

Q3.4 : Câbler sur la carte des entrées de l’automate, le connecteur électrique du pressostat 0Z4 :

TSX ASZ 401

%QW4.0

C0

BASE

EXT

RUN

TER

I/O EPR

BAT

TSX

Micro

C0

%Q2,0 C1-2-3

%Q2,1

%Q2,2

%Q2,3

TSX DMZ 28 DR

%I1,0

%I1,1

%I1,2

%I1,3

%I1,4

%I1,5

%I1,6

L

N

PE

+ 24Vdc

0V

Zone 4 : Connecteur 0Z4

Zone 4 : Connecteur 0Z4

Zone 3 :

Connecteur 1V6

Fil noir

Vers carte d’entrée analogique

TSX AEZ 801

(non représentée)

Fil bleu

Fil marron

Fil blanc

Fil gris

Problématique 4 : 50 points

| Q4 | Amélioration pour le remplissage du bac de traitement (partie puissance) | DTR 5 ; 6 ; 11 et 12/13 | Temps conseillé : 50 min | Nbre pts : … / 50pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.1 : A partir des caractéristiques des circuits de puissance et de commande, du moteur de la pompe, déterminer la référence du démarreur moteur combiné direct à deux sens de marche qui sera repéré QF2, KM21 et KM22 :

| Caractéristiques à prendre en considération | Valeur |
| --- | --- |
| Tension d’alimentation de la pompe en Vac | 400 Vac |
| Tension de la commande en Vdc | 24 Vdc |
| Puissance de la pompe en kW | 0,37 KW |

| Composant | Code Référence |
| --- | --- |
| Démarreur combiné direct 2 sens de marche complet, livré monté par le constructeur Schneider | GV2 DM205 BD |

Q4.2 : Compléter le schéma de câblage de puissance de la pompe en représentant les appareils QF2 dans la zone 5, KM21 et KM22 dans la zone 6 (symbole, repère des composants et bornes) :

Zone 5 :

QF2

Zone 6 :

400 V tri

depuis

Kaau

L1

L2

L3

M

3 

U

V

W

MFP2

2

4

6

1

3

5

I

I

I

1

2

KM21

3

4

5

6

1

2

KM22

3

4

5

6

Q4.3 : A partir des données collectées à la question Q4.1, indiquer quelle devra être le couplage du moteur (étoile ou triangle) ?

Couplage moteur MFP2 : Etoile.

Q4.4 : Compléter le schéma de câblage de la plaque à borne du moteur MFP2 dans la zone 7 (représenter les barrettes et repérer les bornes) :

Zone 7 :

Plaque à

Bornes

MFP2

U1

V1

W1

Pe

W2

V2

U2

Q4.5 : Pourquoi est-il nécessaire de raccorder le conducteur de protection (Pe) à la carcasse du moteur ?

Réponse : Le Pe est relié à la carcasse du moteur MFP2 pour protéger les opérateurs des contacts indirects.

La carcasse est susceptible d'être touchée par une personne, elle n’est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement du moteur.

Q4.6 : A partir des caractéristiques du moteur de la pompe, indiquez la valeur de réglage de la protection thermique à ajuster sur QF2 :

| Pour éviter un déclenchement intempestif, la protection sera réglée à 1,1 fois la valeur nominale. | Réglage : 1,1 x 0,86 = 0,946 soit 0,95 A |
| --- | --- |

Q4.7 : A partir des caractéristiques de la motopompe et de son variateur mécanique, indiquez la valeur de réglage minimale de vitesse pour assurer un remplissage complet du bac de traitement en 10 minutes maximum (détailler vos calculs) :

- Calculer le débit minimal de la pompe pour remplir le bac de 190 litres en 10 minutes :

Réponse :

Q = 190/10 = 19 litres /minute 		Q = 19000 cm3 /min

- Calculer la cylindrée de la pompe pour la vitesse et le débit maxi :

Réponse :

Qmax = 1500 litres / heure = 25 litres / minute = 25000 cm3 /min

N max = 200 tr/min

Cyl  = Q/N = 25000/200           Cyl = 125 cm3

- En connaissant la cylindrée de la pompe (prendre 125 cm3), déterminer la vitesse à régler sur le volant du variateur mécanique de la motopompe (pour un débit de 190 litres en 10 minutes).

Réponse :

N = Q/Cyl = 19000/125 = 152 tr/min

Problématique 5 : 30 points

| Q5 | Amélioration pour le remplissage du bac de traitement (partie commande) | DTR 7 ; 8 et 11/13 | Temps conseillé : 40 min | Nbre pts : … / 30pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : A partir des tableaux d’affectations des entrées/sorties automates et de la documentation du capteur, réaliser le raccordement des trois contacts du détecteur de niveau (représenter les contacts indiquer les repères des fils ainsi que les mnémoniques) :

Carte entrée

TSX DMZ 28DR

3

4

Svid

0 V

24 Vdc V

% I5,0

% I5,1

% I5,2

% I5,3

% I5,4

% I5,5

% I5,...

% I5,...

0 Vdc

Vidange

NivST

NivBT

NivmT

commun

1/ BK

4

3/BN

3

2/GR

o

m

u

Q5.2 : Réaliser le grafcet SP90 ‘’remplissage bac de traitement’’ point de vue automate :

90

91

%Q2.11

%I1.5 . ↓%I5.2

%I5.4

92

%Q2.9

%M100 . /%I5.2

%I5.1

93

%Q2.10

%M100 . %I5.0

%I5.3 + /%I5.0

Q5.3 : A partir du nouveau grafcet de sécurité ci-dessous, modifier le programme du grafcet de sécurité pour les transitions X1 à X2 et X2 à X0 :

0

1

Mode Production

Arrêt d’urgence

2

Mode Hors Production

Module Sécurité + Marche automatique + ↓ Pression pneumatique + NivBT

Module Sécurité . Pression pneumatique . NivST

%I1.0

%X0 → %X1

#

Zone de programme à modifier

%X1 → %X2

#

%I1.1

%I1.5

%I1.6

N

%I5.2

%X2 → %X0

#

%I1.1

%I1.6

%I5.1

Problématique 6 : 30 points

| Q6 | Procédures et sécurité | DTR 4 ; 5 ; 6 et 13/13 | Temps conseillé : 45 min | Nbre pts : … / 30pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.1 : En tant que chargé d’intervention, quelle doit être le niveau d’habilitation qui apparait sur votre titre d’habilitation ? (cocher la bonne réponse) :

 B0		 B1		 B1	V	 BS		 BR

Q6.2 : Quel autre document signé est nécessaire pour que vous puissiez commencer le travail sur le foulard ?

Réponse :

Il faut également une autorisation de travail signée.

Q6.3 : Quelle doit être le niveau d’habilitation de l’opérateur qui va vous aider sachant qu’il effectuera uniquement les opérations mécaniques sur le système hors tension ? (cocher la bonne réponse) :

 B0		 B1		 B1	V	 BS		 BR

Q6.4 : Compléter le tableau de préparation de la consignation électrique :

| Etapes | Action du chargé de consignation | Appareils et/ou matériels |
| --- | --- | --- |
| Pré identification | Localiser l’ouvrage sur lequel les opérations vont être réalisées. | Rame de thermofixation n°1 Sous système Foulard |
| Protection des personnes | Baliser la zone devant l’armoire. | Balise, affichage |
| Séparation | Ouvrir le sectionneur | QF0 |
| Condamnation | Condamner le sectionneur QF0 | Cadenas + macaron sur QF0 |
| Identification Authentification | Identifier l’ouvrage, vérifier sur le schéma et dans l’armoire la correspondance des appareils condamnés. | QF0 sur le schéma et dans l’armoire |
| Protection individuelle | Tester et s’équiper des EPI puis tester le VAT avant et après les mesures | Casque avec visière anti-UV, Gants isolants, Tapis ou tabouret isolant, Vérificateur d’absence de tension |
| Vérification Absence Tension | Entre 2QF0 et 4QF0 Entre 2QF0 et 6QF0 Entre 4QF0 et 6QF0 Entre 2QF0 et 8QF0 Entre 4QF0 et 8QF0 Entre 6QF0 et 8QF0 Entre 2QF0 et 9PE Entre 4QF0 et 9PE Entre 6QF0 et 9PE | Vérificateur d’absence de tension |

Q6.5 : Lors de la consignation pneumatique de l’installation, il faut condamner le circuit par la vanne 0Z5 située en amont de l’appareil 0Z1, mais il faut également purger le circuit par la vanne 0Z6. Pourquoi cette seconde opération est-elle nécessaire ?

Réponse :

Il faut purger par la vanne 0Z6 car le réservoir peut contenir encore de la pression et son évacuation par la vanne consignée 0Z5 est empêchée par le clapet 0Z3.

Q6.6 : Sélectionner les deux élingues qui permettront d’assurer la manutention des rouleaux presseurs.

- Calculer la CMU de chaque élingue :

CMU= (2150/2) x1,4 = 1505 kg

- Choix des 2 élingues :

Couleur = verte                        CMU = 2 t