Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2018

CORRIGÉ

Problématique N°1 :

| Q1 | Gestion de maintenance | DTR 2/14 | Temps conseillé : 40 min | Nbre de pts : … / 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 : Compléter le tableau, ci-dessous d’après les données de l’historique (arrondir les résultats à 1 chiffre après la virgule).

| Ligne de production de gomme MP94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temps total | heures | 3744 |
| Temps requis TO | heures | 2246,4 |
| Temps d’indisponibilité TA | heures | 211 |
| Temps de disponibilité TBF | heures | 2035,4 |
| Nombre de défaillances | / | 132 |
| MTBF | heures | 15,4 |
| MTTR | heures | 1,6 |
| Disponibilité opérationnelle | % | 90,6 |

Q1.2 : Comparer la Disponibilité opérationnelle Do de la ligne MP94 par rapport aux deux autres lignes et commenter.

Réponse : La disponibilité opérationnelle de MP94 est inférieure à celle des deux autres lignes. Il faut donc augmenter la disponibilité

Q1.3 : Compléter le tableau et classer les sous-systèmes de la ligne MP94 par ordre décroissant de défaillances.

| Sous systèmes | Extrudeuse | Guillotine | Marquage | Emballage | Conditionnement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de défaillances | 9 | 7 | 58 | 14 | 44 |
| Classement décroissant | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |

Q1.4 : Identifier les deux sous-systèmes les moins performants.

Réponse :

Marquage et Conditionnement

Problématique N°2 :

| Q2 | Mise en sécurité électrique | DTR 3/14, 4/14 et 5/14 | Temps conseillé : 35 min | Nbre de pts : … / 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q2.1 : Donner  la référence du module de sécurité PREVENTA adapté sachant que le bornier doit être intégré au module et que le circuit de commande est alimenté en 24Vdc.

| Référence | XPS AC 5121 |
| --- | --- |

Q2.2 : Donner la référence de l'interrupteur de sécurité (IS) adapté sachant qu'il doit posséder 2 contacts NC à action dépendante.

| Référence | XC SPA 792 |
| --- | --- |

Q2.3 : L’installation du module de sécurité PREVENTA nécessite le changement de l'arrêt d'urgence (AU) qui doit posséder 2 contacts "O" ; donner la nouvelle référence.

| Référence | XB4 BS 8444 |
| --- | --- |

Q2.4 : En utilisant les symboles normalisés, raccorder l'interrupteur de sécurité (IS) sur le schéma électrique ci-dessous en zone 2.

Q2.5 : En utilisant les symboles normalisés, raccorder l'arrêt d'urgence (AU) sur le schéma électrique ci-dessous en zone 1.

24Vdc

Zone 1

AU

REAR

Zone 2

IS

K5

A2

A1

Y1

Y2

PE

13

14

23

24

33

34

Y44

Y43

XPS-AC

H1

H2

K5

A1

A2

1Y

A1

A2

En service

Automate

0Vdc

Alimentation

EV générale

Sous tension

Q2.6 : Raccorder le module de sécurité PREVENTA à la carte d’entrées de l’automate.

Q5.2

Q3.7

BK

BU

BN

2S11

BU

BN

P

P

S1

2S10

6S0

TSX DMZ28DR

%I3.0

1

%I 3.10

11

%I3.9

10

%I3.8

9

%I3.11

12

%I3.12

13

%I3.13

14

%I3.14

15

%I3.15

16

17

18

19

24 Vdc

0 Vdc

Q2.7 : Mettre à jour le programme automate, en insérant dans la zone 1 l’information délivrée par le module de sécurité et compléter le tableau.

% L.60

% M.20

% I1.7

% I3.8

% I3.11

MAST/PRL

Zone 1

| Adresse | Libellé |
| --- | --- |
| %M.20 | défaut convoyeur |
| %I1.7 | disjoncteur convoyeur |
| %I3.8 | présence air comprimé |
| % I3.11 | Défaut module sécurité |

Problématique N°3 :

| Q3 | Implantation d’un capteur à chute de pression et d’un bloc régulateur de pression | DTR 5, 7, 8, 9 et 10/14 | Temps conseillé : 45 min | Nbre pts : ... / 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.1 : Justifier le choix de ce type de capteur en complétant le tableau. (Cocher la bonne réponse).

| oui | non |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le capteur nécessite l’interfaçage du signal de sortie (pneumo-électrique) |  |  |  | X |
| Le capteur permet un changement de série sans réglage de position |  |  | X |  |
| Le capteur détecte la position du piston du vérin par champ magnétique |  |  |  | X |

Q3.2 : Donner les références du pressostat pneumatique à implanter.

Caractéristiques du vérin de serrage : type double effet, diamètre d’alésage 25 mm, course 40 mm, orifices de raccordement Gaz BSPP 1/8 de pouce.

| Référence | 7828 00 10 |
| --- | --- |

Q3.3 : Donner les références des composants suivants (Matériel dans la série 31) :

Un mini régulateur sans décompression avec pression secondaire 0-4bar, manomètre rond et orifices de raccordement de type BSPP.

| Référence | P31RB 1 2 N N M P |
| --- | --- |

Un mini lubrificateur avec cuve plastique, même type de raccordement et sans support.

| Référence | P31LB 1 2 L G N N |
| --- | --- |

Un élément de liaison qui raccordera les deux modules et un bloc de raccordement avec support en T pour fixer l’ensemble. Vous serez attentif au type et au diamètre de raccordement.

| Désignation | Référence |
| --- | --- |
| Elément de liaison | P31KA00CB |
| Bloc de raccordement | P31KA12CN |

Q3.4 : Modifier le schéma pneumatique à partir des données ci-dessous en utilisant la symbolisation normalisée :

- Insérer le nouveau bloc de conditionnement dans la zone 1 (mini-régulateur, manomètre et mini-lubrificateur). Son alimentation se fera par piquage à la sortie du régulateur de pression du bloc 0Z1 et sa sortie sera reliée à l’alimentation du distributeur 1V1.

- Implanter le pressostat pneumatique, repère 2S11, dans la zone 2.

Q3.6

Q3.5 : La série de gomme nécessite une force de serrage de 12 DaN.

Compléter le tableau ci-dessous à l’aide des caractéristiques du vérin de serrage défini à la question Q3.2 (faire apparaitre le détail de vos calculs).

| Diamètre du piston (cm) | 2,5 cm |
| --- | --- |
| Surface du piston (cm2) | S = π x D2 / 4 = π x 2,52 / 4 = 4,91 cm2 |
| Pression (bar) | 12 4,91 P = = = 2,44 bars |

Q3.6 : Reporter la valeur de réglage du régulateur en zone 3 de DQR 10/19.

Q3.7 : Implanter le pressostat sur la carte automate en DQR 7/19 conformément au tableau des affectations entrées/sorties et noter la couleur des fils.

Q3.8 : Compléter le grafcet point de vue automate.

20

21

22

23

24

25

%Q2.3

%I1.5 . %I1.2

%I3.10

(Grafcet de marquage)

%Q2.4

%Q4.3

…………….

%Q4.4

%Q2.5

%I3.9

%I1.6

%I1.7

%I1.8

Problématique N°4 :

| Q4 | Régulation de température | DTR 11/14 et 12/14 | Temps conseillé : 40 min | Nbre de pts : … / 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.1 : Choisir le type du thermocouple avec la plage de température la plus appropriée, en respectant rigoureusement les préconisations du constructeur.

| Référence | Thermocouple type T |
| --- | --- |

Q4.2 : Donner la référence du thermocouple à commander sachant que l’on demande une longueur du thermocouple de 200 mm minimum, avec un diamètre de 3 mm et que la dimension intérieure du four est de 460 mm.

| Référence | 405-128 |
| --- | --- |

Q4.3 : Choisir le régulateur de température à associer au thermocouple (sans liaison RS485) en fonction de la tension disponible (DQR 13/19).

| Référence | N322 J-2 |
| --- | --- |

Q4.4 : Compléter ci-dessous le schéma électrique :

- du thermocouple,

- du thermostat électronique (sortie et alimentation).

Nota :

Pour le câblage de la sortie du thermostat électronique, on utilisera le contact NC de la sortie 1.

A2

+

24VAC

KR

A1

%Q2.6

Thermocouple

12

13

10

11

9

8

2

1

4

3

5

7

6

Vue arrière du N322

Q3

KR : relais de chauffe

Q4.5 : Compléter la procédure de paramétrage du régulateur d’après le manuel d’instruction, en entourant les bonnes réponses.

Réglage de la consigne en SP1

| Appui sur la touche | P |
| --- | --- |
| Maintenir pendant | 1s 2s 5s |
| Le message suivant apparaît | SP1 SP2 Unt |
| Entrer la valeur | 175 185 190 |

Réglage du seuil haut

| Appui sur la touche | P |
| --- | --- |
| Maintenir pendant | 1s 2s 5s |
| Le message suivant apparaît | SP1 SP2 Unt |
| Sélectionner le paramètre | SPL SPH |
| Entrer la valeur | 175 185 190 |

Problématique N°5 :

| Q5 | Variation de vitesse | DTR 13/14 et 14/14 | Temps conseillé : 40 min | Nbre de pts : … / 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : A l’aide du DQR 7/19, donner la référence du détecteur photoélectrique de proximité à installer sachant que la distance maximale avec la bande est de 50 cm, que l’on impose une sortie axiale du câble et un contact NO.

| Référence | XUB5APANM12 | Quantité | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.2 : Représenter le détecteur 6S0 sur la carte automate de DQR 7/19.

Q5.3 : Identifier la vitesse à donner au convoyeur du poste de découpe en fonction des états des 3 capteurs en renseignant toutes les cases vides par 0 ou 1, sachant que 6S2 informe d’une réserve insuffisante, 6S0 d’une réserve trop importante et 6S1 d’une réserve satisfaisante.

| Capteur 6S2 | Capteur 6S1 | Capteur 6S0 | Vitesse lente | Vitesse moyenne | Vitesse rapide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Q5.4 : Compléter dans le schéma ci-dessous, les adresses de sorties automate et les liaisons avec le variateur.

M1

%Q4.6

%Q4.7

%Q4.8

Problématique N°6 :

A la remise en service de la ligne et suite à un défaut du transformateur T6, le disjoncteur différentiel Q7 a déclenché, vous êtes chargé de contrôler ce transformateur en toute sécurité.

| Q6 | Risques électriques | DTR 6/14 et 14/14 | Temps conseillé : 40 min | Nbre de pts : … / 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.1 : Cochez dans la colonne de droite par une croix, le titre d’habilitation nécessaire pour cette intervention, en sachant que vous intervenez seul et que vous devez réaliser la consignation électrique.

|  | Aucun titre |  |
| --- | --- | --- |
| BO | Exécutant travaux d’ordre non électrique |  |
| B1 | Exécutant travaux d’ordre électrique |  |
| B2 | Chargé de travaux d’ordre électrique |  |
| BR | Chargé d’intervention | X |
| BS | Intervenant de remplacement et de raccordement |  |
| BC | Chargé de consignation électrique |  |

Q6.2 : Préciser sur quel composant vous allez réaliser la consignation électrique, sachant que vous devrez la faire au plus près de la zone d’intervention.

Réponse :

Consignation sur disjoncteur Q9

Q6.3 : Citer de manière chronologique les étapes de la consignation.

Réponse :

1 : 	Séparer		2 :	Condamner

3 : 	Identifier		4 :	Vérification d’absence de Tension

Q6.4 : Cochez dans la colonne de droite par une croix, les équipements de protection nécessaires à la réalisation de la consignation et la VAT.

| Casque avec protection faciale | X |
| --- | --- |
| Lunettes de protection anti UV |  |
| Paire de gants isolants 1000 V | X |
| Chaussures isolantes | X |
| Cadenas de consignation | X |
| Testeur VAT Basse Tension | X |
| Voltmètre |  |

Q6.5 : Indiquer ou vous devez vérifier l’absence de tension.

Réponse :

Aval de Q9 (Borne 2-Q9 ; borne 4-Q9)

Q6.6 : Entourer dans le tableau si la réponse est cohérente ou non.

A/ Mesure de la résistance des bobinages :

Primaire         Secondaire

Mesure 1                 Mesure 2

|  | Valeurs relevées | Valeur cohérente | Valeur non cohérente |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesure 1 | 9 ohms | oui | non |
| Mesure 2 | 0,5 ohms | oui | non |

B/ Mesure de l’isolement entre les bobinages :

Primaire         Secondaire

Mesure 3

|  | Valeurs relevées | Valeur cohérente | Valeur non cohérente |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesure 3 | >10 M.ohms | oui | non |

C/ Mesure d’isolement entre les bobinages et la terre :

Primaire         Secondaire

Mesure 4                 Mesure 5

|  | Valeurs relevées | Valeur cohérente | Valeur non cohérente |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesure 4 | 0 ohms | oui | non |
| Mesure 5 | >10 M.ohms | oui | non |

Q6.7 : Lors de la précédente mesure, si vous relevez une résistance nulle entre un des bobinages et la terre, quelle conclusion pouvez-vous tirer sur l’état général du transformateur ?

Réponse :

Le transformateur est hors service (circuit primaire à la masse)

Q6.8 : Afin de remplacer le transformateur qui n’est plus commercialisé, indiquer les 3 caractéristiques électriques principales à relever sur la plaque signalétique afin de le remplacer par un modèle équivalent.

Réponse :

1 Tension primaire ; 2 Tension secondaire ; 3 Puissance apparente

Q6.9 : Donner la référence du transformateur à commander.

| Référence : | 423 03 |
| --- | --- |